Informe Final de Cumplimiento de Programa

Contenido

1	Introducción	4

2	Detalle del Cumplimiento del Programa de Cumplimiento	4

2.1	Objetivo Específico Nº1	4

2.1.1	Acción 1: Plan de Monitoreo de Manganeso	5

2.1.2	Resultado	6

2.1.3	Indicador de Cumplimiento	7

2.1.4	Reporte Periódico	7

2.1.5	Análisis de Variables Registradas	7

2.2	Objetivo Específico Nº2	8

2.2.1	Acción 1: Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el DS 90/2000 y Res. Ex. 4118/2010	9

2.2.2	Indicador de Cumplimiento	9

2.2.3	Acción 2: Aplicar a cabalidad el Procedimiento, para cargar los datos de autocontrol al SACEI		9

2.2.4	Indicador de Cumplimiento	9

2.3	Objetivo Específico Nº3	10

2.3.1	Acción 1: Elaborar e implementar un Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000 y Res. Ex. Nº 4.118/2010	11

2.3.2	Indicador de Cumplimiento	11

2.3.3	Acción 2: Aumentar el número datos/resultados informados desde 8 hasta 12 en las variables de Temperatura y pH	11

2.3.4	Indicador de Cumplimiento	12

2.3.5	Reporte	13

2.4	Objetivo Específico Nº4	13

2.4.1	Acción 1: Elaborar e implementar un Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000 y Res. Ex. Nº 4.118/2010	14

2.4.2	Indicador de Cumplimiento	15

2.4.3	Acción 2: Remisión del autocontrol correspondiente al mes de Junio de 2015	15

2.4.4	Indicador de Cumplimiento	15

2.4.5	Reporte	15

3	Conclusiones	16

Tablas

Tabla 1. Frecuencia de Muestreos del Parámetro Manganeso	6

Tabla 2. Frecuencia de Muestreos del Parámetros Temperatura y pH	11

Tabla 3. Costos relacionados a Muestreos Puntuales Realizados	13

Figuras

Figura 1. Localización de Punto de Muestreo de Efluente Bodega Cachapoal - Peumo	6

Figura 2. Análisis de Concentración de Manganeso (mg/L) según Tabla Nº1 del DS 90/2000	7

ANEXOS

Anexo I: Comprobantes de Ingreso de Información al SACEI e informes de laboratorio que acreditan el Cumplimiento.

Anexo II: Procedimiento “Recopilación de Resultados de Análisis y Declaraciones de Muestreos de Efluentes de Plantas de Tratamiento”.

Anexo III: Comprobantes de los costos incurridos en los muestreos puntuales realizados

Anexo IV: Autocontrol del mes de Junio del año 2015.

# Introducción

El presente Informe Consolidado de Acciones Implementadas, ICAI, entrega el detalle de los resultados de las acciones implementadas, comprometidas en el Programa de Cumplimiento, aprobado por Resolución Exenta Nº5/ROL F-002-2016, que da respuesta a la Resolución Exenta Nº1/ROL F-002-2016 que Formula Cargos y da inicio al Proceso Administrativo Sancionatorio, ambas de la Superintendencia de Medio Ambiente.

# Detalle del Cumplimiento del Programa de Cumplimiento

## Objetivo Específico Nº1

| Objetivo general | Cumplir satisfactoriamente con la norma ambiental que se indica en la formulación de cargos. |
| --- | --- |
| Objetivo Específico N°1 | Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES, específicamente para el parámetro Manganeso. |
| Hechos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción | Superación del límite máximo permitido del D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES, para el parámetro Manganeso, durante el mes de Agosto del año 2014. |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas | Numeral 6.4.2 del DS N° 90/2000 MINSEGPRES. |
| Efectos Negativos por remediar | Concentración elevada de Manganeso en el efluente. |
| Resultados Esperados | Que los valores límites de la calidad de efluente se encuentren en conformidad con lo establecido en la norma de emisión correspondiente, D.S. Nº 90/2000 MINSEGPRES. |
| Acciones | Acción 1: Se establecerá un Plan de Monitoreo, cuyo principal objetivo es: Identificar la fuente que provocó el aumento de la concentración del Manganeso en el efluente. Para esto, (a) se realizarán mediciones en distintas etapas del proceso productivo, y (b) se aumentarán al doble la frecuencia de las mediciones de este parámetro (2 veces al mes). |
|  | Meta: Lograr un cumplimiento estricto de la norma, obteniendo un 100% de monitoreos dentro de los límites establecidos por la norma de emisión ya señalada. |
|  | Acción 2: “Acción Condicional 2”: Esta acción se implementará exclusivamente si existe una tendencia de descarga por sobre los límites establecidos en la Tabla N°1 del DS 90/2000, según los resultados de los análisis realizados en la Acción 1. En caso de demostrarse una superación de los límites establecidos para el parámetro Manganeso en Tabla N°1 del D.S. N° 90/2000 durante la ejecución del Plan de Monitoreo comprometido en la acción 1, se revisará e implementará una opción tecnológica de remoción de este contaminante |
|  | Meta: Implementación de un Sistema de Remoción de Manganeso. |
|  | Acción 3: “Acción Condicional 3”: Esta acción se implementará exclusivamente si ha sido implementada la Acción 2. Se establecerán 2 monitoreos al mes de este parámetro en el caudal de descarga. |
|  | Meta: Lograr un cumplimiento estricto de la norma, obteniendo un 100% de monitoreos dentro de los límites establecidos por la norma de emisión ya señalada. |

### Acción 1: Plan de Monitoreo de Manganeso

Se estableció un Plan de Monitoreo, cuyo principal objetivo fue la Identificación de la fuente que provocó el aumento de la concentración del Manganeso en el efluente.

Para esto, se procedió de la siguiente manera:

- Se realizaron mediciones en distintas etapas del proceso productivo, y

- Se aumentaron al doble la frecuencia de las mediciones de este parámetro (2 veces al mes).

El periodo de monitoreo fue de 3 meses (tres períodos de autocontroles mensuales) a contar de la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.

### Resultado

Se realizó muestreo del efluente en la coordenada: 298800 Este / 6194711 Norte (Datum: WGS84; Proyección UTM; Huso:19 Sur), la localización se muestra en la siguiente Figura.

Figura 1. Localización de Punto de Muestreo de Efluente Bodega Cachapoal - Peumo

Respecto de la frecuencia de los muestreos, fue el doble de lo que se requiere para este parámetro en los días que se indican a continuación.

Tabla 1. Frecuencia de Muestreos del Parámetro Manganeso

| Mes de Muestreo | Día | Resultado | Concentración Manganeso en Tabla Nº1 del DS 90/2000 | Código Informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril-2016 | 21 | 0.02 | 0.3 | 1336687 |
|  | 22 | 0.01 | 0.3 | 1335878 |
| Mayo-2016 | 27 | 0.04 | 0.3 | 1342642 |
|  | 30 | 0.01 | 0.3 | 1344735 |
| Junio-2016 | 17 | 0.01 | 0.3 | 1347388 |
|  | 22 | 0.06 | 0.3 | 1348768 |

### Indicador de Cumplimiento

(Nº Monitoreos ≤Tabla Nº1 DS 902000)×100(Nº monitoreos programados para el periodo)=(6)×100(6)=100

### Reporte Periódico

Los monitoreos han sido informados a través del Sistema de Autocontrol de Establecimientos Industriales, SACEI.

En el Anexo I, se entregan los comprobantes de ingreso de Información al SACEI, RETC y los informes entregados por el laboratorio.

### Análisis de Variables Registradas

Figura 2. Análisis de Concentración de Manganeso (mg/L) según Tabla Nº1 del DS 90/2000

Como se muestra en la Figura 2, las mediciones no superan la concentración máxima establecida en la tabla Nº1 del DS 90/2000, por lo que no fue necesaria la activación de las Acciones Condicionales 2 y 3 del Objetivo Específico 1.

## Objetivo Específico Nº2

| Objetivo general | Cumplir satisfactoriamente con la norma ambiental que se indica en la formulación de cargos |
| --- | --- |
| Objetivo Específico N°2 | Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES, informando los remuestreos. |
| Hechos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción | No informar remuestreos correspondientes a los meses de Marzo y Agosto del año 2013; Agosto y Noviembre del año 2014; y Febrero del año 2015. |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas | Numeral 6.4.1 del D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES |
| Efectos Negativos por remediar | Omisión de la obligación de corroborar informan información, cuando existe superación de parámetros. |
| Resultados Esperados | Que el envío de la información de autocontroles se realice de acuerdo a lo establecido en el Plan de Monitoreo contenido en la Res. SISS Ex. Nº 4.118/2010 y el D.S. Nº 90/2000 MINSEGPRES. |
| Acciones | Acción 1: Elaborar e implementar un Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000 y Res. Ex. 4118/2010. |
|  | Meta: Desarrollar e implementar un procedimiento para la carga de autocontroles comprometidos en el DS 90/2000 y la Res. Ex. 4118/2010. |
|  | Acción 2: Aplicar a cabalidad el Procedimiento, para cargar los datos de autocontrol al SACEI y que establece que debe realizarse un remuestreo en el caso que los parámetros tengan resultados diferentes a la tendencia, cumpliendo así con el D.S. Nº 90/2000. |
|  | Meta: Efectuar un 100% de los remuestreos requeridos en el periodo de implementación de esta medida. |

### Acción 1: Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el DS 90/2000 y Res. Ex. 4118/2010

Se desarrolló el Procedimiento “Recopilación de Resultados de Análisis y Declaraciones de Muestreos de Efluentes de Plantas de Tratamiento”.

El Objetivo de este Procedimiento es: Centralizar la información de los resultados de análisis de muestreos realizados en las plantas de tratamiento biológico, manteniendo orden y accesibilidad de los informes de laboratorio externo DICTUC, declaraciones en ventanilla única RETC y declaraciones en Superintendencia de Servicios Sanitarios SACEI.

Éste procedimiento es aplicable a la información requerida para el cumplimiento de las resoluciones de monitoreo de cada planta de tratamiento biológico de la compañía (Pirque, Cachapoal, Lontué, Pencahue, San Javier), desde la recopilación de los resultados de muestras puntuales y los informes de laboratorio externo DICTUC hasta las declaraciones realizadas en SACEI y RETC cuando corresponda.

En complemento a lo anterior, este procedimiento asigna responsabilidades tanto para la toma de muestras como para la entrega de información a las Plataformas SACEI y RETC.

En el Anexo II, se entrega el Procedimiento “Recopilación de Resultados de Análisis y Declaraciones de Muestreos de Efluentes de Plantas de Tratamiento”.

### Indicador de Cumplimiento

0=Procedimiento no Implementado1=Procedimiento Implementado=1

### Acción 2: Aplicar a cabalidad el Procedimiento, para cargar los datos de autocontrol al SACEI

No se realizaron remuestreos en la época de control.

### Indicador de Cumplimiento

(Nº Remuestreos en conformidad con DS 902000)×100(Nº remuestreos realizados)=(0)×100(0)=-

## Objetivo Específico Nº3

| Objetivo general | Cumplir satisfactoriamente con la norma ambiental que se indica en la formulación de cargos. |
| --- | --- |
| Objetivo Específico N°3 | Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES y la Res. SISS Ex. Nº 4.118/2010, informando correctamente el autocontrol específicamente de Temperatura y pH. |
| Hechos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción | No informar el autocontrol correspondiente a Octubre del año 2014 con la frecuencia requerida en su programa de monitoreo para los parámetros temperatura y pH. |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas | Numerales 5.2, 6.2 y 6.3.1 del D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES y Numeral 4.3 de Res. SISS Ex. N° 4.118/2010 SISS |
| Efectos Negativos por remediar | Omisión de la obligación de entrega de información. |
| Resultados Esperados | Que el envío de información de autocontroles se realice de acuerdo a lo establecido en el Plan de Monitoreo contenido en la Res. SISS Ex. Nº 4.118/2010 y el D.S. Nº 90/2000 MINSEGPRES. |
| Acciones | Acción 1: Elaborar e implementar un Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000 y Res. Ex. Nº 4.118/2010 |
|  | Meta: Desarrollar e implementar un procedimiento para la carga de autocontroles comprometidos en el DS 90/2000 y la Res. Ex. Nº 4.118/2010. |
|  | Acción 2: Aumentar el número datos/resultados informados desde 8 hasta 12 en las variables de Temperatura y pH. |
|  | Meta: Entregar en un 100% los resultados de las mediciones de temperatura y pH comprometidas en el periodo de implementación de esta medida. |

### Acción 1: Elaborar e implementar un Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000 y Res. Ex. Nº 4.118/2010

Se desarrolló el Procedimiento “Recopilación de Resultados de Análisis y Declaraciones de Muestreos de Efluentes de Plantas de Tratamiento”.

El Objetivo de este Procedimiento es: Centralizar la información de los resultados de análisis de muestreos realizados en las plantas de tratamiento biológico, manteniendo orden y accesibilidad de los informes de laboratorio externo DICTUC, declaraciones en ventanilla única RETC y declaraciones en Superintendencia de Servicios Sanitarios SACEI.

Éste procedimiento es aplicable a la información requerida para el cumplimiento de las resoluciones de monitoreo de cada planta de tratamiento biológico de la compañía (Pirque, Cachapoal, Lontué, Pencahue, San Javier), desde la recopilación de los resultados de muestras puntuales y los informes de laboratorio externo DICTUC hasta las declaraciones realizadas en SACEI y RETC cuando corresponda.

En complemento a lo anterior, este procedimiento asigna responsabilidades tanto para la toma de muestras como para la entrega de información a las Plataformas SACEI y RETC.

En el Anexo II, se entrega el Procedimiento “Recopilación de Resultados de Análisis y Declaraciones de Muestreos de Efluentes de Plantas de Tratamiento”.

### Indicador de Cumplimiento

0=Procedimiento no Implementado1=Procedimiento Implementado=1

### Acción 2: Aumentar el número datos/resultados informados desde 8 hasta 12 en las variables de Temperatura y pH

Se aumentó la frecuencia en la toma de datos para informar según lo comprometido en el Programa de Cumplimiento. Los Informes de Laboratorio se entregan en el Anexo I.

Tabla 2. Frecuencia de Muestreos del Parámetros Temperatura y pH

| Mes de Muestreo | Día | Temperatura (ºC) |  | pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reporte | Límite | Reporte | Rango |
| Abril-2016 | 01 | 17,0 | 35 | 8,28 | 6 – 8,5 |
|  | 02 | 17,1 | 35 | 8,27 | 6 – 8,5 |
|  | 03 | 17,1 | 35 | 8,26 | 6 – 8,5 |
|  | 04 | 17,0 | 35 | 8,25 | 6 – 8,5 |
|  | 05 | 17,2 | 35 | 8,25 | 6 – 8,5 |
|  | 06 | 17,0 | 35 | 8,26 | 6 – 8,5 |
|  | 07 | 17,0 | 35 | 8,25 | 6 – 8,5 |
|  | 08 | 17,1 | 35 | 8,26 | 6 – 8,5 |
|  | 09 | 17,2 | 35 | 8,25 | 6 – 8,5 |
|  | 22 | 16,7 | 35 | 7,96 | 6 – 8,5 |
|  | 23 | 16,8 | 35 | 7,95 | 6 – 8,5 |
|  | 24 | 16,2 | 35 | 7,98 | 6 – 8,5 |
| Mayo-2016 | 01 | 16,1 | 35 | 8,02 | 6 – 8,5 |
|  | 02 | 16,2 | 35 | 8,01 | 6 – 8,5 |
|  | 03 | 16,1 | 35 | 7,97 | 6 – 8,5 |
|  | 08 | 16,0 | 35 | 7,94 | 6 – 8,5 |
|  | 09 | 16,4 | 35 | 7,94 | 6 – 8,5 |
|  | 10 | 16,6 | 35 | 7,91 | 6 – 8,5 |
|  | 15 | 16,0 | 35 | 7,85 | 6 – 8,5 |
|  | 16 | 16,1 | 35 | 7,86 | 6 – 8,5 |
|  | 26 | 16,2 | 35 | 7,74 | 6 – 8,5 |
|  | 31 | 16,0 | 35 | 7,75 | 6 – 8,5 |
| Junio-2016 | 01 | 16,0 | 35 | 7,76 | 6 – 8,5 |
|  | 02 | 16,1 | 35 | 7,75 | 6 – 8,5 |
|  | 06 | 14,0 | 35 | 7,74 | 6 – 8,5 |
|  | 07 | 13,6 | 35 | 7,74 | 6 – 8,5 |
|  | 08 | 13,5 | 35 | 7,75 | 6 – 8,5 |
|  | 09 | 12,9 | 35 | 7,76 | 6 – 8,5 |
|  | 14 | 12,0 | 35 | 7,76 | 6 – 8,5 |
|  | 16 | 11,4 | 35 | 7,75 | 6 – 8,5 |
|  | 20 | 11,5 | 35 | 7,75 | 6 – 8,5 |
|  | 21 | 11,7 | 35 | 7,74 | 6 – 8,5 |
|  | 23 | 11,7 | 35 | 7,76 | 6 – 8,5 |

### Indicador de Cumplimiento

(Nº Muestreos puntuales comprometidos)×100(Nº Muestreos programados para informar en el periodo)=(33)×100(33)=100

### Reporte

En el Anexo III, se entregan los comprobantes de los costos incurridos en los muestreos puntuales realizados. El resumen de estos se entrega en la siguiente Tabla.

Tabla 3. Costos relacionados a Muestreos Puntuales Realizados

| Mes de Muestreo Puntual | Cantidad de Muestreos Realizados | Costos Asociados al Muestreo Puntual |
| --- | --- | --- |
| Abril | 12 | $ 769.790 |
| Mayo | 10 | $ 662.004 |
| Junio | 11 | $ 775.194 |
| TOTAL | 33 | $ 2.206.988 |

## Objetivo Específico Nº4

| Objetivo general | Cumplir satisfactoriamente con la norma ambiental que se indica en la formulación de cargos |
| --- | --- |
| Objetivo Específico N°4 | Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES y Res. SISS Ex. Nº 4.118/2010, presentando la información en los periodos de control |
| Hechos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción | No presentar información para el periodo de control de Junio del año 2015 |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas | Numeral 5.2 del D.S. Nº 90/2000 MINSEGPRES y numeral 4.3 de Res. SISS Ex. N° 4.118/2010 SISS |
| Efectos Negativos por remediar | Omisión de la obligación de informar sobre la situación de parámetros a la autoridad administrativa correspondiente. |
| Resultados Esperados | Que el envío de información de autocontroles se realice de acuerdo a lo establecido en el Plan de Monitoreo contenido en la Res. SISS Ex. Nº 4.118/2010 y el D.S. Nº 90/2000 MINSEGPRES. |
| Acciones | Acción 1: Elaborar e implementar un Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000 y Res. Ex. Nº 4.118/2010. |
|  | Meta: Desarrollar e implementar un procedimiento para la carga de autocontroles comprometidos en el DS 90/2000 y la Res. Ex. Nº 4.118/2010. |
|  | Acción 2: Remisión del autocontrol correspondiente al mes de Junio de 2015. |
|  | Meta: Informe de autocontrol correspondiente a Junio de 2015 remitido a la SMA |

### Acción 1: Elaborar e implementar un Procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000 y Res. Ex. Nº 4.118/2010

Se desarrolló el Procedimiento “Recopilación de Resultados de Análisis y Declaraciones de Muestreos de Efluentes de Plantas de Tratamiento”.

El Objetivo de este Procedimiento es: Centralizar la información de los resultados de análisis de muestreos realizados en las plantas de tratamiento biológico, manteniendo orden y accesibilidad de los informes de laboratorio externo DICTUC, declaraciones en ventanilla única RETC y declaraciones en Superintendencia de Servicios Sanitarios SACEI.

Éste procedimiento es aplicable a la información requerida para el cumplimiento de las resoluciones de monitoreo de cada planta de tratamiento biológico de la compañía (Pirque, Cachapoal, Lontué, Pencahue, San Javier), desde la recopilación de los resultados de muestras puntuales y los informes de laboratorio externo DICTUC hasta las declaraciones realizadas en SACEI y RETC cuando corresponda.

En complemento a lo anterior, este procedimiento asigna responsabilidades tanto para la toma de muestras como para la entrega de información a las Plataformas SACEI y RETC.

En el Anexo II, se entrega el Procedimiento “Recopilación de Resultados de Análisis y Declaraciones de Muestreos de Efluentes de Plantas de Tratamiento”.

### Indicador de Cumplimiento

0=Procedimiento no Implementado1=Procedimiento Implementado=1

### Acción 2: Remisión del autocontrol correspondiente al mes de Junio de 2015

En el Anexo IV, se remite el autocontrol del mes de Junio del año 2015.

### Indicador de Cumplimiento

0=Autocontrol Junio 2015 no Remitido1=Autocontrol Junio 2015 Remitido=1

### Reporte

En el Anexo IV, se remite el autocontrol del mes de Junio del año 2015.

# Conclusiones

En el Informe Consolidado de Acciones Implementadas, ICAI, se entregaron los detalles de los resultados de las acciones implementadas, comprometidas en el Programa de Cumplimiento, aprobado por Resolución Exenta Nº5/ROL F-002-2016.

El Programa de Cumplimiento consta de cuatro Objetivos Específicos y distintas acciones relacionadas para cumplir con cada uno de ellos.

El Objetivo específico 1, buscaba “Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES, específicamente para el parámetro Manganeso”. Para su cumplimiento se realizaron monitoreos en el efluente de los RILes duplicando la frecuencia, obteniendo como resultado que en todos los casos la concentración del Manganeso se encontraba en los límites permitidos por la Normativa citada.

El Objetivo específico 2, buscaba “Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES, informando los remuestreos”. Durante la época de análisis no se realizaron remuestreos, por lo que se cumple satisfactoriamente este Objetivo.

El Objetivo específico 3, buscaba “Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES y la Res. SISS Ex. Nº 4.118/2010, informando correctamente el autocontrol específicamente de Temperatura y pH” Para su cumplimiento se aumentaron los reportes de Temperatura y pH durante la época de control, los cuales fueron informados según lo comprometido en la Plataforma SACEI.

El Objetivo específico 4, buscaba “Cumplir satisfactoriamente con el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES y Res. SISS Ex. Nº 4.118/2010, presentando la información en los periodos de control”. Viña Concha y Toro informó sólo vía RETC en el mes de Junio del año 2015, por lo que para cumplir con este objetivo se remite el autocontrol correspondiente a Junio del año 2015.

Por último, en los Objetivos específicos 2, 3 y 4, se comprometió realizar un procedimiento que estableciera la metodología para informar a las plataformas RETC y SACEI, de modo de que la carga de la información fuese metódica y cuando corresponde. Este Procedimiento fue realizado e informado a las personas con competencia en la Bodoega.

De este modo concluye la Ejecución satisfactoria del Programa de Cumplimiento.