REPORTE MEDICIÓN DE OLOR

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ECOMAULE

Febrero de 2013

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Cristián Jorquera R. | Jefe Macrozona Centro |  |
| Elaborado | Patricio Bustos Z. | Fiscalizador |  |

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3

2. OBJETIVO	3

2.1.	Objetivo General	3

2.2.	Objetivos Específicos	3

3.	METODOLOGÍA	3

3.1.	Alcances	3

3.2.	Panelistas	4

3.3.	Condiciones meteorológicas	4

3.4.	Recorrido	4

4.	RESULTADOS	7

4.1.	Análisis de resultados	12

5.	CONCLUSIONES	15

6.	ANEXOS	16

6.1.	Certificado de calibración	16

Figuras

Figura N° 1 – Recorrido realizado el día 1 de la inspección	5

Figura N° 2 – Recorrido realizado día 2 de inspección	6

Figura N° 3 – Intensidades de olor percibidas dentro de la instalación (27 de febrero)	9

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas en zona de receptores sensibles (Día 28 de febrero - Madrugada)	10

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas en zona de receptores sensibles (Día 28 de febrero - Mañana)	11

Tablas

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales	4

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas	8

Gráficos

Gráfico N° 1 – Frecuencias de percepción por nota de olor al interior de las instalaciones – Día 27 de febrero (tarde)	12

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor en las zonas de receptores sensibles – Día 28 de febrero (madrugada)	13

Gráfico N° 3 – Frecuencias de percepción por nota de olor en las zonas de receptores sensibles – Día 28 de febrero (mañana)	14

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla la actividad de medición de olor realizada en el marco de la inspección ambiental programada al Centro de Tratamiento de Residuos Ecomaule, ubicado en la Comuna de Río Claro, Región del Maule, realizada durante los días 27 y 28 de febrero de 2014.

La actividad considero la aplicación del protocolo de inspección de olor establecido por la Superintendencia el Medio Ambiente (SMA), y abarcó un recorrido de las principales fuentes y receptores identificados en la planificación de la inspección, como el registro de las principales percepciones de olores molestos, tanto en el interior de la instalación como en las zonas identificadas para receptores sensibles.

# 2. OBJETIVO

## Objetivo General

Realizar una medición del aire ambiente de notas e intensidades de olor, en el interior de las instalaciones y en zonas cercanas (receptores sensibles) del Centro de Tratamiento de Residuos Ecomaule, para determinar la presencia o ausencia de olores molestos atribuibles a la instalación.

## Objetivos Específicos

- Registrar notas de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Registrar intensidades de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Georreferenciar los puntos donde se registró percepción.

- Evaluar el origen de las notas percibidas.

# METODOLOGÍA

Se realizó una medición de olor del aire ambiente de acuerdo al protocolo de fiscalización de olor. La actividad consistió en el recorrido de las principales fuentes y receptores sensibles asociados a la instalación, registrando parámetros de intensidad, carácter del olor, coordenadas y otros.

A continuación, se detallan los alcances de la actividad ejecutada, los integrantes del panel de jueces sensoriales (panelistas) y, además, las condiciones meteorológicas en las que se realizó la inspección.

## Alcances

La medición de olor corresponde a la situación y condiciones de operación y meteorológicas del día y horario señalado.

## Panelistas

Los panelistas y sus acreditaciones correspondientes son los siguientes:

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales

| Panelista o jueces | NCh. 3190 | Test de ordenamiento | Test Triangular Ciego |
| --- | --- | --- | --- |
| Boris Cerda | Cumple | Aprobado (67%) | Aprobado (µ:9) |
| Karina Olivares | Cumple | Aprobado (100%) | Aprobado (µ:11) |
| Patricio Bustos | Cumple | Aprobado (60%) | Aprobado (µ:12) |

Los certificados de calibración se presentan en el Anexo 6.2

## Condiciones meteorológicas

Las mediciones se realizaron durante los días 27 y 28 de febrero, en horarios PM y AM. El detalle de las condiciones meteorológicas durante la inspección, es el siguiente:

- Día 27 de febrero: Cielos despejados, sin presencia de lluvia. Horario de medición PM (noche).

- Día 28 de febrero: Cielos despejados, sin presencia  de lluvia. Horario de medición AM (madrugada y mañana).

## Recorrido

El recorrido realizado consideró las principales fuentes identificadas en el interior de la instalación, y también en las zonas donde se ubican los receptores sensibles cercanos a la fuente (principalmente casas).

Figura N° 1 – Recorrido realizado el día 1 de la inspección

ECOMAULE

CAMARICO

TALCA

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth.

Figura N° 2 – Recorrido realizado día 2 de inspección

TALCA

CAMARICO

ECOMAULE

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth.

# RESULTADOS

A continuación  se presentan los registros de olor percibido en terreno, de acuerdo al protocolo de fiscalización de olor (Tabla N° 2). En las figuras siguientes se muestran las intensidades de olor registradas, las que corresponden a la fuerza con la que se percibió el olor, en una escala de 1 a 5 (muy leve a muy fuerte).

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor |  | Coordenadas (m) WGS84 H18S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 - Zona de Operaciones |  |  |  | x |  | Percolado, descomposición, humedad, podrido, fecal, guano, purín, séptico | Sin percepción | 282.513 | 6.101.525 |
|  | Punto 2 – Piscina de almacenamiento de lodos |  |  |  | x |  | Descomposición, humedad, podrido, rancio, amoniaco, fecal, séptico | Sin percepción | 282.594 | 6.101.493 |
|  | Punto 3 – Piscina de acumulación de aguas |  |  | x |  |  | Basura, descomposición, humedad, rancio, amoniaco, séptico | Sin percepción | 282.733 | 6.101.643 |
|  | Punto 4 – Zona de descarga de lodos, sector norte |  |  |  | x |  | Drenaje, rancio, amoniaco, séptico | Sin percepción | 282.845 | 6.101.756 |
|  | Punto 5 - Zona de descarga de lodos, sector este |  |  | x |  |  | basura, moho, rancio, amoniaco, séptico | Sin percepción | 282.856 | 6.101.609 |
|  | Punto 6 - Zona de descarga de lodos, sector este (en remoción) |  |  | x |  |  | Basura, descomposición, rancio, fecal, séptico | Sin percepción | 282.831 | 6.101.586 |
|  | Punto 7 – Pila compostaje |  | x |  |  |  | Basura, percolado, tierra mojada, moho, drenaje, rancio | Sin percepción | 282.220 | 6.101.616 |
|  | Punto 8 – Frente de trabajo |  | x |  |  |  | basura, percolado, putrefacción, pantano, podrido, rancio | Sin percepción | 282.250 | 6.101.596 |
|  | Punto 9 – Lecho de secado 1 |  | x |  |  |  | basura, moho, drenaje, rancio, fecal | Sin percepción | 282.243 | 6.101.588 |
|  | Punto 10 – Acumulación de Lixiviados sector 2 |  | x |  |  |  | basura, percolado, rancio | Sin percepción | 282.210 | 6.101.528 |

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor – Madrugada |  | Coordenadas (m) WGS84 H18S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Fuera de la instalación | Punto 11 – Sector de casas en Camarico | x |  |  |  |  | basura | tierra, herbal | 281.252 | 6.098.741 |
|  | Punto 12 – Sector de casas en alrededores de Camarico | x |  |  |  |  | sin percepción | tierra, eucaliptus, herbal, madera | 283.515 | 6.099.846 |
|  | Punto 13 – Sector rural aledaño a Camarico 1 | x |  |  |  |  | sin percepción | tierra, eucaliptus | 285.172 | 6.102.465 |
|  | Punto 14 - Sector rural aledaño a Camarico 2 | x |  |  |  |  | rancio, basura | quemado, herbal, tierra | 279.488 | 6.099.730 |

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor-Mañana |  | Coordenadas (m) WGS84 H18S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Fuera de la instalación | Punto 11 – Sector de casas en Camarico | x |  |  |  |  | sin percepción | sin percepción | 281.252 | 6.098.741 |
|  | Punto 12 – Sector de casas en alrededores de Camarico | x |  |  |  |  | rancio, fecal | quemado, tierra, polvo | 283.515 | 6.099.846 |
|  | Punto 13 – Sector rural aledaño a Camarico 1 | x |  |  |  |  | sin percepción | herbal, madera | 285.172 | 6.102.465 |
|  | Punto 14 - Sector rural aledaño a Camarico 2 |  | x |  |  |  | rancio, basura, fecal, moho | sin percepción | 279.488 | 6.099.730 |

Figura N° 3 – Intensidades de olor percibidas dentro de la instalación (27 de febrero)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas en zona de receptores sensibles (Día 28 de febrero - Madrugada)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas en zona de receptores sensibles (Día 28 de febrero - Mañana)

Fuente: Elaboración propia.

## Análisis de resultados

De acuerdo a la Tabla n.° 2, las notas percibidas dentro de la instalación son atribuibles a la fuente; no existe percepción de olores atribuibles a terceros. El análisis de las notas muestra que las percibidas con mayor frecuencia son: rancio, séptico y basura, tal como se observa en el Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1 – Frecuencias de percepción por nota de olor al interior de las instalaciones – Día 27 de febrero (tarde)

A continuación, en el Grafico n.° 2 y Grafico n.° 3 se presenta la frecuencia de percepción de notas en la actividad realizada en las zonas de receptores sensibles (fuera de las instalaciones) realizado en la madrugada y la mañana del día 28 de febrero.

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor en las zonas de receptores sensibles – Día 28 de febrero (madrugada)

Como se observa en el Grafico n.° 2, se percibieron notas asociadas a la fuente tales como basura, fecal y rancio. Sin embargo, predominan tonos tierra, eucaliptus y herbal que no son atribuibles a la fuente.

Gráfico N° 3 – Frecuencias de percepción por nota de olor en las zonas de receptores sensibles – Día 28 de febrero (mañana)

Como se observa en el Grafico n.° 3, se percibieron notas a rancio y basura asociadas a la fuente. Por otra parte, se perciben variados tonos no atribuibles a la fuente tales como tierra, eucaliptus, madera y herbal. En el punto 11 el nivel de percepción fue bajo y no permitió la identificación de tonos.

# CONCLUSIONES

La actividad permitió constatar lo siguiente:

- Se percibieron olores molestos dentro de la instalación, con notas principalmente a rancio, variando en intensidades que van del leve al fuerte (2 a 4). Las notas de olor percibidas con mayor frecuencia, correspondieron a rancio, séptico y basura, todas ofensivas, de acuerdo a rueda de olor general.

- Se percibieron olores molestos en receptores sensibles (casas ubicadas en el Camarico y alrededores) en intensidades muy bajas con notas atribuibles a la instalación. También se percibieron olores atribuibles a otras fuentes.

Considerando los antecedentes levantados los días 27 y 28 de febrero, se establece que para los días en que se realizó la medición, en la zona identificada como de receptores sensibles, se registran olores molestos en intensidad muy leve atribuibles al proyecto en cuestión.

# ANEXOS

## Certificado de calibración

A continuación se presenta el certificado de calibración de los panelistas que participaron en la actividad.

“Calidad del aire -  Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”