REPORTE TÉCNICO

DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE

EXAMEN DE INFORMACIÓN
PESQUERA CAMANCHACA - IQUIQUE
I Región de Tarapacá
21/3/2018

|  | Nombres |
| --- | --- |
| Encargado | Claudia González |
| Participantes | Nelly Ledesma |

1. RESUMEN

El presente documento corresponde al pronunciamiento de la Gobernación Marítima de Iquique, respecto al análisis de información sobre las actividades de seguimiento ambiental a la U.F. Compañía Pesquera Camanchaca S.A., la cual cuentan con los siguientes instrumentos de gestión:

1.  RCA Nº 38/2011 “Emisario submarino.
2.  RCA Nº 148/2004 “Mejoramiento sistema de emisario”
3.  RCA Nº 51/2006 “Sistema de tratamiento y disposición final de residuos industriales líquidos”.
4.  RCA Nº 149/2013 “Modificación al sistema de tratamiento y disposición final de RILES”.

Para el análisis de  información se revisaron y analizaron los documentos que a continuación se detalla:

1.  Programa de Vigilancia Ambiental Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Iquique RCA 149/2013 Puerto de Iquique. Campaña de Verano de 2017.
2.  Programa de Vigilancia Ambiental Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Iquique RCA 149/2013 Puerto de Iquique. Campaña de invierno de 2017.
3.  Programa de Vigilancia Ambiental Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Iquique RCA 149/2013 Puerto de Iquique. Campaña de otoño de 2017.
4.  Informe de ensayo IAG – 36674.
5.  Informe de ensayo IAG – 36782.
6.  Informe de ensayo IAG – 37572.
7.  Informe de ensayo IAG – 38782.
8.  Informe de ensayo IAG – 38983.
9.  Informe de ensayo IAG – 39256.
10.  Filmación Emisario Planta Iquique. Compañía Pesquera Camanchaca S.A. año 2017.

Cabe indicar, que los parámetros monitoreados para columna de aguas, sedimento y macrofauna  presentados en el Plan de Vigilancia Ambiental para las campañas de verano, otoño e invierno se verificaron con la "Propuesta de Programa de Monitoreo de la Calidad del Cuerpo Receptor en el Área de Influencia de los Vertidos por Camanchaca S.A. en Iquique -Plan de Vigilancia Ambiental  - 2013", presentado en  el Anexo 1 Adenda 3. del proyecto aprobado mediante la  RCA 149/2013 y línea base de dicho proyecto. En cuanto a los resultados de los monitoreos de Residuos Líquidos Industriales  presentados en los planes de seguimiento e informes de ensayo, estos fueron comparados con el Decreto 90/00 “Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales” .

2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL FISCALIZADOS

| N° (Correlativo) | Tipo Instrumento | Número | Año | Nombre Instrumento | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCA | 149 | 2013 | MODIFICACION AL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RILES |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

3.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización:

| Actividad Programada |  | Actividad No Programada |  | Observación: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2 MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE FISCALIZACIÓN

| N° (Correlativo) | Tipología | Aspecto Ambiental Relevante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actividad de Saneamiento Ambiental | Calidad de agua de columna de agua, sedimentos marinos y comunidades bentónicas (Equivalente al Plan de Vigilancia Ambiental cuando corresponda) |
| 2 | Actividad de Saneamiento Ambiental | Calidad del efluente de acuerdo a normativa aplicable o valores establecidos en la RCA |

4. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

| N° (Correlativo) | Id Informe | Nombre Informe | Aspecto Ambiental Relevante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58038 | Programa de Vigilancia Ambiental, Verano 2017 | -Calidad de agua de columna de agua, sedimentos marinos y comunidades bentónicas (Equivalente al Plan de Vigilancia Ambiental cuando corresponda) -Calidad del efluente de acuerdo a normativa aplicable o valores establecidos en la RCA |
| 2 | 60479 | Programa de Vigilancia Ambiental, Otoño 2017 | -Calidad de agua de columna de agua, sedimentos marinos y comunidades bentónicas (Equivalente al Plan de Vigilancia Ambiental cuando corresponda) -Calidad del efluente de acuerdo a normativa aplicable o valores establecidos en la RCA |
| 3 | 65238 | Programa de Vigilancia Ambiental, Invierno 2017 | -Calidad de agua de columna de agua, sedimentos marinos y comunidades bentónicas (Equivalente al Plan de Vigilancia Ambiental cuando corresponda) -Calidad del efluente de acuerdo a normativa aplicable o valores establecidos en la RCA |
| 4 | 66033 | Informe Inspección Emisario Submarino 2017 | -Calidad de agua de columna de agua, sedimentos marinos y comunidades bentónicas (Equivalente al Plan de Vigilancia Ambiental cuando corresponda) |

5. HECHOS

Número de hecho constatado: 1

Exigencia(s): MATRIZ AGUA (CUERPO RECEPTOR). La "Propuesta de Programa de Monitoreo de la Calidad del Cuerpo Receptor en el Área de Influencia de los Vertidos por Camanchaca S.A. en Iquique -Plan de Vigilancia Ambiental - 2013" indica que, en cada estación se colectarán muestras de agua desde tres niveles: superficie, medio y a un metro del piso marino. Punto 1.1.3 Determinación de las variables físicas, químicas y microbiológicas de la columna de agua, indica que las variables a determinar serán las siguientes: a) Temperatura. b) pH. c) Sólidos suspendidos y sólidos sedimentable. d) Demanda bioquímica de oxígeno. e) Fósforo total. f) Nitrógeno total. g) N (nitrito + nitrato) total. h) Detergentes. i) Aceites y grasas. j) Coliformes totales y fecales.

Documentación Analizada: Programa de Vigilancia Ambiental, Otoño 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Verano 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Invierno 2017

Redacción de Hechos Constatados: 1. En relación a los niveles de toma de muestras de agua, los informes asociados al programa de vigilancia ambiental para las campañas de verano, invierno y otoño, no entregan los resultados de para los parámetros oxígeno disuelto y temperatura por nivel de profundidad, éstos son presentados como resultados del mínimo, máximo y promedio obtenidos; sólo en los gráficos de perfiles verticales se indican las estaciones y profundidades. No se entregan dados en tabla. 2. Los resultados de las campañas de verano, otoño e invierno son comparados con las campañas anteriores y con la línea base del año 2012.Se observa que existen diferencias estacionales y entre año, y que dichas diferencias se encuentran dentro rangos presentados en la línea base del proyecto aprobado mediante la RCA 149/2013, documento “Análisis de Resultados del Programa de Vigilancia Ambiental Periodo 1997-2012 de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Iquique Determinación de Línea Base para Proyecto Modificación al Sistema de Tratamiento y Disposición Final de RILES”.

Observaciones: 1. Para determinar la calidad del agua en el resumen, discusión y conclusiones de los informes de las campañas de verano y otoño, los resultados de los parámetros son comparados con la Guía CONAMA, la cual no es ni representa una norma Secundaria de Calidad Ambiental. De acuerdo al artículo 11° de la Ley de Bases del Medio Ambiente, indica que para evaluar efectos adversos en la calidad y calidad de los recursos renovables incluidos el suelo, agua, aire, se considerará lo establecido en las Normas de Calidad y de Emisión vigentes y a falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que señale el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2013). 2. Para los parámetros químicos, se indica para varios analitos que los resultados se encuentran bajo el límite de detección analítica, pero no se señala cuál es el límite con el cual se trabajó para el analito. 3. Además de los parámetros señalados en la propuesta de PVA, los informes de las campañas de verano, invierno y otoño incorpora monitoreo en columna de agua de salinidad, saturación de oxígeno, fluorescencia, Sigma-t y AQU/AOP.

Análisis Complementarios

| Número | Item | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | El informe de Seguimiento presenta el contenido señalado en la Exigencia y en la Res. N° 223 según corresponda? | Si |
| 2 | Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada | Si |
| 3 | Metodologías empleadas corresponden a las exigidas | Si |
| 4 | Parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos | Si |
| 5 | Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración | No |
| 6 | Se presentan todos los antecedentes requeridos | Si |
| 7 | Se reportan todos los parámetros solicitados | Si |
| 8 | Sitios de muestreo corresponden a los exigidos | Si |
| 9 | Variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado | Si |

Registros

Inserte Imagen Aqui

Figura N° X

Descripción de medio de prueba

Número de hecho constatado: 2

Exigencia(s): MATRIZ SEDIMENTOS. La "Propuesta de Programa de Monitoreo de la Calidad del Cuerpo Receptor en el Área de Influencia de los Vertidos por Camanchaca S.A. en Iquique -Plan de Vigilancia Ambiental - 2013". Punto 1.2.4 Determinación de las variables físicas, químicas y microbiológicas de la columna de agua y de los sedimentos; señala que las variables físicas y químicas consideradas para determinar la condición del sedimento fueron las siguientes: a) Carbono orgánico oxidable como demanda química de oxígeno (DQO). b) Nitrógeno total. c) Fósforo total. d) Oxígeno disuelto apegado al fondo.

Documentación Analizada: Programa de Vigilancia Ambiental, Verano 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Otoño 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Invierno 2017

Redacción de Hechos Constatados: 1. No se presentan en los informes de las campañas de verano, invierno y otoño resultados de Carbono orgánico oxidable como demanda química de oxígeno (DQO). 2. Se presenta los resultados oxígeno disuelto para profundidad, pero no queda claro si dicha información corresponde al oxígeno disuelto apegado al fondo.

Observaciones: 1. Además de los parámetros señalados en la propuesta de PVA, para la matriz sedimentaria los informes de las campañas de verano, invierno y otoño se incorporan monitoreos de materia orgánica total, pH, redox y temperatura. 2. Para los parámetros químicos, se indica para varios analitos que los resultados se encuentran bajo el límite de detección analítica, pero no se señala cuál es el límite de detección con el cual se analizó el analito. 3. Los resultados de las campañas de verano, invierno y otoño son comparados con las campañas anteriores. Se observa que existen diferencias (aumento y disminución) entre campañas en algunos parámetros, pero no se puede determinar si dichas diferencias son significativas, dado que no existe un análisis estadístico más profundo.

Análisis Complementarios

| Número | Item | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | El informe de Seguimiento presenta el contenido señalado en la Exigencia y en la Res. N° 223 según corresponda? | Si |
| 2 | Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada | Si |
| 3 | Metodologías empleadas corresponden a las exigidas | Si |
| 4 | Parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos | Si |
| 5 | Reportes son presentados dentro de plazo | Si |
| 6 | Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración | No |
| 7 | Se presentan todos los antecedentes requeridos | No |
| 8 | Se reportan todos los parámetros solicitados | No |
| 9 | Sitios de muestreo corresponden a los exigidos | Si |
| 10 | Variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado | Si |

Registros

Inserte Imagen Aqui

Figura N° X

Descripción de medio de prueba

Número de hecho constatado: 3

Exigencia(s): ESTRUCTURA MACROBENTÓNICA. La "Propuesta de Programa de Monitoreo de la Calidad del Cuerpo Receptor en el Área de Influencia de los Vertidos por Camanchaca S.A. en Iquique - Plan de Vigilancia Ambiental - 2013". Punto 1.2 Comunidades macrobentónicas de fondos blando (bentos submareal). El objetivo general es caracterizar la estructura de la comunidad macrobentónica submareal de fondos blandos ubicadas en la zona de la planta pesquera Camanchaca. Monitoreo a realizar. a) Análisis de granulometría. b) Análisis de la macrofauna bentónica. c) Análisis de variables ecológica.

Documentación Analizada: Programa de Vigilancia Ambiental, Verano 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Otoño 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Invierno 2017

Redacción de Hechos Constatados: 1. Se realiza análisis de la macrofauna hasta el nivel taxonómico más bajo posible de identificar. 2. Se realiza análisis de comunidades mediante: Riqueza de especies, Diversidad de Shannon - Wiener (Pielou, 1966), Uniformidad, Dominancia de Simpson (Pielou, 1966) y curvas K-dominancia (ABC), de acuerdo a lo establecido en la propuesta de PVA. 3. Para la campaña de verano se indica que aparecen otros taxones nuevos como el cefalocordado Branchiostoma y los crustáceos decápodos Pagurus sp, Pinnixa sp y Blepharipoda. La información es comparada con la campaña anterior (otoño 2016). 4. De acuerdo a los Curvas de K- dominancia en general las campañas muestran que la comunidad macrobentónica se encuentra no perturbada.

Observaciones: Sin observaciones.

Análisis Complementarios

| Número | Item | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | El informe de Seguimiento presenta el contenido señalado en la Exigencia y en la Res. N° 223 según corresponda? | Si |
| 2 | Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada | Si |
| 3 | Metodologías empleadas corresponden a las exigidas | Si |
| 4 | Parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos | Si |
| 5 | Reportes son presentados dentro de plazo | Si |
| 6 | Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración | No Aplica |
| 7 | Se presentan todos los antecedentes requeridos | Si |
| 8 | Se reportan todos los parámetros solicitados | Si |
| 9 | Sitios de muestreo corresponden a los exigidos | Si |
| 10 | Variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado | Si |

Registros

Inserte Imagen Aqui

Figura N° X

Descripción de medio de prueba

Número de hecho constatado: 4

Exigencia(s): MONITOREO RILES. 1. Análisis de RILES antes de la descarga hacia el cuerpo receptor; cumplimiento del Decreto 90/00 "Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a la Descarga de Residuos Líquidos a las Aguas Marinas y Continentales Superficiales", Tabla 5 "Límites Máximos de Concentración para Descarga de Residuos Líquidos a Cuerpos de Aguas Marinos Fuera de la Zona de Protección Litoral". 2. Documento D.G.T.M. y M.M. ORDINARIO N° 12600/1082 VRS. "Aprueba el Programa de Autocontrol del Efluente de la Planta Iquique de la Empresa Compañía Pesquera Camanchaca S.A.

Documentación Analizada: Programa de Vigilancia Ambiental, Verano 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Otoño 2017 Programa de Vigilancia Ambiental, Invierno 2017

Redacción de Hechos Constatados: 1. Los parámetros analizados corresponden a los establecidos en el programa de monitoreo aprobado. 2. Los resultados de los parámetros sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, hidrocarburos totales, hidrocarburos volátiles, aluminio, cadmio, cobre, cromo total, estaño, fluoruro, molibdeno, níquel, plomo, sulfuro, Zinc, índice de fenol, SAAM, pH y sólidos sedimentables se encuentran dentro de las concentraciones permisibles señalas en la Tabla N° 5, cumpliendo con la norma para el mes de marzo, abril, mayo junio, julio y agosto de 2017. 3. De acuerdo a los informes de ensayo de monitoreo de RILES emitidos por el laboratorio, la toma de muestra se realizó en las siguientes fechas y horarios: Informe Fecha de Inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término Informe de ensayo IAG – 36674 15-03-2017 15:20 15-03-2017 17:30 Informe de ensayo IAG – 36782 04-04-2017 10:00 04-04-2017 16:00 Informe de ensayo IAG – 37572 15-05-2017 13:30 15-05-2017 16:00 Informe de ensayo IAG – 38382 28-06-2017 18:00 28-06-2017 20:00 Informe de ensayo IAG – 38983 20-07-2017 23:50 21-07-2017 04:30 Informe de ensayo IAG – 39256 03-08-2017 04:10 03-08-2017 05:25 4. El informe de laboratorio del mes de marzo IAG – 36674 no incorpora resultados de caudal. Cabe indicar, que dicho documento trae adjunto el informe IAA-11886, el cual señala que el muestreo se realizó en forma manual durante 6 horas obteniéndose una muestra compuesta; además entrega resultados de medición de temperatura y pH. El monitoreo se realizó cada 40 minutos entre las 15:20 horas y las 17:00 del día 16 de marzo de 2017. Dicha fecha que no es concordante con la fecha de muestreo que indica el informe IAG – 36674 que señala que el muestreo se realizó el día 15 de marzo de 2017. 5. El informe de laboratorio del mes de abril IAG – 36782 no incorpora resultados de caudal. Dicho documento trae adjunto el informe IAA-11945, el cual señala no señala tiempo de duración del monitoreo. La toma de muestra fue manual, del cual se obtuvo una muestra compuesta; además entrega resultados de medición de temperatura y pH. El muestreo se realizó cada 20 minutos entre las 11:50 horas y las 13:30 del día 15 de abril de 2017. 6. El informe de laboratorio del mes de mayo IAG – 37572 no incorpora resultados de caudal. Dicho documento trae adjunto el informe IAA-12132, el cual señala que el muestreo se realizó en forma manual durante 6 horas, obteniéndose una muestra compuesta. Entrega además resultados de medición de temperatura y pH. El monitoreo se realizó cada 30 minutos entre las 13:30 horas y las 16:00 del día 15 de mayo de 2017. 7. El informe de laboratorio del mes de junio IAG – 38382 no incorpora resultados de caudal. Dicho documento trae adjunto el informe IAA-12295, el cual señala que el muestreo se realizó en forma manual durante 2 horas obteniéndose una muestra compuesta; entrega además resultados de medición de temperatura, pH y caudal. El monitoreo se realizó cada 20 minutos entre las 18:00 horas y las 19:40 del día 28 de junio de 2017. 8. El informe de laboratorio del mes de julio IAG – 38983 no incorpora resultados de caudal. Dicho documento trae adjunto el informe IAA-112424, el cual señala que el muestreo se realizó en forma manual durante 2 horas obteniéndose una muestra compuesta; entrega además resultados de medición de temperatura, pH y caudal. El monitoreo se realizó cada 20 minutos entre las 23:50 horas y las 01:30 de los días 20 y 21 de julio de 2017. 9. El informe de laboratorio del mes de agosto IAG – 39256 no incorpora resultados de caudal. Dicho documento trae adjunto el informe IAA-12456, el cual señala que el muestreo se realizó en forma manual durante 2 horas obteniéndose una muestra compuesta; entrega además resultados de medición de temperatura, pH y caudal. El monitoreo se realizó cada 15 minutos entre las 04:10 horas y las 05:25 del día 03 agosto de 2017. 10. Los planes de seguimiento ambiental para las campañas de verano , otoño e invierno entregan los resultados los monitoreos de RILES para el mes de marzo, abril, mayo, junio , julio y agosto, en ninguno de estos documentos se informa el caudal para los días de toma de muestras.

Observaciones: En virtud que se desconoce, el caudal y el tiempo de duración de la descarga de RILES, no se puede establecer si el número de muestras puntuales para generar la muestra compuesta es representativa y cumple con lo establecido en el Decreto Nº 90/00, Punto 6.3.2 Número de muestras.

Análisis Complementarios

| Número | Item | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | El informe de Seguimiento presenta el contenido señalado en la Exigencia y en la Res. N° 223 según corresponda? | No Aplica |
| 2 | Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada | Si |
| 3 | Metodologías empleadas corresponden a las exigidas | Si |
| 4 | Parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos | Si |
| 5 | Reportes son presentados dentro de plazo | Si |
| 6 | Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración | Si |
| 7 | Se presentan todos los antecedentes requeridos | Si |
| 8 | Se reportan todos los parámetros solicitados | No |
| 9 | Sitios de muestreo corresponden a los exigidos | Si |
| 10 | Variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado | Si |

Registros

Inserte Imagen Aqui

Figura N° X

Descripción de medio de prueba

Número de hecho constatado: 5

Exigencia(s): Filmación Emisario Submarino: Planta Iquique. Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Año 2017. No existen exigencias que se establezcan en la RCA ni el plan de vigilancia ambiental con respecto a la filmación del emisario.

Documentación Analizada: Informe Inspección Emisario Submarino 2017

Redacción de Hechos Constatados: 1. De acuerdo a lo indicado en el informe de filmación el emisario se encuentra en condiciones óptimas, sin presentar fugas ni roturas; no se encuentra embancado y en posición normal. 2. En relación a los difusores, éstos se encuentran en buen estado.

Observaciones: Se sugiere que el titular presente en próximas evaluaciones del emisario, adjunte la filmación sin editar.

Análisis Complementarios

| Número | Item | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | El informe de Seguimiento presenta el contenido señalado en la Exigencia y en la Res. N° 223 según corresponda? | No Aplica |
| 2 | Mediciones se efectúan con frecuencia solicitada | No Aplica |
| 3 | Metodologías empleadas corresponden a las exigidas | No Aplica |
| 4 | Parámetros se encuentran dentro de umbrales definidos | No Aplica |
| 5 | Reportes son presentados dentro de plazo | No Aplica |
| 6 | Se entregan certificados de laboratorio y/o calibración | No Aplica |
| 7 | Se presentan todos los antecedentes requeridos | No Aplica |
| 8 | Se reportan todos los parámetros solicitados | No Aplica |
| 9 | Sitios de muestreo corresponden a los exigidos | No Aplica |
| 10 | Variables han evolucionado de acuerdo a lo esperado | No Aplica |

Registros

Inserte Imagen Aqui

Figura N° X

Descripción de medio de prueba

6.- COMENTARIOS FINALES

1.  Los parámetros físicos - químicos de las matrices agua y sedimentos se encuentran dentro de los rangos informados en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Modificación al Sistema de Tratamiento y Disposición Final de RILES", Línea Base Anexo B "Análisis de Resultados del Programa de Vigilancia Ambiental.

2.  En general se mantiene la componente faunística macrobentónica no perturbada, de acuerdo a las curvas de K-dominancia.

3.  Para establecer calidad del agua, el titular del proyecto no se debe utilizar la Guía CONAMA.

4.  Se deben presentar los datos de caudal en los resultados de los monitoreos de RILES. 

5.  Se sugiere que el titular presente para los parámetros monitoreados los límites de detección analítica con el cual se analizaron las muestras.

7.- ANEXOS Y REFERENCIAS

| Número | Nombre Documento | Tipo Documento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ord 126.pdf | Ordinario de Encomendación de Seguimiento |