Sagrada Familia, 22 de agosto del año 2018

Sr.

Eduardo Enrique Peña Munzenmayer

Jefe Oficina Regional del Maule

Superintendencia del Medio Ambiente

Edificio Plaza Centro

AAsunto: Carta Requerimiento de información, que indica e instruye la forma y modo de presentación de antecedentes de Sebastian Astaburuaga y Cia S.A.

1 Norte n°801, piso 11

Talca

PRESENTE

De mi consideración:

De su carta resolución recepcionada en casilla en fecha 03 de agosto del año 2018, recibida en planta el 16 de agosto, en la que nos comunica que requiere la siguiente información:

1.- Informes de laboratorio con resultados del monitoreo de control de efluente tratado en la planta de tratamiento de RILes de Unidad Fiscalizable Riles Viña Sebastián Astaburuaga conforme a D.S. N.° 90/2000 MINSEGPRES, y los certificados de remisión de resultados a la autoridad competente, correspondiente al primer semestre del año 2018, en virtud de los compromisos adquiridos considerando n.° 3.5 de la RCA n.° 107/2011.

2. Reporte donde se indique la(s) fecha (s) y procedimiento mediante el cual se efectuó el ultimo retiro de lodos a los pozos decantadores y del embalse de aireación generados en la planta de RILes de la Unidad Fiscalizable Viña Sebastian Astaburuaga, especificando destino final de este material (acreditar destino final mediante fotos, certificados, informes, etc)

Luego de recopilar los antecedentes, hemos elaborado un documento con la descripción y respuesta a sus solicitudes,

Muy cordial y atentamente

Sebastián Astaburuaga Correa

Representante Legal

Sebastián Astaburuaga y Cía. S.A. Viña Correa Albano

Informe respuestas a consultas de la superintendencia del medio ambiente

1.- Informes de laboratorio con resultados del monitoreo de control de efluente tratado en la planta de tratamiento de RILes de Unidad Fiscalizable Riles Viña Sebastián Astaburuaga conforme a D.S. N.° 90/2000 MINSEGPRES, y los certificados de remisión de resultados a la autoridad competente, correspondiente al primer semestre del año 2018, en virtud de los compromisos adquiridos considerando n.° 3.5 de la RCA n.° 107/2011.

Respuesta:

La bodega se encuentra localizada en latitud 35° 2'46.17"S y longitud 71°18'46.56"O, así mismo el punto de muestreo se encuentra localizado en latitud 35° 2'45.30"S y longitud 71°18'48.12"O (correspondiente a 6119800 N y 289200 E DATUM) según RCA 370/2006. Como se muestra en Anexo 1, figura 1.

El área de propiedad de la empresa se define a través de los siguientes puntos de coordenadas georreferenciadas;

| Vértice | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sur | Oeste |
| 1 | 35° 2'34.94"S | 71°19'8.00"O |
| 2 | 35° 2'32.51"S | 71°18'46.70"O |
| 3 | 35° 2'35.22"S | 71°18'39.72"O |
| 4 | 35° 2'49.17"S | 71°18'42.00"O |
| 5 | 35° 2'53.05"S | 71°18'49.41"O |

Se puede ver en imagen;

Complementando, el/los estero/s aludido en la solicitud se encuentra a una distancia de 2km del punto de descarga de RILes, siendo una distancia larga

Considerando el área de influencia del proyecto y de acuerdo al RCA 370/2006 en el punto 3.4. “Los Riles serán dispuestos en una superficie de 22.4 hectáreas divididos en 6 sectores “respetando los requerimientos establecidos por el SAG.

En consiguiente, en RCA 107/2011 se señala en el punto 3.5 medidas de autocontrol, donde se señala la frecuencia de toma de muestra establecida en el D.S. N.° 90/2000 MINSEGPRES adjuntada en el siguiente punto.

Informes de laboratorio:

Todos los meses se envían muestras de RILes a analizar a empresa HIDROLAB (anexo 1 Informes Hidrolab), información que queda ingresada en un portal web de la empresa HIDROLAB y que permite tener la información histórica. Es importante señalar que los parámetros definidos en la RCA corresponden a los  requeridos para la aplicación de riles en suelo agrícola

Certificado de remisión de resultados a la autoridad competente:

Actualmente la información se encuentra subida al sistema de Ventanilla única (RETC).

2. Reporte donde se indique la(s) fecha (s) y procedimiento mediante el cual se efectuó el último retiro de lodos a los pozos decantadores y del embalse de aireación generados especificando destino final de este material.

Respuesta:

De acuerdo a lo considerado en la RCA 370/2006, los lodos son retirados cuando se tenga una cantidad considerable al interior del pozo decantador, luego deshidratados para luego ser ocupados como mejoradores de suelo. Los lodos son retirados luego de utilizar RILes en disposición de viñas.

Procedimiento de tratamiento y retiro de sólidos y lodos.

- En la zona de decantación, los lodos son retirados cuando los pozos decantadores tienen una cantidad considerable de sedimento. (Anexo 2 fotos)

- El monitoreo de nivel de los pozos se realiza de forma visual semanalmente.

- Al retirar los lodos de los pozos decantadores se disponen en la cancha de secado. son almacenados temporalmente para su estabilización, donde deben cumplir un periodo en el cual su humedad no debe sobrepasar el 65%. se realiza sobre una superficie apropiada, la que tiene una pendiente que dirige el líquido escurrido que pueda entregar el lodo a los pozos decantadores. (Anexo 2 foto n° 2)

- Luego de estabilizados son cargados y transportados en un coloso tapado con malla rashel para evitar ciertos derrames y finalmente son dispuestos en las hileras al interior del viñedo, enseguida pasa un operario con un tractor equipado con una rastra de discos para voltear las primeras capas del suelo. (Anexo 2 imagen 6.)

- En la zona del filtro parabólico los orujos, pepas y solidos que pueda levantar la bomba sumergible son recibidos en 2 bins, se monitorean los niveles de estos, semanalmente. son retirados cuando tienen nivel considerable. (estos residuos se utilizan como mejoradores de suelo, o son vendidos a industrias que trabajan con estos sub productos).

- Los lodos decantados en el embalse son retirados de forma manual una vez al año, se disponen en la cancha de secado. (Anexo 2 imagen 3, 4 y 5)

- Los lodos son pesados en Romana.

- posteriormente aplicados como mejorador de suelo. (tal cual el punto 2) (Anexo 2, imagen 4)

Complementando lo anterior la fecha de última limpieza corresponde a diciembre de 2017, lo cual se puede observar en la orden de trabajo emitida internamente (Anexo 3), este proceso toma un tiempo aproximado de 1 mes dependiendo de las condiciones climáticas y el secado de lodos, es aquí que adjunto diferentes órdenes de trabajo asociado a ciertas etapas del procedimiento

Por ultimo cabe destacar que la cantidad de lodo extraída en la última limpieza es pesada a través de romana de la empresa y esta no excede a lo anunciado en RCA 2011 (Anexo 4).

Destino Final del material.

Los lodos son utilizados como mejoradores de suelo en una superficie de 10 hectáreas ya definidas y descritas en RCA/2006. (Ver anexo 2, imagen 6)

Anexos 1

Informes de riles

Anexo 2.

Fotos procedimiento

Imagen 1: Colector de percolados de la cancha de secado.

Imagen 2: Cancha de secado de lodos

Imagen 3: Decantador

Imagen 4: Limpieza pozo decantador

Imagen 5:  Lodo sacado

Imagen 6: Disposición de lodo

Anexo 3:

Orden de trabajo

Anexo 4:

Pesaje Romana