Reglamento interno para transporte, manipulación, uso y almacenamiento de explosivos.

INDICE TEMATICO

1. Propósito											 3

2. Alcance											 3

3. Disposiciones Legales y Reglamentarias							 3

4. Definiciones										 3

4.1. Almacén de explosivos								 3

4.2. Altos explosivos									 3

4.3. Bolsa para explosivos								 4

4.4. Bolsa para detonadores								 4

4.5. Cámara de expansión								 4

4.6. Barra de descarga								 4

4.7. Cajón de devolución								 4

4.8. Detonadores									 4

4.9. Explosivos									 4

4.10. Polvorinero									 4

4.11. Herramientas no ferrosas							 4

4.12. Licencia para manipular explosivos						 4

4.13. Polvorines									 5

5. Responsabilidades										 5

5.1. Jefe de Tronadura o desarrollo subterráneo					 5

5.2. Supervisor Contratista								 5

5.3. Jefe de Turno									 6

5.4. Polvorinero									 6

5.5. Manipulador de explosivo							 6

6. Equipos, materiales y otros								 6

7. Descripción de las Actividades								 7

7.1. Transporte de los Explosivos							 7

7.2. Requisitos de los Vehículos							 8

7.3. Transporte manual de explosivos en faenas					10

7.4. Almacenamiento de Explosivos							10

7.5. Recepción y entrega de explosivos en almacenes central y de transferencia  	15

7.7. Buenas prácticas en la manipulación en interior de almacenes		 	16

7.8. Buenas prácticas en el uso de explosivos				 	17

7.9. Destrucción o eliminación de explosivos					19

8. Referencias											20

8.1. Decreto Supremo N° 72, del Ministerio de Minería				20

8.2. Ley N° 17.798 y sus Reglamentos complementarios			 	20

8.3. Normas Chilenas N° 385 y N° 391 						20

9. Anexos y Registros 									20

9.1. Anexo N° 1. Registro de entrega del Reglamento 				20

Anexo N ° 1.										21

1.	Propósito.

Realizar de manera correcta el transporte, manipulación y almacenamiento de explosivos, en las operaciones de la empresa y sus empresas contratistas que deben utilizar explosivos, asimismo cada área debe considerar y analizar las exigencias de este reglamento y las que sean necesarias para disminuir el riesgo de incidente y/o emergencias.

2. 	Alcance.

Lograr una uniformidad de criterios en las personas que tienen responsabilidad en el transporte, almacenamiento y manipulación de los explosivos ysus accesorios. Evitar que tanto la supervisión y empleados de la empresa como personal de contratista, por desconocimiento o por otros motivos transgredan las disposiciones legales vigentes, produciéndose situaciones que puedan derivar en sanciones o accidentes por el mal uso o uso incorrecto de los explosivos y sus accesorios.

3.	 Disposiciones Legales y Reglamentarias.

3.1. La construcción de almacenes de explosivos; la adquisición de explosivos y el transporte de explosivos y su equipamiento estará sujeta a lo dispuesto en la ley No 17.798 que establece el Control de Armas y Explosivos y su Reglamento complementario del Ministerio de Defensa Nacional de Chile N° 77 del año 1982.

3.2. Dentro de la faena, el transporte, uso y manipulación de los explosivos se regirá por lo dispuesto en el Decreto N° 72 del Reglamento de Seguridad Minera del Ministerio de Minería, en Chile

3.3. Todo vehículo que se use para el transporte de explosivos deberá cumplir con las disposición es establecidas en el Reglamento complementario de la Ley N° 17.798 que establece el control de armas y explosivos, como también, con las Normas Chilenas NCH 385, of55 y NCH 391, of60.

3.4. Toda persona que manipule explosivos deberá tener al día su Licencia de Manipulador y/o Programador Calculista, según sea el caso, otorgado por la Autoridad Fiscalizadora. Sin perjuicio de lo anterior, deberá tener aprobado un curso de manipulación y Manejo de Explosivos.

4. 	Definiciones.

4.1. Almacén de explosivos. Son las instalaciones destinadas al almacenamiento de los explosivos y sus accesorios, incluyendo las materias primas usadas pan su elaboración.

4.2. Altos explosivos. Se consideran altos explosivos para los efectos de almacenamiento, transporte, uso y almacenamiento la dinamita, anfo, acuageles, slurries, emulsiones, APD, de cualquier forma y tamaño, además la pólvora negra, cordones detonantes, guías a fuego de ignición interna (thermolita, quarricord).

4.3.	Bolsa para explosivos.

Bolsa de lona o cuero que se usa para transportar los altos explosivos.

4.4.	Bolsa para detonadores.

Bolsa de cuero o lona usada para el transporte de los detonadores, noneles y conectores.

4.5.	Cámara de expansión.

Excavación hecha frente a los almacenes de explosivos cuando el almacenamiento de éstos supera los 100 kilogramos de explosivos equivalentes a dinamita de 60 %

  - Barra de descarga.

Barra de cobre que se instala a la entrada del polvorín y que tiene por finalidad de descargar el potencial electrostático de las personas que ingresan al depósito. Es obligación que toda persona que ingrese se tome de la barra para descargarse a tierra.

4.7.	Cajón de devolución.

Cajón de color rojo que se usa para recepcionar el, explosivo deteriorado que se recoge de la marina o que se encuentra abandonado en otro lugar, aprobado por Sernageomín y en su interior debe ser forrado totalmente en goma.

4.8.	Detonadores.

Se considera detonadores a los detonantes a fuego, eléctricos, noneles, primated, conectores de guía corrientes y retardadores.

  - Explosivos.

Toda sustancia o mezcla de sustancias químicas que por la liberación rápida de su energía, en general, produce o puede producir, dentro de un cierto radio, un aumento de presión y calor, llama o ruido. Del mismo modo, se considera explosivo los objetos cargados con productos explosivos.

4.10.	Polvorinero.

Persona encargada del almacén de explosivos, responsable de la entrega y recepción del explosivo y sus accesorios.

  - Herramientas no ferrosas.

Son aquellas que se construyen en un material que no produzca chispas al ser usadas o golpeadas. Se fabrican de cobre, madera, aluminios o similares.

4.12.	Licencia para manipular explosivos.

Son otorgados por la Autoridad fiscalizadora y tienen dos categorías; programador calculista y manipulador de explosivos.

4.13.	Polvorines

Los almacenes de explosivos y se clasifican en:

4.13.1.	De Superficie: Son los construidos sobre el nivel del terreno.

4.13.2.	Subterráneos: Son aquellos que se construyen en galerías o niveles en el interior de una mina, tienen comunicación con otras galerías de la misma mina y se les destina por lo general para el almacenamiento temporal de explosivos. Si de acuerdo al avance de la faena, se ve la necesidad de cambiar la ubicación del polvorín, este cambio, y la habilitación del nuevo almacén, debe ser previamente solicitado a la Autoridad Fiscalizadora correspondiente, como si se tratara de un nuevo polvorín.

4.13.3.	Enterrados: Son los instalados en socavones o galerías sin comunicación a otras labores 	subterráneas en actividad. Pueden también estar constituidos por una bóveda recubierta de tierra 	suelta, con una techumbre adecuadamente resistente para soportarla.

4.13.4.	Móviles: Son los instalados sobre equipos de transporte, que se desplazan conforme 	al avance de las faenas. Su construcción debe ser totalmente cerrada e incombustible, recubierta 	interiormente con material no ferroso, con puertas de acceso metálicas. Pueden también ser cajas 	de transporte manual en faenas menores.

5.	Responsabilidades.

5.1.	Jefe de Tronadura o desarrollo subterráneo. Ingeniero de minas con Licencia de Programador Calculista y Licencia de Manipulador de Explosivos otorgado por la Autoridad fiscalizadora, es responsable de:

5.1.1.	Del abastecimiento de todos los polvorines principales, de acuerdo a las necesidades delas diferentes áreas. Todos los polvorines principales estarán bajo su responsabilidad.

5.1.2.

- Es la única persona autorizada para retirar explosivos de los polvorines principales.

- Deberá mantener abastecidos los polvorines diarios según sus necesidades.

- Controlará diariamente el libro contable del consumo y existencias de los diferentes explosivos.

- Deberá mantener al día un archivo de todos los vales de consumo que se hagan en los diferentes polvorines de la mina.

- Comprobará las condiciones de orden y aseo de todos los polvorines existentes en elárea de protocolo.

- Comprobará que los diferentes informes de los polvorines sean validos y evidencien larealidad del stock de explosivos.

  - Supervisor Contratista.

Ingeniero de minas con Licencia de Programador calculista y Licencia de Manipulador de 		Explosivos otorgado por la Autoridad Fiscalizadora, es responsable de:

- Por el uso y manejo del polvorín diario o de transferencia que se encuentre ubicado en su área.

- Será responsable de la mantención y reparaciones que necesite el polvorín ubicado en su área.

  - Jefe de Turno.

Deberá poseer al día su Licencia para el Manejo de Explosivos. Es responsable de:

- Durante su turno por el uso y control del polvorín ubicado en su sector.

- Autorizado para firmar los vales por el consumo de explosivos desde los polvorines de transferencia.

- Controlar el uso, manejo y consumo de explosivos por parte de su personal, de manera que sea usado en forma correcta y en la cantidad exacta, evitando mal uso de ellos.

- Evaluará el desempeño del personal que realiza la tarea de polvorinero, a su cargo.

  - Polvorinero.

- Aprobará un curso de Manipulación de Explosivos.

- Tener licencia para manipular explosivos al día.

- Recepcionar los diferentes explosivos que lleguen a su polvorín cumpliendo con las disposiciones indicadas en este Reglamento y en los marcos regulatorios.

- Sólo entregará explosivos contra entrega de vale firmado por personal autorizado.

- Mantendrá el polvorín en buenas condiciones de orden y aseo, denunciando al jefe de tronadura de cualquier anomalía que detecte dentro del polvorín.

- No permitir el acceso de persona alguna no autorizada dentro del polvorín.

5.5.	Manipulador de explosivo.

- Aprobar un curso de Manipulación de Explosivos.

- Deberán poseer al día su Licencia para el Manejo de Explosivos.

- Será responsable del explosivo desde el almacén de entrega hasta el lugar especificado en el vale.

- Deberá cumplir con las disposiciones del presente reglamento.

6.	 Equipos, materiales y otros.

6.1. Almacenes de explosivos centrales y de transferencias.

6.2. Cajas para almacenar explosivos.

6.3. Diferentes tipos de explosivos.

6.4. Libros de control.

6.5. Vales para anotar pedidos.

6.6. Camiones y camionetas para trasporte.

6.7. Señaléticas de diferentes tipos.

6.8. Loros fijos.

7. Descripción de las Actividades.

7.1.	Transporte de los Explosivos.

7.1.1. El camión que transporte explosivos debe ser aprovisionado de combustible con   				anterioridad del carguío de explosivos. En caso de necesidad de reabastecimiento 			de combustible durante el viaje, se deberá conectar el camión a tierra y despejar el 			área un radio mínimo de 10 metros. El conductor debe bajarse del camión 				observar la tarea, poner el freno de mano, no fumar y apagar celular.

7.1.2. Todo embarque debe contar con una Guía de Libre Tránsito, extendida por la 				Autoridad Fiscalizadora correspondiente al lugar donde se utilizará el explosivo. 			Esta guía junto con individualizar al conductor y a quienes deben acompañarlos, 				identificará las características del vehículo, indicar el o los tipos de explosivo 				que transporta y el peso neto.

7.1.3. La Guía de Libre Tránsito debe ser timbrada y firmada por todos los controles de 				Carabineros existentes en la ruta, indicando la hora y fecha en que se efectuó este 			control.

7.1.4. La selección de los conductores de vehículos que trasportan explosivos y sus 				relevos, será cuidadosamente realizada por las empresas del fabricante o 					transportistas, según el caso y solo podrán actuar en esta actividad con el V° B° de 			la autoridad fiscalizadora que extiende la guía de libre tránsito. En todo caso se 				debe demostrara conocimientos generales sobre el transporte de explosivos.

7.1.5.Deben someterse a una minuciosa selección de personal, los vigilantes privados o 			          encargados de proteger el trasporte, a los cuales se les entregará una credencial que                		          certifiquen la misión que cumplen y con ella deberán identificarse ante 				          cualquier requerimiento que se les haga en los controles de carabineros en la 			          carretera, mostrando además el permiso para portar armas.

7.1.6 La velocidad máxima de desplazamiento debe ser la estrictamente fijada por la 				autoridad para cada tramo del camino.

7.1.7. Se debe evitar el tránsito de camiones con explosivos por las vías de las ciudades. 			Si no fuera posible evitarlo, se efectuará por las partes menos pobladas y en las 				horas de menor movimiento y con escoltas.

7.1.8. En caso de tempestad eléctrica el camión debe detenerse en un lugar despoblado, 				retirándose las personas que lo tienen a su cargo a un sitio cubierto de los riesgos 			de una explosión y de las descargas eléctricas.

7.1.9. La alimentación del personal a cargo del vehículo será llevada, en lo posible, por 			cada persona. Las detenciones para alimentación y descanso se harán en lugares donde no

exista peligro para personas, edificios o instalaciones y en ningún momento se 				dejará sin vigilancia el camión o vehículo.

7.1.10. El explosivo que se transporte debe encontrarse en buenas condiciones de 				estabilidad, convenientemente embalado en cajas de madera o cartón resistentes a 			la deformación, indicando en su parte exterior el tipo de explosivo y su peso neto.

Los altos explosivos no deben ser transportados juntos con aquellos que tengan el 			carácter de iniciadores, tales como estopines, detonadores o cualquier otro 				elemento inflamable o de fácil combustión.

7.1.11. Sólo con la autorización y control de la autoridad fiscalizadora SERNAGEOMIN 			se podrá trasportar en un mismo vehículo, detonadores y altos explosivos. Para 				estos efectos, los primeros deben llevarse en una caja metálica, sólida y forrada 				interiormente con goma, fieltro u otro material similar, separada del resto de los 				explosivos por un elemento amortiguador (sacos de arena, fardos de paja, etc). 				También deberán ser autorizados por el Servicio los vehículos que transportan 				materias primas y que preparan el explosivo al momento de cargar el disparo.

7.1.12. Se prohíbe estrictamente el traslado de pasajeros en el vehículo que transporta 				explosivos. Sólo podrán viajar los chóferes en la cabina y nadie sobre la carga.

7.1.13. No se exigirá protección del transporte cuando el peso neto del explosivo sea 				inferior a 500kilogramos, equivalentes a dinamita 60%.

7.1.14. El trasporte de explosivo dentro de los recintos de Pascua Lama, se regirá por lo 				dispuesto en este Reglamento interno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 			N° 72, del Reglamento de Seguridad Minera.

7.1.15. En las áreas de Pascua Lama, es decir, en la Mina, la escolta será realizada de la 				siguiente manera:

- Desde la barrera hasta polvorín principal por personal de Protección Industrial.

7.1.16. Se podrán transportar detonadores eléctricos sólo en cajones originales completos 			o en receptáculos aislantes cerrados que eviten toda posibilidad de contacto con 				elementos ferrosos e inducción de corrientes extrañas.

7.2. Requisitos de los Vehículos.

7.2.1. Los camiones que transportan explosivos, sea en forma habitual u ocasional, 				deberán contar con un certificado de revisión técnica emitido por un garaje 				autorizado por la Municipalidad, en que conste el buen estado general del 				vehículo.

7.2.2	 Los sistemas eléctricos, motor, frenos, sistema de combustión, suspensión, 				neumáticos, tubo de escape y carrocería, deben estar en perfecto estado y con 				conexión a tierra mediante una cadena de arrastre u otro sistema aprobado. La 				posibilidad de chispas por rozamiento será eliminada aplicando al camión o 				vehículo un revestimiento interno de aluminio, cobre, goma o madera, con fijación 			de metal no ferroso.

7.2.3.	Se usará solamente camiones petroleros, con piso de madera y barandas cubiertas 			de maderas, goma, cobre o aluminio.

7.2.4.	Los vehículos deben llevar como mínimo dos (2) extintores del tipo "Polvo 				Químico Seco", de 10 kgs, cada uno, con sus certificados de carga vigente. Para 				estos efectos dichos certificados tendrán una duración máxima de tres meses.

7.2.5.	Los vehículos deben contar con silenciador, colector de chispas, el tubo de escape 			debe estar recubierto y poseer además un interruptor que corte la energía desde la 			batería. La carrocería y barandas deben estar revestidas con madera, goma, 				aluminio o cobre, con fijación de metal no ferroso.

7.2.6.	Se podrá cargar hasta el 80% de la capacidad total de carga del vehículo, de modo 			que se eviten choques o fricciones entre los envases de los explosivos. Además 				debe estar cubierta con una lona gruesa incombustible y antiestática, que la proteja 			del sol, humedad o chispas que puedan afectarla cuando el camión sea abierto. Se 			podrá utilizar el 100% de su capacidad en los casos expresamente autorizados por 			SERNAGEOMIN.

7.2.7.	Cuando se empleen camiones u otros vehículos para el transporte de explosivos en 			las faenas mineras, la distancia mínima entre ellos será de cien (100) metros y su 			velocidad máxima debe ser aquella que permita al conductor mantener siempre en 			control del vehículo ante cualquier contingencia. Para ello se sugiere.

- Camino asfaltado:			 50 kms/hora

- Caminos de tierra:			 30 Kms/hora

- Con nieve o hielo: 			 10 Kms/hora.

7.2.8.	El vehículo que transporte explosivos podrá llevar, si es necesario, una baliza con 			luz de color amarilla, ya sea en el techo o sobre una pértiga, la que se hará 				funcionar cuando transporte carga.

7.2.9.	Los vehículos usados en el transporte de explosivos deben estar al día en sus 				programas de mantención. Estos vehículos se deberán mantener en perfectas 				condiciones mecánicas, llevándose para tal efecto una bitácora de mantención y 				un listado de verificación que el conductor estará obligado a inspeccionar antes 				de su utilización.

7.2.10.	Todo vehículo que transporte explosivos debe llevar en ambos costados un letrero 			visiblede 20 x 80 cms que diga EXPLOSIVOS escrito con letras de a lo menos 15 			cms de alto,

de color negro sobre fondo amarillo. Deberá llevar a su vez, en la parte delantera y 			posterior, sujetas en un asta proporcional dos banderas de 40x40 cms, compuesta 			de dos franjas verticales de iguales dimensiones, una amarilla y otra negra, la 				primera junto al asta.

7.2.11.	Se prohíbe estrictamente fumar mientras se conduce un vehículo cargado con 				explosivo. Esta prohibición es tanto para el conductor como su acompañante.

7.3.	Transporte manual de explosivos en faenas.

7.3.1.	Toda persona que transporte explosivo, en forma manual, deberá tener una 				capacitación formal en Manejo de Explosivos y poseer su licencia otorgada por la 			Autoridad Fiscalizadora.

7.3.2.	El explosivo se debe llevar en las bolsas (lona o cuero) autorizadas por la	Gerencia 			de Seguridad y Salud del proyecto Pascua Lama.

7.3.3.	Una persona no podrá transportar al mismo tiempo altos explosivos junto a 				los detonantes.

7.3.4.	La cantidad máxima a transportar por una persona será de veinticinco kilogramos 			aun cuando el explosivo sea granulado o a base de nitrato. Cuando el transporte se 			haga a través de una chimenea, los accesos deben estar en buenas condiciones y la 			pasada debe ser lo suficientemente amplia para permitir el paso del trabajador con 			la mochila puesta.

7.3.5.	El transporte peatonal de explosivos y accesorios deberá efectuarse en distintos 				tiempos y no conjuntamente. Si se necesitare realizarlo al mismo tiempo por dos 				personas, éstas deberán mantener entre sí una distancia de seguridad mínima de 				quince (15) metros.

7.3.6.	Las personas que transportan explosivos en forma manual deben transportar 				además una bandera de color amarillo, para advertir al resto de los trabajadores, 				los cuales deben retirarse y ceder el libre paso. No podrán transportar explosivos 			en las manos o bolsas plásticas. Además el trabajador deberá usar chaleco 				reflectante.

7.4.	 Almacenamiento de Explosivos.

7.4.1.	Todo almacén de explosivos deberá ser ubicado y protegido de tal manera que se 			prevengan los impactos accidentales de vehículos, rocas, rodados de nieve, 				bajadas de aguas u otros. Su área circundante deberá mantenerse 						permanentemente limpia, ordenada, debidamente identificada y exenta de 				materiales combustibles e inflamables. Para la construcción de almacenes 				de explosivos, se elegirán terrenos de fácil acceso, firmes y secos, no expuestos a 			inundaciones y despejados de pastos y matorrales en un radio no inferior a 25 				metros, considerados desde la periferia del edificio, o del acceso al almacén 				cuando éstos sean enterrados. Tendrá además, ductos de ventilación que permitan 			la normal circulación de aire u otro sistema adecuado de renovación ambiental.

7.4.2.	La cantidad de explosivos que se almacena expresada en la equivalencia de 				dinamita 60%, no puede ser superior a la mitad del volumen útil del almacén, 				asimismo se debe considerar las cantidades definidas por los cálculos 					desarrollados según el tipo de polvorín y las edificaciones del entorno Su 					permanencia en cada lugar no puede ser superior a dos meses. La instalación de 				estos almacenes en cada faena será comunicada a la Autoridad 						Fiscalizadora con 8 días de anticipación.

    - La Los almacenes de superficie deberán cumplir con las siguientes exigencias de carácter general:

- Construcciones de un piso, con muros laterales sólidos y que opongan resistencia a los efectos de una eventual explosión, y techos livianos para que la fuerza de la onda se expanda en sentido vertical, siempre que no afecte la estabilidad del edificio ni la seguridad del explosivo almacenado. Los clavos deben estar cubiertos por material aislante.

- Todo elemento metálico dentro del polvorín debe estar conectado a tierra.

- Sus puertas serán metálicas y forradas en madera u otro material aislante en el lado interior. Las paredes interiores y los pisos deben ser lisos, para evitar la acumulación de tierra o de residuos de explosivos.

- Se deberá conectar con un sistema de alarma que permita anunciar cualquier situación de peligro, y con elementos que permitan eliminar un principio de incendio.

- La instalación de alumbrado debe ir por el exterior del almacén, proyectándose la luz desde afuera hacia el interior; los interruptores se ubicarán fuera del almacén. Se podrán excluir estas exigencias si se utilizan lámparas de seguridad contra llamas, o una instalación blindada.

- Junto a la entrada, y por el exterior, se colocará en el suelo una plancha metálica conectada a tierra, debiendo toda persona que entre al almacén pisarla, para descargar la electricidad estática que pueda tener acumulada  en su cuerpo.  Alternativamente se podrá instalar una barra metálica, que cumpla la misma función de tocarla.

- En las zonas en que sean frecuentes las tempestades eléctricas, se instalará pararrayos junto a los almacenes de superficie.

- Se instalarán ventanillas o ductos de ventilación ubicados en paredes opuestas y a distintos niveles. La boca de las ventanillas se protegerá con una rejilla o plancha perforada.

- En caso de tener parapetos, éstos se ubicarán a una distancia mínima de 3 metros del muro exterior del almacén, destinados a limitar los efectos de una eventual explosión.

- Si el terreno es ondulado, dichas ondulaciones pueden servir como parapeto natural.

- Los parapetos se construirán de tierra apisonada, con una altura mínima igual a lade los muros del almacén, con talud de 23° a 60°, medidos desde la horizontal, por suparte interior y exterior. Este talud puede sustituirse por un muro que resista elempuje del terreno, por el lado interior.

7.4.4	.En el caso que se diera la construcción de almacenes enterrados 						y subterráneos se cumplirá con las siguientes exigencias de carácter general:

- La zona de labor subterránea destinada a almacén de explosivos y la galería de acceso deberán presentar una completa garantía de seguridad contra derrumbes.

- Tendrán ductos de ventilación que permitan la normal circulación del aire u otro sistema adecuado de renovación ambiental.

- La iluminación se proyectará desde el exterior, colocándose los interruptores en postes separados del almacén. Se puede aceptar que la iluminación sea la que proporcione la lámpara eléctrica de seguridad montada en el casco del minero, así como también instalaciones blindadas o linternas especiales.

- Junto a la entrada del almacén, y por el exterior, se colocará en el suelo una plancha metálica conectada a tierra, que permita a la persona que la pise que descargue a través de ella la electricidad estática que acumula en su cuerpo. Alternativamente, se podrá colocar una barra metálica que al tocarla cumpla iguales funciones.

- El almacenamiento de explosivos se efectuará en un acodamiento de excavación practicada en ángulo recto respecto a la galería de acceso, y a una distancia de la entrada o boca del socavón, o de otros almacenes en el mismo, determinados por l a carga almacenada. Si la cantidad almacenada es superior a 100 Kgs. de dinamita 60%, o su equivalente si es otro explosivos, se hará una excavación frente al acodamiento, que servirá como cámara de expansión de los gases para casos de explosión. Esta tendrá el mismo ancho y altura del almacén, y 3 metros de largo como mínimo.

- Si en los polvorines enterrados la cantidad de explosivos almacenados es superior a200 Kgs. de dinamita 60%, o su equivalente si se trata de otro producto, se construir áun parapeto de protección de tierra frente a la entrada, con el fin de reducir los efectos de una eventual explosión.

7.4.5.	Cuando se trate de polvorines para faenas menores, con una capacidad máxima de 			200Kgs. de explosivos equivalentes a dinamita 60%, la Dirección General podrá 			establecer otras especificaciones de construcción distintas de las señaladas en los 			artículos anteriores.

7.4.6.	Los altos explosivos se deberán almacenar en un polvorín distinto de los 					detonantes.

7.4.7.	El nitrato de amonio puede guardarse en almacenes que cumplan con los 					requisitos señalados, o en terreno preparado para tal fin al aire libre, en sacos o a 			granel y siempre que las características del clima lo permitan. Teniendo presente 			lo siguiente:

- El terreno debe ser despejado de basura, maleza y en general de todo material combustible, en un radio de 30 metros.

- La instalación debe contar con pararrayos, especialmente cuando se trate de zonas expuestas a tempestades eléctricas.

- La iluminación exterior se instalará a una distancia no inferior a 3 metros del área de almacenamiento o depósito.

- La techumbre deberá tener una altura de 1,20 metros como mínimo sobre el material.

- No se debe almacenar más de 500 toneladas por sección. Las secciones deberán estar separadas por cortafuegos cuya altura sobrepase en un 40% la altura del nitrato.

- El piso del depósito al aire libre puede ser de concreto, madera o tierra apisonada lo suficientemente liso para facilitar el barrido, sin junturas en que puedan introducirse cristales de nitrato de amonio. Se prohíbe el uso de macadam asfáltico como piso; si éste es sólo de tierra apisonada, se recomienda colocar el nitrato sobre tarimas de madera separadas 10 centímetros como mínimo del suelo, para evitar la absorción de humedad.

7.4.8.	Los explosivos deberán guardarse en sus envases originales. No debiendo 				almacenar explosivos cuyos envases presenten manchas aceitosas o escurrimiento 			de líquidos u otros signos de descomposición. Estos deberán ser eliminados.

7.4.9.	Semanalmente se deberá hacer un control de humedad y temperatura a todos los 				polvorines (conforme a las especificaciones de fabricación para cada tipo de 				explosivos).Esto lo realizará el polvorinero controlador, dejando el registro en el

libro determinado para ello.

7.4.10.	Personal de la Gerencia de Seguridad y Salud del Proyecto, realizará una 					inspección cada vez que estime conveniente y sin previo aviso, informando por 				escrito a la Gerencia Operacional del resultado de la inspección.

7.4.11.	En cada turno se llenará una Hoja de Control del movimiento de los explosivos en 			los almacenes centrales y/o de transferencia de la mina. Esta información deberá 			estar de acuerdo con los vales entregados.. Al final de cada turno la Hoja de 				Control de explosivos retirados y devueltos, será firmada por el Supervisor 				responsable del control de almacenes de cada tipo para el turno entrante. Toda esta 			información se llevará en un "Libro de Existencias", registrado en la Autoridad

Fiscalizadora correspondiente

7.4.12.	Todo almacén o recinto destinado al almacenamiento de explosivos debe 					permanecer cerrado y vigilado por personal idóneo y autorizado por la autoridad 				fiscalizadora, y sólo tendrán acceso a él, las personas que trabajan en las 					operaciones y manipulación de dichos productos ya sea para retirarlos y utilizarlos 			o con autorización del Superintendente mina.

7.4.13.	Los almacenes de explosivos estarán a cargo de una persona responsable 					denominado “Polvorinero”. Esta persona deberá cumplir con los requisitos 				exigidos por la Autoridad Fiscalizadora, haber aprobado el curso de Polvorinero, y 			tener su licencia al día.

7.4.14.	El Polvorinero controlador llevará un libro de existencias, registrado por la 				Autoridad fiscalizadora, donde se anotará la recepción, entrega y devolución de 				cada explosivo para las faenas. Se dará prioridad sobre aquellos explosivos que 				lleven más

tiempo almacenados. El libro de existencias no puede ser enmendado por lo que 			 el Polvorinero registrará las existencias y salidas con estricto cuidado.

7.4.15.Aparte del Polvorinero y de quienes trabajen en las faenas antes mencionadas, solo 			podrán entrar a estos almacenes las personas que tengan un permiso especial para 			hacerlo, otorgado por la Autoridad responsable de la faena. Al polvorín se debe 				entrar acompañado; sin embargo no podrán permanecer en total más de cinco 				personas conjuntamente.

7.4.16.	En el interior del almacén, los envases conteniendo explosivos se colocarán en 				pilas que no excedan de diez cajas de altura, teniendo en cuenta que no se 				produzcan deformaciones de las cajas ubicadas en la parte inferior. Si las cajas son 			de cartón, se dejará un espacio de un metro entre pilas para permitir el fácil 				desplazamiento, ya sea para colocar nuevas cajas o retirar las que se necesiten. Se 			deberá considerar, además, un espacio de 0.8 metros desde las paredes del 				almacén, hasta las pilas de cajas.

7.4.17.	En todo almacén con más de 10 toneladas de explosivos equivalente a 					dinamita 60% existirán instrumentos para medir temperatura y humedad ambiente.

(Conforme a las especificaciones de fabricación de cada tipo de explosivo).

7.4.18.	Estas mediciones se efectuarán diariamente, Llenándose el libro de control de 				modo de evitar que su valor instantáneo alcance los límites máximos y mínimos 				permitidos, de acuerdo al tipo de explosivos.

7.4.19. Por ningún motivo se tratará de combatir un incendio declarado en un almacén, en 			cuyo caso se deberá dar la alarma, para que toda persona que se encuentra cerca se 			retire hasta un lugar protegido de un eventual estallido del explosivo almacenado. 			Este lugar debe estar previamente elegido y señalizado.

7.4.20.	Se debe tener en cuenta que el Nitrato de Amonio solo se apaga por enfriamiento 			con agua. No se debe usar otro tipo de elemento para su combate.

7.4.21.	En caso de incendios en polvorines, se deberá dar aviso el Supervisor de área, 				quien avisará de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Emergencias.

7.4.22. Al almacén de explosivos se ingresará con zapatos sin clavos o tomillos ferrosos, 			además se debe descargar a tierra tomando la barra de cobre ubicada en la entrada 			del polvorín con las manos desnudas.

7.4.23.	Sólo se permitirá ingresar al almacén con lámparas eléctricas o linternas. Los 				fósforos, encendedores o cadenas metálicas, deben dejarse a la entrada del 				polvorín, en un lugar seguro y adecuado para este fin.

7.4.24.	Las llaves de los polvorines deben permanecer en poder del Jefe de Tronadura, 				quien solo se las entregará al Polvorinero.

7.4.25.	Toda entrega de explosivos se hará contra la presentación de un vale firmado por 			el Jefe de Tronadura. Estos vales deben estar libres de enmiendas o borrones que 			se pueden prestar para adulterar el pedido. El Polvorinero debed entregar el 				explosivo indicado en el vale. No deberá entregar sustitutos ni equivalente de ellos 			al no tener el explosivo solicitado.

7.4.26.	Los envasa tales como cajas, cartones o plásticos usados como envoltorios de los 			explosivos, deben ser destruidos por el fuego en un lugar de la superficie, 				previamente escogido. Por ningún motivo se le debe dar otro uso.

7.4.27.	Los almacenes estarán circundados en un radio de 25 metros por una malla o 				cerco de alambre de 1,80 m. de altura, como mínimo, con puerta y candado: la 				llave se mantendrá en poder del personal de vigilancia o de seguridad.

7.5.	Recepción y entrega de explosivos en almacenes central y de transferencia.

7.5.1.	Toda salida de explosivos deberá ser efectuada contra entrega del vale firmado por 			el Jefe de Tronadura, debiendo el polvorinero reducirlo desde sus inventario.

7.5.2.	Cuando se trate de un Polvorín Central, no se aceptarán devoluciones por 				unidades, solo se recibirán por envases cerrados tal como se efectuó la entrega.

7.5.3.	El encargado del polvorín o Polvorinero entregará el explosivo para ser usados 				directamente en la frente. Además, solo se entregará el explosivo si el vehículo en 			el cual se transportará está autorizado para estos efectos.

7.5.4. Aun cuando el explosivo llegado sea de fabricación reciente, se deben examinar los 			envases para verificar cualquier anomalía o deterioro que presenten los envases 				y/o explosivo.

7.5.5.	No se entregarán altos explosivos y detonadores al mismo tiempo a una persona, 			aunque se trate de pequeñas cantidades.

7.5.6.	El Polvorinero tendrá en su poder un listado del personal contratista que está 				autorizado para manipular explosivos, confirmando mediante revisión del mismo 			si la persona que solicita el retiro esta realmente autorizado. Si esto no ocurriere 				no deberá entregar el explosivo e informar inmediatamente, del hecho al Jefe de 				tronadura o al asesor de la Gerencia de Seguridad y Salud.

7.5.7.	Solo se podré retirar explosivos sobrantes de las faenas de Mina Pascua con una 				Guía de libre tránsito otorgada por la Autoridad Fiscalizadora correspondiente y 				se procederá el los siguientes casos:

- Término del contrato de la empresa contratista respectiva.

- Cuando la empresa contratista realice devolución de explosivos al fabricante.

7.6.	Uso y Manipulación de los explosivos.

7.6.1.	Toda persona que use o manipule explosivos, cualquiera que sea su naturaleza, 				deberá contar con una licencia otorgada por la Autoridad Fiscalizadora respectiva.

7.6.2.	Las personas que son contratadas para estas tareas y portan licencia vigente (2 				años) deberán rendir una prueba de conocimiento teórico y práctico.

7.6.3.	Las licencias otorgadas por las Autoridades Fiscalizadoras a los programadores 				calculistas de explosivos, tendrán una vigencia de cinco años, y serán válidas 				dentro de todo el territorio nacional.

7.6.4.	La gerencia de Seguridad y Salud certifica las competencias técnicas y destrezas 				de las personas que se desempeñarán como manipulador de explosivos, para 				presentarlo a las Autoridades Fiscalizadoras.

7.7.	Buenas prácticas en la manipulación en interior de almacenes.

7.7.1.	Se utilizarán exclusivamente detonadores NO ELECTRICOS, en la etapa de 				construcción.

7.7.2.	Por ningún motivo se tratará de combatir un incendio ya declarado en el interior 				del almacén, en cuyo caso, sólo cabe dar la alarma, para que toda persona que se 			encuentre en los alrededores se aleje hasta un lugar protegido. En el caso de 				combustión del nitrato de amonio, se tendrá presente que éste sólo se apaga por 				enfriamiento.

7.7.3.	En el interior del almacén, los envases conteniendo explosivos se colocarán en 				pilas que no excedan de 10 cajas de altura, teniendo en cuenta, en todo caso, que 			no se produzcan deformaciones de las cajas ubicadas en la parte inferior de la pila, 			si ellas son de cartón. Se dejará un espacio de metro de separación entre pilas para 			permitir el fácil desplazamiento, ya sea para colocar nuevas cajas, o retirar las que 			se necesiten para el uso de explosivos. Se deberá considerar, además, 					una separación de 0,8 m. de las paredes del almacén.

7.7.4.	 Al polvorín se ingresará siempre acompañado; sin embargo, no podrán 					permanecer en él más de cinco personas conjuntamente.

7.7.5	Se observarán además las siguientes prohibiciones en el interior de los almacenes:

- Ingresar a los almacenes con fósforos, encendedores u otros artefactos capaces de producir llamas.

- Usar calefactores en el interior del almacén.

- Fumar en el interior del almacén.

- Ingresar con herramientas, excepto aquellas que se utilicen en trabajos propios del almacén, las que deben ser de metales no ferrosos (latón, bronce, cobre, etc.).

- Guardar ropas, útiles de trabajo, o cualquier otro elemento extraño en su interior.

- Ingresar con zapatos y ropas que no sean los correspondientes al calzado y vestuario de seguridad.

- Abrir en su interior los cajones que contienen explosivos.

- Utilizar lámparas que no sean de seguridad.

- Transportar explosivos sueltos en los bolsillos o en las manos. En forma especial debe considerarse esta prohibición cuando se trata de detonadores.

- Vender o regalar los envases de explosivos, cajas, cartones o papeles usados como envases o envolturas de explosivos. Deben ser destruidos por fuego.

- Almacenar en un mismo local detonadores conjuntamente con explosivos.

- Mantener o emplear tubos de oxígeno, hidrógeno, acetileno, gas licuado o cualquier otro elemento capaz de producir explosión en los alrededores de los almacenes.

- Mantener almacenados explosivos cuyos envases presenten manchas aceitosas o escurrimientos de líquidos, u otros signos evidentes de descomposición.

- Preparar en el interior del almacén los tiros que se utilizarán en las faenas.

- Utilizar combustible o líquidos inflamables para el aseo de los almacenes. Para dicho aseo es recomendable lavar pisos y paredes con una solución compuesta de:

- Agua destilada : 1,4 Lt.

- Alcohol desnaturalizado: 4,2 Lt.

- Acetona : 0,2 Lt.

7.8.	Buenas prácticas en el uso de explosivos.

7.8.1.	En las operaciones con explosivos sólo serán usados aquellos autorizados y 				entregados por el polvorinero, llevándose a la frente sólo la cantidad necesaria de 			explosivos para el disparo.

7.8.2.	Una vez terminado el soplado de los tiros y despajada el área de tronadura se 				podrá llevar la carga a la frente e iniciar el carguío. El explosivo deberá ubicarse a 			unos 20 metros de la frente y se debe elegir un lugar seco, y protegido de caída de 			rocas.

7.8.3.	Los cebos podrán prepararse antes de iniciar el carguío y su número de deberá 				ser superior a los necesarios para la tronadura. Estos deben permanecer en un 				lugar seco y seguro a una distancia aproximada de la frente de 5 metros.

7.8.4.	Para la preparación del cebo se debe tener presente que el detonador quede 				completamente introducido dentro del cartucho de dinamita o su similar. Al 				mismo tiempo se debe incluir señalética para restringir el acceso de personal no 				autorizado.

7.8.5.	La señalética indicada deben ser letreros de tamaño visibles con fondo blanco y 				letras negras, e indicando “NO PASAR ¡¡ EXPLOSIVOS!! Estos deben estar 				ubicados a 60metros del sector del sector de la tronadura.

7.8.6.	Durante la operación de carguío de los explosivos, no debe usar encendedores ni 			fósforos, como tampoco debe fumar. Revise, antes de introducir el explosivo, el 				diámetro de la perforación eliminando la posibilidad de tener que forzar el 				explosivo para ingresarlo en la perforación, como también que las perforaciones 				estén limpias; en caso de detectar perforaciones obstruidas proceda a soplarlas con 			aire nuevamente.

7.8.7.	En esta operación de carguío debe participar el menor número de personas.

7.8.8.	Cuando se use el equipo de aire comprimido para cargar los explosivos 					granulados, deberá usar manguera semiconductora para que circule dicho 				explosivo y el equipo debe estar conectado a tierra y verificar la presión del aire.

7.8.9.	Para efectuar el carguío comience desde arriba hacia abajo, coloque una prima en 			cada barreno, de acuerdo al diagrama de disparo. Con el taqueador introduzca 				suavemente un cartucho hasta el fondo del barreno, luego coloque la prima 				manteniendo tensado los cables de la guía con la mano, cuidando de no cortarlos o 			pelarlos producto del roce.

7.8.10.	Terminada la etapa anterior, enrolle los cables de la prima que quedaron sobrando 			fuera de la perforación. Durante todo este tiempo las puntas de los terminales de 				los detonadores se deben mantener en cortocircuito.

7.8.11.	La ubicación de los cebos debe ser realizada por el perforista o el supervisor 				responsable, permitiendo con ello de eliminar la posibilidad que el disparo no 				tenga la efectividad que se espera, depositándolo hasta el fondo de la perforación, 			sin forzarlo. Al mismo tiempo deberá evitarse el golpe excesivo en el taqueo de 				los explosivos, usando para ello taqueadores de material no ferroso, eliminando 				las chispas.

7.8.12.	En todos los tiros cargados con detonadores No eléctricos, el cordón debe 				sobresalir del hoyo para que la conexión a éste pueda realizarse fácilmente. La 				secuencia de la conexión debe ser de manera de evitar dejar un tiro sin unir al 				troncal.

7.8.13.	Si por alguna razón le sobre explosivo, éste debe ser devuelto al polvorín o en su 				defecto a los cajones de devolución.

7.8.14.	Para el carguío en pique, buzón o chimenea, sólo se deberá optar por colocar una 			carga en las siguientes situaciones:

- Cuando los sistemas manuales no hayan dado resultado.

- Cuando exista la plena seguridad que las rocas están apretadas y no se van a caer en ese instante o antes de la quemada.

- Para verificar se debe observar que no gotee la saca que está golpeando, si esto último ocurriera se debe esperar un tiempo prudente para colocar la carga mediante el uso de coligues.

7.8.15.	Cuando la carga se “quede”, se deben seguir los siguientes pasos:

- Revisar el cordón eléctrico para verificar alguna cortadura.

- Cambiar el explosor.

- Colocar un nuevo detonador al lado del anterior.

7.9.	Destrucción o eliminación de explosivos.

7.9.1. 	Los explosivos que por congelación, exudación, descomposición por pérdida de su 			estabilidad o por cualquier motivo aumenten peligrosamente su 						inestabilidad, deben ser destruidos, PREVIA AUTORlZAClON de la 					Autoridad Fiscalizadora, dejando constancia en un Acta visada por la mima 				autoridad. Mantener informado, de esta situación al personal de la Gerencia de 				Seguridad y Salud del Proyecto.

7.9.2.	La inutilización o destrucción de los explosivos será realizada por el Polvorinero y 			acompañado por conductor de camioneta autorizado. El personal que participe 				en esta operación debe ser el mínimo requerido, pero nunca menos de dos 				personas.

7.9.3.	El lugar elegido para destruir los explosivos debe estar distante a lo menos 500 				metros de caminos públicos, ferrocarriles o centros poblados. El lugar sebe ser 				autorizado previamente por el personal de la Gerencia de Seguridad y salud del 				Proyecto

7.9.4.	Toda la dinamita se destruirá por el método de explosión o detonación controlada, 			usando un detonador a fuego N° 6 u 8 con guía de un largo de tres metros como 				mínimo.

7.9.5.	La cantidad máxima a destruir será de dos cajas (45 kgs.) cada vez. Cuando se 				efectúen varias detonaciones, se deben hacer en forma separada. En ningún caso 				se harán detonaciones simultáneas.

7.9.6.	Después de cada detonación se verificará que .el explosivo ha sido completamente 			destruido, si ello no ocurriera, se hará otra detonación.

7.9.7.	El cebo usado para la detonación será un cartucho de dinamita o explosivo similar, 			en buen estado, detonador o guía.

7.9.8.	Todos los sectores aprobados para destruir los explosivos, deberán contar con un 			parapeto ubicado a 100 metros mínimo, para que se proteja el personal a cargo del 			trabajo.

7.9.9.	El ANFO será destruido por medio de agua. Esta operación se hará sin envoltorio 			y con la completa seguridad que esta agua no se utilizará en la bebida, riego o 				proceso.

7.9.10.	La destrucción de los detonadores, por ser muy sensibles a los golpes, fricciones y 			chispas de cualquier origen, se efectuarán en un hoyo de una profundidad mínima 			de 60centímetros, cubierto con una capa de arena o tierra fina. La detonación se 				hará por medio de un cartucho de dinamita u otro explosivo similar, en buen 				estado o cebado con un detonador en buenas condiciones y una guía de tres metros 			como mínimo.

7.9.11.	Para destruir detonadores eléctricos, se deben estirar los alambres más o menos 				50centímetros de la cápsula, amarrados todos juntos con el cartucho de dinamita y 			colocados en el agujero hecho para tal efecto.

7.9.12.	Se debe esperar a lo menos 15 minutos para volver a revisar el lugar donde se

Han destruido los detonadores. En caso de encontrar algunos sin destruir, se 				deberá proceder según lo indicado en el punto anterior.

7.9.13.	No deben destruirse más de 1.000 detonadores a la vez independientes a su 				capacidad

7.9.14.	Durante toda la operación de quemada, el personal encargado se deberá refugiar 				detrás del parapeto de seguridad.

7.9.15.	Las guías o cordones detonantes serán destruidos de manera similar a la indicada 			para destruir los detonadores, destruyendo un máximo de 300 metros.

7.9.16.	Cuando se trate de la destrucción de grandes cantidades de explosivos, se tomarán 			medidas especiales de protección, ubicando loros en los lugares de acceso, siendo 			las cantidades máximas a destruir, cada vez, las indicadas en los artículos 				anteriores.

8.	Referencias.

8.1.	Decreto Supremo N° 72, del Ministerio de Minería.

8.2.	Ley N° 17.798 y sus Reglamentos complementarios.

8.3.	Noemas Chilenas N° 385 y N° 391.

9.	 Anexos y Registros.

9.1.	Anexo N° 1. Registro de entrega del Reglamento.

Anexo N ° 1.

REGISTRÓ DE ENTREGA DE REGLAMENTO.

R E C I B O

Recibí del Proyecto:	REGLAMENTO INTERNO PARA TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS.

Prometo leer y aplicar todas las reglas, comprometiéndome a respetar y cumplir en todo momento estas disposiciones, actuaré con precaución y emplearé el sentido común, tanto en mi trabajo como fuera de éste, para evitar accidentes en mi persona y mis compañeros de trabajo.

Nombre:	 __________________________________________________________________

Cargo:		 __________________________________________________________________

RUT o ROL:	 __________________________________________________________________

Empresa:	 _________________________________________________________________

__________________________

FIRMA