INFOTEC SEMESTRAL

“MONITOREO NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD LAGO LLANQUIHUE”

AGOSTO – 2015

# I.- ANTECEDENTES

La campaña de monitoreo correspondiente al periodo invernal año 2015, se realizó durante los días 25 al 27 de agosto del 2015, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. N°11 del D.S. N°122 del 04 de Junio de 2010,  el presente Informe Técnico realizado como apoyo a la DIRECTEMAR, conforme lo establecido en el Art. N°9 del mismo Decreto.

- Asistentes

En el muestreo participó personal de la Dirección General de Aguas y de la Gobernación Marítima de Puerto Montt. El personal de la Gobernación Marítima involucrado en los muestreos fue el siguiente:

DIRECTEMAR - Gobernación Marítima de Puerto Montt:

- EaC. 			Cristián Schultz Montalbetti

Las estaciones y parámetros a monitorear, tanto de la red oficial como la red de observación, son las comprendidas en el Programa de Vigilancia. Se detalla a continuación las consideradas por la DIRECTEMAR:

PROFUNDIDADES

HT	estaciones LI y Zmax:		0.5 – 30 – 100 metros

Sílice	estaciones LI y Zmax:	0.5 – 30 – 100 metros

DBO5	estaciones LI y Zmax:	0.5 – 30 – 100 metros

DQO	estaciones LI y Zmax:	0.5 – 30 – 100 metros

NÚMERO DE ANÁLISIS:

| MATRIZ ACUOSA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros |  |  |  |  |  |
| H volatiles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H fijos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sílice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DBO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DQO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Zmax (Máx. prof.) | LI-V (Pto. Varas) | LI-F (Frutillar) | LI-O (Pto. Octay) | LI-E (Ensenada) |

Nota: La estación Zmax corresponde al punto de máxima profundidad del lago, este sector no está incluido en el Plan Oficial, sin embargo, se realiza el monitoreo de esta estación en la medida que los recursos y condiciones climáticas lo permitan.

# II.- MATERIALES

A)	Para las muestras de agua, se empleó el siguiente material:

DBO5: 			Botella de plástico 1 L sin preservante

Sílice reactiva: 		Botella de plástico de 1 L, sin preservante.

DQO: 				Botella de plástico de 500 ml, preservada a pH < 2, con H2SO4 de 99% de pureza.

Hidrocarburos Fijos: 	2 botellas de vidrio boca ancha de 1 L, preservadas a pH<2 con HCl de 99% de pureza.

Hidrocarburos volátiles: Botella de vidrio ámbar de 200 ml, sin preservante.

Todas las muestras de agua y de sedimentos fueron almacenadas en Coleman con gelpack en su interior, manteniendo en todo momento la cadena de frío, hasta la entrega a personal dependiente del Laboratorio SGS.

III.- MEDICIONES IN SITU

Equipamiento provisto por la DGA:

- Matriz Acuosa: disco secci, botella Van Dorm de 8 litros, altímetro, anemómetro digital, Higrómetro, GPS 62 (Garmin) y  Multisonda HIDROLAB DS5-X.

# IV.- MÉTODOS

Los métodos de ensayo en la determinación de los diferentes analitos, se señalan en las Figuras Nº1 y Nº 2.

Tabla Nº1.	Metodologías analíticas empleadas en la cuantificación de los parámetros controlados en la matriz acuosa.

| Análisis | Metodología |
| --- | --- |
| DBO5 a 20°C | Std. Methods Ed. 21 2005, 5210B – Electrodo de Membrana, Incubación 5 días |
| DQO | Std. Methods Ed. 21 2005, 5220D – Absorción Molecular |
| Hidrocarburos Totales | Std. Methods Ed. 21 2005, 5520F, Nch 2313-7, Determinación de hidrocarburos Totales (HF Gravimetría, HV Cromatografía Gaseosa) |
| Sílice Reactiva | Std. Methods Ed. 21 2005, 4500-SIO2 C- Absorción Molecular |

Tabla Nº2.	Metodologías analíticas empleadas en la cuantificación de los parámetros controlados en la matriz sedimentaria.

| Análisis | Metodología |
| --- | --- |
| Metales | Basado EPA 3050 B, Std. Methods Ed. 21 2005 3111 B – Método Espectrofotometría de Absorción Atómica con Llama A -Ac |
| Selenio / Arsénico / Antimonio | Std. Methods Ed. 21 2005, Método 3114 ABC – Basado EPA 3050 B Digestión, Absorción Atómica – Generación de Hidruros |
| Mercurio | EPA 7471 A, B – Espectrofotometría de Absorción Atómica – Generación de Vapor Frío |
| Hidrocarburos volátiles C5 – C10 | EPA 8015B. Determinación de Hidrocarburos Volátiles. GC/FID |
| Hidrocarburos fijos C34 - C50 | Std. Methods Ed. 21 2005 5520F, EPA 3540 C, Nch 2313/7 Of 97. Determinación de Hidrocarburos Fijos |
| Hidrocarburos Totales | EPA 3540C y Nch 2313/7 Of 97, EPA8015, SM 5520 F. Determinación de Hidrocarbuors Totales (HF Extracción Soxhlet – Gravimetría, HV Cromatografía Gaseosa).. |
| Granulometría | Granulometría. Escala Wentworth. Resolución exenta 3612 de acuerdo DS 320 de 2001. |
| Materia Orgánica | Subsecretaría de Pesca RES. EXE 3612. Pérdida por Calcinación. |
| Carbono Orgánico Total | EPA 9060 A |
| Nitrógeno Kjeldahl | Std. Methods Ed. 21 2005, Método 4500 – Norg B, 4500 – NH3 D – Destilación – Electrodo Específico |
| Fósforo | Std. Methods Ed. 21 2005 4500 – P E. Ác Ascorbico UV - Vis |

V.- MEDICIONES EN TERRENO

A) MATRIZ ACUOSA

26 de Agosto

| Ll - O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: UTM: 5452583N 176371E Datum: 56 Huso:18 |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 26/8/15 |  |  |
| Profundidad total (m): |  |  |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 13,5 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 15,5 |  |  |
| Nubosidad: |  | 8 |  |  |
| Oleaje: |  | calma |  |  |
| Presión (milibar): |  | 10,9 |  |  |
| Humedad (%): |  | 74,7 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 2,2 |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 30 m | 100 m |
| Hora muestreo | 10:50 |  | 11:15 | 11:45 |
| PH |  |  |  |  |
| Tº agua (ºC) |  |  |  |  |
| O2 (mg/L) |  |  |  |  |
| Turbiedad (NTU) |  |  |  |  |
| Conductividad (uS/cm) |  |  |  |  |

26 de Agosto

| Ll – F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: UTM: 5439251N 168548E Datum: 56 Huso:18 |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 26/8/15 |  |  |
| Profundidad estación (m): |  |  |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 15,5 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 17 |  |  |
| Nubosidad: |  | 4 |  |  |
| Oleaje: |  | calma |  |  |
| Presión (milibar): |  | 10,10 |  |  |
| Humedad (%): |  | 70,4 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 2,0 |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 30 m | 100 m |
| Hora muestreo | 15:45 |  | 16:15 | 16:45 |
| pH |  |  |  |  |
| Tº agua (ºC) |  |  |  |  |
| O2 (mg/L) |  |  |  |  |
| Turbiedad (NTU) |  |  |  |  |
| Conductividad (uS/cm) |  |  |  |  |

OBSERVACIONES: Las mediciones iban a ser realizadas con la sonda de la D.G.A., pero está fallo sin que se pudiera registrar ningún dato.  Solo se pudieron realizar los muestreos el día 26 de agosto, puesto que los otros días programados las condiciones climáticas eran adversas, debiéndose suspender el muestreo.

B) MATRIZ SEDIMENTARIA

En esta campaña no correspondió monitoreo de sedimento

OBSERVACIONES:  No hay.

V.-	RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

Los resultados obtenidos por el Laboratorio SGS, corresponden a los siguientes informes:

Matriz Acuosa:

|  | Punto de Muestreo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe N° | 0 | 30 | 100 |
| ES15 - 40255 | Ll – O, Ll – F | Ll – O, Ll – F | Ll – O, Ll – F |

| Carta de custodia N° | Punto de Muestreo |
| --- | --- |
| 0991 (adjunta) | Ll – O, Ll – V |

Informe preparado por:

División de Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación

Departamento de Intereses Marítimos

Gobernación Marítima de Puerto Montt

CRISTIÁN SCHULTZ MONTALBETTI

INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO AMBIENTAL

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT