INFORME TÉCNICO SEMESTRAL

# I.- ANTECEDENTES

La campaña estival año 2016, del monitoreo de la Norma Secundaria Calidad Ambiental Lago Llanquihue, se realizó entre el 14 y 17 de Marzo de 2016, siendo los días 15 y 16 de este mes, las jornadas donde se efectuaron los correspondientes muestreos de agua y sedimento. Esta actividad se realiza en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA), en el marco del D.S. (MINSEGPRES) N° 122 del 17 de noviembre de 2009, que establece la citada norma de calidad ambiental.

1. El muestreo fue ejecutado por profesionales de Directemar y la Dirección General de Aguas de acuerdo al siguiente detalle:

- Romeo Vargas		Gobernación Marítima de Castro.

- Jaime Saravia		Gobernación Marítima de Puerto Montt.

- Pía Aravena		DIRINMAR.

- Diego San Miguel	Dirección General de Aguas.

- Yania Ulloa		Dirección General de Aguas.

- Raúl Reyes		Dirección General de Aguas.

2. Las estaciones, profundidades y parámetros a monitorear por áreas de vigilancia, tanto de la red oficial como la red de observación, son las comprendidas en el Programa de Vigilancia, y las consideradas por DIRECTEMAR se detallan a continuación:

TABLA 1. COORDENADAS ESTACIONES DE MONITOREO

| ESTACIÓN | COORDENADA nORTE | COORDENADA ESTE | PROFUNDIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| LI-F (Frutillar) | 5444371 | 671991 | 0-15-30-50-80 y 100 metros. |
| LI-O (Puerto Octay) | 5457120 | 680704 | 0-15-30-50-80 y 100 metros. |
| LI-V (Puerto Varas) | 5429534 | 673039 | 0-15-30-50-80 y 100 metros. |
| LI-E (Ensenada) | 5436632 | 701758 | 0-15-30-50-80 y 100 metros. |

Nota: Zmáx corresponde al punto de máxima profundidad del lago. Este lugar no está incluido como punto de monitoreo del Plan de Vigilancia de la Norma y se realiza como estación de observación, en la medida que los recursos y condiciones climáticas lo permitan.

3. Tal como se señaló, el plan de monitoreo en el marco de la norma secundaria, abarca diferentes parámetros que se analizarán tanto en la matriz acuosa en 6 profundidades y en la sedimentaria, los cuales son distribuidos entre DIRECTEMAR y la DGS. Dichos análisis serán efectuados por el laboratorio SGS Chile Ltda. Los parámetros comprometidos a realizar por DIRECTEMAR, junto con la metodología analítica y los límites de detección son los siguientes:

###### TABLA 2. PARÁMETROS A MONITOREAR POR DIRECTEMAR

| MATRIZ ACUOSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETRO | PROFUNDIDAD (m) | METODOLOGÍA | LÍMITE DE DETECCIÓN (mg/L) |
| Hidrocarburos Totales (H.T.) | 0 | SM 5520 F Ed., 2012, NCh 2313-7 | 0.5 |
| Sílice Reactiva | 0, 15, 30, 50, 80, 100. | SM 4500- SIO2 C Ed. 22, 2012 | 5 |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 0, 15, 30, 50, 80, 100. | SM 5220 D Ed. 22, 2012 | 2 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | 0, 15, 30, 50, 80, 100. | SM 5220 B Ed. 22, 2012 | 2 |
| MATRIZ SEDIMENTARIA |  |  |  |
| Materia Orgánica Total (MOT) | ----- | Subsecretaría de Pesca Res. Ex. N° 3612. Pérdida por Calcinación | 0.1 |
| Nitrógeno Total (NT) | ----- | I-ENV-LAB-258 basado en SM 4500-NO2B, 4500-NH3 D, 4500-Norg Ed. 22, 2012. | 20 |
| Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) | ----- | I-ENV-LAB-258 basado en método de análisis de suelos INIA, SM 4500-NH3 D, Ed. 22, 2012. | 12.5 |
| Carbono Orgánico Total (COT) | ----- | I-ENV-LAB-323 basado en EPA 9060 A. | 0.00002 |
| Ganulometría | ----- | Subsecretaría de Pesca Res. Ex. N° 3612 de acuerdo a DS 320, 2001. Escala Wentworth | ----- |

# II.- MATERIALES Y MÉTODOS

1. Para las muestras de agua, se empleó el siguiente material:

a. 1 Botella tipo Niskin de 10 Litros (de capacidad), respectivos peso y mensajeros (provistos por laboratorio SGS), más cabo de 150 m (provisto por DGA), para muestreo de agua en estación Ensenada (Ll-E). Para esta estación se utilizó bote de goma de Capitanía de Puerto Varas, como plataforma de muestreo.

b. 1 Botella Van Dorm de 8 litros (de capacidad), respectivos mensajeros y cabo de 150 m (provistos por DGA), para muestreo de agua en las estaciones Puerto Octay (Ll-O), Frutillar (Ll-F) y Puerto Varas (Ll-V). Para esta estaciones se utilizó bote semi-rígido Zodiac de la DGA, como plataforma de muestreo.

c. Las muestras de aguas fueron contenidas en los siguientes envases:

- Botella de plástico 1 L sin preservante (DBO5).

- Botella de plástico de 1 L, sin preservante (Sílice reactiva).

- Botella de plástico de 1 L, preservada a pH < 2, con H2SO4 de 99% de pureza (DQO).

- 2 botellas de vidrio boca ancha de 1 L, preservadas a pH<2 con HCl de 99% de pureza     (Hidrocarburos Fijos).

- Botella de vidrio color ámbar de 200 ml, sin preservante (Hidrocarburos volátiles).

2. Para las muestras de sedimentos, se empleó el siguiente material:

a.  6 tubos corer para la toma de muestra mediante buceo.

b. 1 frasco de vidrio transparente de 500 gr de capacidad (sin preservante), para almacenamiento de muestra.

c. 1 frasco de vidrio transparente de 1 Kg de capacidad (sin preservante), para almacenamiento de muestra.

d. Para las muestras de sedimento, se contempla realizar los análisis establecidos en el Programa de Vigilancia del Lago: Granulometría, % Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforo Total y  Carbono Orgánico Total. Además, se realizó la toma de muestras para análisis del Nitrógeno Total Kjeldahl que no está incluido en el Programa.

3. Todas las muestras de agua y de sedimentos fueron almacenadas en Caja de Plumavit con gelpack en su interior, y entregados a personal del Laboratorio SGS, junto a correspondientes cartas custodia.

III.- MEDICIONES IN SITU

1. Equipamiento provisto por laboratorio SGS:

- Sonda HANNA HI 926 para medición de Potencial de Óxido-Reducción, Temperatura y de pH de estas  muestras.

- Sonda multiparamétrica marca YSI, para la medición de pH, temperatura, salinidad, ORP, oxígeno disuelto, etc.

2. Equipamiento provisto por la DGA:

- Cabo de 150 metros de largo, disco secchi, botella Van Dorm de 8 litros, Altímetro, Anemómetro digital, Higrómetro, GPS 128 (Garmin) y Multisonda HIDROLAB DS5 X.

IV.- MEDICIONES EN TERRENO

1.  MATRIZ ACUOSA

Las muestras de agua fueron tomadas los días 15 y 16 de marzo, en conjunto con la DGA quien apoyó con las mediciones in situ. Cabe hacer presente que la estación Zmax no se realizó debido a malas condiciones de viento y oleaje en el Lago, priorizó el monitoreo en las estaciones Ll-F, Ll-O, Ll-V y Ll-E.

La estación LL-E fue ejecutada por completo por DIRECTEMAR dado que la DGA ya había realizado este punto, por lo que el equipo de medición que se utilizó es diferente, correspondiendo a una Sonda multiparamétrica marca YSI.

Las siguientes tablas entregan los datos in situ medidos en los días 15 y 16 de marzo.

TABLA 3. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA FRUTILLAR

| Nombre estación: LI-F (Frutillar) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas: |  | 5444371 N; 671991 E |  |  |  |  |  |
| Fecha / Hora de monitoreo: |  | 15 de Marzo de 2016 / 12:55 |  |  |  |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 17.5 |  |  |  |  |  |
| Humedad relativa (%): |  | 63.9 |  |  |  |  |  |
| Presión atmosférica (milibar): |  | 1010 |  |  |  |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 7.1 |  |  |  |  |  |
| Oleaje: |  | 0,60 cm altura (promedio) |  |  |  |  |  |
| Nubosidad: |  | Despejado 1/8 |  |  |  |  |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 122.1 |  |  |  |  |  |
| Disco secchi (m): |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Parámetros in situ Sonda HIDROLAB DS5 X | Profundidades |  |  |  |  |  |  |
|  | superficial |  | 15 m | 30 m | 50 m | 80 m | 100 m |
| Hora muestreo | 12:55 |  | 13:17 | 13:50 | 14:18 | 15:00 | 15:50 |
| Tº agua (ºC) | 17.17 |  | 17.19 | 17.13 | 12.72 | 11.16 | 10.87 |
| Conductividad (uS/cm) | 89.8 |  | 89.6 | 89.6 | 87.9 | 88 | 86 |
| pH | 7.81 |  | 7.79 | 7.95 | 7.86 | 7.74 | 7.69 |
| O2 (mg/l) | 9.67 |  | 10.5 | 9.5 | 10.29 | 10.19 | 9.87 |
| Saturación de O2 (%) | 101.5 |  | 105 | 100.4 | 99.7 | 96.8 | 93.5 |
| Turbiedad (NTU) | n.d. |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

TABLA 4. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA OCTAY

| Nombre estación: LI-O (Puerto Octay) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas |  | 5457120 N; 680704 E |  |  |  |  |  |
| Fecha/Hora de monitoreo: |  | 16 de Marzo de 2016 / 10:00 AM |  |  |  |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Humedad relativa (%): |  | 74 |  |  |  |  |  |
| Presión atmosférica (milibar): |  | 1006 |  |  |  |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |  |  |  |
| Nubosidad: |  | Nublado 8/8 |  |  |  |  |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 180 |  |  |  |  |  |
| Disco secchi (m): |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Parámetros in situ Sonda HIDROLAB DS5 X | Profundidades |  |  |  |  |  |  |
|  | superficial |  | 15 m | 30 m | 50 m | 80 m | 100 m |
| Hora muestreo | 10:00 |  | 10:15 | 10:35 | 11:15 | 12:00 | 12:45 |
| Tº agua (ºC) | 17.22 |  | 17.23 | 17.21 | 13.19 | 11.29 | 10.9 |
| Conductividad (uS/cm) | 90,8 |  | 89.8 | 89.7 | 88.5 | 87.8 | 87.9 |
| pH | 7.83 |  | 7.85 | 7.86 | 7.82 | 7.72 | 7.67 |
| O2 (mg/l) | 9.36 |  | 9.74 | 9.60 | 10.21 | 10.28 | 10.15 |
| Saturación de O2 (%) | 100.3 |  | 101.6 | 100.6 | 100.0 | 94.7 | 92.7 |
| Turbiedad (NTU) | n.d. |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

TABLA 5. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA PUERTO VARAS

| Nombre estación: LI-V (Puerto Varas) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas: |  | 5429534 N; 673039 E |  |  |  |  |  |
| Fecha / Hora de monitoreo: |  | 16 de Marzo de 2016 / 14:18 |  |  |  |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 14.5 |  |  |  |  |  |
| Humedad relativa (%): |  | 76.5 |  |  |  |  |  |
| Presión atmosférica (milibar): |  | 1005 |  |  |  |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |  |  |  |
| Nubosidad: |  | Nublado 8/8 y Parcial 4/8 (período final del monitoreo) |  |  |  |  |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 116.4 |  |  |  |  |  |
| Disco secci (m): |  | 17.5 |  |  |  |  |  |
| Parámetros in situ Sonda HIDROLAB DS5 X | Profundidades |  |  |  |  |  |  |
|  | superficial |  | 15 m | 30 m | 50 m | 80 m | 100 m |
| Hora muestreo | 14:18 |  | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:30 | 16:00 |
| Tº agua (ºC) | 17.23 |  | 17.14 | 17.13 | 15.16 | 11.66 | 11.08 |
| Conductividad (uS/cm) | 89.7 |  | 89.4 | 89.6 | 88.4 | 87.8 | 87.6 |
| pH | 7.78 |  | 7.78 | 7.77 | 7.78 | 7.70 | 7,63 |
| O2 (mg/l) | 9,67 |  | 9.71 | 9.68 | 10.17 | 10,36 | 10,21 |
| Saturación de O2 (%) | 101.3 |  | 101.6 | 101.3 | 102.2 | 96.3 | 93,4 |
| Turbiedad (NTU) | n.d. |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

TABLA 6. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA ENSENADA

| Nombre estación: LI-E (Ensenada) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas: |  | 5436632N; 701758E |  |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 16 de Marzo de 2016 / 11:30 |  |  |  |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 14.5 |  |  |  |  |  |
| Humedad relativa (%): |  | 76.5 |  |  |  |  |  |
| Presión atmosférica (milibar): |  | 1005 |  |  |  |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |  |  |  |
| Nubosidad: |  | Nublado 8/8 y Parcial 4/8 (período final del monitoreo) |  |  |  |  |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 116.4 |  |  |  |  |  |
| Disco secci (m): |  | 17.5 |  |  |  |  |  |
| Parámetros in situ Sonda multiparámetro YSI | Profundidades |  |  |  |  |  |  |
|  | superficial |  | 15 m | 30 m | 50 m | 80 m | 100 m |
| Hora muestreo | 11:41 |  | 12:05 | 12:00 | 11:53 | 11:44 | 11:38 |
| Tº agua (ºC) | 17.8 |  | 17.7 | 17.2 | 14.5 | 11.4 | 10.4 |
| Conductividad (uS/cm) | 90.6 |  | 90.5 | 91.2 | 90.8 | 90.8 | 92.2 |
| pH | 7.24 |  | 7.68 | 7.55 | 7.35 | 7.14 | 7.73 |
| O2 (mg/l) | 9.1 |  | 8.4 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
| Saturación de O2 (%) | 97 |  | 89 | 91 | 94 | 94 | 90 |
| Turbiedad (NTU) | n.d. |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

2.  MATRIZ SEDIMENTARIA

Las estaciones de sedimentos, se tomaron en las coordenadas geográficas de la estación homóloga de agua, avanzando en línea recta hacia la costa para obtener una profundidad máxima de 15 m. Lo anterior, objeto optimizar los tiempos de buceo y evitar realizar descompresiones durante los periodos de trabajo.

Las mediciones de pH y Potencial Redox (ORP), se realizan midiendo in situ el sedimento realizando el análisis directamente dentro de los 6 tubos corer. Las estaciones que tienen menos mediciones, es debido a que la muestra no presenta las condiciones óptimas para su medición.

Las siguientes tablas entregan los datos in situ medidos en los días 15 y 16 de marzo.

TABLA 7. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA PUERTO OCTAY

| Nombre estación: LI-O (Puerto Octay) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de monitoreo: |  | 15 de Marzo de 2016 |  |
| Coordenadas: |  | 679153.0024 E 5460687.9586 N |  |
| Hora muestreo: |  | 11:58 |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 14.5 |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |
| Nubosidad: |  | Nublado 8/8 y Parcial 4/8 (período final del monitoreo) |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 6 metros |  |
| Temperatura | pH |  | ORP |
| 17.4 | 6.85 |  | -95.0 |
| 17.4 | 7.07 |  | -469.1 |
| 16.9 | 7.10 |  | -478.1 |
| PROM: 17.2 | PROM: 7.01 |  | PROM: -347.4 |

TABLA 8. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA FRUTILLAR

| Nombre estación: LI-F (Frutillar) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de monitoreo: |  | 15 de Marzo de 2016 |  |
| Coordenadas: |  | 666478.0140 E 5443104.0609 N |  |
| Hora muestreo: |  | 14:00 |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 16°C |  |
| Oleaje: |  | calma |  |
| 7ubosidad: |  | Nublado 8/8 y Parcial 4/8 (período final del monitoreo) |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 10 metros |  |
| Temperatura | pH |  | ORP |
| 17.7 | 6.85 |  | -54.2 |
| 17.6 | 6.97 |  | -161.2 |
| 17.5 | 6.88 |  | -156.7 |
| PROM: 17.6 | PROM: 6.9 |  | PROM: -124.03 |

TABLA 9. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA ENSENADA

| Nombre estación: LI-E (Ensenada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de monitoreo: |  | 16 de Marzo de 2016 |  |
| Coordenadas: |  | 701737.1859 E 5434259.0724 N |  |
| Hora muestreo: |  | 13:00 |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 14°C |  |
| Oleaje: |  | calma |  |
| Nubosidad: |  | Nublado 8/8 |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 15 metros |  |
| Temperatura | pH |  | ORP |
| 17.2 | 7.03 |  | 167.3 |
| 17.4 | 7.07 |  | 164.4 |
| 17.3 | 7.01 |  | 30.1 |
| PROM: 17.3 | PROM: 7.03 |  | PROM: 120.6 |

TABLA 10. DATOS DE TERRENO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA PUERTO VARAS

| Nombre estación: LI-V (Puerto Varas) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de monitoreo: |  | 16 de Marzo de 2016 |  |
| Coordenadas: |  | 673024.0188 E 5425231.0141 N |  |
| Hora muestreo: |  | 15:30 |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 17°C |  |
| Oleaje: |  | calma |  |
| Nubosidad: |  | Soleado |  |
| Profundidad máxima (m): |  | 8 metros |  |
| Temperatura | pH |  | ORP |
| 13 | 7.26 |  | -101.0 |
| 14.3 | 7.46 |  | -113.8 |
| 16.8 | 7.45 |  | -63.5 |
| PROM: 14.7 | PROM: 7.39 |  | PROM: -92.77 |

V.-	RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

Los resultados obtenidos por el Laboratorio SGS, tanto para la matriz acuática como para sedimento se entregan en las siguientes tablas:

TABLA 11. RESULTADO ANÁLISIS QUÍMICO EN LA COLUMNA DE AGUA. (INFORMES DE ANÁLISIS ES16 – 14379 DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y ES16-14121 DEL 22 DE MARZO DE 2016)

| MATRIZ ACUÁTICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIÓN | UNIDAD | DBO5 A 20°C | DQO | HIDROCARBUROS TOTALES | SÍLICE REACTIVA |
| Li – E (0 m) | mg/L | 5 | 3 | <5 | 0.8 |
| Li – E (15 m) | mg/L | 6 | 4 | - | 0.6 |
| Li – E (30 m) | mg/L | 6 | 4 | - | 0.6 |
| Li – E (50 m) | mg/L | <2 | <2 | - | 0.6 |
| Li – E (80 m) | mg/L | 5 | 3 | - | 0.6 |
| Li – E (100 m) | mg/L | 5 | 3 | - | 0.7 |
| Li – O (0 m) | mg/L | 5 | 3 | <5 | 0.5 |
| Li – O (15 m) | mg/L | 4 | 2 | - | 0.6 |
| Li – O (30 m) | mg/L | 5 | 9 | - | 0.6 |
| Li – O (50 m) | mg/L | <2 | <2 | - | 0.7 |
| Li – O (80 m) | mg/L | <2 | <2 | - | 1.0 |
| Li – O (100 m) | mg/L | <2 | <2 | - | 1.2 |
| Li – V (0 m) | mg/L | <2 | <2 | <5 | 0.5 |
| Li – V (15 m) | mg/L | <2 | <2 | - | 0.5 |
| Li – V (30 m) | mg/L | <2 | <2 | - | <0.5 |
| Li – V (50 m) | mg/L | <2 | <2 | - | <0.5 |
| Li – V (80 m) | mg/L | <2 | <2 | <5 | <0.5 |
| Li – V (100 m) | mg/L | <2 | <2 | - | 0.6 |
| Li – F (0 m) | mg/L | <2 | <2 | <5 | <0.5 |
| Li – F (15 m) | mg/L | <2 | <2 | - | <0.5 |
| Li – F (30 m) | mg/L | 4 | 2 | - | 0.5 |
| Li – F (50 m) | mg/L | 6 | 4 | - | <0.5 |
| Li – F (80 m) | mg/L | 5 | 3 | - | <0.5 |
| Li – F (100 m) | mg/L | 5 | 3 | - | <0.5 |

TABLA 12. RESULTADO ANÁLISIS QUÍMICO EN SEDIMENTOS. (INFORMES DE ANÁLISIS ES16 – 14123 DEL 21 DE MARZO DE 2016 Y ES16-14391 DEL 21 DE MARZO DE 2016)

| PARÁMETRO | UNIDADES | Ll - O | Ll - F | Ll - E | Ll - V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgánico Total | % | 2.31500 | 0.74600 | 0.04500 | 0.15700 |
| Materia Orgánico Total | % | 7.6 | 2.0 | <0.1 | 1.0 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/kg | 627 | 1166 | 198 | 389 |
| Nitrógeno Total | mg/kg | 628 | 1166 | 198 | 389 |

TABLA 12. RESULTADO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. (INFORMES DE ANÁLISIS ES16 – 14123 DEL 21 DE MARZO DE 2016 Y ES16-14391 DEL 21 DE MARZO DE 2016).

| % GRANULOMÉTRICO | Ll - O | Ll - F | Ll - E | Ll - V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Fango | 43.2 | 62.6 | 3.33 | 0.00 |
| 10 (2.0 mm) % retención | 5.78 | 0.26 | 59.2 | 0.12 |
| 120 (0,125 mm) % retención | 10.7 | 2.34 | 1.07 | 63.1 |
| 18 (1.0 mm) % retención | 9.18 | 0.61 | 28.2 | 0.39 |
| 230 (0.063 mm) % retención | 3.51 | 32.6 | 1.50 | 11.1 |
| 35 (0.5 mm) % retención | 14.5 | 0.71 | 6.5 | 2.93 |
| 60 (0.25 mm) % retención | 13.1 | 0.91 | 0.19 | 22.4 |

VALPARAÍSO,

Informe preparado por:

Pía Aravena Bustos

Supervisora sección Evaluación y Fiscalización Ambiental

DIRINMAR

Romeo Vargas Morales

Encargado Medio Ambiente y Combate a la contaminación

Gobernación Marítima de Castro

Jaime Saravia

Encargado Medio Ambiente y Combate a la contaminación

Gobernación Marítima de Puerto Montt

En base a los antecedentes técnicos remitidos por:

Carolina Valdebenito Jamett

Encargada P.O.A.L.

Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático

DIRINMAR