EMBARQUE DE CONCENTRADOS

| Revisión | Fecha | Elaborado por | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16/01/2019 | MOO | ACA/EAC | RPT |

1.	OBJETIVOS

La finalidad de este Procedimiento, es asegurar una correcta y eficaz operación de en embarque de concentrados.

Tener un cabal conocimiento de los Riesgos directos e indirectos de la actividad, para evitar y/o minimizar los riesgos asociados y dar así seguridad a las personas, equipos, instalaciones y medio ambiente.

2.	RESPONSABILIDADES

Gerente

- Aprueba este procedimiento.

- Instruye su revisión cuando resulte pertinente.

- Asegura su cumplimiento ante la Gerencia II región de ULTRAPORT.

Jefe Operaciones

- Asegura la correcta implementación de este procedimiento en operaciones.

- Mantiene actualizado este procedimiento.

- Asegura su cumplimiento ante el Gerente de sucursal.

- Ejecuta la planificación de recursos y coordinación con otras áreas funcionales.

- Confirma la aplicación de auto-suspensión de faenas por la ocurrencia de incidentes ya sea en temas de Seguridad o Medio Ambiente, en caso de recibir información de parte del Jefe de Turno.

Jefe de muelle

- Debe participar de forma activa en la creación, revisión y cambios de este procedimiento.

- Asegura la correcta implementación de este procedimiento en operaciones.

- Ejecuta la planificación de recursos y coordinación con otras áreas funcionales.

- Asegura la correcta aplicación de este procedimiento en terreno.

- Sera el intermediario de las comunicaciones entre jefe de operaciones, HSE y jefe de turno.

- Informa inmediatamente al jefe de operaciones y HSE respecto a  incidentes de seguridad o  medio ambiente.

Jefe de Turno

- Asegura la correcta aplicación de este procedimiento en terreno.

- Realiza la charla de inicio de turno a todo el personal de su turno respectivo.

- Realizar check list de pre embarque concentrado MEJ-P-007/R-002, informando cualquier anomalía detectada a jefatura directa.

- Revisa que todo el personal utilice correctamente todos los elementos de protección personal.

- Informa inmediatamente al Cliente (Gerente de Operaciones y Jefe de Operaciones) y luego a su Superior de Ultraport, respecto de incidentes al medio ambiente.

- Informa inmediatamente al departamento H.S.E respecto de incidentes con lesión a las personas.

- Revisar las maniobras a utilizar para ingreso/salida de buldózer a la bodega de nave; en caso de observar anormalidad o falla reportará inmediatamente al Jefe de Muelle.

- Aplica la auto-suspensión de faena en caso que aplique por concepto de incidente a la seguridad de las personas o el medio ambiente.

- Coordina las acciones para accidentes del trabajo o emergencias.

- Se relaciona con el comando de la nave y verifica los procesos documentales que proceden

- Deberá chequear que todo el personal se retira del turno en buenas condiciones tal como ingreso.

- Es responsable de comandar  la operación de embarque de concentrados y que ésta se realice de acuerdo al presente procedimiento, por lo que debe velar por la seguridad del personal e instalaciones, instruyendo, dirigiendo y supervisando constantemente al personal que realiza esta actividad.

- Dirige la actividad de subir y bajar el shiploader antes de iniciar la operación en una bodega y al terminarla.

- Debe coordinar con personal del área San Cristobal, como también supervisar la operación evitando fallas operacionales durante el embarque de concentrado.

- Debe estar atento a las condiciones de amarra de la nave.

Operador de Cintas

- El Operador de Sala de Control, tiene la responsabilidad de mantenerse atento a las comunicaciones, para asistir en lo que requiera el Operador de Cinta y/o el Jefe de Turno, también en la comunicación con la nave mediante canal 5.

- Realizar check list de pre embarque concentrado MEJ-P-007/R-002, informando cualquier anomalía detectada a jefatura directa.

- El operador de cintas, mientras dure la descarga, se debe mantener ubicado en oficina jefe de turno y estar atento a cualquier anomalía en la descarga de Carbón. Debe además llevar un registro de novedades en forma clara y detallada, en Bitácora.

- Mantener el flujo máximo acordado o solicitado por receptor del granel sólido.

- Es responsable de cumplir las instrucciones de operación y de seguridad establecidas en este procedimiento y hacer uso correcto y adecuado de los equipos de  protección personal.

- El operador de Pupitre es el encargado de poner en servicio las cintas correspondientes para el embarque, velando por las condiciones óptimas de operación y de seguridad de cada uno de ellos, la puesta en servicio la realizará a través de computador ubicado en el muelle.  Mientras dure el embarque, se debe mantener principalmente ubicado en su puesto de control y estar atento a cualquier anomalía en el embarque de concentrados.  Debe además llevar un registro de novedades en forma clara y detallada, en Bitácora.

- Mantener el flujo máximo acordado o solicitado por receptor de la carga.

- Debe tener presente que para iniciar el sistema primero debe asegurarse que la tolva se encuentre con carga antes de darle partidas a los feeders.

- La partida de los feeders debe ser progresiva hasta llegar a la velocidad de operación.

Operador de grúa

- Es el encargado de operar el banano para el correcto embarque del concentrado al interior de la bodega de nave, preocupándose de trabajar en línea con el operador de bulldozer de manera que facilite el trabajo al equipo y lograr un trimado rápido y efectivo.  La operación la realizará con radio control desde la cubierta de la nave, costado de bodega.

- Es el encargado de asistir, con la grúa Nº 2 de Puerto de Mejillones, la maniobra de instalación de la pasarela entre el muelle y la nave al término de la maniobra de amarra.

- Deberá conocer y cumplir cabalmente con el presente procedimiento, normas de seguridad y estará directamente dirigido por el jefe de turno a cargo.

- Durante el embarque debe seguir las instrucciones del Operador de cintas, quien le debe señalar cuando se ha cumplido una secuencia y debe pasar a la siguiente.

- Debe utilizar todo el equipo de protección personal como: casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes, mascara medio rostro, lentes de seguridad, overol reflectante y buzo de papel.

- Previo al embarque debe cerciorarse que el radio control este en condición de operación.

Mecánico de turno

- Es el encargado de mantener la confiabilidad del sistema de embarque de concentrados, este incluye shiploader, chutes de traspaso, cintas transportadoras y todo elemento que se utiliza en esta faena.

- Debe utilizar todo el equipo de protección personal como: casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes, mascara medio rostro, lentes de seguridad, overol reflectante y buzo de papel.

Coordinador San Cristóbal

- Es el encargado de la habilitación de los equipos en San Cristóbal que tienen relación con el embarque, debe coordinar y comunicar a los operadores de cargador frontal cuando y donde tirar carga de concentrados, debe mantener comunicación permanente con capataz de turno y operador de cinta (pupitre), es el encargado de velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones relacionadas con el embarque que se encuentran alrededor de la cinta CV-104 y galpón de almacenamiento.  Debe revisar constantemente el funcionamiento de los feeders.  Debe coordinar con operador de cinta (pupitre) para cumplir con la cantidad de carga por hora establecida y para los remates de bodega en acuerdo con jefe de turno y operador de cinta debe procurar lograr embarcar la cantidad indicada en solicitud de minera considerando el +/- 3% dependiendo de las instrucciones de embarque.

- Debe utilizar todo el equipo de protección personal como: casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes, mascara medio rostro, lentes de seguridad, overol reflectante y buzo de papel.

Operador de Cargador frontal (operador de maquinaria pesada)

- Es el encargado de aportar carga dentro de los feeders previamente señalados para el embarque. Debe conducir con precaución y velar por la seguridad y cuidado del equipo.  Debe estar en constante comunicación con coordinador y capataz de San Cristobal, además de jefe de turno y operador de cinta por la misma frecuencia radial, para saber en que minuto comenzar o parar de cargar los feeders.

- Debe utilizar todo el equipo de protección personal como: casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes, mascara medio rostro, lentes de seguridad, overol reflectante y buzo de papel.

Capataz de turno

- Es el encargado del turno de embarque a cargo de mantener en posición los feeders y monitorear la correcta distancia de los cargadores hacia los feeders, además de llevar.

- Debe estar en constante comunicación con jefe de turno, operador de cinta y operador de cargador frontal en la misma frecuencia radial. Mantener al día las novedades en libro de turno, indicando claramente las cantidades embarcadas, cerrar el turno con los totales parciales.

Operador de Buldózer (Operador de maquinaria pesada)

- Es el encargado de trimar la carga de concentrado dentro de la bodega, debe estar coordinado con el operador de shiploader para optimizar el trimado de babor a estribor y de popa a proa.

- Está prohibido situarse bajo la descarga de concentrado para evitar la entrada de material al tubo de escape.

- Debe utilizar todo el equipo de protección personal como: casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes, mascara medio rostro, lentes de seguridad, overol reflectante y buzo de papel.

- Debe realizar el check list y verificar el correcto funcionamiento de su equipo.

- Debe entregar el equipo limpio al turno entrante (solo si el equipo se encuentra en losa).

Auxiliar de Operaciones

- El movilizador es responsable de cumplir las instrucciones de operación y de seguridad establecidas en este instructivo y hacer uso correcto y adecuado de los equipos de  protección personal.

- Debe utilizar todo el equipo de protección personal como: casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes, mascara medio rostro, lentes de seguridad, overol reflectante y buzo de papel

HSE

- Asesorar a la organización para la correcta implementación, cumplimiento y mejora continua de este procedimiento.

- Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecución de los trabajos según lo establece este procedimiento.

- Asegurarse que el personal que ejecutará este trabajo haya sido instruido de acuerdo al procedimiento y que esté informado de los riesgos asociados y las medidas de control.

- Verificar que las condiciones bajo las cuales se desarrolla este procedimiento sean las adecuadas.

- Realizar en terreno todas aquellas actividades de control que permitan prevenir la ocurrencia de incidentes.

- Asegurarse que se cumplan todos los compromisos ambientales establecidos para la operaciones de gráneles sólidos.

3.	DEFINICIONES

Muelle de atraque

Consta de una plataforma montada en sobre pilotes de 70 por 20 metros, además de dos duques de alba, tres postes de amarre y dos boyas.

Shiploader

Equipo que permite la carga de los concentrados hacia las naves mediante un chute con banano, este equipo tiene un rendimiento máximo de 1500 T/H.  Consta de un carro móvil que se desplaza en forma longitudinal con respecto al shiploader.  El banano tiene un movimiento giratorio.

Pupitre

Sala de Control donde se ubica el Operador encargado de la operación del sistema de descarga de gráneles sólidos.

Feeders

Son los alimentadores ubicados sobre la cinta CV-104, son móviles y se deben fijar previamente en 2 de los 6 buzones según el embarque que se realice.  Éstos son alimentados con carga por medio de los cargadores frontales.

Cinta transportadora

La cinta transportadora es el equipo que desplaza al granel sólido desde el muelle de descarga hasta la cancha de almacenamiento.

Chute de Traspaso

Es un elemento que guía al granel sólido desde una cinta transportadora hacia otra cinta.

Humedad de la Carga

Corresponde a una medida en %, la cual representa la proporción en peso del contenido de agua en una muestra, medida sobre el peso total de la muestra.

TML

TML o Límite de humedad transportable, es el límite máximo de humedad de la carga con la cual es posible su embarque para una navegación segura.

4.	DESCRIPCION DEL PROCESO

IMPORTANTE 1: NO FUMAR EN LUGARES NO HABILITADOS, NI CAUSAR LLAMAS ABIERTAS SIN LA AUTORIZACION DEL JEFE DE TURNO Y EL DEPARTAMENTO H.S.E.

IMPORTANTE 2: EN CASO DE CAIDA DE MATERIAL AL MAR, SE PARALIZARAN LAS OPERACIONES Y SE DARA AVISO DE FORMA INMEDIATA AL CLIENTE Y PERSONAL DE OPERACIONES DE ULTRAPORT.

IMPORTANTE 3: PARA TODO EL PROCESO, LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO SON: CASCO DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD, CALZADO DE SEGURIDAD, RESPIRADOR MEDIO ROSTRO Y BUZO DE PAPEL.

SOBRE 1.80 MTS DEBERA HACER USO DEL ARNES DE SEGURIDAD, COMO TAMBIEN SI ASI LO INDICA EL JEFE DE TURNO.

IMPORTANTE 4: DURANTE EL DIA EL TRABAJADOR DEBERA APLICARSE BLOQUEADOR SOLAR.

IMPORTANTE 5: TRABAJADOR DEBERA USAR CORRECTAMENTE SUS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, NO UTILIZAR ELEMENTOS SUELTOS COMO CADENAS, PELO LARGO O BOLSOS.

IMPORTANTE 6: ESTARA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO TRABAJAR BAJO CARGAS SUSPENDIDAS.

IMPORTANTE 7: PARA SUBIR O BAJAR DE ESCALAS/ESCALERAS SE DEBE USAR CORRECTAMENTE LOS PASAMANOS, LAS ESCALERAS DE MANO DEBEN SER HECHAS FIRMES EN SU BASE, SOSTENIDA POR OTRO TRABAJADOR.

IMPORTANTE 8: TODA LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA (CORREAS TRANSPORTADORAS) DEBE EJECUTARSE CON SISTEMA DETENIDO (ENERGIA CERO) Y CON APLICACIÓN DE BLOQUEO Y PULLCORD.

IMPORTANTE 9: ESTA PROHIBIDO INSTALAR MANIOBRAS E IZAR EL BULDOZER CON PERSONAL EN SU INTERIOR.

IMPORTANTE 10: DURANTE EL EMBARQUE, PARA REALIZAR CARGUIO DE COMBUSTIBLE A CARGADORES FRONTALES, SE DEBE ANTES LAVAR RUEDAS DE LOS EQUIPOS Y MANTENER PORTON CERRADO.

IMPORTANTE 11: MANTENER PUERTAS DE TORRES DE TRASNFERENCIAS Y PORTON STOKPILE EN TODO MOMENTO CERRADAS

IMPORTANTE 12: EN CADA CAMBIO DE TURNO ENVIAR EL REPORTE DE NOVEDADES DEL TURNO.

# Dialogo diario de seguridad (transversal para todos los turnos)

Antes de iniciar el turno, el Jefe de Turno deberá reunir a todos los trabajadores del turno respectivo y ejecutara la charla de inicio de turno instruyendo los riesgos inherentes a la operación y cuidados ambientales, además de las medidas de control establecidas en el presente procedimiento; deberá chequear que todos los trabajadores hayan firmado el documento de respaldo, además de asegurar la revisión y entrega de Equipo de Protección Personal.

En este dialogo de seguridad se repasarán los días sin accidentes con tiempo perdido, la última alerta HSE y el procedimiento del material a descargar:

- MEJ – P - 007/R – 001 Embarque de Concentrados

4.1 Instrucción de carga y verificación de humedad.

- Antes de comenzar el embarque se deberá contar con la instrucción de embarque, en la cual se identificarán las zonas de las pilas y las toneladas de material que se deberán embarcar.

- Se deberá contar con el ultimo certificado de medición de TML para ese tipo de material el cual no podrá tener más de 6 meses de antigüedad.

- Además de lo anterior se deberá contar con el certificado de Pre-Shipment, emitido por un surveyor, donde se certifique la humedad medida de cada producto a embarcar.

- Adicionalmente, el surveyor proveerá, una medición de la humedad de la carga para distintas zonas de la pila al interior de la bodega. Esta información permitirá identificar sectores con humedad muy por debajo de la media indicada en el certificado.

- En caso que el certificado de Pre-Shipment indique humedades bajo 3% para el Pb o el Zn, se deberá homogenizar la carga con otros lotes de mayor humedad antes de iniciar el embarque.

- En caso que la humedad medida en alguna zona de la pila que este considerada a ser embarcar en la instrucción de embarque, tenga una humedad inferior al 3% para el Pb o Zn esta deberá ser homogenizada con otra zona de la pila antes de iniciar el embarque.

4.2 Amarra/Desamarra de nave.

- La distribución del personal será de 3 trabajadores en el muelle de sitio 1 y 3 trabajadores en pasarela de sitio N°2. Todo trabajador que ejecute las labores de amarra/desamarra de nave deberá utilizar chaleco salvavidas, además de los elementos de protección personal básicos.

- El personal de amarra recibirá las espías desde la nave o desde las lanchas a través de nivelay (piña). Recibidas las espías se procede a encapillarlas en bitas de muelle.

- Jefe de turno coordinará con práctico posición en la cual quedará la nave de acuerdo a secuencia de descarga.

- Una vez amarrada la nave, se instala portalón de acceso a cubierta de nave con grúa de tierra, esta queda posicionada en baranda de nave, debidamente asegurada con estrobo.

- Para desamarrar la nave, se deben retirar las manteletas, portalón y el Jefe de Turno espera instrucción de maniobras del Sr. Practico a bordo.

Chequeo de accesos/salidas de nave

El Jefe de Turno deberá chequear los accesos, bajadas o subidas de la nave/bodegas; lo anterior para determinar in situ que las vías están expeditas, iluminadas y seguras en todo aspecto.

# 4.3 Instalación de pasarela

- Una vez amarrada la nave, se instala portalón de acceso a cubierta de nave con grúa, esta queda posicionada en baranda de nave, debidamente asegurada con estrobo.

- Si por algún motivo no se pudiese instalar el portalón, la trasferencia de personal hacia y desde la nave deberá ser mediante canastillo. Para esto ocupar la grúa numero 2 (con aparejo) la cual debe mover el canastillo con una faja que soporte al menos 2 toneladas y que debe ser revisada que se encuentre en buen estado.

- En caso de viento y marejada la pasarela debe ser retirada.

# 4.4 	Instalación manteletas

- Previo al inicio de embarque se colocarán en posición la manteleta entre el muelle y la baranda de la nave para evitar caída de material al mar, siguiendo los siguientes pasos.

  - La manteleta deberá ser chequeada con antelación antes de ser instalada, informando inmediatamente posibles fallas, aberturas o roturas de ésta para ser reparada o cambiada.

  - Una vez en la nave los auxiliares de operaciones lanzaran un cordel que está en el muelle, el cual amarrará la punta de la manteleta para llevarla hacia la nave donde se anudará a la baranda de ésta, mientras el personal del muelle hará lo propio estirando la manteleta hasta terminar con toda la extensión de esta. (El personal a cargo de la postura de la manteleta deberá tener especial cuidado en el riesgo de caída al mar, es por eso que no debe transitar muy cerca del borde del muelle).

  - El jefe de turno verificará que la instalación sea la adecuada y que esté posicionada correctamente ante la eventual caída de material. (Durante y al término de la operación se deberá coordinar la limpieza de la manteleta de acuerdo al material que haya caído sobre éstas).

  - Una vez terminada la faena de embarque se retirará la manteleta, desamarrando los extremos atados a la baranda de la nave, lanzando los cordeles hasta el muelle donde el personal a cargo realizará una especie de bolsa que evitará cualquier caída de material al agua.

  - Una vez sobre la losa se inspeccionará nuevamente, se limpiará, doblará y guardará en pañol operaciones, el lugar de almacenamiento debe estar libre de materiales o estructuras filosas o cortantes.

  - En caso de daños en manteletas; deshilachadas, rasgadas, zonas con debilitamiento, etc., deben ser depositadas en una bodega RESPEL como residuo peligroso. Las reparaciones solo deben efectuarse por personal designado.

4.5	Recepción Documental

- La operación de embarque se puede iniciar una vez que se tenga la venia de la nave.

- Se debe seguir la secuencia de carga aprobada por el Capitán de la nave.  Esta secuencia se calcula para que los esfuerzos estructurales de la nave estén dentro de los valores admisibles y que nos permita operar con shiploader el mayor tiempo posible, para lograr un buen rendimiento.

4.6	Posicionamiento del shiploader

- Bajar shiploader con la tapa e bodega nave cerrada y hasta que la punta inferior del banano se encuentre a la altura del auxiliar de operaciones que abrirá la tapa de banano shiploader.

- Realizar la apertura de tapa del banano y dejarla amarrada al banano.

- Subir shiploader a posición de parqueo.

- Apertura de tapas de bodega por parte de la tripulación

- Bajar Shiploader hasta la posición horizontal (Zona de trabajo).

4.7 Operación de Embarque

- Para poder iniciar el embarque de concentrado operador de cinta (pupitre) debe iniciar la correa CV106, a continuación CV105 y por ultimo CV104.

- Posteriormente se debe cargar una de las tolvas que alimentan los feeders, ya sea  1 ó 2, dependiendo por cual se comience el proceso de embarque, para esto se debe considerar siempre la ubicación del concentrado.

- Una vez cargada la tolva, operador de cinta debe poner en funcionamiento los feeders desde su mínima velocidad (40%).

- Una vez que se llegue a la mitad del flujo requerido se debe dar partida a feeder que es alimentado por la otra tolva cargada, de manera de igualar los dos feeders en operación constante. Con lo anterior indicado el fin es mantener la correa permanentemente cargada y por lo tanto evitar que se vacíen las tolvas respectivas.

- Iniciar embarque de acuerdo a secuencia de carga.

- Una vez que se complete un paso de la secuencia de carga se debe continuar con el siguiente.

4.8	Remate de Bodega

- Para el remate de bodega se debe calcular de forma lo más exacta posible con el pesómetro ubicado en cinta CV-104, por lo que el operador de cinta debe tener una constante comunicación radial con operador de San Cristóbal.

- una vez acordado lo pendiente por embarcar, se realizan los mismos pasos para el embarque, es decir se disminuye poco a poco la velocidad de los feeders pasando cada vez menos carga hasta lograr la cantidad deseada en la bodega de la nave. Si es necesario detener un feeder para terminar la bodega solo trabajando con uno, se puede realizar.

- Si a continuación de embarcar material ya sea Zn o Pb, para el cambio de material se debe detener el sistema luego de pasar toda la carga y se realizara la limpieza, esta será después de una corrida de nave por tanto se aprovecha ese tiempo para realizar la limpieza.

- Una vez que se logre la secuencia se debe dejar correr el sistema hasta que deje de caer carga por el banano.

- Una vez que no pasa carga por banano, información que la confirmará el operador de shiploader, el operador de pupitre debe detener el sistema para que se realice  limpieza en sector de los feeders, chutes de traspaso y sección de shiploader. Una vez terminada la faena se debe poner en servicio nuevamente el sistema hasta que deje de pasar carga.

- Operador de cinta debe informar el término del embarque y detener sistema. Una vez detenido el sistema se debe posicionar el carro móvil ubicado en cinta CV-106, fijarlo a la estructura y comenzar a subir el shiploader.  Al término de subida de shiploader se debe fijar con pasadores en La instalación de maniobras de izaje será realizada por el mecánico de turno utilizando arnés de seguridad con 2 cabos de vida, además se utilizaran vientos para apoyar en el izaje de la carga.

4.9	Corrida de nave

- Una vez rematada la carga de la bodega y que sea necesario la corrida de la nave. Esta debe coordinarse con la Agencia de Naves respectiva con la debida antelación, al menos 4 horas, para no tener demora por espera del Sr. Práctico.

- Se debe realizar limpieza (aspirado) del brazo del shiploader previo a ser posicionado en forma vertical.

- Se debe bajar a piso la pasarela de acceso instalada entre el muelle y la nave.

- El shiploader debe estar posicionado y asegurado en forma vertical antes del inicio de la corrida.

- Una vez que la nave esté en la nueva posición, instalar la pasarela de acceso, posicionar shiploader y continuar con el embarque.

4.10	Termino de descarga y desamarra de la nave

- Una vez vaciada la tolva se debe bajar la velocidad de la cinta en forma gradual con lo cual el flujo disminuirá de la misma manera.

- Una vez que todas las bodegas hayan sido recibidas conforme por el Oficial de Guardia o por el Primer Oficial, se da por terminada la carga.

PARA LO ANTERIOR SE APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO MEJ - P - 010 LIMPIEZA DEL SISTEMA POST DESCARGA.

- Jefe de turno da por finalizada la descarga de la nave mediante la firma de documentación de descarga y relación de hechos de lo ocurrido durante la descarga.

- Una vez despachada la nave por el terminal, se coordina el retiro de pasarela por medio de la grúa.

- Jefe de turno distribuye al personal de amarra en las bitas. Tres apoyan en pasarela hacia sitio 2, otros tres apoyan en losa de muelle.

- Jefe de turno coordina con práctico la secuencia de desamarra de las espías.

- Una vez desamarrada la nave, en coordinación con el práctico, jefe de turno indica el término de maniobra.

- Se programará personal para realizar limpieza de todas las cintas, traspasos y shiploader. El concentrado recuperado se debe trasladar al galpón de almacenamiento.

4.11	Análisis de Riesgos del Trabajo

| PROCESO: EMBARQUE DE CONCENTRADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | PELIGROS ASOCIADOS | EVENTO PELIGROSO | MEDIDAS DE CONTROL |
| Amarra y desamarra/ Instalación de manteletas | Tránsito por muelle y cubierta del buque | Caída igual o distinto nivel | - Utilizar pasamos al subir y bajar de buque - Mantener áreas de transito despejadas - Utilizar zapatos bien amarrados - Uso de chalecos salvavidas Mantener el área despejada - Trabajar en forma coordinada |
|  |  | Sobreesfuerzos | - Trabajar mínimos dos trabajadores en el encapillado de espías |
| Operación de embarque | Polvos en suspensión | Exposición a plomo | - Utilización de mascara medio rostro y buzo de papel. |
| Remate de bodega. | Uso de vehículos, maquinaria pesada | Choque, colisión, volcamiento | - Licencia clase D - Examen psicosensotecnico al día - Charla Inicio de faena - Aplicación Procedimiento de trabajo - Checklist de equipo |
|  |  | Caída de personal a igual o distinto nivel | - Subir y bajar del equipo usando 3 puntos de apoyo - Utilizar zapatos bien amarrados - Charla inicio de faena - Aplicación de Procedimiento - Supervisión constante de trabajos |
|  | Polvos en suspensión | Exposición a plomo | - Uso de respirador medio rostro con filtros mixtos - Uso de buzo de papel - Evaluaciones Cuantitativas - Programa de vigilancia medica |
| Corrida de nave/ Termino de descarga | Tránsito por muelle | Caída igual y distinto nivel | - Mantener áreas de transito despejadas - Utilizar zapatos bien amarrados - Uso de chalecos salvavidas - Mantener el área despejada - Trabajar en forma coordinada |
|  |  | Sobreesfuerzos | - Trabajar mínimos dos trabajadores en el encapillado de espías |

4.12	Uso de Elementos de Protección Personal

Es responsabilidad de cada trabajador el uso y cuidado de los elementos de protección personal (EPP) y utilizarlos según corresponda al tipo de riesgo que se encuentre expuesto.

| CARGO / EPP | Casco | Calzado | Guantes | Lentes | Buzo reflectante | Protector Auditivo | Protección Respiratoria | Bloqueador Solar | Legionario | Arnés Anti caída | Barbiquejo | Chaleco Geólogo | Buzo de Papel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Turno | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |
| Operador de Cintas | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Mecánico | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X |
| Eléctrico | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Operador Grúa | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |
| Operador Cargador Frontal/Bulldózer | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |
| Auxiliar de Operaciones | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X |

4.13	Impactos Ambientales

| PROCESO: EBARQUE DE CONCENTRADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | ASPECTO | IMPACTO | MEDIDAS DE CONTROL |  |
| Operación de descarga Amarra y desamarra Corrida de Nave Limpieza del sitio Acopio y despacho | Caída de Carga al Medio Marino. | Contaminación del mar | - Supresores de polvo. - Sistema de manteletas entre buque y muelle para evitar la caída de carga al medio marino. |  |
|  | Emisiones de Material Participado. | Contaminación del mar | - Cambio en los paneles de las tolvas. Supresores de polvo. - Cintas tubulares |  |
|  | Generación de Residuos Peligrosos. | Contaminación del Suelo. | - Limpieza de torre 0 |  |

4.14	Control de las Emergencias

Ante una emergencia en las operaciones se deberán seguir las indicaciones establecidas en lo que indica el PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS ULTRAPORT” MEJ - P – 002.

INFORMANDO CUALQUIER EVENTO AL JEFE DE TURNO (CANAL 1) O SALA DE CONTROL (CANAL 5) siguiendo el siguiente patrón básico de comunicación.

4.15	Gestión de Residuos

Para la gestión de residuos se debe aplicar procedimiento MEJ-P-001 Manejo de Residuos. Los residuos generados por la operación, serán dispuesto según su clasificación en los contenedores de 200 Lts. ubicados en la loza del Muelle de manera transitoria, para cuando estén llenos, los Residuos Domésticos (papeles, plásticos, cartones, etc.) serán trasladados hasta el muelle de servicio sector isla de segregación, los cuales son retirados por una empresa externa los días lunes, miércoles y viernes. Por el contrario, los Residuos Peligrosos (todos los EPP contaminados, trapos, etc.) serán llevados al interior de la Bodega de Residuos Peligrosos, ubicada al lado del taller mecánico puerto. Aplicando procedimiento de manejo de residuos. Existen 2 copias de las llaves de las bodegas, una está en Sala de Control y la otra en el departamento de prevención de riesgos y medio ambiente.

SE PROHIBE BOTAR RESIDUOS AL COSTADO DE LA BODEGA DE RESIDUOS Y EL INGRESO DE RESIDUOS EN BOLSA DE BASURA, ESTOS DEBEN INGRESAR AL INTERIOR DE  MAXI SACOS.         Por último los Residuos Industriales no Peligrosos (chatarra, madera, caucho, etc.) serán dispuestos en el Patio de Residuos industriales (salvataje), la llave se encuentra disponible en bodega de insumos.

5.	REGISTROS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS

- MEJ – P - 001 Manejo de Residuos

- MEJ – P - 007/R-001 Charla  de inicio de faena

- MEJ – P – 003 ELO Procedimiento chequeo y calibración de unidad peso métrica

- MEJ - P – 002 Plan de Respuestas Ante Emergencias Ultraport.

- CONTROL DE REVISIONES

| Revisión Nº | Fecha | Motivo del cambio |
| --- | --- | --- |
| 0 | 04/04/2014 | Edición original |
| 1 | 09/11/2015 | Se incluye ART, Uso elementos de protección personal, control de las emergencias y gestión de residuos. |
| 2 | 14/07/2016 | Se modifica plan de emergencias, añade la responsabilidad del jefe de muelle. |
| 3 | 4/05/2017 | Se define función de gruero en shiploader y se |
| 4 | 16-01-2019 | Se agrega en responsabilidades de jefe de turno y operador cinta, realizar check list de pre embarque concentrado MEJ-P-007/R-002, informando cualquier anomalía detectada a jefatura directa. |
| 5 | Pendiente de aprobación | Se agrega revisión instrucción de carga y revisión de humedad previa al embarque. |