CUMPLE CON REMITIR INFORMACIÓN SOLICITADA POR “ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL” DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019

SR. PATRICIO BUSTOS ZUÑIGA

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIAMBIENTE “SMA”

DIVISION DE FIZCALIZACION TALCA

MIGUEL RAFAEL FUENZALIDA FERNÁNDEZ, empresario, RUT 4.173.761-1, domiciliado para estos efectos en camino las Las Rastras Km 7, sector Las Rastras, comuna de Talca, a Ud. digo:

Por medio de la presente cumplo con remitir información requerida mediante acta de fiscalización con Fecha 21-02-2019, en la que solicita remitir a UD, lo siguiente:

1.- Informe de manejo de guano, donde se especifique los aspectos técnicos del manejo de guano, señalando los volúmenes de guano gestionado, aspectos técnicos según temporalidad estacional y condición final del guano que sale a la venta (SEGÚN ANÁLISIS PROXIMAL)

EXTRACCIÓN GUANO PABELLONES

El guano se extrae de los pabellones de postura en forma mecanizada cada 2 o 3 días por intermedio de un sistema de cintas transportadoras que permitan depositarlo sobre un camión tolva. Las aves depositan el guano sobre cintas transportadoras ubicadas bajo las jaulas. Estas cintas conducen el guano a una cinta transportadora transversal ubicada al fondo del pabellón la cual carga un camión ubicado fuera del pabellón.

a) Retiro y Reutilización de Guano: Desde los pabellones el guano  es retirado en forma mecánica cada 2 a 3 días por un periodo de 30 minutos por cada pabellón. Las aves depositan el guano sobre cintas transportadoras ubicadas en el interior de los pabellones, las que a su vez lo conducen a una cinta transversal que permite cargar un camión estacionado fuera del pabellón. La producción de guano del plantel de San Francisco se estima en 4,5 toneladas por día por pabellón aproximadamente. La producción máxima de 14 galpones será entonces del orden de 63 toneladas por día lo que equivale a 22.995 toneladas al año aproximadamente, con el proyecto a plena capacidad, pero por el proceso en si de trabajo solo se produjeron 19.896 toneladas de guano para el periodo de 2018. La producción de guano del plantel de Junquillar produjo 1.897 toneladas de guano, el plantel de Ranquimili 6.030 toneladas de guano (x). Ver anexo 1 de producción de guano 2018 y su uso. El guano de origen animal como fertilizante para los suelos agrícolas, se usa debido a las múltiples ventajas siendo una de las más importantes su bajo precio. Estos planteles avícolas no incluyen entre los productos que se utilizan: antibióticos, hormonas o sus derivados, estimulantes y/o reguladores de crecimiento. En consecuencia el guano producido por la avícola es apto para la fertilización o enmiendas de terrenos agrícolas, al no tener residuos que hagan objetable su utilización en la producción y comercialización de productos agrícolas de exportación. El destino del guano normalmente es la venta directa a los agricultores de guano fresco o guano ya procesado, el uso en terrenos propios y/o la disposición en guanera. Si la demanda por guano  bajara a cero, la empresa posee cuatro guaneras debidamente declaradas y que cumplen las normas vigentes sobre la materia, que son capaces de recibir la producción total de guano de este proyecto por varios años consecutivos pero hasta el momento nunca ha pasado algo así, ya que la demanda por guano procesado es muy grande.

b) Manejo de escurridos generados desde las áreas de acopio de guano (guaneras).

Cada guanera posee una zanja perimetral, en toda su extensión, distanciada a un mínimo de 20 metros de cuerpos de aguas superficiales o profundas, Esta zanja tiene un ancho de 70 cm y una profundidad mínima de 60 cm aproximadamente. Esta zanja cumple la función de evitar el contacto del guano con aguas desde y hacia el interior de la guanera y evitar de igual forma derrames de guano, o eventualmente sus percolados, hacia sectores indeseados. Pero, aun así, si se diera la circunstancia que la zanja pudiera llenarse completamente por aguas lluvia, se recurre a un plan de contingencia que consiste en succionar  desde las zanjas con una motobomba y depositarlos nuevamente sobre la guanera.

TRATAMIENTO DEL GUANO EN LA GUANERA

Una vez, descargado el guano en la guanera, un tractor con pala frontal lo mezcla con materia orgánica (guano estabilizado, aserrín, viruta, etc.) y lo dispone en una especie de línea de  aproximadamente de 2 mts. de ancho y 1 metro de alto.

A continuación el mismo tractor hace pasar una máquina especializada  y comienza el proceso de volteo que se realiza cada 2 a 3 veces por semana, en el cual se  mezcla el guano fresco y materia orgánica (guano estabilizado, aserrín, viruta, etc.).

En este momento se pulveriza larvicida  y  un cultivo de Microorganismos Saprófitos al guano  que se está empezando a estabilizar que contribuyen  a acelerar el proceso, de acuerdo a la siguiente tabla que distingue proceso y estacionalidad:

| Proceso | Invierno | Verano |
| --- | --- | --- |
| Aplicación de Microorganismos | Solo en el primer Volteo | Solo en el primer Volteo |
| Aplicación de Larvicida | Primeros 3 Volteos | Primeros 3 Volteos |

Se lleva registro de temperatura de las hileras  2 veces por semana. Ver anexo 2 de registro de temperaturas de las hileras y aplicación de Larvicida.

Durante los días de lluvia, se toma la medida de cubrir las hileras de guano que ya iniciaron el proceso de estabilizado, para evitar absorción de humedad y retroceder en el secado, las hileras secas y semisecas soportan la lluvia, por lo cual no necesitan ser cubiertas con plástico.

El proceso dura entre 30 y 60 días dependiendo principalmente de las temperaturas ambientales.

Anexa 3 Análisis de guano estabilizado

2.- Resolución Sanitaria que autoriza la operación de la Guanera

En primer término queremos señalar que la Guanera tiene un reconocimiento de la Autoridad Sanitaria Región del Maule (según se acredita con resolución Exenta N° 251 de fecha 24 de Marzo de 2014 ver anexo 4 ).

Para los efectos de explicar el reconcomiendo tácito, que ha hecho la Autoridad respecto de la guanera es necesario destacar que la operación de la guanera es anterior a la vigencia de la ley 19.300, y los aspectos del reconocimiento de la Autoridad Sanitaria región del Maule de la misma guanera. El lugar de disposición denominado “guanera”, es una instalación regulada por la normativa ambiental y sanitaria y el lugar de disposición carece de un documento expreso, por lo cual, es necesario considerar los fundamentos jurídicos y principios del derecho que respalden la actividad frente a la fiscalización estatal.

En el caso de la Guanera ha operado el denominado “principio de la confianza legítima”. El cual se deduce desde los principios constitucionales de Estado de Derecho (arts. 5, 6 y 7 CPR) y de seguridad jurídica (art. 19 N° 26 CPR). En virtud de él se entiende que existirá una permanencia en la regulación y aplicación del ordenamiento jurídico. Se encuentra muy vinculado a la doctrina iusprivatista de los actos propios, de alcance más bien procesal, y aplicable a las partes del pleito, sean estas públicas o privadas.

Por su parte, el principio de protección de la confianza legítima, supone el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que ha venido actuando de una determinada manera, en cuanto ésta lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares.

La aplicación del principio de confianza legítima, se aplica al caso, ya que existiendo una situación fáctica consistente en un acopio de residuos producto de una actividad primaria, dicho lugar es fiscalizado reiteradamente, es objeto de observaciones y alcances, es incluido en Acuerdos de Producción Limpia. Dichas acciones se mantienen por una década, lo que ha legitimado la actividad ante la administración que no ha reparado en la Autorización expresa.

La actividad de la Guanera, pese a que carece de la autorización formal (documento expreso), señalada en la reglamentación citada, se encuentra amparada por el principio de seguridad Jurídica del quienes ejercen actividades licitas, esto es el principio de la confianza legítima entre administración y administrado.

Ante la realización de estas nuevas fiscalizaciones, la actividad debe evaluar acatar las condiciones que se impongan que sean viables económicamente y que no repercutan en las condiciones actuales de operación.

Se adjunta, en forma de prueba fehaciente, Resolución Exenta N° 251 de fecha 24 de Marzo de 2014, emitida por la SEREMI de Salud del Maule, autoridad sanitaria regional, donde se define la condición Jurídica, operación, existencia y funcionamiento de la guanera en cuestión, Anexo 4.

En conclusión, dicha Resolución determinó que el funcionamiento de la guanera, la cual es anterior a la vigencia de la Ley de Bases Generales del Medioambiente N° 19300, se rige al efecto desde un punto de vista sectorial, por el respectivo APL, que la Autoridad validó y reguló por años. De esta forma la Autoridad Sanitaria reconoció que la generación del guano y el almacenamiento permanente fueron regulados por el Acuerdo de Producción Limpia de la época,  ver anexo 5 Extracto Acuerdo producción Limpia APL 1,  y se debe considerar que los instrumentos ambientales RCA 260/1999, RCA 51/2005; y RCA 83/2009, consideran la generación y disposición del guano en nuestra actividad productiva.

3.- Plan de Control de Vectores Realizados en la guanera/Periodo 1° de Enero 2019 a la fecha.

Se utiliza larvicida los primeros 3 volteos ( la dosis y forma a utilizar  es la que recomienda al fabricante ), para ello la maquina revolvedora  posee un estanque especial y  mediante aspersión, es aplicado el producto inmediatamente al volteado el guano. Todo el proceso es guiado y visado por un profesional Médico Veterinario.  Es importante mencionar que el mismo volteo ayuda al proceso de control de larvas, ya que las elimina por acción mecánica.

Los productos adulticidas son utilizados solo en manejo de choque (la dosis y forma a utilizar  es la que recomienda al fabricante), para disminuir carga de adultos en caso de ser necesario, proceso que también es guiado y visado por un profesional Médico Veterinario. La frecuencia dependerá de las características de la plaga y del tipo de producto utilizado en esa ocasión, dado que se maneja rotación de producto evitando resistencia a estos ver anexo 2 Registro de temperaturas de las Hileras y aplicación de larvicidas.

Roedores            										       Se realiza un corte o desmalezado alrededor de toda la zanja perimetral una vez al año. La guanera tiene  20 cebos alrededor del perímetro los cuales se revisan cada 15 días para llevar su control y tomar  las medidas correctivas, ver anexo 6 Control de roedores planilla de cebos,  este procedimiento está a cargo de un médico veterinario certificado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

1.- Anexo 1 : Producción de Guano 2018 y su uso.

2.- Anexo 2: Registro de temperaturas de las Hileras y aplicación de Larvicidas

3.- Anexo 3: Análisis de guano estabilizado

4.-Anexo 4: Resolución exenta N° 251

5.- Anexo 5: Extracto Acuerdo producción Limpia APL 1

6.- Anexo 6: Control de Roedores

7.-Anexo 7: Comentarios

(x) Los pabellones  tienen tiempos sin uso de ocupación por ese motivo se hace la distinción de capacidad total y capacidad real de uso el año 2018