DIVISION EL TENIENTE

GERENCIA FUNDICION

SUPERINTENDENCIA INGENIERIA DE PROCESOS

Informe Mes Agosto DS28 Fundición Caletones

Septiembre 2019

Contenido

1.	Resumen	2

2.	Introducción	4

3.	Objetivos	6

4.	Materiales y Métodos	6

5.	Resultados y Discusión:	7

a.	Resultados de los balances de masa mensual y del balance de masa anual cuando corresponda.	7

b.	Medición en chimenea para cada contaminante de cada proceso regulado.	7

c.	Porcentaje de captura y fijación de SO2 y As en base mensual y anual.	8

d.	Base de datos de las emisiones horarias de SO2 expresadas en ppm, de cada planta de ácido.	9

e.	Base de datos de la producción de ácido en toneladas/hora.	15

f.	Emisiones de Hg medido en la o las chimeneas de las plantas de ácido y emisiones de MP dentro del límite del sistema de las fuentes existentes, en base mensual y anual.	15

g.	Indicadores de desempeño ambiental en base mensual y anual	15

h.	Composición química del concentrado como promedio y máximo mensual, para los siguientes elementos: plomo, mercurio, cadmio y níquel.	16

i.	Tipo y consumo mensual de todos los combustibles fósiles utilizados dentro del límite del sistema.	16

j.	Registro mensual de las horas de operación de la fuente emisora y de las horas de operación, encendido y detención de cada proceso regulado.	16

k.	Registro de fechas de detección y reemplazo de mangas de los filtros de manga en un anexo del informe mensual respectivo.	18

l.	Registro de todo evento que implique la detención de algún equipo de control de emisiones al aire.	18

6.	Conclusiones:	19

# Resumen

El presente informe da cumplimiento a lo solicitado en el Artículo 16 del Decreto Supremo N°28 de la Superintendencia de Medio Ambiente, que establece “Norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico” para el mes de Agosto del 2019.

Durante el mes de Agosto 2019, la operación de la fuente emisora (Fundición Caletones) corresponde a 741 horas.

En el mes de Agosto de 2019 no se presentan eventos que afecten el normal funcionamiento de la fuente emisora.

Las emisiones de S y As del mes de Agosto de 2019 corresponden a: 2.130,253 TMF y 3,202 TMF respectivamente, con lo cual la captura mensual corresponde a 94,609% en el caso de Azufre y 98,232% en el caso del Arsénico.

La concentración de MP y Hg por equipo se determina de acuerdo a CH-5 y CH-29, y se detalla en las tablas siguientes.

| Concentración MP [mg/Nm3] |  |
| --- | --- |
| Proceso unitario regulado | Agosto |
| FLUO-1 | 9 |
| FLUO-2 | 5 |
| FLUO-3 | 12,4 |

| Concentración Hg [mg/Nm3] |  |
| --- | --- |
| Proceso unitario regulado | Agosto |
| PLG-1 | 0,0007 |
| PLG-2 | 0,0003 |

# Introducción

- Identificación general del Titular

| Razón Social titular de la fuente fiscalizada: | RUT: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codelco Chile - División El Teniente | 61.704.000-K |  |  |
| Identificación de la fuente: | Tipo de Fuente |  |  |
| Fundición Caletones | Existente |  |  |
| Dirección: | Región: | Provincia: | Comuna: |
| H-27 SN, Machalí | VI | Cachapoal | Rancagua |
| Correo electrónico contacto: | Teléfono: |  |  |
| lconchav@codelco.cl | (72) 2292284 |  |  |
| Representante Legal: | RUT: |  |  |
| Diego Ruidíaz Gómez | 6.568.034-3 |  |  |
| Dirección: | Teléfono: | Correo electrónico: |  |
| Av. Millán 1020, Rancagua, Edificio 25 | (72) 29 2369 | Druidiaz@codelco.cl |  |

- Identificación general de la fuente de emisión

La División El Teniente perteneciente a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO CHILE), opera un complejo industrial emplazado a 44 km de Rancagua, a 80 km al sur de Santiago y a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Comenzó a ser explotada en 1904 y es reconocida actualmente como el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo, con más de 2.400 km de túneles. El sector productivo es el tratamiento de concentrados de cobre, de propiedad de Codelco, mediante las etapas de fusión, conversión y refinación para obtener ánodos de cobre.

En la Fundición Caletones de la División El Teniente, se realiza el procesamiento del concentrado de cobre (contenido de cobre 26 a 30%) a través de procesos pirometalúrgicos que permiten obtener el cobre metálico con una pureza del 99,5%. Para el tratamiento de los gases metalúrgicos de Convertidores Teniente (CT)  y Convertidores Peirce Smith (CPS) se encuentran las Planta de Limpieza de Gases N°1 (PLG1) y Planta de Limpieza de Gases N°2 (PLG2), que datan del año 1998 y 2000 respectivamente.

La PLG N°1 es de tecnología Mitsubishi, de simple absorción. Esta Planta tiene una capacidad de tratamiento de gases de 172.300 Nm3/h (base seca) a una concentración de 8,78% de SO2 y una capacidad de producción de ácido sulfúrico nominal de 1.500 ton/día (como ácido sulfúrico concentrado de 98,5% peso).

La PLG N°2 es de tecnología Kvaerner Chemetics, de simple absorción. Esta Planta está diseñada para tratar un flujo de gases de 280.000 Nm3/h con una capacidad de producción de ácido sulfúrico nominal de 2.350 ton/día (como ácido 98,5% peso-peso).

De esta manera, el anhídrido sulfuroso (SO2) contenido en los gases metalúrgicos generados en los procesos de fusión y conversión son capturados y convertidos en ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) que es un subproducto comercial de la División. La operación de las Plantas de Limpieza de Gases contribuye significativamente a la reducción de la emisión de SO2 de la Fundición Caletones.

Las  Plantas de Limpieza de Gases cuentan ambas con Sistema de Reducción de Emisiones (SRE1 y SRE2) que trata los gases de salida de las Plantas de Limpieza de Gases 1 y 2 utilizando una tecnología basada en reactores con lecho de carbón activado denominada Carbon Process & Plant Engineering (CPPE) y se basa en la oxidación catalítica del anhídrido sulfuroso (SO2) en óxido de azufre (SO3) con el oxígeno contenido en el gas y la transformación simultánea en ácido sulfúrico (H2SO4) por la humedad presente. El gas de salida proveniente de cada PLG es previamente saturado en humedad en una torre tipo Venturi Quench alimentado con agua.

# Objetivos

El presente informe da cumplimiento a lo solicitado en el Artículo 16 del Decreto Supremo N°28 de la Superintendencia de Medio Ambiente, que establece “Norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico” para el mes de Agosto del 2019.

# Materiales y Métodos

# Resultados y Discusión:

# Resultados de los balances de masa mensual y del balance de masa anual cuando corresponda.

A continuación se presenta un resumen de las emisiones de Azufre y Arsénico, obtenidas a partir de balances del mes de Agosto 2019. En Anexo I se presenta el detalle de Balances de masa mensual correspondientes.

| Elemento | Emisión Mensual (Agosto ) [Ton] | Emisión Acumulada Anual (año 2019) [Ton] |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 4.260,507 | 17.713,753 |
| As | 3,202 | 26,316 |

# Medición en chimenea para cada contaminante de cada proceso regulado.

Se presenta un resumen de resultados obtenidos en mediciones isocinéticas en conformidad con CH-5 y CH-29 para los equipos y/o plantas correspondientes. En Anexo II se presentan informes digitales detallados de los resultados obtenidos.

(°) Desde Marzo del 2019 la Planta Fluosólido N°2 se encuentra limitada a un máximo de 60 ton/hora, debido a  una falla en el rodete del ventilador de fluidización. Provocando altas vibraciones, lo cual impide aumentar la carga a la capacidad máxima de la Planta.

Durante Agosto, se repara rotor del ventilador de fluidización existente, con lo cual se mejoró la condición de la tasa de procesamiento de la fluo 2, por lo que el Ramp up que tendremos para efectos de medición de Material particulado a partir de Septiembre del 2019 será el siguiente:

| Tasa promedio Concentrado húmedo (TPH) | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máxima | 82 tph | 85 tph | 88 tph | 90 tph |
| 80% | 65 tph | 68 tph | 70 tph | 72 tph |

Esta condición se mantendrá en evaluación. En caso de no poder sostener las tasas de operación señaladas en la tabla anterior, se programará cambio de rotor por uno nuevo para Febrero 2020.

(N): 25 °C y 1 atm

* Horario correspondiente al término de la última corrida ejecutada

** Para aquellos procesos Batch, el titular deberá en el informe de resultados, indicar la forma de determinación de la capacidad de carga en que se  realizó el muestreo

# Porcentaje de captura y fijación de SO2 y As en base mensual y anual.

A continuación se presenta un resumen de las capturas mensuales y acumuladas de Azufre y Arsénico, obtenidas a partir de balances del mes de Agosto 2019. En Anexo I se presenta el detalle de Balances de masa correspondientes al mes.

| Elemento | % Captura Mensual (Agosto) | % Captura Acumulada Anual |
| --- | --- | --- |
| S | 94,609 | 96,014 |
| As | 98,232 | 97,301 |

# Base de datos de las emisiones horarias de SO2 expresadas en ppm, de cada planta de ácido.

A continuación se presentan tablas resumen con el promedio horario de emisiones de SO2 para cada planta de Limpieza de Gases. En Anexo III: Planilla Reporte Técnico DS28 letra (d), se encuentra el detalle del Reporte mensual de emisiones horarias de SO2 para cada planta de ácido

•	22/08/2019 10:00 - 11:00 hrs. Se registran datos fuera de control, se adjunta Informe de Falla CDC-DET-INF-AUT-CEM-054-Rev1.

# Base de datos de la producción de ácido en toneladas/hora.

La producción de ácido para cada planta de limpieza y sus respectivas horas de operación se detallan en la tabla siguiente. En Anexo III: Planilla Reporte Técnico DS28, letra (d), se muestra base de datos de producción por hora del mes de Agosto 2019, correspondiente a dato de medición por cada Planta de Limpieza de Gases.

| Producción de Ácido Agosto 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLG's | Producción Mensual [ton] | Tiempo de Operación [hr] | Flujo [ton/hr] |
| Planta Limpieza de Gases N°1 | 43.546 | 718,4 | 60,6 |
| Planta Limpieza de Gases N°2 | 66.931 | 733,6 | 91,2 |

# Emisiones de Hg medido en la o las chimeneas de las plantas de ácido y emisiones de MP dentro del límite del sistema de las fuentes existentes, en base mensual y anual.

La emisión de MP y HG mensual es calculada en base al promedio de las tres corridas (mediciones isocinéticas), multiplicado por la cantidad de horas de operación mensual de la planta y/o equipo.

# Indicadores de desempeño ambiental en base mensual y anual

| Desempeño Ambiental Agosto 2019 - Anual 2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador de desempeño | Mensual | Acumulado Anual |
| Kg de SO2 por tonelada de cobre fino (Kg/ton de Cu fino) | 134,1 | 106,43 |
| Kg de SO2 por tonelada de ácido sulfúrico al 100% (Kg/ton de H2SO4) | 38,56 | 28,12 |
| gr de As por tonelada de cobre fino (g/ton de Cu fino) | 100,77 | 158,12 |
| Kg de CO2 por tonelada de cobre fino (Kg/ton de Cu fino) | 188,07 | 229,45 |

Nota: Cálculo de kg CO2/ton Cu fino fue realizado con factores tomados de la guía IPCC 2006

# Composición química del concentrado como promedio y máximo mensual, para los siguientes elementos: plomo, mercurio, cadmio y níquel.

| Elemento | Promedio Mensual (ppm) Agosto 2019 | Máximo Mensual (ppm) Agosto 2019 |
| --- | --- | --- |
| Pb | 459 | 499 |
| Ni | 48 | 99 |
| Cd | 6,8 | 7,9 |
| Hg | 2,6 | 3,8 |

# Tipo y consumo mensual de todos los combustibles fósiles utilizados dentro del límite del sistema.

El consumo de combustibles durante el mes de Junio se detalla en la tabla siguiente.

| Consumo Mensual Combustibles GFUN 2019 |  |
| --- | --- |
| Tipo | Agosto |
| Diésel | 307,9 |
| Gas Natural | 2.102.735 |
| Carbón | 165 |

# Registro mensual de las horas de operación de la fuente emisora y de las horas de operación, encendido y detención de cada proceso regulado.

Se presenta un resumen de los tiempos de operación, encendido, apagado y detención de cada uno de los equipos y/plantas de la fuente emisora. El detalle se presenta en Anexo III: Planilla Reporte Técnico DS28.

Durante el mes de Agosto el tiempo total de operación de la fuente emisora fue de 741 horas.

| Fuente Emisora Fundición Caletones | Horas de operación* |
| --- | --- |
|  | 741 |

| Operación Planta Limpieza de Gases Agosto 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLG's | Tiempo de Detención [hr] | Tiempo de Operación [hr] | Tiempo de Apagado [h] | Tiempo de Encendido [h] |
| Planta Limpieza de Gases N°1 | 22,4 | 718,4 | 0,05 | 2,86 |
| Planta Limpieza de Gases N°2 | 8,1 | 733,6 | 0,07 | 2,24 |

| Operación Convertidores Teniente Agosto 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT’s | Tiempo de Detención [hr] | Tiempo de Operación [hr] | Tiempo de Apagado [h] | Tiempo de Encendido [h] |
| Convertidor Teniente N°1 | 27,4 | 716,6 | 0,00 | 0,00 |
| Convertidor Teniente N°2 | 44,1 | 699,9 | 0,00 | 0,00 |

| Operación Hornos Anódicos Agosto 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HA’s | Tiempo de Detención [hr] | Tiempo de Operación [hr] | Tiempo de Apagado [h] | Tiempo de Encendido [h] |
| Horno Anódico N°1 | 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Horno Anódico N°2 | 0,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 |
| Horno Anódico N°4 | 0,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 |
| Horno Anódico N°5 | 0,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 |

| Operación Plantas Fluosólidos Agosto 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSFS’s | Tiempo de Detención [hr] | Tiempo de Operación [hr] | Tiempo de Apagado [h] | Tiempo de Encendido [h] |
| Planta Fluosólido N°1 | 177,4 | 556,3 | 9,0 | 1,3 |
| Planta Fluosólido N°2 | 419,5 | 318,6 | 4,8 | 1,1 |
| Planta Fluosólido N°3 | 43,5 | 693,0 | 0,7 | 6,7 |

| Operación Convertidores Peirce Smith Agosto 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPS’s | Tiempo de Detención [hr] | Tiempo de Operación [hr] | Tiempo de Apagado [h] | Tiempo de Encendido [h] |
| Convertidor Peirce Smith N°1 | 193,3 | 547,4 | 1,6 | 1,7 |
| Convertidor Peirce Smith N°2 | 89,8 | 615,5 | 1,6 | 37,2 |
| Convertidor Peirce Smith N°3 | 321,8 | 414,7 | 1,9 | 5,6 |
| Convertidor Peirce Smith N°4 | 93,9 | 608,9 | 1,4 | 39,8 |

# Registro de fechas de detección y reemplazo de mangas de los filtros de manga en un anexo del informe mensual respectivo.

Nota: Detectada falla en mangas se procede a su cambio (el mismo día de su detección).

# Registro de todo evento que implique la detención de algún equipo de control de emisiones al aire.

| Equipo de control de emisión | Fecha de evento | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Hornos de secado fluosólido 1 | sin eventos |  |
| Hornos de secado fluosólido 2 | sin eventos |  |
| Hornos de secado fluosólido 3 | sin eventos |  |
| Planta Limpieza de Gases 1 | sin eventos |  |
| Planta Limpieza de Gases 2 | sin eventos |  |

# Conclusiones:

La operación de la fuente emisora fue normal. Se da cumplimiento al programa de mantenciones y de producción durante el mes de Agosto.

Con respecto a lo programado, la captura de Azufre de Agosto fue menor (94,609% v/s 95,6%), la captura acumulada anual es igual al programa (96,014% v/s 96,0%). En el caso de la captura de Arsénico, el valor obtenido es mayor al programa (98,232% v/s 95,7%), la captura acumulada anual es mayor al programa (97,310% v/s 96,0%).

Las mediciones isocinéticas de MP y As/Hg en chimenea se realizan de acuerdo a programa, para todos los equipos y/o plantas involucrados.

Desde Marzo del 2019 la Planta Fluosólido N°2 se encuentra limitada a un máximo de 60 ton/hora, debido a  una falla en el rodete del ventilador de fluidización. Provocando altas vibraciones, lo cual impide aumentar la carga a la capacidad máxima de la Planta.

Durante Agosto, se repara rotor del ventilador de fluidización existente, con lo cual se mejoró la condición de la tasa de procesamiento de la fluo 2, por lo que el Ramp up que tendremos para efectos de medición de Material particulado a partir de Septiembre del 2019 será el siguiente:

| Tasa promedio Concentrado húmedo (TPH) | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máxima | 82 tph | 85 tph | 88 tph | 90 tph |
| 80% | 65 tph | 68 tph | 70 tph | 72 tph |

Esta condición se mantendrá en evaluación. En caso de no poder sostener las tasas de operación señaladas en la tabla anterior, se programará cambio de rotor por uno nuevo para Febrero 2020.