| Solicitante | : | INVERTEC OSTIMAR S.A. |
| --- | --- | --- |
| Dirección | : | BARRIO INDUSTRIAL SITIO 7 TONGOY COQUIMBO |
| Atención Sr(a). | : | PAMELA TAPIA |
| Orden de Trabajo | : | 472111 |

DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES SANTIAGO

ANTECEDENTES

| DBO5 | NCh 2313/5.Of2005 |
| --- | --- |
| DQO | NCh 2313/24.Of1997 |
| Fósforo Total | NCh 2313/15 - 2009 |
| Nitrógeno Kjeldahl | NCh 2313/28 - 2009 |
| Sólidos Suspendidos Totales | NCh 2313/3.Of1995 |

Cesmec S.A. ha efectuado ensayo, según se detalla a continuación.

| Tipo de muestras Lugar de muestreo Acta de muestreo N° Envases y preservantes Fecha inicio muestreo Hora inicio muestreo Fecha término muestreo Hora término muestreo Tipo de muestreo Plan y Procedimiento de muestreo Fecha ingreso laboratorio Hora ingreso laboratorio Temperatura Recepción de muestras, °C Observaciones IDENTIFICACIÓN MUESTRAS | Residuo Líquido Industrial BARRIO INDUSTRIAL SITIO 7 TONGOY, Coquimbo 02670 Proporcionados por CESMEC S.A. 21/03/2019 10:25 21/03/2019 17:25 Muestreo Compuesto Basado en NCh 411/10 Of2005 22/03/2019 13:00 6.9 Formación de la compuesta 17:30 h |
| --- | --- |
| Residuo Liquido Industrial | Identificación Cliente |

404402-01	Ril Efluente Final

METODOLOGÍAS

ITEMS	Metodología

RESULTADOS QUÍMICOS

Residuo Liquido Industrial

| ENSAYOS |  | 404402-01 | Ril - D.90 Estab. Emisor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBOê, mg/l |  | 305 | 250 |  |  |  |
| DQO, mg/l |  | 1920 | - |  |  |  |
| Fósforo Total, mg/l |  | 1,9 | - |  |  |  |
| Nitrogeno Kjeldahl, mg/l |  | 6,8 | 50 |  |  |  |
| Solidos Suspendidos Totales, mg/l |  | 349 | 220 |  |  |  |
| FECHAS DE ANALISIS ENSAYOS |  |  | Fecha y Hora de Inicio | / | Fecha y Hora de Término |  |
| DBOê |  | 22/03/2019 16:00 | / | 27/03/2019 16:00 |
| DQO |  | 22/03/2019 16:00 | / | 27/03/2019 16:00 |
| Fósforo Total |  | 04/04/2019 09:07 | / | 04/04/2019 16:15 |
| Nitrogeno Kjeldahl |  | 26/03/2019 09:00 | / | 27/03/2019 12:00 |
| Solidos Suspendidos Totales |  | 22/03/2019 16:30 | / | 24/03/2019 09:49 |

Estos resultados son válidos sólo a las muestras analizadas y señaladas en este informe. Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa de Cesmec S.A. una empresa del grupo Bureau Veritas.

Claudia Cornejo D..

Jefe de Laboratorio Alimentos, Aguas y Riles Santiago