INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO EDIFICIO ALBORA

DFZ-2021-1673-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore Herrera |  |
| Elaborado | Venicia Martínez Hernández |  |

JUNIO 2021

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Proyecto Edificio Albora |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Avenida General Rondizzoni 2020, Santiago |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Santiago |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Inmobiliaria Norte Verde SpA | RUT o RUN: 76.316.093-9 |
| Domicilio titular: Los Dominicos 8630, of 806, Las Condes, Región Metropolitana | Correo electrónico: --------------------- |
|  | Teléfono: ------------------------ |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. |
| --- | --- |
| Exigencia asociada | Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1: Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A). Zona; De 7 a 21 horas; De 21 a 7 horas. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre: - Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) - NPC para Zona III de la Tabla 1 |
| Hechos constatados | En el marco de la denuncia 658-XIII-2021, con fecha 24 de mayo de 2021 siendo las 14:26 horas, se tomó contacto telefónico con la denunciante Layla María Chaab, para establecer si los ruidos generados producto de la construcción de la Unidad Fiscalizable (UF) Edificio Proyecto Edificio Albora persistían a la fecha. La denunciante indicó que, los ruidos han disminuido notoriamente, debido a que se están realizando trabajos de terminaciones declarando que no es necesario realizar una fiscalización. |
| Conclusiones | Considerando lo indicado por el denunciante se determina que ya no es necesario efectuar acciones de fiscalización, dando por superados los hechos denunciados. |