ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

| 1. ANTECEDENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Fecha de Inspección: 28 de febrero del 2019 |  |  | 1.2 Hora de inicio: 12:30 h | 1.3 Hora de término: 16:15 h |  |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Piscicultura Curacalco. |  |  | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación. |  |  |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Sector Curacalco Bajo, Cunco. |  |  | Comuna (s): Cunco. |  | Región (es): La Araucanía |
| 1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Australis Mar S.A. |  |  | Domicilio: Decher N° 161, Puerto Varas, Los Lagos. |  |  |
| RUT o RUN: 76.003.885-7 |  | Teléfono: - | Correo electrónico: - |  |  |
| 1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Consuelo Chamorro Keim |  |  | Domicilio: Decher N° 161, Puerto Varas, Los Lagos. |  |  |
| RUN: 15.161.707-7 |  | Teléfono: - | Correo electrónico: - |  |  |
| 1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Sr. Claudio Meneses Colil |  |  | Domicilio: |  |  |
| RUN: 13.672.821-0 | Teléfono: 9 83255324 |  | Correo electrónico: curacalco@australis-sa.com |  |  |
| 1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI___X____ NO______ |  |  |  |  |  |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda) |  |
| --- | --- |
| 2.1 Programada: _______ | 2.2 No programada: X Motivo: Denuncia_X____ Oficio_____ Otro _____ Denuncia de SERNAPESCA. |

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Afectación a la calidad de las aguas. - Calidad del efluente. - Intervención de cuerpos de agua. - Manejo de mortalidades.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES. - RCA N° 136/2000, Instalación de Piscicultura Curacalco. - RCA N°235/2006, Modificación Sistema Tratamiento Efluentes Piscicultura Curacalco IX Región. - RCA N° 32/2011, "Modificación al manejo de mortalidad mediante la instalación de un sistema de ensilaje Ensilaje Piscicultura Curacalco".

| 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO |  |
| --- | --- |
| 5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:) SI_______ NO___X__ | En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental: |
| 5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI_______ NO___X__ | En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública: |

| 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI___X____ NO______ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación) En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente: - Se informaron las materias objeto de la fiscalización; SI __x____NO________. - Se informó la normativa ambiental pertinente; SI __x____NO________. - Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección; SI __x____NO________. - Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable; SI __x____NO________. |
| 6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda ) |  |  |  |
| Inspección Ocular:__x__ | Captura Fotográfica:_x___ | Toma de Muestras:____ | Registro Coordenadas:__x___ |
| Mediciones:__x__ | Representación Gráfica:_____ | Encuestas o Entrevistas:__x___ | Otras (especificar): |
| 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI____x___ NO______ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta) |  |  |  |
| 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI____x___ NO______ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta) |  |  |  |

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se realiza inspección de forma normal.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 1. Oficina Piscicultura Curacalco. - A las 12:20 h aprox. se hace ingreso a la propiedad de la “Piscicultura Curacalco” de Cunco. En oficina de administración se inicia la reunión informativa con el Sr. Claudio Meneses, Asistente de Centro Acuícola “Piscicultura Curalcalco”. En esta reunión se informa sobre el motivo de la fiscalización, las materias ambientales de interés, la normativa aplicable, equipos a utilizar en la inspección y las estaciones a visitar. - Durante la reunión el Sr. Meneses señala al fiscalizador de la SMA, lo siguiente: - Al momento de la inspección hay una biomasa aprox. de 43 toneladas de alevines y smolt de especies de salmonideos. - La piscicultura cuenta con distintas áreas productivas, las cuales al momento de la inspección algunas se encuentran con peces, según detalle. - Sala de alevinaje, cuenta con 72 estanques de fibra de 10 m³ de capacidad cada uno. Al momento de la fiscalización hay diez estanques ocupados 14 estanque con alevines de 3 y 10 g. - Sala sector Smolt, tiene 38 estanques de 80 m³ de fibra, de las cuales están ocupados 20 con smolt de 120 g promedio. Hay 16 estanques con smolt y 4 con alevines. Los 16 estanques de smolt serían retirados a contar de esta noche (01/03/2019). - Sala de incubación compuesta por 20 comphatch. No hay peces en etapa de incubación. - La piscicultura capta aguas del Río Curacalco y las restituye en el mismo cauce. Cuenta con derechos de aguas para el uso de 445 l/s. No se cuenta con un caudalímetro del afluente. - Sistema de Riles está compuesto por tres rotofiltros y dos lagunas de decantación. Al momento de la inspección están operando los tres rotofiltros y una laguna, ya que en la segunda laguna próximamente se retirarán lodos (planificado para la noche del día de hoy, 01/03/2019). Señala, además que el ultimo retiro de lodos del sistema de Riles y de aguas servidas fue el día 27/02/2019, extrayendo un volumen de 15 m³. - El Sr. Meneses informa que periódicamente (3 o 4 veces por semana) realizan labores de limpieza en el cauce del río en el sector de descarga del efluente, haciendo limpieza con escobillones en rocas y colocando una malla de tipo rachel aguas abajo para retener los solidos generados por las labores de limpieza. Estación 2. Bocatoma Curacalco. - Se observa una barrera de hormigón de forma transversal y lateral en el río Curacalco, según señala el Sr. Meneses esta obra data de los años 50 y fue implementada para la generación de energía eléctrica de una minicentral. Se observa que esta obra de bocatoma, más una serie de sacos con arenas ubicados sobre parte de bocatoma que se encuentra deteriorada, provocan que casi la totalidad de las aguas del río Curacalco se dirijan a la captación de la piscicultura. Se observa un flujo mínimo de aguas que atraviesan distintas aberturas de compuertas. - En bocatoma se observan tres compuertas metálicas que pueden permitir el paso de las aguas desde esta obra hacia el cauce natural del río. Compuerta 1 previo a bocatoma, tiene un ancho de 1,2 m, se encuentra totalmente cerrada y presenta filtraciones. Esta compuerta solo se usa en época de invierno, según señala el Sr. Meneses. La compuerta 2, sirve de desarenador, tiene un ancho de 1,2 m y se encuentra cerrada y con filtraciones. La compuerta 3, sirve para el paso del caudal ecológico, esta compuerta de 80 cm de ancho se encuentra semiabierta, con una altura de 30 cm para el paso de aguas, que se dirigen al Río Curacalco. - En bocatoma se realizan mediciones de calidad de aguas mediante sonda multiparámetros Hanna. Estación 4. Sistema de Riles. - El sistema de tratamiento de RILes cuenta con tres rotofiltros, los que se encuentran operando de forma simultánea, según señala el Sr. Meneses, estos rotofiltros tienen una capacidad de 750 l/s cada uno, una vez tratado el efluente en el sistema de rotofiltros, se envía el efluente a dos lagunas de decantación, de las cuales al momento de la inspección solo opera una piscina (laguna 2). - Los sólidos retenidos en los rotofiltros son manejados como lodos, los cuales son tratados en un filtro de banda y posteriormente acumulados en un estanque de fibra de 5 o 10 m³ de capacidad según indica el Sr. Meneses. Ultimo retiro de lodos data del 27 de febrero el 2019. - La descarga del efluente tratado se realiza en el Río Curacalco al costado de un puente de madera sin nombre. Se observa en este sector del río aguas arriba de la descarga, que el río se encuentra casi seco. Al momento de la inspección el caudal del efluente es de 640 l/s según caudalímetro de laguna 2, laguna 1 registra un caudal 0. - Mediante un equipo de medición de calidad de aguas, sonda multiparametros Hanna, modelo HI 9828, se realizan mediciones de calidad de aguas en canal de descarga del efluente previo a una reja. En este sector se realiza la toma de muestras para el autocontrol de Riles, según afirma el Sr. Meneses. - Se realiza un recorrido por río Curacalco en el predio de la piscicultura constatando que, entre la bocatoma y el sector de descarga del efluente, las aguas del río son mínimas, observándose seco el lecho del río en este sector. No obstante, se observa el flujo mayor de aguas en el río Curacalco en un brazo del río paralelo al curso utilizado como cuerpo receptor. - También, se realiza un recorrido por el sector de descarga del efluente, observando en las paredes interior del canal de descarga y en las rocas del sector de descarga, la presencia de abundantes hongos de aspecto blanquecino. Se inspecciona el cauce del río en distintos puntos hasta unos 50 m aguas abajo de la descarga, evidenciando la abundante de existencia de estos hongos en las rocas del río, por ambas riberas, por condiciones del terreno no se accede aguas más abajo de la descarga. Se utiliza la sonda multiparámetros para realizar mediciones de calidad de aguas. - Estos hongos no se observan en bocatoma, ni en el brazo paralelo del río. Estación 5. Ensilaje. - Se inspecciona bodega de ensilaje, constatando que el interior de esta se encuentran los equipos en buenas condiciones, se mantiene limpia y no se perciben olores, el interior de la bodega tiene un pretil de 48 cm de alto. Se observa que los equipos como triturador de 200 l, dosificadores de productos (ácido fórmico), estanque de acumulación de 2.500 l, se encuentran operativos. - Se tomaron fotografías y se georeferenciaron los distintos puntos inspeccionados.

| 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Descripción |  |
| 1. | Presentar resultados de monitoreo de aguas del cuerpo receptor (captación y restitución) de los años 2017 a la fecha. |  |
| 2 | Informar sobre los datos de producción del año 2018 y de los meses del presente año. Indicar egresos, ingresos y mortalidades en unidades de peso. |  |
| Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) |  | Tres días hábiles. |
| Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes |  | San Martín N° 745, oficina 604, Temuco. |

| 10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Organismo | Firma |
| Diego Maldonado Bravo. |  |  |

| 11. OTROS ASISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Institución/Empresa | Firma |
| Claudio Meneses. |  |  |

| 12. RECEPCIÓN DEL ACTA |  |
| --- | --- |
| 12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI__X_____ NO______ | En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado________ Negación de Recepción_________ Otro _________ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) |