INFORME DE MEDIDAS DE MITIGACION DE RUIDO AMBIENTAL

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Victor Lara G. Prevencionista de Riesgos | Alejandro Urrejola T. Administrador de obra | Juan Barra Domke. Representante legal |
| Firma | Firma | Firma |

1.- AVANCE FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN ORDEN CRONOLÓGICO:

| Fecha | Descripción | Imagen |
| --- | --- | --- |
| Viernes 22 de enero 2021 | Ingreso de trabajadores y realización de excavación para puntales. |  |
| Martes 26 de enero 2021 | Llegada de paneles acústicos y acopio en obra. |  |
| Miércoles 27 de enero 2021 | Hormigonado de fundación de puntales, e instalación de perfil metálico. |  |
| Jueves 28 de enero 2021 | Sin actividad |  |
| Martes 02 de febrero 2021 | Pantallas acústicas instaladas. |  |

2.- MEDIDAS DE MITIGACION DE RUIDO AMBIENTAL IMPLEMENTADAS AL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2021

| MEDIDA | DESCRIPCIÓN | IMAGEN |
| --- | --- | --- |
| Implementación de tipo gancho para soltar o apretar tuercas | Utilizado para disminuir los golpes entre martillo y tuerca (metal con metal) |  |
| Proceso de Reemplazo de martillo por combo de 3 libras | Utilizado para reducir la cantidad de impactos (antes eran 9 golpes ahora logramos reducirlo a 3) |  |
| Fabricación e Implementación llave tipo palanca para disminuir golpes de martillo | Se adapta corona de 1/1/8 Para generar aprete definitivo (Adjunta video) |  |
| Cotización e implementación de Combos de caucho | Hemos probado combos de goma, pero no han funcionado, ahora intentaremos con combos de caucho más resistentes. |  |
| Implementación de unidad motriz eléctrica | Se reemplaza unidad motriz bencinera por unidad motriz eléctrica, generando menos Db, según medición de José kappes, -10 Db en comparación con la bencinera. |  |
| Aplicación de producto rugasol antes del hormigonado | Utilizado para evitar el puntereo en los tratamientos de junta de muros. |  |
| Tratamiento de juntas con hormigón fresco | Se realizarán todos los tratamientos de juntas, tanto en muros y losas con el hormigón fresco, con un chuzo o fierro, para así evitar el puntereo. |  |
| Tratamientos de juntas con malla. | Se instala malla en bordes de losas para evitar el puntereo de los tratamientos de junta. |  |
| Implementación de soplador eléctrico | Se reemplaza soplador a bencina por soplador eléctrico, disminuyendo la cantidad de Db Emitidos. |  |
| Implementación de pantalla acústica móvil | Utilizado como pantalla acústica para cortes en losa, tanto de madera y/o fierros. |  |
| Implementación de pantallas de insonorización para picados puntuales | Al encontrar fallas o errores en los muros de hormigones instalaran biombos según sea necesario |  |
| Restricción o limitación en el uso del cango. | Personal de bodega está instruido a entregar el cango o demoledor solo bajo autorización de jefe de terreno y prevencionista de riesgos. |  |
| Implementación de sector exclusivo para cortes de madera y fierros en el edificio | Se realizarán todo tipo de cortes tanto de madera y fierros en el piso inferior que se esté trabajando. |  |
| Reuniones con administración de edificio Paranoá. | Se realizarán cada 15 días reuniones con administración y/o propietarios colindantes del edificio Paranoá. |  |
| Horarios de emisión de ruido | No se emitirán ruidos referentes a: 1.- Golpes de martillo 2.- Cortes de madera y fierro 3.-Puntereo en muros o losa antes de las 09:00 hrs. |  |
| Horario de trabajo | Por política de empresa no se trabajará después de las 18:00 hrs, salvo en casos fortuitos hasta las 19:00 hrs | - Mientras temuco se encuentre en cuarentena no se trabajaran los dias sabados para no emitir ruidos el fin de semana. - En transision solo se trabajaran sabados por medio.(2 SÁBADOS POR MES DE 8 A 13 HRS, PRIORIZANDO FAENAS DE ORDEN Y ASEO) - En relacion a los trabajos fortuitos esto tiene relacion a la faena de hormigonado dado que por cuerente la planta de hormigon puede atrazar o adelantar la frecuancia de los camiones cosa que como empresa no podemos manejar |
| Implementación de especialidad ambiental | Prevencionista de riesgos exclusivo para ruido ambiental. | Desde el dia 12 de abril de 2021, exisitirá nueva especialidad encargada buscar medidas de mitigacion a las difernetes emision de ruido ambiental producidsa por el proceso constructivo. Ademas de tener comunicain con el comité administrativo del Edificio Paranoá Home & Resort |
| Se planifica la instalación de biombos en lugares de corte de fierro | Instalación de cortina o bimbo para tratar disminuir el ruido ambiente producido por los cortes en banco de enfierradora con una altura de 2.44 metros |  |
| Cambios de fuentes fijas | Cambian de forma definitiva hidrolavadora a combustión interna y unidades motrices a combustión interna por unidades eléctricas |  |
| Descarga de hormigón | Cada que tengamos faenas de hormigonado estos se estacionaran frente al panel acústicos instalado para mitigar el ruido ambiente |  |