INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

PLANTEL PORCINO 10 MIL MADRES SAN AGUSTÍN DEL ARBOLITO

DFZ-2020-3582-VII-RCA

OCTUBRE 2020

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Mariela Valenzuela H. |  |
| Elaborado | Eduardo Ávila A. |  |

# Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

2.2	Ubicación y Layout	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	6

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	7

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	7

4.2	Materias Específicas Objeto de la Fiscalización Ambiental	7

4.3	Aspectos Relativos a la Ejecución de la Inspección Ambiental	7

4.3.1	Ejecución de la inspección	7

4.3.2	Esquema de recorrido	8

4.3.3	Detalle del Recorrido de la Inspección	8

4.4	Revisión Documental	10

4.4.1	Documentos Revisados	10

5	HECHOS CONSTATADOS	11

5.1	Manejo de RILes (disposición final en riego).	11

5.2	Intervención/afectación de cursos de agua.	31

5.3	Plan de contingencia.	46

6	OTROS HECHOS	51

7	CONCLUSIONES	53

8	ANEXOS	55

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Plantel Porcino 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito”, localizada en Camino a Sauzal, Sector San Agustín del Arbolillo, Comuna de San Javier, Región del Maule. Las actividades de inspección fueron desarrolladas durante los días 06 y 16 de octubre de 2020. La fiscalización correspondió a una actividad generada de Oficio, para verificar un incidente o contingencia que se produjo por fractura de una tubería de riego, lo cual provocó derrame de digestato líquido en un área de un subsector de riego al interior del predio del plantel porcino.

La unidad fiscalizable posee dos Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). La primera de ellas corresponde al proyecto “Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito” (RCA N°165/2008) y consiste en establecer un plantel de crianza y engorda de cerdos en un sistema de dos grupos de producción, distribuidos en un predio de 1.000,68 ha de superficie. El primero de reproducción consta de dos sitios y corresponde al sector de primerizas, monta, gestación y maternidad. El segundo grupo consta de seis sitios y corresponde al sector de engordas que contempla un área de recría y otra área de finalización. El proyecto es para una escala de producción de un plantel de 10 mil hembras en producción, con un volumen de ventas anuales de 231.744 individuos, lo que representa una carga instantánea mensual de 144.288 cabezas, divididas en 29.600 reproducción y 114.688 de engorda. El tratamiento de residuos considera la extracción de sólidos para ser utilizados como fertilizantes de 238 hectáreas de pino. Los RILes serán tratados en lagunas anaeróbicas y luego utilizados para el regadío de 267 hectáreas de pinos.

Por otra parte, la segunda RCA que posee la unidad fiscalizable corresponde al proyecto “Optimización del Sistema de Manejo de Purines del Primer Grupo de 24 Pabellones del Plantel Porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del Arbolito” (RCA N°225/2019) y consiste en modificar el sistema de tratamiento de purines del proyecto “Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito” (RCA N°165/2008). El nuevo proyecto modifica el tratamiento de purines original mediante la implementación de un biodigestor anaeróbico para el primer grupo de 24 pabellones de cría y engorda, reemplazando los pozos de homogeneización y las lagunas anaeróbicas, contemplados en el proyecto original, de tal modo que se separa el digestato (efluente tratado que sale del biodigestor) en sus fracciones líquida y sólida de tal forma que la fracción sólida se recircula al biodigestor y la fracción líquida se dispone en riego de 150 hectáreas de plantaciones de pino. La implementación de la optimización no implica modificación de consideración del sistema productivo, administrativo, ni de gestión zoosanitaria del proyecto original.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron: manejo de RILes (disposición final en riego), intervención/afectación de cursos de agua y plan de contingencia.

El hecho constatado que representó hallazgo fue: la superficie afectada por el incidente en el sector 5 de las plantaciones forestales fue de aproximadamente 1,42 ha y un volumen derramado de 71 m3 de digestato líquido, mientras que la superficie afectada en el estero y quebrada se estimó en aproximadamente 5.790 m2 y un volumen derramado de 125 m3 de digestato líquido. En el Considerando 5.4.1. de la RCA N°225/2019 y el punto 4.7 de la Adenda Complementaria del proyecto de la mencionada RCA, se indica que el operador del sistema de riego revisará cada sector de riego que se opera en el día, con la finalidad de detectar si existe alguna fuga. No obstante lo anterior, el 04 de octubre de 2020, se finalizó de regar el sector 5 de las plantaciones forestales a las 8:00 hrs, y a las 16:00 hrs. un trabajador de la empresa se percató o se dio cuenta del incidente, es decir, transcurrieron 08 horas, por lo que se puede mencionar que, si el operador del riego o algún trabajador dedicado a ello hubiera revisado el sector donde ocurrió el incidente, inmediatamente luego de finalizado el riego, se podría haber detectado el incidente de manera más prematura y no 08 horas después del evento. Además, según el Considerando 14.9.12. de la RCA N°225/2019, el sistema de riego contará con un sistema de control para la aplicación de las aguas de riego, mediante un programa informático, el que medirá en tiempo real la presión del sistema y que permitirá controlar una eventual baja o alza de presión. Si hubiera existido el programa informático antes mencionado, se podría haber controlado de manera más prematura el incidente, ya que habría existido un registro o alerta sobre una baja o alza de presión debido a la falla de la tubería. No obstante, lo anterior, luego de realizadas las actividades de fiscalización ambiental (inspecciones ambientales y examen de la información), se puede mencionar que el incidente o contingencia fue controlado, se reparó la tubería de riego defectuosa y se realizó la limpieza o extracción del digestato en la zona derramada, tanto en las plantaciones forestales como en el estero y quebrada afectada.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Plantel Porcino 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito. | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: operación. |
| --- | --- |
| Región: del Maule. | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Sector San Agustín del Arbolillo, Camino a Sauzal, San Javier. |
| Provincia: Linares. |  |
| Comuna: San Javier. |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Agrícola COEXCA S.A. | RUT o RUN: 76.427.647-7 |
| Domicilio titular: Longitudinal Sur Km. N°259, Casilla N°609, Maule. | Correos electrónicos: ivalenzuela@coexca.cl, syanez@coexca.cl, ccontreras@coexca.cl |
|  | Teléfonos: 71 2631919 - 56 993199580 - 56 940228791 |
| Identificación representante legal: Guillermo García González. | RUT o RUN: 10.712.733-K |
| Domicilio representante legal: Longitudinal Sur Km. N°259, Casilla N°609, Maule. | Correos electrónicos: ggarcia@coexca.cl, ccontreras@coexca.cl |
|  | Teléfonos: 71 2631919 - 56 993199580 - 56 940228791 |

## Ubicación y Layout

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Google Earth, 2020). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso: 18 | UTM N: 6.038.435 | UTM E: 769.848 |
| Ruta de acceso: el acceso a la unidad fiscalizable es por la Ruta Los Conquistadores (L-384) hasta el cruce con la antigua ruta a Cauquenes (M-26-L). La entrada principal se ubica a 4 Km. al Poniente del cruce antes mencionado, en el Sector San Agustín del Arbolillo. |  |  |  |

Figura 2. Layout de la unidad fiscalizable (Fuente: https://snifa.sma.gob.cl/).

Sistema de tratamiento de purines Laguna de acumulación de digestato líquido Acceso Camino a Sauzal Estación de Transferencia Pabellones Río Purapel

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | RCA | 165 | 12-09-2008 | Comisión Regional del Medio Ambiente Región del Maule. | Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito. | R.E. N°93/2016, SEA Región del Maule, Resuelve consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto “Ajuste en Manejo de Mortalidad de Cerdos en Plantel San Agustín del Arbolito”. |
| 2 | RCA | 225 | 10-10-2019 | Comisión de Evaluación Región del Maule. | Optimización del Sistema de Manejo de Purines del Primer Grupo de 24 Pabellones del Plantel Porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del Arbolito. | No existen Pertinencias declaradas. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | No programada | X | De Oficio. |
|  |  | Detalles: Fiscalización para verificar un incidente o contingencia que se produjo por fractura de una tubería de riego, lo cual provocó derrame de digestato líquido en un área de un subsector de riego al interior del predio del plantel porcino. |  |

## Materias Específicas Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Manejo de RILes (disposición final en riego). - Intervención/afectación de cursos de agua. - Plan de contingencia.

## Aspectos Relativos a la Ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

| Existió oposición al ingreso: NO. | Existió auxilio de fuerza pública: NO. |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI. | Existió trato respetuoso y deferente: SI. |
| Observaciones: Se realizaron inspecciones ambientales los días 06 y 16 de octubre de 2020. Se realizaron registros fotográficos y se tomaron coordenadas UTM (WGS 84), en los puntos inspeccionados. Las actas de inspección ambiental fueron entregadas el mismo día de la inspección, vía correo electrónico. Al Sr. Ismael Valenzuela (Administrador del Plantel Porcino 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito), se le indicó que las actas serían enviadas vía correo electrónico, de acuerdo a la situación de emergencia sanitaria. Al no mostrar inconveniente se envió las actas a los siguientes correos electrónicos: ivalenzuela@coexca.cl, prevencion_sanagustin@coexca.cl, syanez@coexca.cl y ccontreras@coexca.cl Lo anterior en consideración a disminuir el riesgo de contagio con Covid-19. |  |

### Esquema de recorrido

### Detalle del Recorrido de la Inspección

#### Primer día de inspección (06/10/2020)

| N° de estación | Nombre/Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Tubería de riego. |
| 2 | Plantación de Pinus radiata. |
| 3 | Punto de entrada de digestato al estero o quebrada. |
| 4 | Punto hasta donde llegó el digestato al estero o quebrada. |
| 5 | Caseta de riego. |

#### Segundo día de inspección (16/10/2020)

| N° de estación | Nombre/Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Tubería de riego. |
| 2 | Plantación de Pinus radiata. |
| 3 | Punto de entrada de digestato al estero o quebrada. |
| 4 | Punto hasta donde llegó el digestato al estero o quebrada. |
| 5 | Caseta de riego. |

## Revisión Documental

### Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/Fuente | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aviso y Reporte de Incidente Ambiental. | Agrícola COEXCA S.A. | Titular dio aviso y entregó antecedentes a la SMA sobre incidente ambiental. Anexo 1. |
| 2 | Archivos Digitales del Titular. | Agrícola COEXCA S.A. | Titular entregó antecedentes solicitados a través del acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020. Anexos 2 y 4. |
| 3 | Archivos Digitales del Titular. | Agrícola COEXCA S.A. | Titular entregó antecedentes solicitados a través de la R.E. SMA RDM N°52/2020. Anexos 3 y 5. |
| 4 | Archivos Digitales del Titular. | Agrícola COEXCA S.A. | Titular entregó antecedentes solicitados a través del acta de inspección ambiental del 16 de octubre de 2020. Anexos 6 y 7. |
| 5 | Actualización Plan de Contingencias y Emergencias. | Agrícola COEXCA S.A. | Documento del titular de diciembre de 2019, que actualizó el Plan de Contingencias y Emergencias. Anexo 8. |

# HECHOS CONSTATADOS

## Manejo de RILes (disposición final en riego).

| Número de hecho constatado: 1. | Estación N°: 1, 2 y 5. |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: - Entregar antecedentes sobre el motivo o hipótesis de la ocurrencia del incidente (o probables motivos que estén siendo investigados). - Entregar registros de los caudalímetros de la caseta de riego y medidores de presión, momentos previos al incidente y posterior a la detención del riego. - Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que la tubería que causó el incidente fue reparada. - Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que, luego de efectuadas las actividades de limpieza del estero, no existen plantaciones forestales inundadas con digestato y que puedan ser focos de eventos de olor y presencia de vectores. - Indicar la superficie afectada por el incidente (en m2 o ha) y/o el volumen derramado de digestato (en m3), en plantaciones forestales. - Indicar fecha de finalización de las actividades de reparación de la tubería y limpieza de los sectores afectados de plantaciones forestales. - Entregar un layout del o los sitios o sectores en los que se aplicó el digestato derramado en el estero. |  |
| Exigencias: RCA N°165/2008; Considerando 3.7.1.3. Tratamiento terciario, sistema de riego […] Dependiendo del área a regar en cada sitio, las tuberías matrices contarán con válvulas de cierre para desviar el flujo hacia otro sector de la matriz […] La unidad de terreno a regar durante el intervalo de llenado y disposición (acumulación) de cada estanque se denomina paño de riego […] Distribución desde matrices a la plantación de pino. Todas las tuberías matrices y de distribución son de plástico y homologadas para los fitting disponibles. Las tuberías matrices de descarga de 100 mm corren al inicio de la T de forma horizontal para luego bajar en pendiente de forma longitudinal por la orilla del potrero que regarán. El regadío se realizará por consiguiente en forma gravitacional. La matriz que corre desde la orilla del potrero en sentido longitudinal tiene una válvula de 2 vías que corta total o parcialmente el flujo longitudinal para permitir el ingreso a la tubería de distribución del regadío. Esta tubería es de diámetro inferior a la matriz y será de 50 mm a 75 mm dependiendo del tamaño del paño de regadío y longitud de su recorrido. Tiene una válvula de cierre a 0,5 m desde la salida de la matriz de forma de controlar el flujo de entrada al área de riego. La tubería de regadío queda atravesada a las hileras de la plantación de pinos y tiene 4 aberturas en cada calle de pinos que tiene un ancho aproximado de 4 m. En la extensión de cada calle y en la cara que enfrenta la pendiente la tubería será provista con 4 aberturas para descargar en sendos surcos de regadío separados a 0,8 m, que correrán longitudinalmente paralelos a las hileras de los pinos. Las hileras de pino de la plantación han sido diseñadas de forma de presentar una pendiente suave y similar de forma de poder lograr una distribución uniforme de regadío en un tiempo determinado. Los paños de riego son de superficie variable […] La dosificación del agua de riego se realiza mediante una válvula de abertura variable que se encuentra en la abertura de la tubería de distribución. Esta válvula esta justo sobre el surco individual de regadío, por lo que hay 4 válvulas por calle. La abertura variable de la descarga, permitirá que el paño de riego complete el regadío en forma pareja en el mismo lapso de tiempo, siendo la abertura de la válvula la variable que permita lograr en un tiempo similar, la cobertura de regadío en suelos que presentan, texturas y pendientes con micro variaciones. La regulación de las aberturas será realizada en forma práctica de acuerdo a la experiencia que se logre en los primeros riegos […] RCA N°165/2008; Considerando 3.8.2.1. Plan de contingencias (presencia de vectores, presencia de insectos) El control de vectores como moscas, mosquitos, garrapatas se realizará por la propia empresa y con el personal que se capacitará para dichos fines considerando los siguientes aspectos. a. Se mantendrá vigilancia mediante recuento de individuos en sectores seleccionados más sensibles y permanentes: […] Cada sitio hará su propio monitoreo. b. Se hará una pulverización con insecticida en forma sistemática ajustándose a una frecuencia calendario. Con la que se logre una población comprobada baja de insectos. c. Ante el incremento de insectos, por condiciones climáticas y otras, se intensificará el control; con pulverizaciones a mayor frecuencia hasta, día por medio. d. Las áreas a pulverizar son los sectores en que se posan los insectos (principalmente al atardecer y crepúsculo), como ciertos aleros, viga, postes rejas, etc. […] e. Se mantendrán cubiertos entretanto sea posible con láminas plásticas los residuos que son parte del manejo de residuos, para evitar la ovoposición. Lo mismo se hará con el alimento almacenado en bodega o silo. f. Los productos a usar se determinarán en el curso de la temporada de control, prefiriéndose aquellos de mejor intensidad de control. g. Bimestralmente se hará un análisis del método usado para control, lugares de recuento, tipo de producto y nuevas situaciones; todo ello para efectuar la modificación adecuada en los procedimientos para mejor eficiencia del control. RCA N°225/2019; Considerando 4.1. Antecedentes generales del proyecto Objetivo general: Modificar el sistema de tratamiento de purines del proyecto original Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito, aprobado por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°165/2008, de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región del Maule (COREMA Región del Maule), de fecha 12 de septiembre de 2008. El Proyecto modifica el tratamiento de residuos líquidos del proceso, conocidos como purines, de tal forma que el proyecto original contemplaba un conjunto de lagunas de tratamiento que sumaban 24.100 m2 (veinticuatro mil cien metros cuadrados), más un embalse de acumulación de aguas tratadas de 76,76 hectáreas de superficie, el Proyecto considera una laguna de acumulación de digestato líquido de 15.219 m2 (quince mil doscientos diecinueve metros cuadrados). RCA N°225/2019; Considerando 5. Descripción del proyecto El tratamiento de purines, originalmente aprobado (en RCA N°165/2008 ya señalada), considera la separación de sólidos para ser utilizados como fertilizantes en 267 hectáreas de plantaciones de pino. Por su parte, la fracción líquida sería tratada en lagunas anaeróbicas (que sumaban 24.100 m2 (veinticuatro mil cien metros cuadrados), más un embalse de acumulación de aguas tratadas de 76,76 hectáreas de superficie) y luego utilizada para el regadío de aproximadamente 267 hectáreas de plantaciones de pinos. El proyecto Optimización del Sistema de Manejo de Purines del Primer Grupo de 24 Pabellones del Plantel Porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del Arbolito considera modificar el tratamiento de purines original mediante la implementación de un biodigestor anaeróbico para el primer grupo de 24 pabellones de cría y engorda, reemplazando los pozos de homogeneización y las lagunas anaeróbicas, contemplados en el proyecto original, de tal modo que se separa el digestato (efluente tratado que sale del biodigestor) en sus fracciones líquida y sólida de tal forma que la fracción sólida se recircula al biodigestor y la fracción líquida se dispone en riego de 150 hectáreas de plantaciones de pino. La implementación de la optimización no implica modificación de consideración del sistema productivo, administrativo, ni de gestión zoosanitaria del Proyecto original. RCA N°225/2019; Considerando 5.4.1. Tratamiento de purines (6. Manejo del digestato líquido (fracción líquida)) Posterior a la acumulación, este efluente será utilizado en el riego de plantaciones de pino, tal como está contemplado en el tratamiento de los líquidos del proyecto original, y que está descrito en el proceso de Tratamiento Terciario, señalada en el punto 3.7.1.3. de la RCA N°165/2008 del 12 de septiembre del 2008 que aprueba del proyecto DIA PLANTEL PORCINO DE 10 MIL MADRES SAN AGUSTÍN DEL ARBOLITO. Con lo anterior, de acuerdo con el balance de nitrógeno, se asegura que el nitrógeno presente en el digestato líquido, sea aplicado al suelo de acuerdo a lo establecido en la “GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL - APLICACIÓN DE EFLUENTES AL SUELO” del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, del año 2010. […] se entrega el balance hídrico actualizado, dicho plan de aplicación especifica las medidas para evitar escorrentía superficial que pudiera llegar a algún cauce por las siguientes consideraciones técnicas: -La capacidad de campo o saturación del suelo, Serie Melozal, se alcanza con una lámina de agua de 24 mm, en los primeros 16 cm de suelo, por lo que no se debería aplicar láminas de riego sobre los 24 mm, para no saturar el suelo y provocar escurrimiento. Como se observa en todos los riegos programados, ninguno llega a estos valores. -La velocidad de infiltración, que para este tipo de suelos franco arcilloso, con algo de arena, es del orden de 8-10 mm/h, y la aplicación del agua de riego a través de los microaspersores está entre 1,5 a 2,5 mm/h (50-60 lph / 6 metros de diámetro mojado), por ende, la aplicación del agua es mucho menor que la velocidad de infiltración del suelo, por lo cual no hay saturación. -Que los meses de riego, el balance hídrico […] indica un alto déficit de humedad, por ejemplo en mes de septiembre (que presenta el menor déficit hídrico de todos los meses de riego), se puede observar que su valor es de -10,1 mm/mes y la restricción tomada para riego en ese mes fue de 9,7 mm/mes, de tal modo que no se alcanza a cubrir la demanda hídrica mínima del suelo con el riego propuesto en el mes de septiembre. Por ende, para los otros meses de riego donde la diferencia es aún mayor, existen menos posibilidades de llegar a utilizar la capacidad de almacenamiento del suelo. -Para asegurar el cumplimiento de los aspectos técnicos ya señalados se han definido planes de seguimiento y monitoreo ambiental, de modo de asegurar que estas actividades se desarrollarán sin afectar negativamente el medio ambiente, […] se considera caudalímetro y punto de muestreo en la caseta de riego además de las medidas para evitar impactos debido a la carga de nitrógeno, afectaciones al río Purapel, suelos, napas freáticas y las quebradas interiores del predio […] RCA N°225/2019; Considerando 5.4.1. Mantención y conservación (3. Mantenimiento del sistema de riego) -El operador del sistema de riego revisará cada sector de riego que se opera en el día, con la finalidad de detectar si existe alguna fuga, para lo cual puede detener el sistema de riego para efectuar el reemplazo de la tubería o el emisor en caso de avería, o bien aislar el subsector y continuar el riego en otro, mientras se repara. -Se mantendrán emisores y tuberías almacenados de reserva en caso de que alguno falle facilitando el reemplazo por otro de similares características. RCA N°225/2019; Considerando 5.4.5.2. Emisiones líquidas o efluentes fase de operación del proyecto (Digestato líquido) La tasa de generación de digestato líquido corresponde a 311,5 m3/día. RCA N°225/2019; Considerando 14.2.2. Participación ciudadana Observación: ¿Qué estudios ha realizado Coexca para determinar que las especies de pino y eucaliptus son las mejores para absorber olores, agua y abono en las cantidades máximas que generarán? Evaluación Técnica: […] se indica que lo relevante en un proceso de aplicación de fracción líquida del digestato es que se mantenga el balance hídrico y de nitrógeno de modo de no saturar los suelos con agua o nitrógeno, por lo tanto los planes de seguimiento y monitoreo de la aplicación ya señalada se han establecido en orden a mantener dichos balances (balance de nitrógeno y balance hídrico) considerando el cultivo presente en el predio (en esta caso plantaciones forestales), el tipo de suelo, la distancia a quebradas y cuerpos de agua, la presencia de pozos, entre otros elementos de protección. Por otra parte, se han definido planes de seguimiento y monitoreo ambiental, de modo de asegurar que estas actividades se desarrollarán sin afectar negativamente el medio ambiente, de tal modo […] implica llevar un registro constante de antecedentes del riego del digestato líquido, además de las medidas para evitar impactos debido a la carga de nitrógeno, afectaciones al río Purapel, suelos, napas freáticas y las quebradas interiores del predio […] El plan de riego del digestato líquido se han desarrollado siguiendo los lineamientos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) del Ministerio de Agricultura, presentados en el estudio de: “Recomendaciones Técnicas para la Gestión Ambiental en el Manejo de Purines de la Explotación Porcina”. Santiago, 2005, además se ha utilizado como referencia la “Guía de Evaluación Ambiental - Aplicación de Eﬂuentes al Suelo”, del Servicio Agrícola y Ganadero, 2010. Las emisiones del nuevo proyecto establecidas en “Adenda Complementaria de fecha 14 de agosto del 2019” se dividen únicamente en emisiones líquidas (digestato líquido) y emisiones odorantes […] Dicho lo anterior, se han tomado los resguardos necesarios para que estas actividades se realicen evitado la afectación al suelo, recursos hídricos, entre otros […] RCA N°225/2019; Considerando 14.4.23. Participación ciudadana Observación: ¿Cuál es el volumen de purín generado diariamente? Evaluación Técnica: […] el volumen de purín generado diariamente será del orden de 331.2 m3/día de purín crudo (a la salida de los pabellones). RCA N°225/2019; Considerando 14.4.61. Participación ciudadana Observación: Se solicita comparar las emisiones del proyecto nuevo respecto al original, con el ﬁn de visualizar si este nuevo proyecto promueve la disminución de las emisiones o su aumento. Evaluación Técnica: […] considera un sistema de tratamiento de purines para toda esa capacidad de animales, como también, la aplicación de los efluentes líquidos y sólidos provenientes del tratamiento, en plantaciones de pinos del predio. […] Adicionalmente, se optimiza el sistema de riego aprobado en el proyecto original, por un sistema tecnificado y automatizado con microaspersores, que permite aplicar al suelo de forma homogénea, el efluente tratado proveniente del sistema de tratamiento. […] Las emisiones líquidas del proyecto original aprobado en la RCA N°165/2008 provienen de un sistema de tratamiento para el purín, que posteriormente es conducido hacia un estanque de regadío donde se mezclaba con un 50% de agua limpia antes de ser aplicado en el riego. En cambio, el proyecto actual elimina la aplicación de agua limpia para el acondicionamiento de los purines tratados para riego, esto debido a que, al implementar el biodigestor anaeróbico, se obtiene un digestato líquido estabilizado con características para ser aplicado directamente al riego, sin la necesidad de dilución. Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que el proyecto promueve la disminución de emisiones líquidas, respecto al proyecto anteriormente aprobado con RCA N°165/2008 […] RCA N°225/2019; Considerando 14.9.12. Participación ciudadana Observación: Omisiones de carácter técnico y que se deben sumar a los impactos ambientales […] Evaluación Técnica: […] la cantidad de efluente que se aplica en el terreno corresponde a 207 cm3/m2/día, lo que equivale a una cantidad muy baja de agua en el suelo, lo que evitará apozamientos del mismo en el campo. Partiendo de esta base, el contenido de nitrógeno que se aporta al suelo es 160 mg/m2/día, y otros metales que se aplican al suelo, es menor que los contenidos naturales que este puede tener. Esto se debe a que el sistema considera una gran superficie de suelo para aplicar el digestato líquido (150 ha), asegurando tasas de aplicación extremadamente bajas, lo que tiene como consecuencia, que los contenidos de digestato que lleguen a aguas subterráneas, que se puedan concentrar en el suelo o afectar la calidad de vida de las personas, sean mínimos. El sistema de riego a implementar en el Plantel de cerdos San Agustín, corresponde a un sistema presurizado con microaspersores de última tecnología, que permitirá distribuir el digestato líquido de forma homogénea y así evitar cualquier apozamiento en las hectáreas a regar diarias, que corresponden a 5 ha/día, durante los meses de verano (septiembre-abril). El sistema de riego contará con un sistema de control para la aplicación de las aguas de riego, mediante un programa informático. Este programa permitirá medir el pH, en tiempo real, y la presión del sistema mediante una válvula automatizada, la cual permitirá controlar una eventual baja de presión, debido a alguna filtración en las tuberías o bien, un alza de presión debido a la falla de equipos. En estos casos el sistema de riego se detendrá de manera automática, para evitar derrames o proteger al equipo. Para controlar el volumen de digestato de riego a aplicar por subsector, y no exceder la cantidad de nitrógeno que se debe aplicar de acuerdo con la demanda de las especies a regar, se llevará un registro de aplicación del digestato líquido, el que estará disponible para consultas de las autoridades y comunidad vecina. RCA N°225/2019; Considerando 14.14.2. Participación ciudadana Observación: El digestato en las plantaciones recibirán agua lo que generará descomposición, con los consiguientes malos olores que invadirán la ruta por donde necesariamente llegarían los turistas. Evaluación Técnica: […] el Proyecto consiste en una mejora en términos ambientales de la situación aprobada con la RCA 165/2008, especíﬁcamente introduciendo un sistema de tratamiento de purines más moderno, con menor consumo de agua y una reducción importante en la generación de olores […] Adenda Complementaria “Optimización del sistema de manejo de purines del primer grupo de 24 pabellones del plantel porcino de 10 mil madres, San Agustín del Arbolito”, agosto 2019 (Anexo K Actualización: Plan de riego del digestato líquido V.3) 4. 7. Medidas de contingencia y emergencia de la operación Ante posibles fallas del sistema de riego, por ejemplo, obstrucción de tuberías, falla en el sistema de bombeo, destrucción de las tuberías, el sistema se ha proyectado con la gran ventaja de poder flexibilizar la operación diaria de cada subsector, permitiendo re programar en detalle el volumen y horas de aplicación. […] en caso de cualquier contingencia respecto a volumen disponible o bien a un exceso de volumen que llegue a la laguna quedan días de operación que sirven para tomar medidas correctivas. Así también, es flexible respecto de los horarios de aplicación del riego ya que no se utilizan las 24 horas cada día para regar, como se puede ver en la anterior, las horas de riego varían entre 10 y 14 horas. De esta manera, quedan más de 10 días en el mes más crítico para reparar fallas en el sistema de riego que requieran cambios de equipos, tuberías, emisores, etc., y/o modificar el tiempo y frecuencia de riego de los subsectores de riego, ya que no se utilizan las 24 horas cada día para regar. Para prevenir situaciones como las antes mencionada se tendrá a un operador del sistema de riego, quien estará revisando cada sector de riego que opera en el día, por ende, podrá detectar si existe alguna fuga, para lo cual puede parar el sistema de riego para efectuar el reemplazo de la tubería o el emisor en caso de avería, o bien aislar el sector y continuar el riego en otro sub sector, mientras se repara. Se mantendrán emisores y tuberías almacenados de reserva en caso de que alguno falle, con la finalidad de ser reemplazado por otro de similares características. En caso de corte de suministro eléctrico, el Plantel Porcino existente cuenta con un sistema eléctrico de respaldo, con generadores eléctricos diésel que permitirán continuar sin problemas el programa de riego indicado. |  |
| Hechos: - El 05 de octubre de 2020 (a las 22:56 hrs.), a través de la plataforma electrónica “Seguimiento Ambiental-Incidente Ambiental” de la SMA, el titular envió un correo electrónico en el cual informó y adjuntó un reporte de incidente ambiental ocurrido en el Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito (Anexo 1). - El reporte mencionó que el incidente o contingencia se produjo por una situación fortuita de fuerza mayor, el que correspondió a una fractura de una tubería de riego, lo cual provocó un derrame de digestato líquido en un área de un subsector de riego al interior del predio del plantel porcino. - El titular mencionó en el reporte que cuando se tuvo conocimiento de la contingencia se detuvo el riego con digestato líquido en el subsector con derrame, cortando el paso de las tuberías de riego. - Además, el titular informó que durante los días 05 al 08 de octubre de 2020, se iban a realizar actividades de reparación de tuberías y limpieza de la zona con derrame, las cuales se detallan a continuación (Anexo 1): -Extracción con bomba de la totalidad del digestato derramado en el suelo de riego, para ser reingresado al riego de otros subsectores. -Limpieza del área con agua limpia y retiro con bomba del agua de lavado para reingresarlo al riego. -Reparación de la fractura o rotura de la tubería que causó el derrame señalado. Finalmente, el titular informó que se esperaba que el día viernes 09 de octubre de 2020, estuviera terminada la reparación de la tubería y limpieza del sector afectado. - Por otra parte, en el reporte del incidente se mencionó que el sistema de riego del plantel porcino consiste en la impulsión del digestato líquido desde la laguna de acumulación por una bomba flotante hacia la caseta de riego, donde el digestato es filtrado en filtros de arena para la remoción de partículas sobre 200 micrones. Luego de pasar por un filtro de malla, se mide el caudal del digestato en un caudalímetro al interior de la caseta e ingresa a la matriz de riego. El sistema de riego corresponde a un sistema tecnificado presurizado con micro aspersores, ubicados en hileras de PVC a lo largo de 38 subsectores que en conjunto suman 150 ha. El sistema es automático y cada uno de los subsectores es programable, por ende, se puede adaptar el caudal a aplicar en cada zona, las horas de riego y días de aplicación (Anexo 1). - Por todo lo anterior, el 06 de octubre de 2020, personal de la SMA acudió al plantel porcino para verificar el incidente ambiental reportado. La actividad comenzó con la reunión informativa, en la cual estuvieron presentes Ismael Valenzuela (Administrador del Plantel Porcino 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito) y Sofía Yáñez (Encargada de Prevención y Medio Ambiente del plantel antes mencionado). - Durante las actividades de inspección realizadas se constató la existencia de la tubería de riego fracturada o rota (coordenadas UTM de referencia: 6.037.878 N – 770.070 E). La tubería de riego se localiza en el sector 5 de las plantaciones forestales, en las cuales se aplica riego con digestato (digestato líquido diluido, el cual según lo informado por la Sra. Yáñez, posee 50% de digestato y 50% de agua). Fotografía 1. - Se constató que la tubería estaba desencajada en un punto de unión, siendo la tubería principal del sector de riego. Al lado de dicha tubería existen dos tuberías laterales, las cuales no presentaban roturas o fracturas. Fotografía 2. - En dicho lugar se constató la existencia de plantaciones forestales de Pinus radiata y se constató que son regados por tendido mediante aspersores. Fotografía 3. - El Sr. Valenzuela indicó que el 04 de octubre de 2020, aproximadamente a las 16 hrs., personal de la empresa se dio cuenta del incidente y a través de la tubería defectuosa o desencajada se comenzó a derramar digestato por las inmediaciones del sector, el que por efecto de la pendiente se dirigió en dirección a un estero o quebrada. Cabe mencionar que, se constató que en algunos lugares de dicha plantación y en dirección al estero, se presentaron eventos de olor, en nivel medio. Fotografías 4 y 5. - En el Anexo 4 se mencionó que el derrame ocurrió en un lapso de 04 horas (según registros del caudalímetro del 04 de octubre; se regó entre las 3:00 hrs. a 8:00 hrs.), mencionando que, en la primera hora de operación se regó normalmente y que las siguientes 04 horas constituyeron el lapso de tiempo del derrame. - Posteriormente, en el Anexo 5 se mencionó que a las 16:00 hrs. del 04 de octubre, un trabajador de la empresa informó a la Encargada de Prevención y Medio Ambiente del proyecto de la llegada del digestato al estero, concordado con lo indicado en la inspección ambiental por parte del Administrador del proyecto. - En base a lo anterior, se puede mencionar que desde la hora de finalización del riego (8:00 hrs.) hasta las 16:00 hrs., transcurrieron 08 horas en que ningún trabajador de la empresa se dio cuenta del incidente. Cabe mencionar que en el Considerando 5.4.1. de la RCA N°225/2019 y en el punto 4.7 de la Adenda Complementaria del proyecto de la mencionada RCA (Anexo K Actualización: Plan de riego del digestato líquido V.3), se menciona que el operador del sistema de riego revisará cada sector de riego que se opera en el día, con la finalidad de detectar si existe alguna fuga. Se puede mencionar que, si el operador del riego o algún trabajador dedicado a ello hubiera revisado el sector de riego donde ocurrió el incidente, inmediatamente luego de finalizado el riego, se podría haber detectado el incidente de manera más prematura; no en 08 horas después del evento, como ocurrió. Además, según el Considerando 14.9.12. de la RCA N°225/2019, el sistema de riego contará con un sistema de control para la aplicación de las aguas de riego, mediante un programa informático, el que medirá en tiempo real la presión del sistema y que permitirá controlar una eventual baja o alza de presión. Si hubiera existido el programa informático antes mencionado, se podría haber controlado de manera más prematura el incidente, ya que habría existido un registro o alerta sobre una baja o alza de presión debido a la falla de la tubería. - El Sr. Valenzuela indicó que desde la fecha y hora en que se dieron cuenta del incidente se paralizó el riego en el sector. Además, informó que los trabajos de contención o limpieza durarán aproximadamente una semana. - Se constató la existencia de una caseta de riego en donde existen diversos implementos utilizados para efectuar riego con digestato líquido proveniente del plantel porcino hacia plantaciones forestales. En la caseta existen filtros, caudalímetros y medidores de presión. Según indicó el Sr. Valenzuela, se realizan diversas mediciones cada 02 horas, registrando caudales entrantes, caudales salientes y presiones involucradas. Fotografías 6, 7 y 8. - Posteriormente, durante las actividades de inspección realizadas el 16 de octubre de 2020, se visitaron los lugares fiscalizados anteriormente el día 06 del mismo mes. - Al momento de la inspección, realizada el 16 de octubre de 2020, el Sr. Ismael Valenzuela informó que ya habían finalizado las actividades de limpieza del digestato derramado en suelo. Además, indicó que se realizó aplicación de químicos para el control de vectores en un radio de 2 km, desde del lugar del incidente, indicando que ello se realizará nuevamente durante la próxima semana. - Durante las actividades de inspección realizadas se constató que la tubería de riego fracturada o rota había sido reparada. Fotografías 9 y 10. - No se observó digestato derramado por las cercanías de la tubería. Fotografía 11. - Al momento de la inspección no se efectuaba riego, informando por parte del Sr. Valenzuela que desde ocurrido el incidente, no se ha regado el sector. - Se constató que en algunos lugares de la plantación de Pinus radiata donde se localiza la tubería, y en dirección al estero, se presentaron eventos de olor, en nivel leve. - Además, se constató que aún existen algunos remanentes de digestato derramado (pozas), el cual probablemente será evaporado con el alza de la temperatura ambiental. Fotografías 12, 13 y 14. - Finalmente, no se observó la presencia de vectores. - Basado en todo lo anterior, al momento de la inspección ambiental realizada, se constató que la tubería fue reparada y se realizó la limpieza de la zona mediante extracción del digestato derramado, en las plantaciones forestales. Examen de información: - En el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Entregar antecedentes sobre el motivo o hipótesis de la ocurrencia del incidente (o probables motivos que estén siendo investigados). - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular indicó que en relación con la falla detectada en la tubería de riego, se concluyó que existió una sobre presión que provocó que la curva de la tubería se moviera de su posición normal, quedando desfasada hacia atrás respecto del tubo aguas abajo, provocando una separación entre ambos por donde salió el agua a alta presión que originó el derrame del líquido, tal como se aprecia en la siguiente figura: Desfase de la tubería que causó la contingencia Fuente: Titular, 2020. - El titular indicó que la actual falla fue en la primera curva de la matriz desde que sale de la caseta, la cual estaba reforzada con una capa de hormigón, la que fue insuficiente para resistir la sobrepresión que efectuó el sistema, sin embargo, el titular señaló que es la tercera temporada de riego en esta primera etapa, correspondiente a 70 hectáreas. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Entregar registros de los caudalímetros de la caseta de riego y medidores de presión, momentos previos al incidente y posterior a la detención del riego. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular adjuntó el registro del caudalímetro de riego desde el inicio de la temporada (11 de septiembre de 2020), hasta el día 04 de octubre del presente año, fecha en que ocurrió el incidente y en que se detuvo el riego de plantaciones forestales. El titular mencionó que tal como quedó constatado en el punto 8 del acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020, la lectura del caudalímetro corresponde al agua de riego que consta de un 50% de digestato líquido y un 50% de agua limpia. - Finalmente, el titular indicó que con respecto a los medidores de presión, aclara que si bien existe un barómetro donde es posible leer la presión del sistema de riego, actualmente no se realizan registros de estas lecturas, por lo cual no es posible adjuntarlos. No obstante lo anterior, el Considerando 14.9.12. de la RCA N°225/2019; menciona que el sistema de riego contará con un sistema de control para la aplicación de las aguas de riego, mediante un programa informático, el que medirá en tiempo real la presión del sistema mediante una válvula automatizada, la cual permitirá controlar una eventual baja de presión, debido a alguna filtración en las tuberías o bien, un alza de presión debido a la falla de equipos. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que la tubería que causo el incidente fue reparada. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular informó que la reparación de la tubería dañada consistió en la reposición de una curva de PVC, la cual fue reforzada con un dado de hormigón con la finalidad de soportar las nuevas posibles sobrepresiones del sistema. Las actividades de reparación se realizaron los días viernes 09 y martes 13 de octubre, las cuales se describen a continuación: -Lo primero fue despejar la tubería para poder identificar la falla, donde se pudo detectar que se desconectó la curva de la matriz producto de una sobrepresión del sistema. -La excavación servirá a su vez para darle movilidad a la tubería al momento de efectuar la conexión de la curva a la matriz. Trabajos de reparación Fuente: Titular, 2020. Trabajos de reparación Fuente: Titular, 2020. -Se reinstaló la curva de PVC y se reforzó con piedras del sector en la parte posterior. Trabajos de reparación Fuente: Titular, 2020. -Luego se procedió a hacer una mezcla de hormigón la cual fue vaciada en las piedras que daban un soporte adicional y en la parte posterior de la curva, quedando un dado reforzado como se puede apreciar en las siguientes fotografías: Trabajos de reparación Fuente: Titular, 2020. -Así, el dado cubrió la parte posterior, delantera y superior de la curva, por lo cual se esperará a que seque la mezcla y se procederá a tapar con tierra y compactar el terreno. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que, luego de efectuadas las actividades de limpieza del estero, no existen plantaciones forestales inundadas con digestato y que puedan ser focos de eventos de olor y presencia de vectores. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular presentó fotografías del sector derramado con agua de riego (digestato y agua limpia), donde es posible evidenciar que se retiró el derrame: Sectores de riego donde fue extraído el derrame Fuente: Titular, 2020. Sectores de riego donde fue extraído el derrame Fuente: Titular, 2020. El titular mencionó que, si bien la totalidad de los derrames en los sectores de riego ya fueron bombeados y retirados, se están realizando las acciones de limpieza con agua limpia, lo cual se estima que tenga termino el 16 de octubre. Sin perjuicio de ello, con el fin de prevenir un posible foco de proliferación de vectores, el titular solicitó la aplicación de productos en el sector derramado para el control de moscas por la empresa especializada Plaguisur el 13 de octubre, adjuntando en el Apéndice 2 del Anexo 4, los certificados de aplicación. Aplicación de productos para prevenir proliferación de moscas Fuente: Titular, 2020. En las fotografías anteriores se evidencia la aplicación, a través de bomba manual de espalda, de Diazinon para combatir las larvas, y moto-pulverizadoras con Demon EC para eliminar la mosca adulta que se pueda acercar a la zona, y de esta forma atacar dos partes del ciclo de la mosca. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Indicar la superficie afectada por el incidente (en m2 o ha) y/o el volumen derramado de digestato (en m3), en plantaciones forestales. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular indicó que el volumen derramado de digestato se estimó a partir del volumen que es posible obtener desde los registros del caudalímetro del día 04 de octubre. De un valor inicial de 490 m3 en un lapsus de tiempo de 5 horas (de 3:00 a 8:00 hrs.) se estima que la primera hora de operación se regó normalmente, y que las siguientes 4 horas constituyeron el derrame, por lo que el volumen derramado correspondió a 392 m3 aproximadamente, y debido a la mezcla que se realiza con agua limpia (50%), el volumen efectivo de digestato líquido derramado se estima en 196 m3. - Según lo indicado por el titular, la superficie afectada por el derrame en el sector forestal (Plantaciones forestales – Sector 5), abarcó un polígono de aproximadamente 1,42 ha, correspondiendo a 1/3 del sector de riego 5. Considerando la profundidad promedio de los apozamientos evidenciados, se estimó que el volumen derramado en esta área corresponde a 142 m3 de agua de riego, de los cuales, lo correspondiente a digestato líquido es de 71 m3 (los 125 m3 restantes correspondieron al digestato líquido derramado en la quebrada interior). - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Indicar fecha de finalización de las actividades de reparación de la tubería y limpieza de los sectores afectados de plantaciones forestales. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular indicó que la fecha de finalización de las actividades de reparación de la tubería fue el 14 de octubre de 2020. Con respecto a la limpieza del sector de riego, esta actividad tendrá término el 16 de octubre de 2020. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 16 de octubre de 2020 (Anexo 6), se solicitó al titular: Entregar un layout del o los sitios o sectores en los que se aplicó el digestato derramado en el estero. - En respuesta a lo anterior (Anexo 7), el titular presentó el layout del sector en el que se aplicó el digestato mezclado con agua derramado en la quebrada interior. Layout del sector donde se aplicó lo extraído de la quebrada Fuente: Elaboración del titular a partir de Google Earth, 2020. - Además, el titular presentó el plano georreferenciado del sector aplicado: - El titular mencionó que la aplicación de lo extraído de la quebrada se realizó en un área de aproximadamente de 5,26 ha de plantaciones de pino dentro del límite predial del plantel de cerdos, el cual se escogió por ser el sector más cercano factible de regar con el equipamiento con el que se contaba. - Además, el titular aclara nuevamente que el agua de riego se compone de un 50% de digestato líquido y un 50% de agua limpia, por lo que lo extraído de la quebrada y aplicado en el sector de plantación de pinos corresponde a la mezcla de agua de riego más agua de la misma quebrada extraída solamente para la contingencia. - El titular presentó fotografías del sector regado, donde en algunas de ellas es posible evidenciar los surcos que se realizaron para favorecer la circulación del líquido aplicado evitando apozamientos: Sector de aplicación de agua de riego más agua de quebrada Fuente: Titular, 2020. Sector de aplicación de agua de riego más agua de quebrada Fuente: Titular, 2020. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 2. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.878 | Este: 770.070 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.878 | Este: 770.070 |
| Descripción del medio de prueba: tubería de riego desencajada. |  |  | Descripción del medio de prueba: tubería desencajada en un punto de unión. Al costado existen dos tuberías laterales, las cuales no presentaban roturas o fracturas. |  |  |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 4. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.719 | Este: 770.157 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.674 | Este: 770.189 |
| Descripción del medio de prueba: plantaciones forestales de Pinus radiata que son regadas por tendido mediante aspersores. |  |  | Descripción del medio de prueba: desde la tubería desencajada se comenzó a derramar digestato, el que por efecto de la pendiente se dirigió en dirección a un estero o quebrada. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 5. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 6. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.632 | Este: 770.199 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.038.044 | Este: 769.964 |
| Descripción del medio de prueba: desde la tubería desencajada se comenzó a derramar digestato, el que por efecto de la pendiente se dirigió en dirección a un estero o quebrada. |  |  | Descripción del medio de prueba: caseta de riego. |  |  |
| ## Fotografía 7. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 8. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.038.044 | Este: 769.964 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.038.044 | Este: 769.964 |
| Descripción del medio de prueba: caudalímetro en la caseta de riego. |  |  | Descripción del medio de prueba: medidor de presión en la caseta de riego. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 9. | Fecha: 16-10-2020 |  | ## Fotografía 10. | Fecha: 16-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.878 | Este: 770.070 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.878 | Este: 770.070 |
| Descripción del medio de prueba: tubería de riego reparada. |  |  | Descripción del medio de prueba: tubería de riego reparada. |  |  |
| ## Fotografía 11. | Fecha: 16-10-2020 |  | ## Fotografía 12. | Fecha: 16-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.878 | Este: 770.070 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.719 | Este: 770.157 |
| Descripción del medio de prueba: no se observó digestato derramado por las cercanías de la tubería reparada. |  |  | Descripción del medio de prueba: sector de la plantación de Pinus radiata donde aún existen remanentes de digestato derramado. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 13. | Fecha: 16-10-2020 |  | ## Fotografía 14. | Fecha: 16-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.674 | Este: 770.189 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.632 | Este: 770.199 |
| Descripción del medio de prueba: sector de la plantación de Pinus radiata donde aún existen remanentes de digestato derramado. |  |  | Descripción del medio de prueba: sector de la plantación de Pinus radiata donde aún existen remanentes de digestato derramado. |  |  |

## Intervención/afectación de cursos de agua.

| Número de hecho constatado: 2. | Estación N°: 3 y 4. |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: - Dar a conocer el nombre del estero o quebrada donde llegó el digestato, indicando si es de carácter permanente o intermitente y si existen derechos de aguas involucrados. - Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que la totalidad del digestato derramado en el estero fue extraído de su cauce. - Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que los pretiles de contención del estero fueron retirados y que ello permita el flujo normal del agua. - Indicar la superficie afectada por el incidente (en m2 o ha) y/o el volumen derramado de digestato (en m3), en el estero. - Indicar fecha de finalización de las actividades de limpieza del estero. |  |
| Exigencias: RCA N°165/2008; Considerando 3.8.6. Ocurrencia de derrames Ante cualquier eventualidad que signifique una descarga de Riles en curso superficial y/o que se genere algún grado de infiltración hacia la napa subterránea, se informará por escrito a la SISS, en un plazo no superior a 24 hrs. de ocurrido el evento, especificando la razón por la cual se realizó dicha descarga, el tiempo de duración de la misma y el plazo en que se estima se dará solución definitiva al problema. RCA N°225/2019; Considerando 14.4.97. Participación ciudadana Observación: Se solicita justiﬁcar la razón de uso del D.S. 90 si se ha especiﬁcado que el proyecto no hará descarga en cauces naturales. Evaluación Técnica: […] El Titular indica que no existen cauces naturales o artiﬁciales que podrían verse afectados por la implementación del presente Proyecto, dado que, por una parte, ninguna de las obras del Proyecto se emplazará cerca de cauces naturales o artiﬁciales y, por otra parte, para las actividades de riego del digestato líquido y aplicación del digestato sólido al suelo, se han tomado todas las medidas de resguardo para evitar la eventual alteración de aguas subterráneas y superﬁciales […] Por otra parte, cabe destacar que los lugares de aplicación del digestato líquido, no están expuestos a inundaciones periódicas y/o aﬂoramientos de agua. Los terrenos tienen pendiente inferior a 15%, y están a más de 30 metros alejados de las quebradas y cauces de agua, y si, a lo anterior se añade las medidas de contingencia expuestas frente a eventuales escurrimientos superﬁciales, permiten asegurar que no generará una escorrentía que pudiese alcanzar quebradas u otros cursos de agua superﬁcial […] Por otra parte, de acuerdo con la “Guía de Evaluación Ambiental - Aplicación de Eﬂuentes al Suelo (G-PR-GA-001)” del SAG, se establece que el emplazamiento de las zonas de aplicación al suelo de purines de explotaciones y manejo ganaderos a una distancia igual o superior a 15 m a cuerpos de agua superﬁciales naturales o artiﬁciales. Por lo tanto, considerando los 100 m de los deslindes del predio, se asegura la condición de que las zonas de aplicación estarán a más de 15 m del río Purapel, cumpliendo holgadamente esta recomendación técnica. En efecto, el punto más cercano de aplicación del digestato sólido al río Purapel, está a más de 190 m. En deﬁnitiva se hace uso del D.S. 90 no porque exista descarga en cauces naturales, por el contrario, no existe dicha descarga, se utiliza el citado D.S. como referencia para establecer la frecuencia de monitoreo. RCA N°225/2019; Considerando 14.14.1. Participación ciudadana Observación: El digestato será esparcido en el bosque de pinos muy cercano a la ruta L 26 M, de hecho colindante a la ruta bio- oceánica y de gran importancia turística para el sur de la costa maulina y el secano interior, que incluye el Cerro Name, la Ciénaga de Name y todas las ﬁestas costumbristas del sector. Evaluación Técnica: […] -El humedal Ciénaga del Name pertenece al acuífero llamado “Dunas de Chanco” y se encuentra a una distancia aproximada de 17 km del proyecto. El proyecto en evaluación se emplaza en un acuífero diferente del tipo depresión denominado “Purapel”. Debido a la distancia y la diferencia de los acuíferos, se descarta afectación del proyecto al humedal Ciénaga del Name. -Se implementarán medidas preventivas, para que el digestato líquido no llegue al río Purapel ni afecte ningún recurso hídrico, algunas de estas medidas son: un sistema de riego computarizado mediante microaspersores, que permite dosificar la cantidad de digestato a aplicar al suelo. El riego se aplicará solo en las plantaciones de pino y en pendientes inferiores a 15%. Además, se construirán pretiles en torno a las quebradas y cauces principales […] RCA N°225/2019; Considerando 14.19.3. Participación ciudadana Observación: ¿Se juntarán las aguas de los esteros con el digestato líquido? Evaluación Técnica: […] se indica que esto no sucederá ya que la aplicación en riego se realiza por medio de micro aspersores y el volumen a disponer por m2 es menor al de evapotranspiración potencial en los meses de riego de tal forma que no habrá excedentes de agua superficial que pudieran provocar escorrentía. Adenda Complementaria “Optimización del sistema de manejo de purines del primer grupo de 24 pabellones del plantel porcino de 10 mil madres, San Agustín del Arbolito”, agosto 2019 (Anexo K Actualización: Plan de riego del digestato líquido V.3) 5. Medidas de control ambiental 5.1. Control de escurrimiento superficial El sistema de riego por ser de bajo caudal de aplicación permite controlar la posible escorrentía comparado con un método tradicional de riego, sin embargo, para evitar encharcamiento o un posible escurrimiento superficial fuera de la zona de aplicación, especialmente hacia cauces superficiales o áreas de protección cubiertas con vegetación nativa, se ha considerado que las líneas de riego estén a distancias de protección de los deslindes del predio, quebradas, cauces naturales, pozos, entre otros elementos sujetos a protección […] Además, se construirán terraplenes en torno a las quebradas y cauces principales, de 30x30 cm, bajando a nula la posibilidad de llegar a escurrir aguas de riego hasta dichos cauces. |  |
| Hechos: - Durante las actividades de inspección realizadas el 06 de octubre de 2020, el Sr. Ismael Valenzuela (Administrador del Plantel Porcino 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito), indicó que desde la fecha y hora en que se dieron cuenta del incidente se comenzaron a efectuar actividades de limpieza del estero en donde llegó parte del digestato. Además, el Sr. Valenzuela informó que los trabajos de contención o limpieza durarán aproximadamente una semana. - Se constató la existencia de un estero o quebrada natural en la cual escurría agua pura o limpia (el estero va en dirección al Río Purapel). El punto con coordenadas UTM de referencia: 6.037.575 N – 770.216 E, corresponde al sector en donde el digestato llegó al estero, mezclándose éste con el agua del estero. Fotografías 15, 16, 17 y 18. - En un recorrido efectuado por el estero o quebrada, desde el punto donde llegó el digestato y en dirección aguas abajo, se constató que la pluma de digestato llegó hasta el punto con coordenadas UTM de referencia: 6.036.874 N – 769.866. En dicho lugar el estero ya no presentaba evidencias de presencia de digestato; incluso se observó en el caudal la presencia de algunos organismos acuáticos vivos. Cabe mencionar que el mencionado punto se localiza aproximadamente a 1,9 km del Río Purapel. Fotografías 19, 20, 21 y 22. - Por otra parte, en el trayecto efectuado por el estero se observaron diversos pretiles de contención de tierra (aprox. 10 a 15), los cuales fueron instalados por parte del personal de la empresa con el objetivo de contener el digestato en el estero. Con ello se confina el digestato junto con el agua del estero, los cuales posteriormente son extraídos para regar plantaciones forestales del plantel porcino. Fotografías 23 y 24. - Por otra parte, según indicó el Sr. Valenzuela, parte del trayecto del estero atraviesa un predio particular de propiedad del Sr. Emilio Baltierra, indicando que éste dio permiso para ingresar a su predio y efectuar la limpieza del estero. - Al momento de la inspección, se constató que trabajadores efectuaban actividades de limpieza del estero en donde llegó el digestato. Se extraía el digestato mezclado con el agua de estero mediante la utilización de motobombas, las cuales a través de mangueras dirigían el líquido hacia plantaciones forestales. No obstante, en un punto del recorrido se constató que el digestato extraído y utilizado en riego, volvía al curso del estero, probablemente por efecto de la pendiente y por la dosis excesiva de riego. Fotografías 25, 26, 27 y 28. - Finalmente, en algunos lugares del estero con presencia de digestato se presentaron eventos de olor, en nivel leve. - Posteriormente, durante las actividades de inspección realizadas el 16 de octubre de 2020, el Sr. Ismael Valenzuela, informó que ya habían finalizado las actividades de limpieza del digestato derramado en el estero o quebrada. - Se recorrió el estero o quebrada natural desde el punto en donde llegó el digestato (en dirección aguas abajo), hasta el punto donde había llegado la pluma de digestato. En el trayecto efectuado por el estero se constató que ya habían sido retirados los pretiles de contención de tierra, los cuales habían sido instalados para contener el digestato en el curso del estero. Fotografías 29, 30, 31 y 32. - Se constató que el digestato del estero fue extraído y utilizado para regar plantaciones forestales del plantel porcino, es decir, no se observó la presencia de digesto en el estero, el cual al momento de la inspección no poseía caudal o no escurría agua, sólo existiendo pozas remanentes de agua. Fotografías 33, 34 y 35. - Al momento de la inspección, se constató que algunos trabajadores que efectuaron actividades de limpieza del estero, se estaban retirando del lugar y ordenando los implementos utilizados debido al fin de sus acciones. Fotografía 36. - No se presentaron eventos de olor en el recorrido ni se observó la presencia de vectores. - Basado en todo lo anterior, al momento de la inspección ambiental realizada, se constató que se realizó la limpieza o extracción del digestato en el estero. Examen de información: - En el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Dar a conocer el nombre del estero o quebrada donde llegó el digestato, indicando si es de carácter permanente o intermitente y si existen derechos de aguas involucrados. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular indicó que la quebrada hasta donde alcanzó a llegar agua de riego (digestato líquido más agua limpia), corresponde a un curso superficial intermitente alimentado por las aguas lluvias principalmente de la temporada invernal, el cual no tiene nombre registrado en la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas. - En cuanto a la existencia de derechos involucrados, el titular realizó una revisión en la página web de la DGA, específicamente en el “Observatorio Georreferenciado DGA_MOP”, en donde se dan a conocer a nivel regional los derechos de agua concedidos, regularizados, solicitudes, entre otros, respecto tanto a cursos superficiales como subterráneos. En la siguiente figura el titular presentó el resultado de búsqueda de derechos de agua en el sector específico del plantel de cerdos: Derechos concedidos superficiales y subterráneos del sector Fuente: http://snia.dga.cl/observatorio/, octubre 2020. Según la figura anterior, no se identifican derechos de agua superficiales involucrados en el sector de la quebrada. El ícono de color anaranjado corresponde a un derecho sobre el Río Purapel otorgado a una persona natural. - Adicionalmente, el titular realizó la búsqueda en la sección de “Consulta sobre derechos de Agua”, el cual entrega el registro de los derechos de aprovechamiento de aguas registrados en la DGA por región. Con la información descargada para la Región del Maule, se filtró de acuerdo con la cuenca hidrográfica correspondiente a la ubicación del plantel y de la quebrada afectada. Luego, se filtró la subcuenca y la subsubcuenca, lo cual permitió abordar un área de búsqueda más acotada, como se aprecia en la siguiente figura: Subsubcuenca del predio del plantel Fuente: Titular, 2020. En la siguiente figura se evidencian los registros de agua superficiales de la subsubcuenca “Río Purapel entre Estero Llamico y Río Perquilauquén”, a la cual corresponde el predio del plantel: Derechos de agua registrados en la subsubcuenca del predio del plantel Fuente: “Consulta sobre derechos de Agua”, DGA, octubre 2020. Los derechos que se registran en la subsubcuenca del predio del plantel corresponden a 4 derechos superficiales ubicados a 6 km de la quebrada sin nombre afectada por el derrame, por lo que el titular también descarta que existan derechos de agua involucrados. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que la totalidad del digestato derramado en el estero fue extraído de su cauce. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular presentó fotografías satelitales georeferenciadas que evidencian la restitución de la quebrada interior afectada: - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Entregar antecedentes y medios de verificación que permitan constatar que los pretiles de contención del estero fueron retirados y que ello permita el flujo normal del agua. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular informó que de la totalidad de pretiles incorporados en el curso de la quebrada interior (12 pretiles), utilizados para contener el derrame, fueron retirados para permitir que el flujo natural de la quebrada. El titular presentó 3 fotografías relacionado a lo anterior: Pretil de contención instalado - lunes 5 de octubre Fuente: Titular, 2020. Pretil de contención retirado vista sur a norte – martes 13 de octubre Fuente: Titular, 2020. Pretil de contención retirado vista norte a sur – martes 13 de octubre Fuente: Titular, 2020. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Indicar la superficie afectada por el incidente (en m2 o ha) y/o el volumen derramado de digestato (en m3), en el estero. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular indicó que el volumen derramado de digestato se estimó a partir del volumen que es posible obtener desde los registros del caudalímetro del día 4 de octubre. De un valor inicial de 490 m3 en un lapsus de tiempo de 5 horas (de 3:00 a 8:00 hrs.) se estima que la primera hora de operación se regó normalmente, y que las siguientes 4 horas constituyeron el derrame, por lo que el volumen derramado correspondió a 392 m3 aproximadamente, y debido a la mezcla que se realiza con agua limpia (50%), el volumen efectivo de digestato líquido derramado se estima en 196 m3. - En cuanto a la superficie afectada por el incidente (en m2 o ha) y/o el volumen derramado de digestato (en m3), en el estero, el titular indicó que la superficie de la quebrada afectada se estimó en aproximadamente en 5.790 m2, considerando que el ancho promedio de la quebrada es de 5 m, y que la extensión desde el primer punto donde el digestato tuvo contacto con el curso de agua, hasta el último punto evidenciado, fue de aproximadamente 1.158 m. El titular mencionó que la superficie estimada no corresponde a la totalidad afectada, la cual sería mucho menor, ya que en varios puntos el derrame no abarcó el ancho total de la quebrada. En cuanto al volumen derramado en la quebrada interior se estimó restando el volumen derramado total y el volumen apozado en la superficie forestal, es decir, un valor de 250 m3 de agua de riego, de los cuales 125 m3 correspondieron a digestato líquido. - Finalmente, en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Indicar fecha de finalización de las actividades de limpieza del estero. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular informó que la fecha de finalización de las actividades de limpieza de la quebrada interior fue el miércoles 14 de octubre de 2020. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 15. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 16. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.545 | Este: 770.282 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.545 | Este: 770.282 |
| Descripción del medio de prueba: estero o quebrada natural en la cual escurría agua pura o limpia (va en dirección al Río Purapel). |  |  | Descripción del medio de prueba: estero o quebrada natural en la cual escurría agua pura o limpia (va en dirección al Río Purapel). |  |  |
| Digestato Estero |  |  |  |  |  |
| ## Fotografía 17. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 18. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.575 | Este: 770.216 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.575 | Este: 770.216 |
| Descripción del medio de prueba: sector en donde el digestato llegó al estero. |  |  | Descripción del medio de prueba: sector en donde el digestato llegó al estero. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 19. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 20. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.348 | Este: 770.218 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.348 | Este: 770.218 |
| Descripción del medio de prueba: estero con presencia de digestato. |  |  | Descripción del medio de prueba: estero con presencia de digestato. |  |  |
| ## Fotografía 21. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 22. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.036.874 | Este: 769.866 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.036.874 | Este: 769.866 |
| Descripción del medio de prueba: sector del estero o quebrada hasta donde llegó el digestato. |  |  | Descripción del medio de prueba: sector del estero o quebrada posterior y aledaño al punto hasta donde llegó el digestato (se observó la presencia de algunos organismos acuáticos vivos). |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 23. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 24. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.251 | Este: 770.219 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.140 | Este: 770.192 |
| Descripción del medio de prueba: pretil de contención de tierra para contener el digestato en el estero. |  |  | Descripción del medio de prueba: pretil de contención de tierra para contener el digestato en el estero. |  |  |
| ## Fotografía 25. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 26. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.221 | Este: 770.227 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.136 | Este: 770.182 |
| Descripción del medio de prueba: trabajador ejecutando actividades de limpieza del estero. |  |  | Descripción del medio de prueba: trabajador ejecutando actividades de limpieza del estero. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 27. | Fecha: 06-10-2020 |  | ## Fotografía 28. | Fecha: 06-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.136 | Este: 770.182 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.424 | Este: 770.215 |
| Descripción del medio de prueba: actividades de limpieza del estero. |  |  | Descripción del medio de prueba: sector donde el digestato extraído y utilizado en riego, volvía al curso del estero, probablemente por efecto de la pendiente y por la dosis excesiva de riego. |  |  |
| ## Fotografía 29. | Fecha: 16-10-2020 |  | ## Fotografía 30. | Fecha: 16-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.036.874 | Este: 769.866 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.036.846 | Este: 769.978 |
| Descripción del medio de prueba: sector del estero o quebrada hasta donde había llegado la pluma de digestato (se constató que se realizó la limpieza o extracción del digestato). |  |  | Descripción del medio de prueba: estero limpio, lo cual evidencia la extracción del digestato. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 31. | Fecha: 16-10-2020 |  | ## Fotografía 32. | Fecha: 16-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.036.930 | Este: 770.097 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.065 | Este: 770.088 |
| Descripción del medio de prueba: estero limpio, lo cual evidencia la extracción del digestato. |  |  | Descripción del medio de prueba: estero limpio, lo cual evidencia la extracción del digestato. |  |  |
| ## Fotografía 33. | Fecha: 16-10-2020 |  | ## Fotografía 34. | Fecha: 16-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.238 | Este: 770.225 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.083 | Este: 770.097 |
| Descripción del medio de prueba: no se observó la presencia de digesto en el estero, el cual no poseía caudal o no escurría agua, sólo existiendo pozas remanentes de agua. |  |  | Descripción del medio de prueba: no se observó la presencia de digesto en el estero, el cual no poseía caudal o no escurría agua, sólo existiendo pozas remanentes de agua. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 35. | Fecha: 16-10-2020 |  | ## Fotografía 36. | Fecha: 16-10-2020 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.366 | Este: 770.218 | Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 6.037.306 | Este: 770.200 |
| Descripción del medio de prueba: no se observó la presencia de digesto en el estero, el cual no poseía caudal o no escurría agua, sólo existiendo pozas remanentes de agua. |  |  | Descripción del medio de prueba: retiro de implementos utilizados para la limpieza del estero. |  |  |

## Plan de contingencia.

| Número de hecho constatado: 3. | Estación N°: 1, 2, 3, 4 y 5. |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: - Dar a conocer si se aplicó o si se está aplicando algún plan de contingencia asociado a alguna de las RCAs de la unidad fiscalizable, indicando el Considerando involucrado. - Dar a conocer si se evalúa la opción de poseer algún plan de contingencia para la probable ocurrencia de incidentes del mismo tipo, en que el digestato pueda ser derramado producto de rotura de tuberías de riego y que aborde acciones de limpieza o remediación de suelo, plantaciones forestales o cursos de agua superficiales o subterráneos. Además, indicar si se evalúa implementar en la caseta de riego o tuberías, algún sistema de corte ante fluctuaciones de presión y caudalímetros. |  |
| Exigencias: RCA N°165/2008; Considerando 3.8.2.1. Plan de contingencias (presencia de vectores, presencia de insectos) El control de vectores como moscas, mosquitos, garrapatas se realizará por la propia empresa y con el personal que se capacitará para dichos fines considerando los siguientes aspectos. a. Se mantendrá vigilancia mediante recuento de individuos en sectores seleccionados más sensibles y permanentes: […] Cada sitio hará su propio monitoreo. b. Se hará una pulverización con insecticida en forma sistemática ajustándose a una frecuencia calendario. Con la que se logre una población comprobada baja de insectos. c. Ante el incremento de insectos, por condiciones climáticas y otras, se intensificará el control; con pulverizaciones a mayor frecuencia hasta día por medio. d. Las áreas a pulverizar son los sectores en que se posan los insectos (principalmente al atardecer y crepúsculo), como ciertos aleros, viga, postes rejas, etc. […] e. Se mantendrán cubiertos entretanto sea posible con láminas plásticas los residuos que son parte del manejo de residuos, para evitar la ovoposición. Lo mismo se hará con el alimento almacenado en bodega o silo. f. Los productos a usar se determinarán en el curso de la temporada de control, prefiriéndose aquellos de mejor intensidad de control. g. Bimestralmente se hará un análisis del método usado para control, lugares de recuento, tipo de producto y nuevas situaciones; todo ello para efectuar la modificación adecuada en los procedimientos para mejor eficiencia del control. RCA N°225/2019; Considerando 14.19.9. Participación ciudadana Observación: Tendrán lugares de contingencia y adonde los llevarán. Evaluación Técnica: […] el proponente ha establecido una serie de medidas ante eventualidades extraordinarias como por ejemplo; falla del sistema de riego, aumento de precipitaciones, entre otras […] Actualización Plan de Contingencias y Emergencias Plantel San Agustín, diciembre 2019. 1.1.1. Objetivo general El objetivo general del Plan de contingencias y emergencias es lograr que en caso de una situación de emergencias o contingencias en el sector de operación del biodigestor y sus instalaciones anexas, se resuelva de la manera más rápida, segura y eficiente posible, es decir, en el menor tiempo posible, minimizando las consecuencias a las personas, daños a instalaciones y el medioambiente. 1.6.2. Comunicación externa […] En caso de producirse algún evento de categoría Moderado o Intolerable, se informará dentro de las primeras 24 horas a la Superintendencia de Medio Ambiente vía carta certificada y/o correo electrónico y, se enviará un reporte con al menos la siguiente información: -Fecha, horario y lugar de ocurrencia. -Motivo de la contingencia. -Aspectos ambientales involucrados (suelo, emisiones atmosféricas, fauna, etc.). -Alcance de la contingencia. -Acciones de control realizadas. -Acciones de reparación contempladas. -Acciones de control sanitario adoptado según el tipo de falla. -Acciones de prevención que se implementarán para evitar una nueva ocurrencia. -Reporte final de evento de emergencia a la autoridad. Luego, en un plazo no superior a 15 días de ocurrido el evento, vía carta se informará a este mismo servicio al menos: -Fecha, horario y lugar de ocurrencia. -Motivo de la contingencia. -Aspectos ambientales involucrados (suelo, emisiones atmosféricas, fauna, etc.). -Alcance de la contingencia. -Acciones de control realizadas. -Acciones de control sanitario adoptado según el tipo de falla. -Acciones de reparación realizadas. -Acciones de prevención que se implementarán para evitar una nueva ocurrencia. 3.2. Plan de emergencias específicas. 3.2.7. Derrame y / o escurrimiento de líquidos. Riesgo: Derrame o escurrimiento de líquidos al suelo o agua. Fase del proyecto a la que aplica: Operación. Emplazamiento, parte, obra o acción asociada: Todas las partes del proyecto. Acciones o medidas a implementar: -Se activará el plan de comunicaciones descrito en el acápite 1.6 y se categorizará el evento. -Se dará aviso de inmediato al encargado de emergencia, indicando el origen de la falla, la magnitud del derrame o escurrimiento, la zona afectada, la superficie aproximada en m2 y, si existe peligro de afectación de aguas y suelo, instalaciones o predio vecino. -Se procederá a precisar la localización de la zona de fuga, a través de la inspección de la superficie de terreno, en búsqueda de señales de humedad y se reparará la impermeabilización. -El personal debidamente entrenado ejecutará las siguientes acciones: -Dirigir el derrame hacia un área de fácil manejo, direccionando el efluente manera de detener su escurrimiento hacia puntos frágiles como cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos. -Dependiendo del lugar y de la categorización del evento, se procederá a retirar el vertido mediante una bomba o pala. También podrá emplearse material absorbente (viruta limpia u otro). -Una vez ocurrido el evento, se procederá a evaluar los daños, estableciendo los procedimientos de reparación de ellas en los debidos casos. En caso de ocurrencia de fallas con consecuencias moderadas a graves se procederá a informar a las autoridades correspondientes y se contará con personal especializado para realizar las reparaciones que sean necesarias. -Se activará el funcionamiento de la operación sólo cuando se haya verificado que las reparaciones correspondientes se hayan ejecutado. -Se realizará una completa descripción de la respuesta frente a la emergencia, recolectando todas las evidencias posibles, con el fin de hacer las correcciones que el caso amerite y se mejorarán los procedimientos que correspondan de acuerdo con la emergencia […] Forma de control y seguimiento: Informe detallado del evento ocurrido, en caso de ser clasificado como moderado o intolerable, este informe se enviará a la autoridad correspondiente. Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del plan de emergencia: Ante una eventual emergencia en caso de sismos, se implementarán las medidas de control de emergencia descritas en este plan. Se elaborará un informe de contingencia el cual será enviado a la SMA con las acciones que se llevaron a cabo, ante este evento. En caso de que el evento sea de categoría moderado o intolerable se avisará a la SMA en un plazo de 24 horas y una vez que esté controlada la situación se enviará el informe detallado en un plazo de 15 días hábiles. |  |
| Examen de información: - En el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020 (Anexo 2), se solicitó al titular: Dar a conocer si se aplicó o si se está aplicando algún plan de contingencia asociado a alguna de las RCAs de la unidad fiscalizable, indicando el Considerando involucrado. - En respuesta a lo anterior (Anexo 4), el titular indicó que se aplicó el Plan de contingencias y emergencias correspondiente a la RCA N°225/2019 […], el cual fue actualizado y emitido a la SMA en diciembre del 2019 (Anexo 8). - Se indicó que el plan contiene medidas de control ante una contingencia relacionada a “derrame y/o escurrimiento de líquidos” (acápite 3.2.7), dentro de las cuales se tomaron las consideraciones previstas y se llevaron a cabo en el sitio del derrame las siguientes medidas: - Categorización del evento Tolerable: “el evento produce solo daños materiales y no existen daños a terceros. Es fácilmente controlado con recursos propios”. - Dirigir el derrame hacia un área de fácil manejo, direccionando el efluente de manera de detener su escurrimiento hacia puntos frágiles como cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos. - Dependiendo del lugar y de la categorización del evento, se procederá a retirar el vertido mediante una bomba o pala. También podrá emplearse material absorbente (viruta limpia u otro). Además, se mencionó que “se activará el funcionamiento de la operación sólo cuando se haya verificado que las reparaciones correspondientes se hayan ejecutado”, lo cual se está llevando a cabo, ya que no se encuentra operativo el riego del sector forestal derramado. - Por otra parte, en el acta de inspección ambiental del 16 de octubre de 2020 (Anexo 6), se solicitó al titular: Dar a conocer si se evalúa la opción de poseer algún plan de contingencia para la probable ocurrencia de incidentes del mismo tipo, en que el digestato pueda ser derramado producto de rotura de tuberías de riego y que aborde acciones de limpieza o remediación de suelo, plantaciones forestales o cursos de agua superficiales o subterráneos. Además, indicar si se evalúa implementar en la caseta de riego o tuberías, algún sistema de corte ante fluctuaciones de presión y caudalímetros. - En respuesta a lo anterior (Anexo 7), el titular indicó nuevamente que para el control de la contingencia se aplicó el Plan de contingencias y emergencias correspondiente a la RCA N°225/2019 del proyecto […], el cual fue actualizado y emitido a la SMA en diciembre del 2019 (Anexo 8). - No obstante a lo anterior, el titular indicó que se tiene considerado actualizar dicho Plan de contingencias y emergencias, teniendo en cuenta la ampliación de las medidas preventivas y de control de emergencia relacionadas a la probable ocurrencia de “Derrame y/o escurrimiento de líquidos”, donde se describirán medidas específicas cuando la causal sea la “Falla de las tuberías de riego”. Para mayor detalle, el titular presentó las medidas de contingencia y emergencias actualizadas: Actualización de medidas preventivas Tabla 1: Medidas de prevención de derrames y/o escurrimientos de líquidos RIESGO O CONTINGENCIA: DERRAME Y/O ESCURRIMIENTO DE LÍQUIDOS. MEDIDA DE PREVENCIÓN; LUGAR DE REALIZACIÓN; MOMENTO DE CUMPLIMIENTO; INDICADOR DE CUMPLIMIENTO. Se construirán terraplenes en torno a las quebradas y cauces principales, de 50x50 cm, bajando la posibilidad de llegar a escurrir aguas de riego hasta cauces superficiales; Sectores de riego; Fase de operación; Registro anual del personal responsable del riego de la temporada. Fuente: Elaboración propia, 2020 Actualización de medidas de control de emergencia En caso de falla de las tuberías de riego se realizarán las siguientes acciones: -Se procederá a detener de forma inmediata el paso de agua de riego desde la matriz principal a la tubería dañada. Esto se llevará a cabo de forma automática por parte del sistema a través de la medición y detección de una baja de presión en alguna de las líneas de riego. -Una vez detenido el riego, se inspeccionará en terreno para determinar el punto de fuga y se llevará a cabo el despeje de la zona para comenzar con las actividades de reparación, según sea el caso de falla asociado. -De forma paralela a la reparación de la tubería, se realizará la extracción del derrame de agua de riego a través de motobombas, bombas sumergibles o de otro tipo que sea el más adecuado según la zona derramada. Para la utilización de estos equipos, se contará con generadores eléctricos de respaldo. -El líquido extraído será dispuesto en el sector de riego libre de derrame más cercano con el fin de disponerlo lo más rápido posible. Si es necesario, se realizarán surcos en esta zona con el objetivo de disponerlo de forma espaciada y homogénea, evitando apozamientos adicionales. -En el caso de que el derrame sea en algún/os sector/es de riego (plantaciones forestales), se realizarán barreras de contención con material vegetal para concentrar en un área específica el derrame y que se faciliten las actividades de extracción. -En el caso de que el derrame sea en algún curso superficial de agua cercano a los sectores de riego, se realizarán pretiles de contención con material vegetal, desde el punto en que haya ocurrido el derrame hasta después del punto donde se evidencie el término del flujo del derrame. -Luego de que en la zona afectada haya sido extraída el agua de riego derramada, se procederá con las actividades de limpieza que consistirán en aplicar agua limpia a presión a través de mangueras conectadas a un camión aljibe, permitiendo remover restos del derrame y volver a incorporar agua que será extraída nuevamente por bombas, dejando la zona libre de líquidos. -Para el caso de que el derrame haya sido en un sector de riego con plantaciones forestales, luego de llevar a cabo las actividades de limpieza anteriormente mencionadas, se realizará adicionalmente la aplicación de productos para evitar la proliferación de vectores a través de una empresa especializada, determinando la frecuencia de esta aplicación según el dimensionamiento del derrame. -Finalmente, acabadas todas las actividades tanto de extracción del derrame como de la limpieza de las zonas afectadas, se procederá a retirar todas las barreras y pretiles de contención instaladas momentáneamente, restableciendo el suelo natural y el flujo de cursos de aguas superficiales. - Además, el titular indicó que las actividades de control de emergencias incorporadas en caso de falla de tubería de riego y que afecten al suelo en los sectores de riego, son consideradas como medidas de prevención para evitar posible afectación a los cauces de agua subterráneos, ya que tienen como objetivo retirar lo antes posible el derrame lo que evitaría, además, la posibilidad de filtración a las napas subterráneas. - El titular indicó que la actualización del Plan de contingencia y emergencia con las medidas anteriormente señaladas se formalizará en el corto plazo reportándolo en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, asociado a la RCA N°225/2019. - Por otra parte, el titular describió el sistema que se implementará en la caseta de riego que permitirá tener un mejor control ante fluctuaciones de presión, y así el control del caudal de riego, con el objetivo de prevenir y controlar de forma rápida y precisa una contingencia en caso derrame de agua de riego: -Con la finalidad de poder detectar a tiempo posibles roturas de matriz o tuberías de PVC dañadas que provocarían exceso de líquidos en los sectores de riego, se implementará un sistema de manómetro con diafragma. -Este sistema permite detectar las caídas de presión del sistema de riego provocadas por las fallas antes descritas, haciendo una regulación de la presión mínima del sistema, y cuando esta baje de ese rango producto de la rotura, generará una parada del motor de la bomba de riego y así se evita que esta siga operando y derramando más agua de riego. Se considerará el manómetro con un sistema de diafragma y no directo al líquido para que este no lo tape. - El titular presentó fotografías de los equipos similares a implementar (Anexo 7), los cuales indica estarán conectados eléctricamente al tablero de la bomba y estima que el sistema estará operativo en el próximo mes de noviembre. - Finalmente, y como antecedente adicional, el titular presentó copia de certificado relacionado a la segunda de aplicación de productos para evitar la proliferación de vectores en las zonas del riego derramadas, con fecha del 20 de octubre del 2020 (Anexo 7). |

# OTROS HECHOS

Otros hechos N°1: “Información asociada a las Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas”.

Descripción: En relación al cumplimiento de la Resolución N°574/2012 de la SMA, modificada por Resolución Exenta N°1518/2013, que instruye a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental proporcionar información asociada a las Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas, de acuerdo a los registros disponibles de esta Superintendencia, se constató que la información relacionada a las RCA N°165/2008 y N°225/2029, se encuentran “en estado activo” (fecha de actualización: 03-11-2017 y 04-12-2019, respectivamente). Según los registros de la SMA, no se da a conocer el domicilio del representante legal y el número telefónico mencionado, está erróneo. No obstante, la información fue obtenida en la inspección ambiental (capítulo 2.1 del presente informe). Finalmente, se informa que la fase de la RCA N°165/2008 es “en operación” y la RCA N°225/2019 es “iniciada la fase de construcción”.

Otros hechos N°2: “R.E. SMA RDM N°52 del 07 de octubre de 2020. Requiere Información que Indica e Instruye la Forma y el Modo de Presentación de los Antecedentes Solicitados a Agrícola COEXCA S.A.”.

Descripción: Debido al incidente ambiental reportado por el titular el 05 de octubre de 2020, y en forma complementaria a la inspección ambiental realizada el 06 de octubre, a través de la R.E. SMA RDM N°52/2020, se requirió información adicional al titular (Anexo 3), la cual fue: a) Entregar un resumen cronológico desde la ocurrencia del incidente hasta la reparación de la tubería fracturada, rota o desencajada y de la limpieza total de los sectores afectados (plantaciones forestales y estero). El resumen debe incluir las actividades realizadas y fechas respectivas. b) Entregar la caracterización y concentraciones del digestato utilizado para riego (análisis de los últimos 3 meses). c) Incluir cualquier antecedente que se considere relevante y asociado al incidente. Posteriormente, mediante el Anexo 5, el titular entregó un resumen cronológico del incidente desde el 04 al 16 de octubre de 2020 (desde la ocurrencia del incidente hasta la reparación de la tubería desencajada y de la limpieza de los sectores afectados). El resumen menciona los días y horas de inicio y termino de las actividades ejecutadas junto con su descripción y evidencias fotográficas. Se comienza el resumen desde que se detectó que la tubería se desencajó, siguiendo con las actividades de limpieza y reparaciones y finalmente con la estimación de fecha de su finalización, entre otros. En cuanto a la caracterización y concentraciones del digestato utilizado para riego (análisis de los últimos 3 meses), el titular adjuntó los análisis preliminares de concentración de la composición del efluente tratado utilizado en el riego (Anexo 5), cuya muestra fue tomada el 31 de agosto de 2020, el cual según lo indicado por el titular, corresponde al primer monitoreo de la temporada de riego 2020-2021, indicando que, debido al desfase entre la toma de muestra y el informe final de resultados, es que se hizo entrega de resultados preliminares por parte del laboratorio encargado, los cuales son: Finalmente, en cuanto a incluir cualquier antecedente que se considere relevante y asociado al incidente, el titular entregó el detalle de los siguientes (Anexo 5): - Motivo de la ocurrencia del incidente y actividades de reparación. - Registro del caudalímetro de riego. - Superficie afectada y volumen del derrame. - Plan de contingencia asociado. - Antecedentes de la quebrada interior afectada. - Otros antecedentes y medios de verificación de las reparaciones y limpieza de los sectores derramados. Todo lo anterior también fue dado a conocer en el Anexo 4, en donde se entregaron por parte del titular los antecedentes solicitados en el acta de inspección ambiental del 06 de octubre de 2020. Lo anterior fue analizado previamente en el presente informe.

# CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados a los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Exigencia asociada | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Manejo de RILes (disposición final en riego). | RCA N°225/2019; Considerando 5.4.1. Mantención y conservación (3. Mantenimiento del sistema de riego) -El operador del sistema de riego revisará cada sector de riego que se opera en el día, con la finalidad de detectar si existe alguna fuga, para lo cual puede detener el sistema de riego para efectuar el reemplazo de la tubería o el emisor en caso de avería, o bien aislar el subsector y continuar el riego en otro, mientras se repara […] Adenda Complementaria “Optimización del sistema de manejo de purines del primer grupo de 24 pabellones del plantel porcino de 10 mil madres, San Agustín del Arbolito”, agosto 2019 (Anexo K Actualización: Plan de riego del digestato líquido V.3) 4. 7. Medidas de contingencia y emergencia de la operación […] se tendrá a un operador del sistema de riego, quien estará revisando cada sector de riego que opera en el día, por ende, podrá detectar si existe alguna fuga, para lo cual puede parar el sistema de riego para efectuar el reemplazo de la tubería o el emisor en caso de avería, o bien aislar el sector y continuar el riego en otro sub sector, mientras se repara […] RCA N°225/2019; Considerando 14.9.12. Participación ciudadana Observación: Omisiones de carácter técnico y que se deben sumar a los impactos ambientales […] Evaluación Técnica: […] El sistema de riego contará con un sistema de control para la aplicación de las aguas de riego, mediante un programa informático. Este programa permitirá medir el pH, en tiempo real, y la presión del sistema mediante una válvula automatizada, la cual permitirá controlar una eventual baja de presión, debido a alguna filtración en las tuberías o bien, un alza de presión debido a la falla de equipos. En estos casos el sistema de riego se detendrá de manera automática, para evitar derrames o proteger al equipo […] | La superficie afectada por el incidente en el sector 5 de las plantaciones forestales fue de aproximadamente 1,42 ha y un volumen derramado de 71 m3 de digestato líquido, mientras que la superficie afectada en el estero y quebrada se estimó en aproximadamente 5.790 m2 y un volumen derramado de 125 m3 de digestato líquido. Según el Considerando 5.4.1. de la RCA N°225/2019 y el punto 4.7 de la Adenda Complementaria del proyecto de la mencionada RCA, menciona que el operador del sistema de riego revisará cada sector de riego que se opera en el día, con la finalidad de detectar si existe alguna fuga. No obstante lo anterior, el 04 de octubre de 2020, se finalizó de regar el sector 5 de las plantaciones forestales a las 8:00 hrs, y a las 16:00 hrs. un trabajador de la empresa se percató o se dio cuenta del incidente, es decir, transcurrieron 08 horas, por lo que se puede mencionar que, si el operador del riego o algún trabajador dedicado a ello hubiera revisado el sector donde ocurrió el incidente, inmediatamente luego de finalizado el riego, se podría haber detectado el incidente de manera más prematura y no 08 horas después del evento. Además, según el Considerando 14.9.12. de la RCA N°225/2019, el sistema de riego contará con un sistema de control para la aplicación de las aguas de riego, mediante un programa informático, el que medirá en tiempo real la presión del sistema y que permitirá controlar una eventual baja o alza de presión. Si hubiera existido el programa informático antes mencionado, se podría haber controlado de manera más prematura el incidente, ya que habría existido un registro o alerta sobre una baja o alza de presión debido a la falla de la tubería. No obstante lo anterior, luego de realizadas las actividades de fiscalización ambiental (inspecciones ambientales y examen de la información), se puede mencionar que el incidente o contingencia fue controlado, se reparó la tubería de riego defectuosa y se realizó la limpieza o extracción del digestato en la zona derramada, tanto en las plantaciones forestales como en un estero o quebrada afectada. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Aviso y Reporte de Incidente Ambiental del 05 de octubre de 2020. Agrícola COEXCA S.A. informó y entregó antecedentes a la SMA. |
| 2 | Acta de Inspección Ambiental del 06 de octubre de 2020. |
| 3 | R.E. SMA RDM N°52 del 07 de octubre de 2020. Requiere Información que Indica e Instruye la Forma y el Modo de Presentación de los Antecedentes Solicitados a Agrícola COEXCA S.A. |
| 4 | Archivos Digitales del Titular. Entrega de Antecedentes Solicitados en el Acta de Inspección Ambiental del 06 de octubre de 2020. |
| 5 | Archivos Digitales del Titular. Entrega de Antecedentes Solicitados en la R.E. SMA RDM N°52/2020. |
| 6 | Acta de Inspección Ambiental del 16 de octubre de 2020. |
| 7 | Archivos Digitales del Titular. Entrega de Antecedentes Solicitados en el Acta de Inspección Ambiental del 16 de octubre de 2020. |
| 8 | Actualización Plan de Contingencias y Emergencias Plantel San Agustín de Agrícola COEXCA S.A. del 13 de diciembre de 2019. |

* Los anexos se encuentran en el expediente DFZ-2020-3582-VII-RCA.