REPORTE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERACIONAL EN PERIODO ADVERSO

06 de abril de 2023

Condición Meteorológica

El pronóstico meteorológico generado por el Ministerio del Medio Ambiente para el 06 de abril indicó condiciones atmosféricas “malas” desde las 22:00 horas hasta las 10:00 horas.

Plan Operacional

- Las medidas preventivas a ejecutarse de manera permanente, independiente de las condiciones meteorológicas son:

| Sistema | Equipo | Status/Flujo/Otro |
| --- | --- | --- |
| Primario CT | Compuerta primaria | Operativa – Sin abertura |
|  | VTI 181/182/183 | >60.000 Nm3/h |
|  | V-10 | >60.000 Nm3/h |
| Secundario CT | Compuerta secundaria | Operativa – Sin abertura |
|  | VTI 139 - Soplado | >150.000 Nm3/h |
|  | VTI 139 – Operación unitaria (*) | >200.000 Nm3/h |
|  | Reactor desulfurador (***) | [SO2] salida < [SO2] entrada |
|  | Filtro de mangas | Dif. Presión > 80 mm H2O |
| Primario CPS | Compuerta primaria | Operativa – Sin abertura |
|  | VTI 005 | >40.000 Nm3/h |
|  | V-10 | >40.000 Nm3/h |
| Secundario CPS | Compuerta secundaria | Operativa – Sin abertura |
|  | VTI 137 - Soplado | >50.000 Nm3/h |
|  | VTI 137 – Operación unitaria (**) | >60.000 Nm3/h |
|  | Reactor desulfurador | [SO2] salida < [SO2] entrada |
|  | Filtro de mangas | Dif. Presión > 80 mm H2O |
| Planta de Ácido | V-10 (CT+CPS) | > 110.000 Nm3/h |
|  | V-10 (Solo CT) | > 70.000 Nm3/h |
|  | V-10 (Solo CPS) | > 50.000 Nm3/h |
|  | T° Entrada Primera Capa (C20) | >= 380 °C |
|  | %SO2 | <= 12% |

Notas: En relación a los valores indicados, cabe mencionar que se pueden producir fluctuaciones puntuales que no corresponden a una modificación del proceso. Estas variaciones puntuales, no afectan el valor promedio hora.

(*)	Operación unitaria	: subir/bajar CT; retorno de material fundido; prueba de giro.

(**)	Operación unitaria	: bajar CPS; carguío de metal a CPS.

(***)	Compromiso verificable de acuerdo a lo establecido en la RCA 294/16 Tratamiento Gases Secundarios del Convertidor Teniente (mediciones isocinéticas semestrales).

- Las medidas preventivas a ejecutar según condición meteorológica son:

| Equipo | Acciones | Buena | Regular | Mala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convertidor Teniente | Realizar prueba de giro del CT (parcial o total) | Sí | Sí* | No |
|  | Esperar 1 hora para levantar CT en caso que esté detenido | No | No* | Sí |
|  | Adición líquidos a CT | Sí | Sí* | Sí* |
| Convertidores Peirce Smith | Flujo aire promedio ciclo CPS** | <= 340 [Nm3/min] | <= 310 [Nm3/min] | <= 290 [Nm3/min] |
|  | Enriquecimiento Promedio O2 en CPS** | <= 32% | <= 28% | <= 27% |
|  | Esperar entre término de soplado de CPS e inicio de siguiente | No | >= 10 min | >= 15 min |
| Sistema CT/Planta Ácido | Inicio de la toma de gases con temperatura de entrada 1er paso >= 410 [°C] luego de detención sobre 12 horas de la planta de ácido (V10) | Sí | Sí | Sí |
|  | Inicio del paso toma de gases desde CT a la Planta de Ácido una vez finalizada “la detención sobre 12 horas de la planta de ácido (V10)” | Sí | Sí* | No |

(*)	Esta acción se realizará  siempre y cuando, ninguna de las estaciones emplazadas en las comunas de Quintero y Puchuncaví registre concentraciones superiores o iguales a 350 µg/Nm3 como concentración promedio móvil 10 minutos.

(**)Se considera estos valores como promedio de cada ciclo CPS, en las condiciones meteorológicas que correspondan (Buena, Regular o Mala).”

- Medidas Operacionales con Inversión Térmica (IT) sobre 1,5 °C en condiciones Regulares o Mala Ventilación:

| Equipo | Proceso | Acción |
| --- | --- | --- |
| Convertidor Teniente | Reanudar operación del CT en caso de encontrarse detenido | No |
|  | Adicionar líquido al CT | No |
|  | Abrir compuertas en soplado ni total ni parcialmente* | No |
| Convertidores Peirce Smith | Fijar set-point de Flujo aire CPS | <= 280 [Nm3/min] |
|  | Fijar set-point Enriquecimiento O2 CPS | <= 26% |
|  | Esperar entre término de soplado de CPS e inicio de Siguiente** | >= 20 min |
|  | Abrir compuertas en soplado ni total ni parcialmente* | No |

*A excepción de emergencias, como por ejemplo agregado de sílice (sólida) al CT por falla en correa de alimentación. Dichas emergencias serán reportadas en el mismo momento a la Superintendencia del Medio Ambiente.

** Esto considera el incremento del tiempo de espera establecido en la medida N° 6 de la tabla 1 aplicable en condiciones de ventilación malas o regulares.

Estas medidas regirán desde que la media móvil de 10 minutos de inversión térmica supere los 1,5 [°C] y se mantendrá hasta que la inversión térmica registre una baja desde los 1,5 [°C] por 30 minutos sucesivos y mientras ninguna estación existente en las comunas de Puchuncaví y Quintero, registre dos (2) promedios móviles de 10 minutos sobre 350 µg/Nm3.

- Las Acciones a ejecutar ante un nivel de Alerta o superior son:

| Fuente Emisora | Acción |
| --- | --- |
| Fusión – Convertidor Teniente | Suspender la extracción de metal blanco |
|  | Girar CT solo en caso de emergencia |
|  | No iniciar soplado de CT en caso de estar detenido |
| Conversión - CPS | No iniciar soplado de un nuevo ciclo CPS |

Las acciones señaladas se mantendrán hasta que la estación de monitoreo haya salido del nivel de Alerta, con a lo menos 2 horas bajo el nivel de Alerta, 3 horas en caso de un nivel de Preemergencia o 4 horas en caso de un nivel de Emergencia.

Medios verificadores del Plan Operacional

- Las medidas preventivas a ejecutarse de manera permanente:

1.- Sistema primario de gases: CT > 60.000 Nm3/h; CPS > 40.000 Nm3/h.

En el periodo adverso, el caudal de gases primarios del CT se mantuvo sobre 60.000 Nm3/h durante el lapso que el CT estuvo soplando, y asimismo el caudal primario de los CPS se mantuvo sobre 40.000 Nm3/h durante todo el periodo de soplado de CPS.

2.- Sistema secundario de gases: CT > 150.000/200.000 Nm3/h; CPS > 50.000/60.000 Nm3/h

El caudal de gases secundarios del CT se mantuvo sobre 150.000 Nm3/h durante todo el período adverso. El caudal de gases secundarios de los CPS se mantuvo sobre 50.000 Nm3/h durante todo el período adverso. A las 01:23, y02:23 horas hubo autocalibración rutinaria del equipo.

3.- Reactores de desulfurización: SO2 salida < SO2 entrada

Durante el período de condiciones malas, el contenido de SO2 en el gas de salida de los reactores de desulfurado estuvo bajo el contenido de entrada.

4.- Filtros de Mangas: diferencial de presión > 80 mmH2O

Durante todo el período de condiciones malas, la presión diferencial de los filtros de mangas estuvo por sobre los 80 mmH2O.

5.- Planta de Ácido: > 110.000 / 70.000 / 50.000 Nm3/h.

El Caudal de Gases Planta de Ácido estuvo sobre 70.000 Nm3/h durante el período de operación sólo con CT y sobre 110.000 Nm3/h durante el período de operación con CT y CPS.

6.- Planta de Ácido: SO2 < 12%

El porcentaje de SO2 a Planta de Ácido fue menor a 12% durante todo el período en que estuvo en servicio el CT y el CPS. El sistema no retomó la operación hasta después del periodo crítico.

7.- T° Entrada Primera Capa (C20): >= 380 °C

La temperatura de entrada en la primera capa C20 fue mayor a 380 °C durante todo el período.

b) Las medidas preventivas a ejecutar según condición meteorológica:

1.- Realizar prueba de giro completa del CT.

2.- Esperar 1 hora para levantar CT en caso de que esté detenido.

Durante el periodo de condiciones “malas” el Convertidor Teniente detuvo su operación a las 08:48 horas del día 05/04/2023 por mantención general programada, estando en todo el periodo crítico F/S.

3.- Adición líquidos a CT siempre y cuando ninguna estación esté sobre 350 µg/Nm3 promedio móvil 10 minutos.

Durante el periodo de condiciones “malas” no se adicionó líquido al Convertidor Teniente.

4.- Flujo aire promedio ciclo CPS y Enriquecimiento O2 en CPS.

5.- Esperar 15 minutos entre término de soplado de CPS e inicio del siguiente.

Sólo se sopló 1CPS.

Las Medidas Operacionales con Inversión Térmica sobre 1,5 °C en condiciones Regulares o Malas Ventilación:

Gráficos Inversión Térmica y Media Móvil de 10 minutos de la Inversión Térmica:

Periodos de aplicación de la Tabla 6, debido a la media móvil de 10 minutos de inversión térmica supere los 1,5 [°C] son:

SET POINT CPS:

COMPUERTAS SECUNDARIA CT Y PRIMARIAS/SECUNDARIAS CPS:

Periodo de aplicación de la tabla 6, debido a que 30 minutos consecutivos 1 o más estaciones indican dos promedios móviles de 10 minutos con una concentración de SO2 igual o superior a 350 µg/Nm3:

No se registró eventos en estaciones de monitoreo.

Acciones a ejecutar ante un nivel de Alerta o Superior:

No se registró eventos con nivel de alerta o superior.

Requerimiento Resolución Exenta N° 129/2021 SMA - Valparaíso

De acuerdo con lo solicitado en el resuelvo c de la Resolución Exenta N° 129/2021 SMA – Valparaíso, se adjunta el detalle de las cargas de Metal Blanco a CPS.

Superintendencia de Procesos, Gerencia FURE

Ventanas, 06 de abril de 2023