INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

NATEI SUSHI BAR LOUNGE

DFZ-2023-86-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore Herrera |  |
| Revisor | Venicia Martínez Hernández |  |
| Elaborado | ETFA ACUSTEC Código 059-01 | Patricio Olmos Duque Inspector Ambiental Código 13918765-2 |

ENERO 2023

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales (SMA)

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Natei Sushi Bar Lounge |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: José Joaquín Vallejos N°1221 |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: San Miguel |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Carlos Naturalli texido EIRL | RUT o RUN: 77.712.140-5 |
| Domicilio titular: ------------------------------- | Correo electrónico: -------------------- |
|  | Teléfono: ------------------- |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. |
| --- | --- |
| Exigencia asociada | Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1: Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A). Zona; De 7 a 21 horas; De 21 a 7 horas. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre: - Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) - NPC para Zona III de la Tabla 1 |
| Hechos constatados | En el marco de la denuncia 1026-XIII-2022, se encomendó a la Entidad Técnica de Fiscalización (ETFA) Acustec, efectuar una medición de los ruidos denunciados, correspondientes a aquellos generados por la Unidad Fiscalizable Natei Sushi Bar Lounge, ubicada en José Joaquín Vallejos N°1221, San Miguel. Como respuesta ante esta encomendación, se entregó el reporte técnico N°95952022_Natei Sushi_vA (Anexo 1), el cual da cuenta de la realización de una (01) medición de ruido, con fecha 02-12-2022, en periodo nocturno, de acuerdo al procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), registrándose el ruido generado por sistema de amplificación de audio con música en vivo y voces del público. Dicho reporte fue revisado por personal fiscalizador de esta Superintendencia, según disposiciones de Resolución Exenta SMA N°867/2016, constatándose que se ajusta a lo requerido en la Norma de Emisión (NE) en cuanto a instrumental, metodología y zonificación. Con base a los límites que se deben cumplir para la Zona Z-1 del Plan Regulador vigente de la comuna de San Miguel, homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA, donde se ubica el receptor N°1, se indica que existe superación, presentándose una excedencia de 22 dBA en periodo nocturno. Tabla 1. Resultados medición Receptor N°; NPC [dBA]; Ruido de Fondo; Zona DS N°38; Periodo; Límite [dBA]; Estado. 1; 72; No se percibe; III; Nocturno; 50; Supera. |
| Conclusiones | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 22 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Figura 1. | Fuente: Plano Ilustrativo Zonificación Vigente San Miguel |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección - Fichas de Reporte Técnico de fecha 06-12-2022 y certificado |
| 2 | Notificación personal de acta 17.01.2022 |