No conformidad N°2

No conformidad encontrada: “El porcentaje de captura y fijación promedio acumulado para la emisión de SO2 está bajo lo indicado en el DS 28. El resultado acumulado fue 94,22%”.

Ante el hallazgo encontrado se tomaron las acciones respectivas, donde lo primero que se realizó para saber qué disposición tomar fue el análisis de la no conformidad, lo cual dio como resultado que el cálculo de la emisión, fue debido a un error registrado en el factor gravimétrico en el mes de mayo. Otro de los errores que afectaron, fue una medición equívoca de los estanques de ácido producto durante el año 2023, tanto por error instrumental como por error en el ingreso de datos.

Ante aquellos errores, es que se recalculó la emisión y captura para el año 2023, debido a que estos conllevan desvíos en los resultados concernientes a la captura de SO2, pero al recalcularse, el valor del porcentaje de captura y fijación acumulado se encuentra dentro de los límites establecidos en el DS28.

Para poder corregir estas eventualidades, en cuanto a los errores de medición de los estanques se hizo lo siguiente:

- Revisar el estado de los materiales e instrumentos utilizados al momento de realizar la medición de estos.

- Verificar qué métodos de cálculos se están usando y cómo se están realizando las aproximaciones en los niveles correspondientes, con el fin de detectar errores en la medición y corregirlos.

- Verificar que, con las acciones anteriores, se realice la correcta medición en los niveles de estanques.

En cuanto al error registrado en el factor gravimétrico, se realizará lo siguiente:

- Revisar las planillas de cálculo, donde se agregarán validadores de datos en este factor para prevenir dicho suceso y los futuros que se puedan dar, así se obtendrán cálculos más seguros a través de la protección de celdas.

A continuación, se puede observar el análisis a través del Diagrama de Ishikawa.