INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA. (LOS ANGELES)

DFZ-2015-8738-VIII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 08-06-2016 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA. (LOS ANGELES)”, en el marco de la norma de emisión DS.46/02 para el reporte del período correspondiente a JULIO del año 2015.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA. |  | RUT o RUN: 76319040-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA. (LOS ANGELES) |  |  |  |
| Dirección: KM.517, LONGITUDINAL SUR, LOS ANGELES, VIII REGION | Región: VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | Provincia: BÍO-BÍO | Comuna: LOS ÁNGELES |
| Correo electrónico: QUESOSVILLAMARISOL@GMAIL.COM |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JULIO del 2015. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 3 de fecha 04-01-2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | DS.46/02 | TABLA 2 | MARZO | ACUIFERO BV | 31121 | 3 | 04-01-2010 | 05-2015 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.46/02  respecto de la materia objeto de la fiscalización.

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (INFILTRACION) |