INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

INMOBILIARIA E INVERSIONES EL ESCUDO S.A. (PISC. COLLIN)

DFZ-2016-5529-IX-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 31-12-2016 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “INMOBILIARIA E INVERSIONES EL ESCUDO S.A. (PISC. COLLIN)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a FEBRERO del año 2016.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INMOBILIARIA E INVERSIONES EL ESCUDO S.A. |  | RUT o RUN: 70068573-K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INMOBILIARIA E INVERSIONES EL ESCUDO S.A. (PISC. COLLIN) |  |  |  |
| Dirección: CAMINO LAUTARO-CHERQUENCOI, KM32, SECTOR COLLIN, COMUNA DE LAUTARO, PROVINCIA DE CAUTIN, IX REGION | Región: IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | Provincia: CAUTÍN | Comuna: LAUTARO |
| Correo electrónico: |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de FEBRERO del 2016. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 442 de fecha 10-02-2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (RIO COLLIN) | DS.90/00 | TABLA 1 | JULIO | RIO COLLIN (IX REGION) | 13041 | 442 | 10-02-2011 | 08-2015 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (RIO COLLIN) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00  respecto de la materia objeto de la fiscalización.

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (RIO COLLIN) |