INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

MIRIAM ARRIAGADA P. (PUERTO MONTT)

DFZ-2015-3945-X-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 21-10-2015 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “MIRIAM ARRIAGADA P. (PUERTO MONTT)”, en el marco de la norma de emisión DS.46/02 para el reporte del período correspondiente a DICIEMBRE del año 2014.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014 para el(los) siguiente(s) punto(s) de descarga(s):  PUNTO 1 (INFILTRACION);

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: MIRIAM ARRIAGADA P. |  | RUT o RUN: 12057128-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: MIRIAM ARRIAGADA P. (PUERTO MONTT) |  |  |  |
| Dirección: PIEDRA AZUL, KM.17, CAMINO A CARRETERA AUSTRAL, PUERTO MONTT, X REGION | Región: X REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: LLANQUIHUE | Comuna: PUERTO MONTT |
| Correo electrónico: MIRIAM.ARRIAGADA@GMAIL.COM |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de DICIEMBRE del 2014. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 21 de fecha 06-01-2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | DS.46/02 | TABLA 1 | JUNIO | ACUIFERO MV | 31141 | 21 | 06-01-2010 |  |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no entrega el autocontrol durante el período controlado de DICIEMBRE de 2014 para el siguiente punto de descarga: PUNTO 1 (INFILTRACION) |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (INFILTRACION) |