INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA)

DFZ-2013-6794-IX-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN |  |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA)”, en el marco de la norma de emisión DS.46/02 para el reporte del período correspondiente a JUNIO del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de JUNIO de 2013 para el punto de descarga PUNTO 1 (INFILTRACION).

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO |  | RUT o RUN: 71.918.700-5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) |  |  |  |
| Dirección: RUDECINDO ORTEGA N°02950 | Región: IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | Provincia: CAUTÍN | Comuna: TEMUCO |
| Correo electrónico: JZAMORA@UCT.CL |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JUNIO del 2013. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 4240 de fecha 21-12-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Resolución de Calificación Ambiental que regula la actividad es: RCA N°55 de fecha 21-04-2010 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71918700-5-232-589 | PUNTO 1 (INFILTRACION) | DS.46/02 | TABLA 1 | NO TIENE | ACUIFERO VULNERABILIDAD MEDIA | 93202 |  |  | 713235 | 5713254 | 4240 | 21-12-2007 | 06-2013 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 71918700-5-232-589 | PUNTO 1 (INFILTRACION) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SI | SI | NO APLICA |

4.3. Otros hechos

4.3.1. En el curso del período evaluado, el establecimiento industrial fue sometido a fiscalización a través de medición y análisis, realizado al punto de descarga PUNTO 1 (INFILTRACION). Los resultados están incluidos en el presente informe.

Cabe mencionar que en la actividad de medición y análisis ejecutada por la SISS con fecha 04/06/2014, se verifica la descarga de 57.004 m3/d de residuos líquidos, verificándose que los parámetros analizados no presentan excedencias respecto del valor límite normativo.

Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite Exigido | Valor Obtenido | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACEITES Y GRASAS | mg/l | 1263636 | CD | 10 | <10 | Valor no excedido |
| CLORUROS | mg/l | 1263636 | CD | 250 | 5,5 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1263636 | CD | 10 | 1,3 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263628 | CD | 6 - 8,5 | 7,1 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263629 | CD | 6 - 8,5 | 7,5 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263630 | CD | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263631 | CD | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263632 | CD | 6 - 8,5 | 7,5 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263633 | CD | 6 - 8,5 | 7,2 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263634 | CD | 6 - 8,5 | 7,3 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1263635 | CD | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263628 | CD | - | 13,4 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263629 | CD | - | 13,9 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263630 | CD | - | 14 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263631 | CD | - | 14 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263632 | CD | - | 14,1 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263633 | CD | - | 14,1 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263634 | CD | - | 14,2 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1263635 | CD | - | 14,3 | Valor no excedido |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de JUNIO de 2013 para el punto de descarga: PUNTO 1 (INFILTRACION) |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (INFILTRACION) |
| 2 | CONTROL DIRECTO Junio 2013_U. Catolica de Temuco (Hatchery de Acuicultura) |