Reporte Medición de Olor, Planta Tratamiento de Aguas Servidas Aguas Araucanía, Temuco IX Región.

Febrero de 2013

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson | Jefe Unidad de Técnica División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Juan Pablo Rodríguez | Profesional División de Fiscalización |  |

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3

2	METODOLOGÍA	3

2.1	Alcances	3

2.2	Panelistas	3

2.3	Condiciones meteorológicas	4

2.4	Recorrido	4

2.5	Resultados	6

3	CONCLUSIONES	11

4	ANEXOS	12

4.1	Anexo 1 – Ficha resumen	12

4.2	Anexo 2 – Certificados de calibración	19

Figuras

Figura N° 1 – Recorrido realizado	5

Figura N° 2 – Intensidades de olor percibidas	7

Figura N° 3 – Detalle de las intensidades de olor percibidas sector A	8

Figura N° 4 – Detalle de las intensidades de olor percibidas sector B	9

Figura N° 5 – Detalle de las intensidades de olor percibidas sector C	10

Figura N° 6 – Certificado de calibración	19

Figura N° 7 – Certificado de calibración	20

Tablas

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales	3

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas	6

# INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla la actividad realizada en el marco de la inspección ambiental programada, de la Plata de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS en adelante), de Aguas Araucanía, ubicada en la ciudad de Temuco, IX Región, los días 12 y 13 de febrero de 2013.

Específicamente se aplicó el protocolo de inspección de olor, de esta Superintendencia, el que incluyó un recorrido de las principales fuentes y receptores identificados en la planificación, registrándose percepciones de olores molestos principalmente en el interior de la instalación y en algunos puntos de descarga y/o venteos.

# METODOLOGÍA

Se realizó una medición de olor al aire ambiente, de acuerdo al protocolo de fiscalización de olor, actividad que consistió en un recorrido de las principales fuentes y receptores sensibles asociados a la instalación, registrando parámetros de intensidad y carácter del olor, además de coordenadas y dirección del viento.

A continuación se detallan los integrantes del panel de jueces sensoriales (panelistas), además de las condiciones meteorológicas en las que se realizó la inspección.

## Alcances

La medición de olor corresponde a la situación y condiciones de operación y meteorológicas del día y horario señalado.

## Panelistas

Los panelistas y sus acreditaciones correspondientes son los siguientes:

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales

| Panelista o jueces | NCh. 3190 | Test de ordenamiento | Test Triangular Ciego |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria Hanne | Cumple | Aprobado (73%) | Aprobado (µ:9) |
| Francisco Alegre | Cumple | Aprobado (100%) | Aprobado (µ:10) |
| Juan Pablo Rodríguez | Cumple | Aprobado (87%) | Aprobado (µ:10) |

Los certificados de calibración se presentan en el Anexo 2.

## Condiciones meteorológicas

Las mediciones se realizaron durante dos días, en horarios PM y AM. El detalle de las condiciones meteorológicas durante la inspección, es el siguiente:

- Día 1 - 11 de febrero: Cielos cubiertos, chubascos intermitentes. Horario de medición PM.

- Día 2 -  12 de febrero: Cielos parciales, sin presencia  de lluvia. Horario de medición AM.

## Recorrido

Como se mencionó el recorrido realizado incluyó las principales fuentes identificadas en el interior de la instalación, más otras fuentes fuera de esta (descargas, venteos y plantas elevadoras de aguas servidas), además de receptores sensibles (casas principalmente) ubicados en las cercanías de estas fuentes.

Figura N° 1 – Recorrido realizado

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los puntos rojos corresponden a los lugares donde se realizó una medición del olor, independiente si se percibió o no olor.

## Resultados

A continuación se presentan los registros de olor percibido en terreno, de acuerdo al protocolo de fiscalización de olor (Tabla N° 2). En las figuras siguientes (Figura N° 2 a Figura N° 5) se muestran los puntos de medición y las intensidades de olor registradas, las que corresponden a la fuerza con la que se percibió el olor, en una escala de 1 a 5 (muy leve a muy fuerte).

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor | Coordenadas (m) WGS84 H18S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 - Coagulación |  | x |  |  |  | Podrido, descompuesto, fecas. | 699.347 | 5.707.428 |
|  | Punto 2 - Clarificador Primario 1 |  |  | x |  |  | Podrido, descompuesto, basura, alcantarillado | 699.305 | 5.707.412 |
|  | Punto 3 - Clarificador Primario 2 |  |  | x |  |  | Podrido, descompuesto, basura, alcantarillado. | 699.252 | 5.707.409 |
|  | Punto 4 - Clarificador Primario 3 |  |  | x |  |  | Podrido, descompuesto, basura, alcantarillado. | 699.288 | 5.707.367 |
|  | Punto 5 - Biodigestor 3 |  |  | x |  |  | Tierra, lodo, humedad, podrido, descompuesto. | 699.149 | 5.707.385 |
|  | Punto 6 - Clarificador secundario | x |  |  |  |  | Humedad, podrido. | 699.115 | 5.707.426 |
|  | Punto 7 - Cámara contacto | x |  |  |  |  | Humedad, descompuesto. | 699.252 | 5.707.313 |
| Fuera de la instalación | Punto 8 - Descarga brazo Río Cautín 1 | x |  |  |  |  | Podrido, séptico, alcantarillado, orina. | 698.509 | 5.706.835 |
|  | Punto 9 - Descarga brazo Río Cautín 2 |  | x |  |  |  | Podrido, séptico, humedad, alcantarillado, orina. | 698.502 | 5.706.835 |
|  | Punto 10 - Descarga brazo Río Cautín 3 |  | x |  |  |  | Podrido, séptico, alcantarillado, orina. | 698.089 | 5.706.812 |
|  | Punto 11 - Descarga brazo Río Cautín 4 |  | x |  |  |  | Podrido, séptico, humedad, alcantarillado. | 698.066 | 5.706.825 |
|  | Punto 12 - E 14 |  | x |  |  |  | Podrido, fecas, séptico. | 702.614 | 5.707.715 |
|  | Punto 13 - Venteo 1 | x |  |  |  |  | Podrido, fecas, séptico, alcantarillado | 701.733 | 5.707.500 |
|  | Punto 14 - Venteo 3 | x |  |  |  |  | Podrido, fecas, séptico, alcantarillado. | 700.803 | 5.707.279 |

Figura N° 2 – Intensidades de olor percibidas

A

C

B

Fuente: Elaboración propia.

Nota: corresponden solo a los puntos donde se percibió olor.

Figura N° 3 – Detalle de las intensidades de olor percibidas sector A

Fuente: Elaboración propia.

Nota: corresponden solo a los puntos donde se percibió olor.

Figura N° 4 – Detalle de las intensidades de olor percibidas sector B

Fuente: Elaboración propia.

Nota: corresponden solo a los puntos donde se percibió olor.

Figura N° 5 – Detalle de las intensidades de olor percibidas sector C

Fuente: Elaboración propia.

Nota: No se registró percepción de olor en este sector.

# CONCLUSIONES

La actividad permitió constatar lo siguiente:

- Las notas de olor percibidas corresponden a notas ofensivas (molestas) en su totalidad.

- Las intensidades percibidas no superan el nivel medio.

- Las percepciones se dieron principalmente dentro de la instalación o zonas aledañas a las descargas y/o venteos, no registrándose percepciones en receptores sensibles.

Por lo tanto en los días en que se realizó la medición no se registraron olores molestos en receptores sensibles atribuibles al proyecto en cuestión.

# ANEXOS

## Anexo 1 – Ficha resumen

| Punto 1 | E 699.347 m - N 5.707.428 m H18S WGS84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Zona Coagulación Intensidad: 2 (Leve) Notas: Podrido, descompuesto, fecas. |  |  |  |
| Punto 2 | E 699.305 m - N 5.707.412 m H18S WGS84 |  |  |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Zona Clarificador primario 1 Intensidad: 3 (Medio) Notas: Podrido, descompuesto, basura, alcantarillado. |  |  |  |

| Punto 3 | E 699.252 m - N 5.707.409 m H18S WGS84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Foto |
| Zona Clarificador primario 3 Intensidad: 3 (Medio) Notas: Podrido, descompuesto, basura, alcantarillado. |  |  |  |
| Punto 4 | E 699.288 m - N 5.707.367 m H18S WGS84 |  |  |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Clarificador primario 2 Intensidad: 3 Notas: Podrido, descompuesto, basura, alcantarillado. |  |  |  |

| Punto 5 | E 699.149 m - N 5.707.385 m H18S WGS84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Biodigestor 3 Intensidad: 3 (Medio) Notas: Tierra, lodo, humedad, podrido, descompuesto. |  |  |  |
| Punto 6 | E 699.115 m - N 5.707.426 m H18S WGS84 |  |  |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Clarificador secundario 1 Intensidad: 1 (Muy Leve) Notas: Humedad, podrido. |  |  |  |

| Punto 7 | E 699.252 m - N 5.707.313 m H18S WGS84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Cámara contacto Intensidad: 1 (Muy Leve) Notas: Humedad, descompuesto. |  |  |  |
| Punto 8 | E 698.509 m - N 5.706.835 m H18S WGS84 |  |  |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Descarga Rio Cautín Intensidad: 1 (Muy Leve) Notas: podrido, séptico, alcantarillado, orina. |  |  |  |

| Punto 9 | E 698.502 m - N 5.706.835 m H18S WGS84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Descarga Rio Cautín Intensidad: 2 (Leve) Notas: podrido, séptico, humedad, alcantarillado, orina. |  |  |  |
| Punto 10 | E 698.089 m - N 5.706.812 m H18S WGS84 |  |  |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Descarga Rio Cautín Intensidad: 2 (Leve) Notas: podrido, séptico, alcantarillado, orina. |  |  |  |

| Punto 11 | E 698.066 m - N 5.706.825 m H18S WGS84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Descarga Rio Cautín Intensidad: 2 (Leve) Notas: podrido, séptico, humedad, alcantarillado. |  |  |  |
| Punto 12 | E 702.614 m - N 5.707.715 m H18S WGS84 |  |  |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Venteo E-14 Intensidad: 2 (Leve). Notas: Podrido, fecas, séptico. |  |  |  |

| Punto 13 | E 701.733 m - N 5.707.500 m H18S WGS84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Venteo Intensidad: 1 (Muy Leve) Notas: Podrido, fecas, séptico, alcantarillado. |  |  |  |
| Punto 14 | E 700.803 m - N 5.707.279 m H18S WGS84 |  |  |
| Descripción | Mapa intensidades | Frecuencia notas percibidas | Imagen |
| Venteo Intensidad: 1 (Muy Leve) Notas: Podrido, fecas, séptico, alcantarillado. |  |  |  |

## Anexo 2 – Certificados de calibración

Figura N° 6 – Certificado de calibración

Figura N° 7 – Certificado de calibración

“Calidad del aire -  Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”

Los puntos corresponden solo a los puntos donde se percibió olor.