Reporte Inspección Visual Emisario Submarino mediante uso de equipo ROV FO II

PLANTA DE PELLETS

Enero de 2014

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson V. | Jefe Unidad Técnica División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Hugo Ramírez Cuadra | Fiscalizador |  |

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3

2	OBJETIVOS	3

3	METODOLOGÍA	3

3.1	Alcances del equipo	4

3.2	Operadores  y configuración de equipo	4

4	Resultados	5

4.1	INSPECCIÓN VISUAL SUBMARINA	5

4.1.1	Sector Emisario Submarino (Anclajes 1, 2 y 3)	5

4.1.2	Sector Emisario de Emergencia (Anclaje 4)	8

4.1.3	Sector Ensenada Chapaco Sur (Anclaje 5)	10

4.2	ANÁLISIS MUESTRAS DE SEDIMENTO	12

5	CONCLUSIONES	14

6	ANEXOS.	15

ANEXO 1.	16

# INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla las actividades de inspección visual submarina y toma de muestras de sedimento realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, en el marco de la inspección ambiental programada a Planta de Pellets de CAP, ubicada en la comuna de Huasco, Región de Atacama, actividad realizada el día 18 de diciembre de 2013.

En dicha inspección se constató la descarga de relaves en el lugar denominado Ensenada Chapaco, dónde se observa una predominancia de un sustrato compuesto de sedimento fino. Además se observó en sector el sur de la Ensenada un sustrato de sedimento de tipo grueso, con presencia de fauna y flora marina de tipo submareal.

# OBJETIVOS

El objetivo de la actividad fue realizar una inspección visual del suelo marino en el sector de la descarga y sectores aledaños del sector costero de la Ensenada Chapaco.

Adicionalmente la actividad contempló realizar toma de muestras de sedimento en los puntos: (1) cercano a la descarga, (2) sector de emisario de emergencia, (3) zona de influencia de la descarga, y (4) sector sur de Ensenada Chapaco.

# METODOLOGÍA

En base a antecedentes gráficos presentados por el titular en el sistema de evaluación ambiental (E-SEIA, layout general de las instalaciones de la empresa y batimetría.), se identificaron cuatro (4) áreas para ser inspeccionadas, las que fueron posteriormente ratificadas durante el recorrido realizado en terreno.

Con fecha 17 de diciembre de 2013 se realizó una reunión de inicio de actividades de Fiscalización, cuyos temas tratados fueron redactados en Acta de Inspección Ambiental.

Con fecha 18 de diciembre de 2013, a bordo de la embarcación Matrícula N° 570 de Huasco, se procedió a realizar la, inspección visual del bentos marino (suelo marino) y del emisario submarino de descarga de relave, proveniente de la planta de pellets, mediante el uso del equipo submarino de control remoto ROV FO II. Este equipo posee una cámara de adquisición de video digital, profundímetro, compás digital y un sistema de draga para toma de muestras.

Para realizar la inspección, se procedió a anclar la embarcación en diferentes puntos de la Ensenada para realizar las maniobras de inspección, tal como se señala en el recorrido realizado en la Figura 1. Una vez realizada esa maniobra se procedió a descender el equipo ROV FO II.

Las actividades realizadas contemplan:

Inspección visual submarina

- Para la inspección del emisario, se procedió a realizar maniobras de anclajes (anclajes 1 al 3, Figura 1). Desde ese lugar se procedió a buscar el emisario submarino próximo a la costa (Figura 1). Una vez ubicado el ducto se procedió a inspeccionar su estado con el ROV en dirección Sur, hasta ubicar la descarga.

- En el anclaje 4 (Figura 1) se procedió a verificar la existencia del emisario de emergencia informado en RCA N° 215/2010, estructura que no fue posible de ubicar.

- Finalmente se realizó el anclaje 5 en ensenada alejada hacia 1,5 km aproximadamente al sur de la descarga, como medio de contraste con los anclajes realizados previamente.

Muestreo Sedimento

- Una vez ubicada la descarga del emisario, mediante uso de draga se realiza la toma de muestra de sedimento a 34,5 m de profundidad (Punto 1, Figura 1).

- En sector denominado emisario de emergencia, se realizó toma de muestra de sedimento en el Punto 2 a 16,5 m de profundidad. (Figura 1).

- En sector de sur de Ensenada Chapaco se realizó muestreo de sedimento a 23,8 m de profundidad en el Punto 3 (Figura 1).

- Se realizó muestreo de sedimento en zona de influencia de la descarga 45,0 m de profundidad (Punto 4, Figura 1).

Las muestras de sedimento una vez reiteradas de la draga se almacenaron en bolsas ziploc rotuladas y en frascos de vidrios rotulados, ambas inmediatamente fueron guardadas en coolers con icepacks congelados.

Cabe señalar que todas las actividades desarrolladas fueron consignadas en el Acta de Inspección Ambiental.

Ubicación estimada Emisario Submarino

Figura 1. Recorrido general realizado en Ensenada Chapaco (Fuente: Google Earth, 2014. La Imagen corresponde a la fecha 07/03/2005 esta imagen fue seleccionada por poseer mejor calidad visual del cuerpo de agua y borde costero).

## Alcances del equipo

El equipo ROV FO II utilizado en la presente actividad, posee la funcionalidad de registrar el estado del bentos (suelo) marino, así como también el estado físico del emisario. Además tiene la capacidad de realizar toma de muestras mediante draga mecánica. Para su operación posee un cable umbilical de 300 m de longitud, permitiendo su maniobrabilidad desde cubierta.

## Operadores  y configuración de equipo

El personal que operó el equipo ROV FO II se encuentra compuesto por:

- Hugo Ramírez C. Profesional de la SMA a cargo del cable umbilical y comunicación con el patrón de nave.

- Andrea Masuero C. Profesional de la SMA a cargo de observar el monitor y recopilar información de la inspección.

- Miguel Mínguez B., profesional de la empresa Mariscope a cargo de la consola de controles.

El equipo se configuró con los parámetros de operación, esto es; rumbo, profundidad, temperatura interna del equipo y aceleración de motores.

# Resultados

## INSPECCIÓN VISUAL SUBMARINA

### Sector Emisario Submarino (Anclajes 1, 2 y 3)

| Hechos Constatados. - Se constata la existencia del emisario a los 14 m de profundidad (Fotografía 1). Se observa que el tramo inicial se encuentra sobre un sustrato mayoritariamente de tipo rocoso hasta los 17 m (Fotografía 2), luego desde ese lugar hacia profundidades mayores, se torna un sustrato mayoritariamente de tipo arenoso y el ducto se observa cubierto por sedimento hasta desaparecer (Fotografía 3). Cabe señalar que en el tramo rocoso se observa presencia de peces. - Se constata la existencia de uniones del ducto a los 25 m de profundidad, junto a la presencia de crustáceo decápodo (jaiba) (Fotografía 4). - Se constata que la descarga cercana se ubica a los 35 m de profundidad (Fotografía 5). Se observa que la descarga emite un relave que surge mediante pulsos, levantando un sedimento fino. - Se realizó toma de muestra de sedimento, mediante el uso de la draga, cercano a la descarga (Punto 1) a una profundidad de 34 m (Fotografía 6). - Se realizó un reconocimiento del área de descarga, navegando hacia mayores profundidades, para observar megafauna presente. Cabe señalar que durante el reconocimiento del bentos no se observaron organismos en el bentos (suelo marino). Se observan estructuras de depósitos de sedimento fino en el suelo marino (Fotografía 7). Posteriormente se realizó la toma de muestra en el Punto 4, a una profundidad de 44,6 m (Fotografía 8). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registros |  |  |  |
| Roca Emisario |  | Roca Emisario |  |
| Fotografía 1 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 2 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Primer reconocimiento del emisario. |  | Descripción Medio de Prueba: Emisario sobre sustrato rocoso. |  |
| Emisario |  | Decápodo Emisario |  |
| Fotografía 3 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 4 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Vista emisario mayoritariamente cubierto por sedimento. |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle de uniones del emisario. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relave Emisario |  |  |  |
| Fotografía 5 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 6 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Detalle de la descarga de relave. |  | Descripción Medio de Prueba: Toma de muestra con draga del equipo ROV FO II en Punto 1. |  |
| Fotografía 7 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 8 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Detalle de las estructuras formadas en el sustrato. |  | Descripción Medio de Prueba: Toma de muestra con draga del equipo ROV FO II en Punto 4. |  |

### Sector Emisario de Emergencia (Anclaje 4)

| Hechos Constatados - Se constata la presencia de una boya de demarcación, cuyo fondeo se encuentra a 15,4 m de profundidad (Fotografía 9 y 10). Cabe señalar que no fue posible observar la presencia de ductos o estructuras que configuren al emisario de emergencia. - Se constata la presencia de una soga sobre el suelo marino cuyo extremo se encuentra enterrado en el sustrato, correspondiendo a un fondeo diferente al anterior, se observa además la presencia de un crustáceo decápodo (Jaiba, Fotografía 11). - Luego de la observación del área, se realizó toma de muestra de sedimento del sustrato en el Punto 2, a una profundidad de 16,5 m (Fotografía 12). No se observó presencia de comunidades y organismos bentónicos, exceptuando dos (2) individuos de crustáceo decápodo (Jaiba). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registros |  |  |  |
| Boya |  | Fondeo |  |
| Fotografía 9 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 10 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Detalle de boya de demarcación. |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle del fondeo que se encuentra cubierto por sedimento. |  |
| Soga Decápodoa |  |  |  |
| Fotografía 11 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 12 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Soga cuyo extremo se encuentra cubierto por sedimento. |  | Descripción Medio de Prueba: Toma de muestra con draga del equipo ROV FO II. |  |

### Sector Ensenada Chapaco Sur (Anclaje 5)

| Hechos Constatados - Se constata la presencia de comunidades de algas rodófitas (rojas) y feófitas (pardas), las cuales se presentan como parches y asociaciones (Fotografía 13). - Se constata la presencia de crustáceo decápodo (Jaiba, Fotografía 14) y de poblaciones de crustáceos pagúridos (cangrejo ermitaño) que habitan conchas de moluscos de la familia Littorinidea (Fotografía 15). - Se realizó la toma de muestra de sedimento, en el Punto 3 a una profundidad de 23,5 m (Fotografía 16). Una vez recolectada la muestra se comprobó la existencia de crustáceos pagúridos (Fotografías 17 y 18). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registros |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Decápodoa |  |  |
| Fotografía 13 | Fecha : 18-12-2013 |  | Fotografía 14 | Fecha : 18-12-2013 |  |
| Descripción Medio de Prueba: Vista general del suelo marino del sector sur de la ensenada Chapaco. |  |  | Descripción Medio de Prueba: detalle de individuo de crustáceo decápodo y comunidades de algas. |  |  |
| Fotografía 15 | Fecha : 18-12-2013 |  | Fotografía 16 | Fecha : 18-12-2013 |  |
| Descripción Medio de Prueba: Vista general de comunidad bentónicas. Se observan conchas y algas. En el video se aprecian que las conchas se mueven correspondiendo a crustáceos pagúridos. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Toma de muestra con draga del equipo ROV FO II. |  |  |
|  |  |  | Concha Pagurido |  |  |
| Fotografía 17 |  | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 18 |  | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Recolección de muestra de sedimento. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle de crustáceo pagúrido. |  |  |

## ANÁLISIS MUESTRAS DE SEDIMENTO

Hechos Constatados - Del examen de información de los Informe de Ensayo y Anexo Técnico: S-13/20089, S-13/20087, S-13/20088 y S-13/20090 (Anexo 1), todos de fecha 13 de enero de 2014, realizados por el laboratorio AGQ para la Superintendencia del Medio Ambiente, se constatan los resultados de los análisis realizados a las muestras de sedimento levantadas en los Puntos 1, 2, 3 y 4. - En la Tabla 1, se presentan los resultados para cada parámetro analizado de las muestras de sedimento, dónde se verifica: - De los valores de Cobre total se observa una mayor concentración en el sector de la descarga (366 mg/Kg) y en la zona de influencia de la descarga a los 44,6 m de profundidad se presenta una concentración de 150 mg/Kg de Cobre total. En la zona costera, correspondiente al emisario de emergencia, se observa una concentración de 126 mg/Kg. La menor concentración de Cobre total se presenta en el Punto 3 al Sur Ensenada Chapaco, con un valor de 4,28 mg/Kg. - Con respecto al Hierro Total se observa una mayor concentración en el Punto 2 correspondiente al sector del Emisario de emergencia, con un valor de 63.422 mg/Kg. Los Puntos 1 y 4 presentan concentraciones de 40.249 y 46.545 mg/Kg, respectivamente. La menor concentración de Hierro Total se presenta en el Punto 3 al Sur Ensenada Chapaco, con un valor de 1.907 mg/Kg. - Para la Materia Orgánica Total (MOT) se observa que en el sector de la descarga se presenta un valor de 1,83 % de MOT, correspondiendo al valor más bajo al Punto 4, en la zona de influencia, con 0,7 % de MOT. - En la fotografías 19 a la 22, presente en los registros se observan el tipo de sedimento que se extrajo del sustrato. Cabe señalar la diferencia de tipo de grano y color que presentan los sedimentos. Los Puntos 1, 2 y 4 presentan un sedimento fino de coloración gris, en cambio el punto 3 presenta un sedimento fino con granos más grueso de coloración parda.

Registros

Sector de Inspección y Muestreo. Descarga; Emisario Emergencia; Sur Ensenada Chapaco; Zona Influencia Descarga. Parámetros; Unidades; Punto 1; Punto 2; Punto 3; Punto 4. Cobre Total; mg/Kg; 366; 126; 4,28; 150. Hierro Total; mg/Kg; 40.249; 63.422; 1.907; 46.545. Humedad; %; 25; 22,1; 24,4; 24,1. Materia Orgánica total; %; 1,83; 1,07; 1,66; 0,7. Profundidad; m; 34,6; 16,5; 23,5; 44,6. Ensayo y Anexo Técnico; S-13/20089; S-13/20087; S-13/20088; S-13/20090.

Tabla 1

Descripción Medio de Prueba: Resultados del análisis de muestras de sedimento.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 19 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 20 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Muestra Punto 4 |  | Descripción Medio de Prueba: Muestra Punto 1 |  |
| Fotografía 21 | Fecha : 18-12-2013 | Fotografía 22 | Fecha : 18-12-2013 |
| Descripción Medio de Prueba: Muestra Punto 2 |  | Descripción Medio de Prueba: Muestra Punto 3 |  |

# CONCLUSIONES

A partir de los registros efectuados con el equipo ROV FO II, de manera visual y de las muestras de sedimento analizadas, es posible establecer lo siguiente:

Inspección Visual Submarina

  - Se constata un sector de suelo marino (Bentos) cercano al emisario y en la zona de influencia de descarga del relave, comenzando desde los 23 m de profundidad hasta los 44 m (Punto 4), presenta un sustrato compuesto de sedimento fino.

  - El área de suelo marino anteriormente señalado (descarga hasta zona de influencia) en términos de cobertura de fauna o flora, no presenta comunidades de organismos bentónicos visibles (Megafauna o epifauna), salvo unos pocos individuos de decápodos (Jaiba) y peces en sector de rocas submareales cercano al emisario.

  - Se constata que en el sector denominado Emisario de Emergencia se observa un suelo marino cuyo sustrato corresponde a sedimento fino y en términos de cobertura de fauna o flora, no presenta comunidades de organismos bentónicos visibles (Megafauna o epifauna), salvo unos pocos individuos de decápodos (Jaiba).

  - En el sector Sur de la Ensenada Chapaco, se presenta un sustrato que presenta una coloración parda y constituida de granos gruesos a finos. En este sector se observa presencia de comunidades bentónicas y megafauna constituida de poblaciones de paguridos y decápodos.

Muestreo Sedimento

- Se constata que en el sedimento marino cercano al emisario y en la zona de influencia de descarga del relave, tanto en los 35 m de profundidad (Punto 1) hasta los 44 m de profundidad (Punto 4), que presenta concentraciones de Cobre Total y Hierro Total superiores a zonas que no son influenciadas directamente por la descarga (Sur Ensenada Chapaco, Punto 3).

- En tanto en sector denominado Emisario de Emergencia (Punto 2), se constata que el sedimento presenta concentraciones de Hierro y Cobre Total superiores a zonas que no son influenciadas directamente por la descarga (Sur Ensenada Chapaco, Punto 3).

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informes de Ensayo y Anexo Técnico: S-13/20089, S-13/20087, S-13/20088 y S-13/20090. |

## ANEXO 1.