Reporte Medición de Olor

Agrícola El Monte S.A., Región Metropolitana.

Octubre de 2013

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Unidad de Técnica División de Fiscalización (S) |  |
| Elaborado | María de los Ángeles Hanne | Profesional División de Fiscalización |  |

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4

2	OBJETIVO	4

2.1	Objetivo General	4

2.2	Objetivos Específicos	4

3	METODOLOGÍA	4

3.1	Alcances	5

3.2	Panelistas	5

3.3	Condiciones meteorológicas	5

3.4	Recorrido	5

4	RESULTADOS	9

4.1	Análisis de resultados	15

5	CONCLUSIONES	18

6	ANEXOS	19

6.1	Certificado de calibración	19

Figuras

Figura N° 1 – Recorrido realizado día 1	6

Figura N° 2 – Recorrido realizado día 2	7

Figura N° 3 – Recorrido realizado día 3	8

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas (Día 1)	12

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas (Día 2)	13

Figura N° 6 – Intensidades de olor percibidas (Día 3)	14

Figura N° 7 – Certificado de calibración de panelistas (1/2)	19

Figura N° 8 – Certificado de calibración de panelistas (2/2)	20

Tablas

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales	5

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 1 (horario diurno)	9

Tabla N° 3 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 2 (horario diurno y nocturno)	10

Tabla N° 4 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 3 (horario AM)	11

Gráficos

Gráfico N° 1 – Frecuencias de percepción por nota de olor (Día 1)	15

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor (Día 2)	16

Gráfico N° 3 – Frecuencias de percepción por nota de olor (Día 3)	17

# INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla la actividad de medición de olor realizada en el marco de la inspección ambiental a la instalación Agrícola El Monte S.A., ubicada en  Fundo San Miguel S/N Talagante, Comuna Talagante, Región Metropolitana. Dicha actividad se llevó a cabo los días 24, 26 y 27 de julio.

Específicamente se aplicó la metodología de medición de olores establecida en el protocolo de inspección de olor, de esta Superintendencia, el que incluyó un recorrido de las principales fuentes y receptores identificados en la planificación, registrándose percepciones de olores molestos en receptores sensibles, atribuibles a la instalación.

# OBJETIVO

## Objetivo General

Realizar una medición al aire ambiente de notas e intensidades de olor, tanto al interior de las instalaciones de Agrícola El Monte S.A., como en zonas cercanas (receptores sensibles), para determinar la presencia o ausencia de olores molestos atribuibles a la instalación.

## Objetivos Específicos

- Registrar notas de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Registrar intensidades de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Evaluar el origen de las notas percibidas.

# METODOLOGÍA

Se realizó medición de olor al aire ambiente, de acuerdo al protocolo de fiscalización de olor, actividad que consistió en un recorrido de las principales fuentes y receptores sensibles asociados a la instalación, registrando parámetros de intensidad y carácter del olor, además de coordenadas y hora.

La medición se realizó el día1 (24 de julio) dentro y fuera de la instalación. Los días 2 y 3 las mediciones se realizaron fuera de la instalación, en los receptores cercanos.

A continuación se detallan los alcances de la actividad ejecutada, los integrantes del panel de jueces sensoriales (panelistas), y además las condiciones meteorológicas en las que se realizó la inspección.

## Alcances

La medición de olor corresponde a la situación y condiciones de operación y meteorológicas de los días y horarios señalados.

## Panelistas

Los panelistas y sus acreditaciones correspondientes son los siguientes:

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales

| Panelista o jueces | NCh. 3190 | Test de ordenamiento | Test Triangular Ciego |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristian Perez | Cumple | Aprobado (100%) | Aprobado (µ:12) |
| Jose Bastías | Cumple | Aprobado (100%) | Aprobado (µ:11) |
| Juan Pablo Rodríguez | Cumple | Aprobado (87%) | Aprobado (µ:10) |

Los certificados de calibración se presentan en el Anexo 6.1

## Condiciones meteorológicas

Las mediciones se realizaron durante los días 24 de Julio en horario diurno. 6 de Julio horario nocturno, y 9 de agosto horario AM. El detalle de las condiciones meteorológicas durante la inspección, es el siguiente:

- Día 1 - 24 de julio: Cielos cubiertos, presencia de llovizna. Horario de medición diurno y nocturno

- Día 2 - 26 de julio: Cielos despejados, sin presencia de lluvia. Horario de medición AM.

- Día 3 – 27 de julio: Cielos despejados, ausencia de lluvia. Horario de medición AM.

## Recorrido

Como se mencionó, el recorrido realizado incluyó las principales fuentes identificadas en el interior de la instalación, más receptores sensibles cercanos (casas principalmente) ubicadas en las cercanías de estas fuentes.

Figura N° 1 – Recorrido realizado día 1

Agrícola El Monte

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 2 – Recorrido realizado día 2

Agrícola El Monte

Fuente: Elaboración propia.

Agrícola El Monte

Figura N° 3 – Recorrido realizado día 3

Fuente: Elaboración propia

# RESULTADOS

En las tablas siguientes se presentan los registros de olor percibidos en terreno para cada día de medición. En las figuras siguientes se muestran las intensidades de olor registradas, las que corresponden a la fuerza con la que se percibió el olor, en una escala de 1 a 5 (muy leve a muy fuerte).

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 1 (horario diurno)

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor |  | Coordenadas (m) WGS84 H19S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 – Pozo Patagua |  | x |  |  |  | Fecas, purín, ácido | Sin percepción | 319.566 | 6.273.408 |
|  | Punto 2 – Pabellón Copihue |  | x |  |  |  | Purín, cerdo | Sin percepción | 319.796 | 6.273.433 |
|  | Punto 3 – Pabellón El Silo |  | x |  |  |  | Guano, cerdo | Sin percepción | 319.941 | 6.273.626 |
|  | Punto 4 – Pabellón El Acacio |  |  | x |  |  | Cerdo | Sin percepción | 319.428 | 6.273.478 |
|  | Punto 5 – Pozo Maitenes |  |  |  | x |  | Fecas, purín, cerdo | Sin percepción | 318.950 | 6.273.148 |
| Fuera de la Instalación | Punto 6 – Costado Casa 1 |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 316.863 | 6.272.112 |
|  | Punto 7 – Costado Casa 2 |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 317.780 | 6.272.839 |
|  | Punto 8 – Costado Casa 3 |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 318.394 | 6.273.161 |
|  | Punto 9 – Costado Casa 4 |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 318.541 | 6.273.243 |
|  | Punto 10 – Frente Predio |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 318.927 | 6.273.450 |
|  | Punto 11 – Costado Casa 5 |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.068 | 6.273.523 |
|  | Punto 12 – Costado Casa 6 |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.366 | 6.273.688 |

Tabla N° 3 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 2 (horario diurno y nocturno)

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor |  | Coordenadas (m) WGS84 H19S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 – Pozo Patagua |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.566 | 6.273.408 |
|  | Punto 2 – Pabellón Copihue |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.796 | 6.273.433 |
|  | Punto 3 – Pabellón El Silo |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.941 | 6.273.626 |
|  | Punto 4 – Pabellón El Acacio |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.428 | 6.273.478 |
|  | Punto 5 – Pozo Maitenes |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 318.950 | 6.273.148 |
| Fuera de la Instalación | Punto 6 – Costado Casa 1 |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 316.863 | 6.272.112 |
|  | Punto 7 – Costado Casa 2 |  |  | x |  |  | Purín, cerdo | Sin percepción | 317.780 | 6.272.839 |
|  | Punto 8 – Costado Casa 3 |  |  |  | x |  | Purín, cerdo | Sin percepción | 318.394 | 6.273.161 |
|  | Punto 9 – Costado Casa 4 |  |  |  | x |  | Purín | Sin percepción | 318.541 | 6.273.243 |
|  | Punto 10 – Frente Predio |  |  |  | x |  | Purín, cerdo | Sin percepción | 318.927 | 6.273.450 |
|  | Punto 11 – Costado Casa 5 |  |  |  |  | x | Purín, cerdo | Sin percepción | 319.068 | 6.273.523 |
|  | Punto 12 – Costado Casa 6 |  |  | x |  |  | Purín | Sin percepción | 319.366 | 6.273.688 |

Tabla N° 4 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 3 (horario AM)

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor |  | Coordenadas (m) WGS84 H19S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 – Pozo Patagua |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.566 | 6.273.408 |
|  | Punto 2 – Pabellón Copihue |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.796 | 6.273.433 |
|  | Punto 3 – Pabellón El Silo |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.941 | 6.273.626 |
|  | Punto 4 – Pabellón El Acacio |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 319.428 | 6.273.478 |
|  | Punto 5 – Pozo Maitenes |  |  |  |  |  | No inspeccionado | No inspeccionado | 318.950 | 6.273.148 |
| Fuera de la Instalación | Punto 6 – Costado Casa 1 |  | x |  |  |  | Purín, cerdo | Sin percepción | 316.863 | 6.272.112 |
|  | Punto 7 – Costado Casa 2 |  | x |  |  |  | Purín, cerdo | Sin percepción | 317.780 | 6.272.839 |
|  | Punto 8 – Costado Casa 3 |  |  | x |  |  | Purín, cerdo | Sin percepción | 318.394 | 6.273.161 |
|  | Punto 9 – Costado Casa 4 |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 318.541 | 6.273.243 |
|  | Punto 10 – Frente Predio |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 318.927 | 6.273.450 |
|  | Punto 11 – Costado Casa 5 |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 319.068 | 6.273.523 |
|  | Punto 12 – Costado Casa 6 |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 319.366 | 6.273.688 |

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas (Día 1)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas (Día 2)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 6 – Intensidades de olor percibidas (Día 3)

Fuente: Elaboración propia.

## Análisis de resultados

Como se muestra desde la Tabla N° 2 a la Tabla N° 4,  las notas percibidas correspondieron a notas atribuibles a la instalación inspeccionada. Las percibidas con mayor frecuencia fueron purines y a cerdo (atribuibles a la instalación). No se percibieron notas atribuibles a otra instalación, tal como se observa en los gráficos siguientes.

Cabe destacar que las mediciones realizadas el segundo día, se efectuaron en horarios PM y nocturnos (21 a 1 horas aproximadamente).

Gráfico N° 1 – Frecuencias de percepción por nota de olor (Día 1)

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor (Día 2)

Gráfico N° 3 – Frecuencias de percepción por nota de olor (Día 3)

# CONCLUSIONES

La actividad permitió constatar lo siguiente:

- Se percibieron olores molestos dentro de la instalación, con notas principalmente a purines, cerdo y podrido.

- Se percibieron olores molestos en receptores sensibles (casas aledañas al plantel principalmente), con notas atribuibles a la instalación.

- La nota de olor percibida con mayor frecuencia correspondió a purines y cerdo, notas consideradas ofensivas, de acuerdo a rueda de olor general.

- Los horarios donde se registró mayor frecuencia de percepción y mayores intensidades correspondieron a horarios nocturnos (21 a 1 horas aproximadamente).

Por lo tanto en los días en que se realizó la medición se registraron olores molestos en receptores sensibles atribuibles al proyecto en cuestión.

# ANEXOS

## Certificado de calibración

A continuación se presenta el certificado de calibración de los panelistas que participaron en la actividad.

Figura N° 7 – Certificado de calibración de panelistas (1/2)

Figura N° 8 – Certificado de calibración de panelistas (2/2)

“Calidad del aire -  Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”