Calculo de Eficiencia Sistema de Abatimiento Hornos

Considerandos

- Todo el polvo de los filtros del sistema de abatimiento es recuperado como alimentación en las cargas al horno.

- El registro del polvo recuperado se lleva en la planilla de producción por cada carga preparada.

- Se designa este variable conocida como Carga Recuperada (Crec)

- El polvo emitido por la chimenea se calcula de las mediciones isocinéticas realizadas por SERPRAM en el horno. Esta variable se conoce como Carga emitida (Ce)

- El tiempo de funcionamiento del horno mensualmente se calcula de la planilla diaria de producción.

- La Carga total a los filtros se calcula como la Carga recuperada más la Carga emitida.

- Carga total a los filtros es Ct.    Donde Ct = Crec+ Ce

Calculo de Eficiencia

Carga total al sistema				Ct			ton

Emisiones					Ce			 ton

Eficiencia del sistema				((Ct-Ce)/Ct)*100		%

Mes de Julio

Horas funcionamiento 	=			689,7 horas

Carga recuperada	= Crec			74,44 ton /mes

Emisión chimenea	= Ce			0,352 gr/hora = 242,76 gr/mes = 0,243 ton/mes

Carga  total		= Ct = Crec+Ce		74,792 ton/mes

Eficiencia del sistema	= ((Ct-Ce)/Ct)*100

= ((74,792-0,243)/74,792)*100

= 99,68 %