INFORME

Plan de Manejo de Residuos Peligrosos

DIA “Adecuación Planta Recicladora de Baterias TECNOREC”

Región de Valparaíso, Chile

MAYO,  2013

| Preparado por: |  |
| --- | --- |
|  | Gestión Ambiental Consultores S.A Padre Mariano 103 Of. 307 7500499, Providencia, Santiago Chile Fono: +56 2 719 5600 Fax: +56 2 235 1100 www.gac.cl |

Índice

1.	Introducción	i

1.1.	Identificación del Titular	i

1.2.	Localización	ii

DESCRIPCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS	iii

1.3.	Residuos Peligrosos Generados	iii

2.	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	iii

2.1.	Clasificación y Catastro de Residuos	iii

2.1.1	Descripción de Residuo Peligroso	iv

2.2.	Alternativas de Minimización	iv

2.3.	Perfil Profesional Responsable	v

2.4.	Procedimientos Internos	vi

2.5.	Identificación de la Infraestructura de Apoyo para el Manejo de RISES Peligrosos	vi

2.5.1	Rutas Internas de los Residuos Peligrosos	vi

2.5.2	Equipos y Maquinaria de Transporte	vi

2.5.3	Equipos de Protección Personal	vii

2.6.	Almacenamiento	vii

2.7.	Hojas de Seguridad	vii

2.8.	Capacitación	vii

2.9.	Plan de Contingencia	viii

2.10.	Transporte Externo	viii

2.11.	Eliminación Final	viii

2.12.	Sistema de Registro de Los Residuos Peligrosos	ix

Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos

DIA “Adecuación Planta Recicladora de Baterías - TECNOREC”

# Introducción

El “Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos” de TECNOREC, tiene como objetivo dar cumplimiento con lo establecido en el D.S. Nº 148/03 “Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos”, principalmente en el manejo de los residuos peligrosos generados en la etapa de operación de la Declaración de Impacto Ambiental “Adecuación Planta de Reciclaje de Baterías – TECNOREC”, en su manipulación, almacenamiento y su manejo externo (transporte y eliminación final).

## Identificación del Titular

| Nombre | : | TECNOREC S.A. |
| --- | --- | --- |
| RUT | : | 76.013.099-0 |
| Dirección Legal | : | Las Acacias N°349, Sector de Aguas Buenas, San Antonio, V Región de Valparaíso |
| Teléfono/Fax | : | (35) 202600 |

## Localización

La Planta, se emplazó en un predio industrial de 2,0 has, en la Comuna de San Antonio, V Región de Valparaíso, específicamente en el Parque Industrial Aguas Buenas.

Figura 1.  Localización del Proyecto

El predio en referencia, se encuentra regulado por el Plan Regulador Satélite Borde Costero Sur. De acuerdo a este instrumento de Planificación territorial, la zona donde se emplazó el proyecto tiene un uso de suelo calificado como ZEUP7 (Zona de Extensión Urbana 7 Productiva e intercomunal), el cual permite “actividades productivas y actividades de bodegaje de tipo peligros, molesto e inofensivo”, siendo esta la principal ventaja de la localización escogida. La cercanía con el puerto y con la ruta 78 constituyó ventajas adicionales.

# DESCRIPCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS

## Residuos Peligrosos Generados

En la Planta se generan residuos peligrosos provenientes de las actividades productivas. El retiro y la disposición final se realizan con transportistas autorizados y a lugares autorizados por la SEREMI de Salud correspondiente para este tipo de residuos.

El residuo peligroso generado es el yeso proveniente del tratamiento de aguas ácidas, el cual se trata como un residuo peligroso por su contenido de plomo, se generan alrededor de 600 ton/año.

# PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

El Decreto Supremo Nº 148 del 1 de Junio de 2003, publicado en el diario oficial el 16 de Junio de 2004, establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos.

En su Artículo 25 se establece el requisito de que los generadores (instalaciones, establecimientos o actividades) que den origen a más de 12 kg/año de residuos tóxicos agudos o más de 12 toneladas/año de residuos peligrosos que presenten cualquier otra característica de peligrosidad, deberán contar con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos (PMRSP). Dicho PMRSP deberá ser presentado ante la Autoridad Sanitaria.

## Clasificación y Catastro de Residuos

El D.S. Nº 148, indica en el artículo 10, que se considera un residuo peligroso si éste presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto. Las características de peligrosidad definidas por el reglamento son: toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad extrínseca, inflamabilidad, reactividad y corrosividad. Bastará la presencia de una de estas características en un residuo para que sea calificado como residuo peligroso.

### Descripción de Residuo Peligroso

El Yeso corresponde a un residuo peligroso por su contenido de plomo, por lo tanto se manejará como tal mientras no se realice un análisis de características de peligrosidad (toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad extrínseca, inflamabilidad, reactividad y corrosividad), en laboratorio autorizado.

Adicionalmente, según el artículo 18, los residuos resultantes de las operaciones de eliminación de residuos, y los residuos que tengan como constituyentes compuestos de plomo, serán considerados como residuos peligrosos.

También, serán considerados peligrosos, según el artículo 90, los residuos que se clasifican dentro de la Lista A1, que corresponde a residuos metálicos o que contengan metales, tales como:

- Residuos que tengan como constituyentes o contaminantes compuestos de plomo.

## Alternativas de Minimización

El Decreto Supremo Nº 148 define en su artículo 3 el concepto de minimización como “Acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad y/o peligrosidad de los residuos peligrosos generados. Considera medidas tales como la reducción de la generación, la concentración y el reciclaje”. Por esto, se analizarán las opciones técnico-ambientales de realizar convenios de devolución de envases o el retiro de suministros vencidos por parte de los proveedores del producto, desde los lugares de almacenamiento. Adicionalmente, se analizará la posibilidad de vender residuos que tengan algún valor comercial o puedan ser aprovechados por otras empresas.

## Perfil Profesional Responsable

- El profesional responsable del plan de manejo de residuos peligrosos debe poseer el siguiente perfil:

- Ser un profesional con conocimientos en el manejo de residuos peligrosos y en el D.S. Nº 148.

- Tener experiencia en el área de la gestión y/o proyectos ambientales en residuos peligrosos.

Dentro de sus desempeños se contemplan las siguientes actividades:

- Realizar capacitaciones, para la implementación y el mantenimiento en el tiempo del Plan de Manejo.

- Planificar y coordinar inspecciones de terreno, con el objetivo de controlar el manejo de los residuos e identificar falencias del sistema.

- Generación de informes técnicos, ya sean para uso interno de la empresa, o bien, para cumplir con disposiciones legales de la autoridad sanitaria u otro organismo externo que lo solicite.

- Analizar proyectos de minimización, que permitan a la empresa mejorar su gestión ambiental y economizar recursos.

## Procedimientos Internos

Los procedimientos internos, tienen por objetivo establecer un método en el manejo de los residuos peligrosos generados en la etapa de operación del Proyecto.

A continuación, se describen a grandes rasgos los procedimientos de manejo del residuo generado:

Yeso:

El yeso es proveniente del tratamiento de aguas ácidas, el cual se trata como un residuo peligroso por su contenido de plomo, es almacenado en maxisacos y se acopia en los bunkers laterales del área de triturado. Estos maxisacos son despachados directamente desde este recinto hacia el sitio de disposición final de residuos peligrosos.

## Identificación de la Infraestructura de Apoyo para el Manejo de RISES Peligrosos

### Rutas Internas de los Residuos Peligrosos

El trasporte interno de los residuos sólidos peligrosos considera el traslado de los residuos desde su origen hasta el área de almacenamiento.

La ruta es la siguiente:

Yeso:

El Yeso es almacenado en maxisacos y se acopia en los bunkers laterales del área de triturado. Estos maxisacos son despachados directamente desde este recinto hacia el sitio de disposición final de residuos peligrosos.

### Equipos y Maquinaria de Transporte

Los equipos y maquinaria a utilizar en el transporte de los residuos sólidos peligrosos, cargadores frontales y grúas horquillas, contarán con las debidas mantenciones y no rebasarán bajo ninguna circunstancia su capacidad de carga. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas. La velocidad de transporte será controlada permanentemente y será de 20 Km/hr. Estos equipos serán usados cuando los contenedores excedan 30 kg y no puedan ser movidos manualmente.

### Equipos de Protección Personal

Respecto de los equipos de protección personal, se considerará el uso de elementos de protección personal adecuados para manejar residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su peligrosidad y a lo establecido en el D.S. Nº 594. Estos equipos serán como mínimo: guantes, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, casco y overoll.

## Almacenamiento

El Yeso es almacenado en maxisacos y se acopia en los bunkers laterales del área de triturado. Estos maxisacos son despachados directamente desde este recinto hacia el sitio de disposición final de residuos peligrosos.

## Hojas de Seguridad

Los residuos peligrosos contarán con una hoja de seguridad de modo de informar a las personas involucradas en el manejo de los residuos, sobre las características de peligrosidad de éstos y los aspectos técnicos y de seguridad que deben ser considerados en su manipulación, almacenamiento y transporte. Además, entregan información acerca de las medidas a adoptar frente a alguna situación de emergencias.

## Capacitación

Una de las claves para implementar y mantener en el tiempo el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, es la capacitación permanente del personal relacionado con el manejo de los residuos.

La capacitación tiene como objetivo principal el lograr una visión más profunda del manejo de los residuos. Los principales temas a considerar son: el manejo de residuos peligrosos, la legislación nacional vigente asociada a los residuos industriales y peligrosos, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, los procedimientos implementados para el manejo interno de los residuos, las emergencias y contingencias asociadas al manejo de residuos, entre otros.

Se elaborará un cronograma de capacitación previo al inicio del proyecto.

## Plan de Contingencia

El objetivo del plan de contingencia es establecer los lineamientos necesarios para realizar un manejo seguro de los residuos peligrosos ante situaciones de emergencia.

El Proyecto tiene un Plan de Emergencia y Evacuación dirigido a preservar la integridad  física de todas las personas que laborarán en la Planta, en el cual se detallarán las actividades y procedimientos operativos, para actuar frente a eventualidades.

El Plan de Emergencia y Evacuación consistirá en un conjunto de procedimientos, tanto administrativos como operativos, que tendrá por finalidad enfrentar en forma eficiente y eficaz las emergencias que se puedan generar por su actividad o medio ambiente, proteger la vida de los trabajadores, minimizar las pérdidas materiales y recuperar la capacidad operativa controlando o minimizando los efectos de la misma.

## Transporte Externo

El transporte de los residuos sólidos peligrosos desde la planta hasta los sitios de eliminación final se realizarán a partir de la Bodega de Residuos Peligrosos, desde donde se retirarán los residuos por la empresa de transporte autorizada por la Autoridad Sanitaria.

Todo transporte de residuos sólidos peligrosos se realizará acompañando del Documento de Declaración y Seguimiento de Residuos Sólidos Peligrosos establecido por la Autoridad Sanitaria en el Título VII del D.S. 148/03 y la hoja de seguridad del residuo en cuestión.

El conductor estará debidamente capacitado acerca de la carga y conocerá el flujo comunicacional en caso de eventos no deseados. Se controlará que las prácticas operacionales del carguío se efectúen bajo condiciones de seguridad y que la carga en ningún momento supere la capacidad máxima del camión, así como se entregarán las facilidades para que la estiba de la carga quede correctamente balanceada y con los sistemas de seguridad que corresponda.

## Eliminación Final

Los residuos sólidos peligrosos generados por el Proyecto, son eliminados a través de instalaciones de eliminación final autorizadas para esos efectos por la Autoridad Sanitaria, de modo tal de asegurar que la eliminación final de los residuos sólidos peligrosos se realice en condiciones que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Así mismo, se exige al destinatario el reenvío con timbre del Documento de Declaración y Seguimiento de Residuos Sólidos Peligrosos y el certificado de recepción y de tratamiento y/o disposición final del destinatario, de modo tal de dar cumplimiento al D.S. Nº 148/03.

## Sistema de Registro de Los Residuos Peligrosos

Con el objetivo de facilitar la operación y el registro de las actividades asociadas al Plan de Manejo, se confeccionarán Planillas de Registro para residuos peligrosos y no peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el DS Nº 148.