Informe conclusion memoria de calculo entrada bahía tranquila ii

Salmones Magallanes

16 de marzo de 2015

Claudio Vergara S.

Jefe Operaciones Submarinas

El presente informe tiene como finalidad demostrar y explicar cronológicamente el proceso de fondeo de centro Entrada Bahia Tranquila 2. A petición de Acuimag S.A. a contar del mes marzo 2013 se solicitó a la empresa Diver Chile S.A. proceda a remolcar y fondear 4 jaulas plásticas de HDPE con un pasillo central para albergar una biomasa final de 80 toneladas.

Para desarrollar la memoria de cálculo se utilizan normas de diseño internacional como American Bureau of Shipping (ABS), Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, entre otras. Junto con ello, se aplicará donde corresponda la normativa noruega relativa al tema, denominada “Granjas Marinas, Requisitos para el diseño, dimensionamiento, producción, instalación y funcionamiento” NS 9415.E desarrollada por Norsk Standard. Así mismo, se utilizará la norma “Guide for Bulding and Classing of FLOATING PRODUCTION INSTALLATIONS” publicada por ABS

Para todo efecto de cálculo, se tomaron los antecedentes geográficos e hidrográficos del sector, los encargados es la misma empresa quien desarrollar la ingeniera y la ejecución total del trabajo. Esta actividad se realizó durante el mes de marzo 2013.

Obtenidos los antecedentes de la composición de las jaulas a fondear, materiales de fondeo (anclas, cadena. Grilletes, cabo, etc.) e información ambiental, la empresa Diver Chile S.A. desarrolla la memoria de cálculo de fondeo en el mes de Julio 2013 y su ingeniero Sr Pablo Joost Winkler concluye:

Se ha determinado que el Módulo está afecto a una Carga Máxima de 15,6 Ton por cabecera y 15,9 por flanco lateral. Junto a ello, se ha realizado un análisis preliminar de todo el material instalado en el Centro, utilizando eficiencia estimada en el sistema de anclaje se ha determinado que éste es insuficiente, debiendo realizar un reforzamiento

Debido a esta conclusión, Se solicita a Diver chile S.A. se haga inmediatamente estudio de ancla para determinar la veracidad de la conclusión del ingeniero ejecutor, debido a que no existía información precisa del comportamiento del Ancla del sector.

En el mes de Agosto el barco Remolcador costero menor denominado Tulio Sebastian,  genera las pruebas de tiro o tracción de las anclas entregando resultados sobre lo estimado por el ingeniero Sr Joost. En esta prueba se utilizar anclas similares donde la tracción obtenida fue de 16.6 veces su peso específico, es decir 8.3 ton por ancla.

Con la prueba de ancla en el sector, se determina dejar el fondeo sin modificación tal como se entrega en la memoria de cálculo.

Para corroborar finalmente el fondeo y la seguridad de las estructuras, se solicitan los servicios de Ocean Explorer SPA, que realicen la inspección total de las líneas de fondeo del centro Entrada Bahia Tranquila 2 con Robot y genere un informe final con las observaciones.

Con fecha 19 de enero 2014 Ocean Explorer entrega informe de inspección concluyendo que el centro se encuentra en buenas condiciones y sin evidencias de garreos o signos que evidencien un mal funcionamiento en el fondeo del centro de cultivo.