SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2004

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008                           Y AMBIENTAL ISO 14001:2004

INSTRUCTIVO DE COMPOSTAJE DE LODOS SANITARIOS

| Emite: Oscar Villagra L. Encargado S.G.C.A. | Revisa: Iván Urzúa P. Gerente de Inv. y Desarrollo | Aprueba: Pablo Chirino Gerente General |
| --- | --- | --- |
| Fecha: 27– Marzo - 2015 | Fecha: | Fecha: |

1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO

Entregar las instrucciones para el compostaje de los lodos sanitarios provenientes del proceso de tratamiento de aguas servidas. Los lodos serán compostados mediante un proceso de volteo mecanizado, con una frecuencia hasta diaria, además se incorporará material seco para asegurar su estabilidad y mejorar su porosidad.

No se realizará compostaje tradicional, será remplazado por compostaje rápido potenciando la parte termófila y permitiendo la perdida de humedad. El material será acondicionado, mezclado y volteado en repetidas ocasiones con un aireador mecánico, lo que permitirá disminuir su contenido de humedad.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS

Se recibirán lodos sanitarios según los requerimientos del D.S. 4/2009 sobre manejo de lodos sanitarios.

3. PROCESO DE COMPOSTAJE

El compostaje es un proceso de descomposición bioquímica aerobia y de estabilización de sustratos orgánicos bajo condiciones que generan altas temperaturas, entre 45º y 70º C, donde el proceso de descomposición es desarrollado por microorganismos denominados termofílicos, que generan un producto final lo suficientemente estable para ser almacenado y aplicado en la tierra con la seguridad de no obtener efectos ambientales adversos.

Para que los residuos se estabilicen se requieren de condiciones especiales de humedad y aireación, tiempo y acondicionamiento. El compostaje consiste en la descomposición de la materia orgánica en presencia de oxígeno (aire). Los principales productos del metabolismo biológico son dióxido de carbono, agua y calor.

4. COMPOSTAJE DE LODOS SANITARIOS

El proceso de compostaje incluye cinco etapas denominadas verificación, acondicionamiento, compostaje, tamizado y disposición. Cada etapa será desarrollada in situ, es decir el material será acumulado en un punto y pasará todas las etapas en el mismo sitio, el material terminado será tamizado de ser necesario, transportado y se dispondrá en el mono-relleno.

4.1 Verificación y validación

Los camiones que ingresan a las canchas de compostaje de lodos sanitarios deben haber pasado por el control de romana, verificado el residuo transportado, en este caso lodo sanitario, y estar en entera satisfacción según el “instructivo de tareas de recepción y romana IT-SGCA-003”.

Una vez en cancha y durante la descarga, el supervisor de lodos debe realizar la inspección y validación del tipo de residuo recepcionado, para esto debe mantener una bitacora de inspección de lodos sanitarios en la cual debe registrar la recepción conforme o no conforme del residuo.

4.2 Acondicionamiento

El acondicionamiento corresponde a la etapa mediante la cual se logra llevar la humedad de los residuos a un óptimo para posteriormente proceder con el compostaje de los mismos. Los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas poseen una humedad cercana al 80%, razón por la cual serán mezclados con residuos que contengan un menor contenido de humedad, como residuos de madera o lodos secos compostados que harán la función de acondicionar y disminuir el valor total del contenido de humedad de la mezcla hasta un máximo de 70%, sumado a la frecuencia de volteos se llevara el material a valores cercanos al 25% de contenido de humedad con lo que se evitará la aparición de

| Semana | Número de volteos |
| --- | --- |
| 1-6 | Una vez al día o cada dos días |

lixiviados, el detalle de los volteo se muestra en la siguiente tabla de frecuencia de Volteo de las Pilas de compostaje.

Las enmiendas a utilizar tienen por objetivo mejorar la estructura y porosidad de los lodos frescos, como también de modificar el contenido de humedad de la mezcla. Esta modificación permite una mejor aireación de lodo, lo que permite reducir la humedad y también disminuir la aparición de olores

4.3 Compostaje

En general las pilas tendrán un ancho de 4,3 m y una altura de 1,9 m, en caso de que se cuente con equipos de volteo diferentes a los actuales estas dimensiones pueden variar, los desechos serán dispuestos según el siguiente detalle:

• Cama y paredes de contención de material seco. Existe la posibilidad de reciclar parte de los lodos compostados secos aún mezclados con viruta para disminuir la humedad original o utilizar solamente lodos compostados.

• Segunda capa de espesor 40 a 120 cm de espesor, formada por los lodos húmedos.

• La finalidad es obtener una mezcla homogénea de 1:1 en volumen de material seco a lodo fresco, la proporción de material seco y fresco puede variar en función de conseguir el contenido de humedad deseado.

Dependiendo de las condiciones de operación las pilas podrán ser de dimensiones mayores con la finalidad de organizar el material previo a operaciones específicas. Durante el proceso de secado se medirán las variables que permiten controlar el proceso las cuales deberán presentar los valores indicados en la tabla siguiente de rango óptimo de las variables de control del compostaje.

| Variable | Rango Optimo |
| --- | --- |
| Temperatura | 25 - 60 °C |
| Humedad | 25 - 70% |

4.4 Tamizado

Una vez compostado el lodo se retirará de la cancha y se trasladará el área en donde será tamizado de ser necesario. Se tamizará la mezcla, eliminando el material con sobre tamaño, el lodo tamizado será sometido al control de humedad para posteriormente proceder a su disposición. Por otra parte la viruta y sobre tamaño recuperado en el tamizado se reincorporará al ciclo de secado.

4.5 Disposición

Una vez que los lodos estén compostados serán trasladados al mono-relleno, donde serán distribuidos en capas de 25 a 50 cm y compactados hasta lograr una densidad igual a 0,6 ton/m3, para ello se utilizará un bulldozer o excavadora. En el caso que se requiera, se aportará humedad regando con un camión aljibe, el agua provendrá del efluente de la planta de tratamiento de líquidos percolados. La celda diaria tendrá una altura de 2,5 m.

Al término de la jornada los lodos serán cubiertos con una capa de suelo natural fino en un espesor de 10 cm. Esta capa de suelo también será compactada. En el caso de la construcción de la primera celda que se ubicará sobre los drenajes, los lodos se distribuirán en una capa de 50 cm. no compactada, ello con el propósito de no dañar las tuberías, instalada esta primera capa se procederá a colocar el lodo en capas de 25 a 50 cm compactándolo hasta alcanzar la altura de 2,5 m.

Una vez que las celdas alcance la altura de coronamiento del depósito, se proseguirá con la construcción de la sobre-celda, la cual tendrá un talud en el perímetro del mono-relleno de 1:2 (v:h). Al igual que en el caso del relleno toda la celda de lodos compostados se cubrirá con suelos naturales, los taludes en el caso de la sobre-celda tendrán una cobertura de espesor 25 cm.

5. CONTROL COMPOSTAJE

| Código | Nombre Registro | Objetivo | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RE-OPER-005 | Pesaje final | Controlar vehículos, tipo y cantidad de residuos ingresados. | Romanero | Cada vez que ingrese un camión a la planta. |
| RE-OPER-027 | Análisis humedad lodos | Medir la humedad con que llegan los lodos sanitarios a la planta. | Supervisor Lodo Supervisor PTL | Al menos 1 vez al mes para cada planta de tratamiento |
| RE-OPER-026 | Bitácora de inspección de lodos. | Verificar y validar que los lodos recibidos . | Supervisor Lodo | Cada vez que ingrese un camión a cancha para descarga. |
| RE-OPER-021 | Control de pilas | Controlar fecha de formación de pilas, ubicación del lodo, parámetros de control y número de volteos. | Supervisor de Lodo | Diario |
| RE-OPER-009 | Control horas máquinas | Controlar el movimiento de lodos frescos y compostados dentro de la planta, controlar el compost producido. | Supervisor de Lodo Carcheck | Diario |

Con la información anterior se elaborará un control estadístico del proceso de compostaje, mensualmente se contará con los volúmenes de residuos tratados, volumen tamizado de lodo y recuperación de viruta y sobre tamaño.

6. DIAGRAMA PROCESO DE COMPOSTAJE

Ingreso, Pesaje y

Registro

Acopio en cancha

Captación líquidos

Planta tratamiento de riles

Almacenamiento en mono-relleno

Mezcla y conformación pilas

Lodo Compostado

Compostaje

volteo periódico

Lodo compostado seco

3

2

1

- Los lodos son trasladados a las canchas de compostaje para conformar pilas.

- Los lodos son acopiados en cancha en épocas de lluvia.

- Los lodos acopiados son colocados en la cancha formando pilas terminado el periodo de lluvias.