Informe Técnico

“Propuesta área plantación cortina vegetal”

# Minera Florida Ltda. nos solicitó efectuar una propuesta para la ejecución de la medida a comprometer en su Programa de Cumplimiento en relación con la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto a Ejecutar en forma parcial actividades de plantación. En específico, disponer de una franja de eucaliptus de una extensión de 592 metros, equivalente a un 44,5 % de lo comprometido.

# A continuación se transcribe la obligación de Minera Florida Ltda., que determinará las características del área a proponer:

# RCA N° 005/2005.

- Considerando 5.1.1. Plantar, antes de la ejecución del proyecto, en el límite sur oeste a lo largo de una extensión de aproximadamente 1330 m, una franja de Eucaliptus sp., para proteger la zona de los vientos y aumentar la calidad visual del área".

Para dar cumplimiento con las obligaciones asociadas a la RCA 005/2005, como parte de las actividades del presente Programa de Cumplimiento, se propone implementar una cortina vegetal de Eucaliptus sp. de largo tal, que permita observar lo establecido en la RCA (1.330 m de largo).

En ese contexto, la primera aproximación fue la selección de posibles escenarios para la plantación, que cumplan los objetivos de las cortinas cortavientos, a saber:

- ser una barrera para el polvo que eventualmente se levante de la superficie del tranque de relaves;

- ser una barrera acústica de las operaciones que se ejecuten en el mismo y;

- ser una barrera visual a objeto que el tranque no sea visto desde los campos ubicados al sur del tranque

Como resultado del análisis efectuado, respecto de las zonas disponibles, sobre la base de los criterios antes listados (constituir una barrera acústica, visual y para el ruido) y su facilidad de implementación, fueron elegidas dos zonas, denominadas 1 y 2, que reúnen las características antes indicadas.

Zona 1: Corresponde a una línea de reforestación, ubicada en canal Los Culenes, de 187,65 m de largo. Las coordenadas UTM de sus dos extremos son 6231364 N – 311651 E y 6231271 N – 311813 E.

Zona 2: Corresponde a una línea de reforestación, paralela al camino de acceso y a la zona de reforestación asociada a la RCA 099/2011, de 507, 88 m de largo. Las coordenadas UTM de sus dos extremos son 6231109 N – 311210 E y 6231359 N – 311660 E.

Fuente: Elaboración propia

Proyección WGS 84, Huso 19 Sur.