Reporte Medición de Olor

Curtiembres BAS S.A.

Región Metropolitana.

Octubre de 2013

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson | Jefe Unidad de Técnica División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Juan Pablo Rodríguez | Profesional División de Fiscalización |  |

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4

2	OBJETIVO	4

2.1	Objetivo General	4

2.2	Objetivos Específicos	4

3	METODOLOGÍA	4

3.1	Alcances	5

3.2	Panelistas	5

3.3	Condiciones meteorológicas	5

3.4	Recorrido	5

4	RESULTADOS	8

4.1	Análisis de resultados	14

5	CONCLUSIONES	17

6	ANEXOS	18

6.1	Certificado de calibración	18

Figuras

Figura N° 1 – Recorrido realizado día 1	6

Figura N° 2 – Recorrido realizado día 2 y 3	7

Figura N° 3 – Intensidades de olor percibidas (Día 1)	11

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas (Día 2)	12

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas (Día 3)	13

Figura N° 5 – Certificado de calibración de panelistas	18

Tablas

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales	5

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 1 (horario diurno y nocturno)	8

Tabla N° 3 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 2 (horario AM)	9

Tabla N° 4 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 3 (horario AM)	10

Gráficos

Gráfico N° 1 – Frecuencias de percepción por nota de olor	14

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor	15

Gráfico N° 3 – Frecuencias de percepción por nota de olor	16

# INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla la actividad de medición de olor realizada en el marco de la inspección ambiental a la instalación Curtiembres BAS S.A., ubicada en Avda. Carlos Valdovinos 129, comuna de San Joaquin, Provincia de Santiago, Región Metropolitana. Dicha actividad se llevó a cabo los días 29 y 30 de julio; y 6 y 9 de agosto de 2013.

Específicamente se aplicó la metodología de medición de olores establecida en el protocolo de inspección de olor, de esta Superintendencia, el que incluyó un recorrido de las principales fuentes y receptores identificados en la planificación, registrándose percepciones de olores molestos en receptores sensibles, atribuibles a la instalación.

# OBJETIVO

## Objetivo General

Realizar una medición al aire ambiente de notas e intensidades de olor, tanto al interior de las instalaciones de Curtiembres BAS S.A., como en zonas cercanas (receptores sensibles), para determinar la presencia o ausencia de olores molestos atribuibles a la instalación.

## Objetivos Específicos

- Registrar notas de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Registrar intensidades de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Evaluar el origen de las notas percibidas.

# METODOLOGÍA

Se realizó medición de olor al aire ambiente, de acuerdo al protocolo de fiscalización de olor, actividad que consistió en un recorrido de las principales fuentes y receptores sensibles asociados a la instalación, registrando parámetros de intensidad y carácter del olor, además de coordenadas y hora.

La medición se realizó el día 1 (29 de julio) dentro y fuera de la instalación. Los días 2 y 3 las mediciones se realizaron fuera de la instalación, en los receptores cercanos.

A continuación se detallan los alcances de la actividad ejecutada, los integrantes del panel de jueces sensoriales (panelistas), y además las condiciones meteorológicas en las que se realizó la inspección.

## Alcances

La medición de olor corresponde a la situación y condiciones de operación y meteorológicas de los días y horarios señalados.

## Panelistas

Los panelistas y sus acreditaciones correspondientes son los siguientes:

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales

| Panelista o jueces | NCh. 3190 | Test de ordenamiento | Test Triangular Ciego |
| --- | --- | --- | --- |
| Esteban Dattwyler | Cumple | Aprobado (100%) | Aprobado (µ:9) |
| Verónica González | Cumple | Aprobado (87%) | Aprobado (µ:14) |
| Gloria Gallegos | Cumple | Aprobado (73%) | Aprobado (µ:11) |
| Juan Pablo Rodríguez | Cumple | Aprobado (87%) | Aprobado (µ:10) |

Los certificados de calibración se presentan en el Anexo 6.1

## Condiciones meteorológicas

Las mediciones se realizaron durante los días 29 de Julio en horarios diurno y nocturno. Mientras que los días 6 y 9 de agosto las mediciones de olor se efectuaron en horario AM. El detalle de las condiciones meteorológicas durante la inspección, es el siguiente:

- Día 1 - 29 de julio: Cielos cubiertos, presencia de llovizna. Horario de medición diurno y nocturno

- Día 2 - 6 de agosto: Cielos despejados, sin presencia de lluvia. Horario de medición AM.

- Día 3 – 9 de agosto: Cielos despejados, ausencia de lluvia. Horario de medición AM.

## Recorrido

Como se mencionó, el recorrido realizado incluyó las principales fuentes identificadas en el interior de la instalación, más receptores sensibles cercanos (casas principalmente) ubicadas en las cercanías de estas fuentes.

Figura N° 1 – Recorrido realizado día 1

Curtiembre BAS

Fuente: Elaboración propia. (El recorrido interno no se muestra debido a que al ser principalmente edificios cerrados, la señal de GPS no se recepcionó adecuadamente).

Figura N° 2 – Recorrido realizado día 2 y 3

Curtiembre BAS

Fuente: Elaboración propia.

# RESULTADOS

En las tablas siguientes se presentan los registros de olor percibidos en terreno para cada día de medición. En las figuras siguientes se muestran las intensidades de olor registradas, las que corresponden a la fuerza con la que se percibió el olor, en una escala de 1 a 5 (muy leve a muy fuerte).

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 1 (horario diurno y nocturno)

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor |  | Coordenadas (m) WGS84 H18S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 – Pozo Decantación |  |  |  | x |  | Rancio, podrido | Sin percepción | 349.335 | 6.293.717 |
|  | Punto 2 - Oxidación |  |  | x |  |  | Grasa, detergente | Sin percepción | 349.387 | 6.293.696 |
|  | Punto 3 - Homogenizador |  |  | x |  |  | Fecas, grasa, huevo podrido | Sin percepción | 349.380 | 6.293.676 |
|  | Punto 4 - Pelambre/Curtido |  |  |  |  | x | Fecas, rancio, podrido, grasa | Sin percepción | 349.313 | 6.293.652 |
| Fuera de la Instalación | Punto 5 - Isabel Riquelme |  |  | x |  |  | Grasa | Sin percepción | 349.361 | 6.293.731 |
|  | Punto 6 - Carlos Valdovinos | x |  |  |  |  | Amoniaco | Sin percepción | 349.315 | 6.293.578 |
|  | Punto 7 – Edificio |  | x |  |  |  | Amoniaco, cuero | Sin percepción | 349.486 | 6.293.536 |
|  | Punto 8 – Terminal Buses |  |  |  | x |  | Grasa, huevo podrido | Sin percepción | 349.397 | 6.293.681 |

Tabla N° 3 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 2 (horario AM)

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor |  | Coordenadas (m) WGS84 H18S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 – Pozo Decantación |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.335 | 6.293.717 |
|  | Punto 2 - Oxidación |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.387 | 6.293.696 |
|  | Punto 3 - Homogenizador |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.380 | 6.293.676 |
|  | Punto 4 - Pelambre/Curtido |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.313 | 6.293.652 |
| Fuera de la Instalación | Punto 5 - Isabel Riquelme |  |  |  | x |  | Huevo podrido | Sin percepción | 349.361 | 6.293.731 |
|  | Punto 6 - Carlos Valdovinos |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 349.315 | 6.293.578 |
|  | Punto 7 – Edificio |  |  |  | x |  | Grasa, detergente | Sin percepción | 349.486 | 6.293.536 |
|  | Punto 8 – Terminal Buses |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.397 | 6.293.681 |

Tabla N° 4 – Intensidades y notas de olor percibidas Día 3 (horario AM)

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor |  | Coordenadas (m) WGS84 H18S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Dentro de la instalación | Punto 1 – Pozo Decantación |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.335 | 6.293.717 |
|  | Punto 2 - Oxidación |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.387 | 6.293.696 |
|  | Punto 3 - Homogenizador |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.380 | 6.293.676 |
|  | Punto 4 - Pelambre/Curtido |  |  |  |  |  | No inspeccionado | Sin percepción | 349.313 | 6.293.652 |
| Fuera de la Instalación | Punto 5 - Isabel Riquelme |  |  |  |  | x | Huevo podrido | Sin percepción | 349.361 | 6.293.731 |
|  | Punto 6 - Carlos Valdovinos |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 349.315 | 6.293.578 |
|  | Punto 7 – Edificio |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 349.486 | 6.293.536 |
|  | Punto 8 – Terminal Buses |  |  |  |  |  | Sin percepción | Sin percepción | 349.397 | 6.293.681 |

Figura N° 3 – Intensidades de olor percibidas (Día 1)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas (Día 2)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas (Día 3)

Fuente: Elaboración propia.

## Análisis de resultados

Como se muestra desde la Tabla N° 2 a la Tabla N° 4,  las notas percibidas correspondieron a notas atribuibles a la instalación inspeccionada. Las percibidas con mayor frecuencia fueron huevo podrido y grasa (atribuible a la instalación). No se percibieron notas atribuibles a otra instalación, tal como se observa en los gráficos siguientes.

Cabe destacar que las mediciones realizadas el primer día, se efectuaron en horarios PM y nocturnos (0 a 2 aproximadamente).

Gráfico N° 1 – Frecuencias de percepción por nota de olor

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor

Gráfico N° 3 – Frecuencias de percepción por nota de olor

# CONCLUSIONES

La actividad permitió constatar lo siguiente:

- Se percibieron olores molestos dentro de la instalación, con notas principalmente a huevo podrido y grasa.

- Se percibieron dos puntos exteriores con olores molestos en receptores sensibles (edificio, terminal de buses) y un punto exterior no asociado a receptores sensibles (Isabel Riquelme), con notas atribuibles a la instalación.

- La nota de olor percibida con mayor frecuencia correspondió a huevo podrido y grasa, ambas consideradas ofensivas, de acuerdo a rueda de olor general.

Por lo tanto en los días en que se realizó la medición se registraron dos puntos con percepciones olores molestos en receptores sensibles atribuibles al proyecto en cuestión.

# ANEXOS

## Certificado de calibración

A continuación se presenta el certificado de calibración de los panelistas que participaron en la actividad.

Figura N° 6 – Certificado de calibración de panelistas

“Calidad del aire -  Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”