SERVICIO DE MUESTREO DE SUELOS EN PLANTA 
DELTA ENAMI

Preparado por:

Para:

Junio, 2018

INFORME DE RESULTADOS Nº 1

HID 094-18

SERVICIO DE MUESTREO DE SUELOS 
EN PLANTA DELTA ENAMI

Preparado para:

| Versión del Documento |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable Elaboración |  | Responsable Revisión |  | Responsable Aprobación |  |
| Nombre: | María Eugenia Camara | Nombre: | Ricardo Bonilla | Nombre: | Ruby Utrera |
| Cargo: | Inspector Ambiental | Cargo | Jefe de Unidad de Aguas y Suelos | Cargo: | Gerente de Laboratorio/ Representante Legal |
| Fecha: | 27/06/2018 | Fecha: | 27/06/2018 | Fecha: | 27/06/2018 |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |

Junio, 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resumen Ejecutivo	i

1	Introducción	1

2	Objetivo	1

3	Alcances	2

4	Datos Generales	2

4.1	Antecedentes del Titular	2

4.2	Antecedente ETFA	2

5	Materiales y Métodos	3

5.1	Descripción del área de estudio.	3

5.2	Ubicación	5

5.3	Metodología de Muestreo, Medición y Análisis	7

5.4	Materiales y equipo de medición.	10

5.5	Fechas de monitoreo.	10

6	Resultados	11

7	Discusiones	19

8	Conclusiones	19

9	Referencias	21

10	Anexos	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N°1 Ubicación Espacial	6

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Plano general de zona de estudio	4

Fotografía N° 2: Materiales utilizados	10

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Concentración de arsénico total	13

Gráfico N° 2: Concentración de Bario	13

Gráfico N° 3: Concentración de Cinc,	14

Gráfico N° 4: Concentración de Cobre,	14

Gráfico N° 5: Concentración de Cromo,	15

Gráfico N° 6: Concentración de Hierro,	15

Gráfico N° 7: Concentración de Magnesio,	16

Gráfico N° 8: Concentración de Manganeso,	16

Gráfico N° 9: Concentración de Níquel,	17

Gráfico N° 10: Concentración de Potasio,	17

Gráfico N° 11: Concentración de Vanadio,	18

Gráfico N° 12: Concentración de Humedad,	18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 2 Puntos de Muestreo	3

Tabla N° 3 Localización Puntos de Monitoreo	5

Tabla N° 4: Metodología de Muestreo.	8

Tabla N° 5: Parámetros y metodología de Análisis	9

Tabla N° 6: Resultados Análisis Laboratorio Suelos	11

Tabla N° 7: Resultados Análisis Laboratorio Suelos (Humedad)	12

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I: Declaración de Inspector Ambiental	21

ANEXO II: Cadenas de custodia	21

ANEXO III: Informes de ensayo	21

ANEXO IV: Registro Fotográfico	21

# Resumen Ejecutivo

El presente documento corresponde a los resultados obtenidos de muestras de suelos, correspondiente al proyecto “Servicio de muestreo de Suelos Planta Delta ENAMI”, HID 094-18, solicitado por la empresa ENAMI, en Planta Delta, ubicado en la comuna de Ovalle. El muestreo se realizó el 21 de Junio de 2018.

Se evidenció que las concentraciones de analitos, como el arsénico y vanadio, es mayor en la zona más elevada del área en estudio. Por otro lado, se registraron concentraciones elevadas de cobre en los sectores bajos del área de estudio, lo que se pudo producir por la acumulación de éstos.

# Introducción

El presente documento corresponde al Informe de Resultados N°1 del proyecto “Servicio de muestreo de suelos en Planta Delta ENAMI”, HID 094-18 el cual informa los resultados obtenidos el 21 de junio de 2018, en Planta Delta de ENAMI, ubicado en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

A través de este documento, se cumple con lo comprometido en el proceso Sancionatorio, ROL D-092-2017.

En base a lo anterior, las variables ambientales que son objeto de seguimiento corresponden a suelos. Para este fin, se utilizó el equipamiento requerido para realizar el muestreo comprometido.

# Objetivo

El objetivo del seguimiento ambiental presentado en el siguiente informe es resguardar el recurso Suelo, a través del muestreo y análisis de los parámetros comprometidos en el presente servicio.

# Alcances

El alcance del servicio contratado por ENAMI es:

- Realizar muestreo y posterior análisis en laboratorio de muestras de suelos proveniente de derrame ocurrido en planta Delta, ubicada en la Comuna de Ovalle, producida por la actividad sísmica de la zona.

- Entrega de un informe con los resultados obtenidos.

# Datos Generales

## Antecedentes del Titular

| Titular Proyecto | : ENAMI |
| --- | --- |
| Dirección | : Parcelación Flor del Norte, Quebrada Rincón El Sauce S/N. Ovalle. |
| RUT | : 61.703.000-4 |
| Fuente o Actividad | : Procesamiento de Minerales |
| Instrumento Ambiental | : Proceso Sancionatorio ROL D-092-2017 |

## Antecedente ETFA

| Empresa | : Algoritmos y mediciones ambientales SpA. |
| --- | --- |
| Sucursal | : Casa Matriz |
| Código ETFA | : N° 015-01 |
| Dirección | : Seminario 180, Providencia, Santiago. |
| Inspector Ambiental | : María Eugenia Camara |
| Código | : 8.821.008-5 |
| Alcance | : Muestreo y medición de aguas residuales, crudas, potables/bebidas, para fines industriales, fuentes de captación, sedimentos, lodos, compost, residuos industriales sólidos, residuos sólidos, suelos. |

# Materiales y Métodos

## Descripción del área de estudio.

El área de estudio se ubica en la Plante Delta de ENAMI, ubicado en la comuna de Ovalle, donde se realizaron los muestreos de suelos.

En la Tabla N° 1 se detallan los puntos en estudio, indicando fecha y hora en la cual se realizó el muestreo.

Tabla N° 1
Puntos de Muestreo

| Punto | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- |
| Blanco | 21-06-2018 | 11:00 |
| Punto 1 | 21-06-2018 | 13:23 |
| Punto 2 | 21-06-2018 | 13:13 |
| Punto 3 | 21-06-2018 | 13:03 |
| Punto 4 | 21-06-2018 | 12:56 |
| Punto 5 | 21-06-2018 | 12:32 |
| Punto 6 | 21-06-2018 | 12:38 |
| Punto 7 | 21-06-2018 | 11:56 |
| Punto 8 | 21-06-2018 | 12:10 |
| Punto 9 | 21-06-2018 | 12:16 |
| Punto 10 | 21-06-2018 | 11:50 |
| Punto 11 | 21-06-2018 | 11:24 |
| Punto 12 | 21-06-2018 | 11:34 |
| Punto 13 | 21-06-2018 | 13:57 |
| Punto 14 | 21-06-2018 | 14:02 |
| Punto 15 | 21-06-2018 | 14:08 |

En terreno se constató que la presencia de vegetación baja, asociada a planicies solanas, propias del sector. En Fotografía N° 1, se observan fotografías del área de estudio, por otro lado en ANEXO IV, se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas

Fotografía N° 1:
Plano general de zona de estudio

## Ubicación

La ubicación de los puntos fue definida por Algoritmos SpA y validadas por ENAMI. En la Tabla N° 2 se presentan las coordenadas de los puntos en estudio.

Tabla N° 2
Localización Puntos de Monitoreo

| Punto | Coordenadas UTM |  | Profundidad (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |  |
| Blanco | 284.568 | 6.621.800 | 10 |
| Punto 1 | 284.864 | 6.622.322 | 10 |
| Punto 2 | 284810 | 6.622.295 | 10 |
| Punto 3 | 284.733 | 6.622.258 | 10 |
| Punto 4 | 284.641 | 6.622.253 | 10 |
| Punto 5 | 284.552 | 6.222.255 | 10 |
| Punto 6 | 284.523 | 6.622123 | 10 |
| Punto 7 | 284.498 | 6.622.134 | 10 |
| Punto 8 | 284.451 | 6.622.088 | 10 |
| Punto 9 | 284.413 | 6.622.042 | 10 |
| Punto 10 | 284.523 | 6.622.057 | 10 |
| Punto 11 | 284.556 | 6.621.980 | 10 |
| Punto 12 | 284.548 | 6.621.939 | 10 |
| Punto 13 | 284.535 | 6.621.906 | 10 |
| Punto 14 | 284.507 | 6.621.859 | 10 |
| Punto 15 | 284.471 | 6.621.832 | 10 |

A continuación, en la Figura N°1, se presenta la ubicación espacial de los puntos en estudio.

Figura N°1
Ubicación Espacial

## Metodología de Muestreo, Medición y Análisis

### Muestreo de Suelos.

El muestreo consideró la toma de muestras de suelos superficial (10 cm) y posterior envío para análisis de éstas. El total de puntos del área de estudio fue de 15 puntos y un punto blanco que se encontraba fuera de esta zona, contabilizando un total de 16 muestras realizadas en las instalaciones de ENAMI, al interior de la Planta Delta.

Los muestreos se realizaron de acuerdo a las normativas asociadas y al procedimiento técnico de muestreo acreditado por Algoritmos.

Posterior a la toma de muestras se procedió al envío de las muestras al laboratorio Algoritmos SpA.

Las principales etapas de las muestras de suelos realizadas se detallan a continuación:

- Muestreo puntual (10 cm)

- Se alistaron los materiales de muestreo y envases de modo que se encuentren limpias y ordenadas para realizar el muestreo.

- Para evitar la contaminación de los materiales de muestreo, se utilizó agua destilada y papel absorbente para realizar limpieza y secar el material entre cada muestra.

- En los lugares en que el suelo presentó vegetación, pastos u otros, éstos fueron eliminados raspando la superficie.

- Se estableció un rectángulo desde el cual se extrajo el suelo de superficie a 10 cm.

- Se extrajeron las muestras con la pala de acero inoxidable.

- Posteriormente, el contenido de la muestra se introdujo en cada bolsa hermética tipo zoploc, con su respectiva identificación. Las muestras se transportan en cooler al laboratorio de Algoritmos SpA. en donde se realizan los análisis respectivos.

- Se consideró obtener la misma cantidad de muestra en cada punto de muestreo, de modo que todos los sectores queden igualmente representados.

La metodología aplicada al muestreo de suelos y a los análisis solicitados, se detallan en la Tabla N° 3, indicando según corresponda el laboratorio que realizará los ensayos.

Tabla N° 3:
Metodología de Muestreo.

| Matriz | Metodología |
| --- | --- |
| Suelos | - Procedimiento Técnico para Muestreo de Suelo P-1002 Algoritmos SpA. - Técnicas de Muestreo de Suelo para Análisis de Fertilidad. - René Bernier Villarroel. Centro Regional de Investigación Remehue, Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Serie Remehue Nº 71. - NCh 2060 Of. 1999 Suelos – Obtención de la muestra de suelos. - NCh 3400/1:2016 Calidad del Suelo-Muestreo-Parte 1: Directrices para el diseño de los programas de muestreo. - NCh 3400/2:2016 Calidad del suelo – Muestreo – Parte 2: Directrices sobre técnicas de muestreo. - NCH 3400/3:2016 Calidad del Suelo - Parte 3: Directrices de Seguridad. |

Posterior a la obtención de las muestras, estas son enviadas a Algoritmos SpA., al respecto en ANEXO II se adjuntan las cadenas de custodia.

### Metodología de Análisis

Los parámetros analizados en el laboratorio y la metodología, son indicados en la Tabla N° 4. Los informes de resultados de estos análisis se encuentran en el ANEXO III.

Tabla N° 4:
Parámetros y metodología de Análisis

| Parámetro | Unidad | Metodología |
| --- | --- | --- |
| Arsénico (As) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Bario (Ba) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00 |
| Cadmio (Cd) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Cinc (Zn) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Cobre (Cu) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Cromo (Cr) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Hierro (Fe) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Humedad (Hum) | % en base seca | MLAB-S/01 rev.05 |
| Magnesio (Mg) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Manganeso (Mn) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Mercurio (Hg) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Molibdeno (Mo) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Níquel (Ni) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Plata (Ag) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Plomo (Pb) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Potasio (K) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Selenio (Se) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |
| Vanadio (V) | mg/kg | ILAB-28 Rev.00c |

## Materiales y equipo de medición.

Los materiales utilizados en esta campaña de muestreo fueron:

- Pala de acero inóxidable

- Guantes

- GPS

- Regla metálica

Los materiales indicados se pueden apreciar en la Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2:
Materiales utilizados

## Fechas de monitoreo.

El monitoreo del presente informe se realizó el 21 de junio de 2018.

# Resultados

Los resultados de los análisis de suelos, obtenidos en los informes de ensayo adjuntos en ANEXO III, se detallan en la Tabla N° 5.

Tabla N° 5:
Resultados Análisis Laboratorio Suelos

| Punto | Parámetro (mg/Kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | As | Ba | Cd | Zn | Cu | Cr | Fe | Mg | Mn | Hg | Mo | Ni | Ag | Pb | K | Se | V |
| Pto 1 | 3,43 | 23,64 | <0,44 | 30,04 | 91,36 | 7,94 | 60089,37 | 4221,95 | 663,85 | <0,06 | <1,62 | 7,35 | <00,41 | <4,85 | 1466,24 | <4,26 | 152,14 |
| Pto 2 | 3,58 | 18,50 | <0,44 | 23,47 | 63,91 | 13,78 | 103274,82 | 3968,07 | 577,53 | <0,06 | <1,62 | 6,37 | <00,41 | <4,85 | 854,34 | <4,26 | 234,04 |
| Pto 3 | 3,31 | 17,57 | <0,44 | 22,61 | 60,61 | 10,12 | 82936,82 | 3638,70 | 591,91 | <0,06 | <1,62 | 6,02 | <00,41 | <4,85 | 774,83 | <4,26 | 191,66 |
| Pto 4 | 2,67 | 30,01 | <0,44 | 30,60 | 75,76 | 9,63 | 61103,16 | 3734,95 | 598,32 | <0,06 | <1,62 | 6,57 | <00,41 | <4,85 | 2073,05 | <4,26 | 136,92 |
| Pto 5 | 2,36 | 31,22 | <0,44 | 26,59 | 66,73 | 9,11 | 85058,60 | 3590,56 | 587,22 | <0,06 | <1,62 | 5,27 | <00,41 | <4,85 | 1600,51 | <4,26 | 147,64 |
| Pto 6 | 2,03 | 30,33 | <0,44 | 33,44 | 163,80 | 13,39 | 47006,52 | 6139,98 | 535,52 | <0,06 | <1,62 | 12,00 | <00,41 | <4,85 | 1782,75 | <4,26 | 111,39 |
| Pto 7 | 2,25 | 22,38 | <0,44 | 21,99 | 73,65 | 29,78 | 63118,32 | 4728,19 | 487,81 | <0,06 | <1,62 | 8,94 | <00,41 | <4,85 | 946,89 | <4,26 | 166,08 |
| Pto 8 | 2,35 | 33,64 | <0,44 | 39,08 | 178,23 | 13,88 | 51652,03 | 7031,84 | 763,93 | <0,06 | <1,62 | 11,43 | <00,41 | <4,85 | 1925,53 | <4,26 | 136,70 |
| Pto 9 | 1,85 | 26,83 | <0,44 | 37,71 | 276,56 | 12,32 | 54877,81 | 8419,45 | 769,63 | <0,06 | <1,62 | 11,62 | <00,41 | <4,85 | 1603,49 | <4,26 | 132,62 |
| Pto 10 | 2,30 | 28,49 | <0,44 | 31,24 | 114,07 | 25,45 | 63300,90 | 6138,22 | 655,14 | <0,06 | <1,62 | 10,78 | <00,41 | <4,85 | 2290,92 | <4,26 | 163,97 |
| Pto 11 | 2,35 | 28,16 | <0,44 | 27,01 | 106,93 | 18,37 | 54999,50 | 6170,13 | 543,78 | <0,06 | <1,62 | 11,23 | <00,41 | <4,85 | 1691,29 | <4,26 | 129,34 |
| Pto 12 | 2,24 | 30,18 | <0,44 | 31,28 | 127,25 | 24,80 | 68213,97 | 5605,64 | 638,76 | <0,06 | <1,62 | 11,31 | <00,41 | <4,85 | 972,56 | <4,26 | 171,03 |
| Pto 13 | 2,55 | 26,76 | <0,44 | 24,51 | 69,44 | 7,39 | 45117,81 | 3837,36 | 541,58 | <0,06 | <1,62 | 6,89 | <00,41 | <4,85 | 980,48 | <4,26 | 114,07 |
| Pto 14 | 2,32 | 20,05 | <0,44 | 23,02 | 82,53 | 21,43 | 60894,90 | 5532,40 | 496,10 | <0,06 | <1,62 | 9,24 | <00,41 | <4,85 | 903,35 | <4,26 | 142,38 |
| Pto 15 | 2,07 | <6,75 | <0,44 | 20,49 | 82,69 | 18,02 | 55524,29 | 438,41 | 409,35 | <0,06 | <1,62 | 9,97 | <00,41 | <4,85 | 934,64 | <4,26 | 109,80 |
| Blanco | 2,63 | 41,82 | <0,44 | 22,40 | 76,03 | 17,98 | 64322,61 | 2851,11 | 459,58 | <0,06 | <1,62 | 9,59 | <00,41 | <4,85 | 1546,48 | <4,26 | 153,36 |
| LD | 0,22 | 6,75 | 0,44 | 2,43 | 2,10 | 3,28 | 6,25 | 8,93 | 7,92 | 0,06 | 1,62 | 4,06 | 0,14 | 4,85 | 14,12 | 4,26 | 7,42 |

Los resultados de humedad, se detallan en la Tabla N° 6.

Tabla N° 6:
Resultados Análisis Laboratorio Suelos (Humedad)

| Punto | Humedad (% en base seca) |
| --- | --- |
| Punto 1 | 4,8 |
| Punto 2 | 5 |
| Punto 3 | 4,7 |
| Punto 4 | 6,5 |
| Punto 5 | 5,1 |
| Punto 6 | 11 |
| Punto 7 | 3,9 |
| Punto 8 | 13,5 |
| Punto 9 | 17 |
| Punto 10 | 10 |
| Punto 11 | 7,1 |
| Punto 12 | 6,4 |
| Punto 13 | 9,2 |
| Punto 14 | 3,9 |
| Punto 15 | 7,1 |
| Blanco | 9,1 |

A continuación se muestran en forma gráfica los parámetros que presentaron concentraciones.

Gráfico N° 1:
Concentración de arsénico total

Gráfico N° 2:
Concentración de Bario

Gráfico N° 3:
Concentración de Cinc,

Gráfico N° 4:
Concentración de Cobre,

Gráfico N° 5:
Concentración de Cromo,

Gráfico N° 6:
Concentración de Hierro,

Gráfico N° 7:
Concentración de Magnesio,

Gráfico N° 8:
Concentración de Manganeso,

Gráfico N° 9:
Concentración de Níquel,

Gráfico N° 10:
Concentración de Potasio,

Gráfico N° 11:
Concentración de Vanadio,

Gráfico N° 12:
Concentración de Humedad,

# Discusiones

Se evidenció que las concentraciones de analitos, como el arsénico y vanadio, es mayor en la zona más elevada del área en estudio. Por otro lado, se registraron concentraciones elevadas de cobre en los sectores bajos del área de estudio, lo que se pudo producir por la acumulación de éstos.

# Conclusiones

La máxima concentración de Arsénico se registró en el Punto 2, con un valor de 3,58 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 9, con un valor de 1,85 mg/kg

La máxima concentración de Bario se registró en el Punto Blanco, con un valor de 41,82 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 3, con un valor de 17,57 mg/kg

La máxima concentración de Cinc se registró en el Punto 8, con un valor de 39,08 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 15, con un valor de 20,49 mg/kg

La máxima concentración de Cobre se registró en el Punto 9, con un valor de 276,56 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 3, con un valor de 60,61 mg/kg

La máxima concentración de Cromo se registró en el Punto 7, con un valor de 29,78 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 13, con un valor de 7,39 mg/kg

La máxima concentración de Hierro se registró en el Punto 2, con un valor de 103.274,82 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 13, con un valor de 45.117,81 mg/kg

La máxima concentración de Magnesio se registró en el Punto 9, con un valor de 8.419,45 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 15, con un valor de 438,41 mg/kg

La máxima concentración de Manganeso se registró en el Punto 9, con un valor de 769,63 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 15, con un valor de 409,35 mg/kg

La máxima concentración de Níquel se registró en el Punto 6, con un valor de 12,00 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 5, con un valor de 5,27 mg/kg

La máxima concentración de Potasio se registró en el Punto 10, con un valor de 2.290,92 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 3, con un valor de 774,83 mg/kg

La máxima concentración de Vanadio se registró en el Punto 2, con un valor de 234,04 mg/kg, mientras que la menor concentración se registró en el punto 15, con un valor de 109,8 mg/kg

Respecto a la Humedad, se registró el mayor porcentaje en el Punto 8, con un valor de 17,00 %, mientras que el menor porcentaje se registró en los puntos 7 y 14, con un valor de 3,9 %

Los analitos Cadmio, Mercurio, Molibdeno, Plata, Plomo y Selenio, se encontraron por debajo del límite de detección del método analítico

# Referencias

- CHILE, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Resolución Exenta N°223, Santiago 2015.

- NCH 3400/02 Of. 2016: “Calidad del Suelo – Muestreo - Parte 2: Directrices sobre técnicas de muestro”.

# Anexos

ANEXO I: Declaración de Inspector Ambiental

ANEXO II: Cadenas de custodia

ANEXO III: Informes de ensayo

ANEXO IV: Registro Fotográfico

En ANEXO I se adjunta declaración de inspector Ambiental y Representante Legal

Datum WGS:1984, Huso: 19H

Basado en EPA 3050-B 1996, SM 2012, 3111-B

Basado en NCh 1515 of 79