ESTUDIO DE EFICIENCIA DE BARRERAS M23

TRANSPORTE FERROVIARIO ENTRE MINA LOS COLORADOS Y PLANTA DE PELLETS

REGIÓN DEL ATACAMA

Preparado para:

Santiago, Julio 2018

Índice de contenidos

1.	Introducción	2

2.	Objetivos	2

2.1.	Objetivo general	2

2.2.	Objetivos específicos	2

3.	Puntos de medición	2

4.	Metodología	4

4.1.	Campaña de terreno	4

4.2.	Eficiencia de barrera	4

5.	Resultados	6

6.	Recomendaciones	7

7.	Instrumental utilizado	8

8.	Revisión bibliográfica	8

9.	Profesionales participantes	8

ANEXO I	9

ANEXO II	14

ANEXO III	16

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ubicación de punto de medición M23. Vista general.	3

Ilustración 2: Mediciones realizadas para la eficiencia de la barrera.	5

Ilustración 3: Ubicación barrera punto M23.	10

Ilustración 4: Fotografías barrera acústica punto M23.	12

Ilustración 5: Fotografías puntos de medición barrera acústica punto M23.	13

ÍNDICE DE tablas

Tabla 1: Ubicación y descripción de los puntos de medición.	3

Tabla 2: Valores promedio de nivel de presión sonora y factor de diferencia LB, para situación sin barrera.	6

Tabla 3: Valores promedio de nivel de presión sonora y factor de diferencia LA, para situación con barrera.	6

Tabla 4: Resumen con los valores de Pérdida por Inserción.	6

Tabla 5: Identificación de sector y fotografía. Sector M23.	7

Tabla 6: Caracterización punto de medición y condiciones de la barrera evaluada. Punto M23	11

Tabla 7: Condiciones atmosféricas presentes al momento de realizar las mediciones. Punto M23	11

Tabla 8: Coordenadas puntos de medición. Punto M23	12

# Introducción

El presente documento, elaborado por Gerard Ingeniería Acústica SpA contiene el estudio de eficiencia de barrera acústica del “Transporte Ferroviario Entre Mina Los Colorados y Planta de Pellets” (en adelante “línea férrea”) la cual se encuentra ubicada entre las Comuna de Vallenar y Huasco, en la Región de Atacama.

Las mediciones se realizaron el día 28 de junio de 2018, en el punto individualizado “Sector casa aislada“, en el Sector 2 Huasco Bajo, según la Resolución Exenta N° 215 del 16 de septiembre de 2010 (Para este informe, punto M23).

El método de evaluación utilizado está basado en la norma internacional ISO 10847:1997, bajo el método indirecto adaptado para el paso de ferrocarriles del presente caso. Con este procedimiento, es posible obtener información de los niveles de presión sonora antes y después de la instalación de una barrera, para posteriormente evaluar la atenuación sonora, considerando la combinación de las propiedades acústicas intrínsecas de la barrera y su disposición en el terreno.

Para esto se realizaron cuatro (4) mediciones simultáneas en el sector, con el fin de obtener los niveles de ruido generados con el paso de trenes.

# Objetivos

## Objetivo general

Obtener la atenuación sonora entregada por la combinación de las propiedades acústicas intrínsecas de la barrera, su geometría, topografía del terreno y condiciones meteorológicas al momento de las mediciones, con el fin de obtener la eficiencia de cada una de las barreras presentes en el largo de la línea férrea.

## Objetivos específicos

- Efectuar mediciones de Nivel de Presión Sonora (NPS) en el receptor indicado como “Sector casa aislada” que cuenta con barrera.

- Con los datos obtenidos obtener la eficiencia de las barreras evaluadas.

# Puntos de medición

El punto de mediciones corresponde al sector en donde se encuentran instaladas una barrera acústica, a lo largo del trazado de la línea férrea. A continuación, se entrega la ubicación y descripción del punto de medición de ruido.

Cabe mencionar que la nomenclatura utilizada corresponde a la proporcionada por el mandante del proyecto.

Ilustración 1: Ubicación de punto de medición M23. Vista general.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2018.

Tabla 1: Ubicación y descripción de los puntos de medición.

| Punto | Descripción | Altura Receptores [m] | Uso Efectivo | Coordenadas UTM Datum WGS 84, Huso 19J* |  | Punto correspondiente según RCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Este | Norte |  |
| M23 | Vivienda de 1 piso ubicada en el sector de Huasco Bajo | 1.5 | Vivienda | 287124 | 6848309 | N° 5, Sector 2 Huasco Bajo, sector casa aislada. RCA 215/2010 |

* Coordenadas obtenidas en Google Earth.

En Anexo I se entrega un detalle de la barrera analizada, con un croquis, fotografía de la barrera, dimensiones de estas y coordenadas de inicio y fin.

# Metodología

## Campaña de terreno

- El 29 de junio de 2018 se realizaron mediciones de Nivel de Presión Sonora (NPS) en [dB(A)] Lento, en periodos en que circulaba el tren por la línea férrea, según la norma ISO 10847/1997.

- Debido a que la barrera acústica ya se encuentra instalada, la norma específica un método indirecto de medición, donde se estima un nivel de presión sonora “antes” de la instalación de la barrera a partir de mediciones en un lugar equivalente al de medición con barrera, lo cual involucra una similitud en perfil del terreno, objetos reflectantes y condiciones atmosféricas.

- Por otra parte, se registraron los valores de las variables meteorológicas, presentes al momento de las mediciones, contempladas en la norma ISO 10847, las cuales se presentan en el Anexo I.

- El método indirecto descrito en la norma internacional ISO 10847:1997 identifica dos escenarios de medición:

- Escenario sin barrera: consiste en mediciones de niveles de presión sonora a realizar en un lugar análogo al lugar donde se encuentran ya instaladas las barreras acústicas, por lo que, en este caso, las mediciones corresponden a registros directos del nivel sonoro generados por el paso de trenes por la línea férrea.

- Escenario con barrera: las mediciones se realizan directamente en el lugar donde se encuentra instalada la barrera. Por lo tanto, esta se encontrará entre los puntos de medición y la línea férrea.

En ambos escenarios, la configuración de los instrumentos de medición es la siguiente: un micrófono de referencia queda fijo junto a la línea férrea, mientras un segundo micrófono se desplaza a la distancia a la que se ubica el receptor, efectuándose registros simultáneos y sincrónicos de niveles de presión sonora, tanto equivalentes ponderados en A como para bandas de octava.

## Eficiencia de barrera

A partir de los NPS registrados en terreno, se obtuvo la atenuación o pérdida por inserción de la barrera. La pérdida por inserción corresponde a la diferencia, en [dB], entre niveles de presión sonora en una posición receptora “antes” y “después” de la instalación de una barrera, lo cual es útil en este caso para evaluar la eficiencia acústica de la barrera.

El cálculo se realiza a partir de la fórmula:

Donde

: Es la diferencia de NPS entre la posición de referencia y la posición de receptor “después” de la instalación de la barrera.

: Es la diferencia de NPS entre la posición de referencia y la posición de receptor “antes” de la instalación de la barrera.

Para este caso, se realizó un conjunto de mediciones con 2 sonómetros en un sector con barrera, mientras que al mismo tiempo se efectuaron mediciones con 2 sonómetros adicionales en un sector sin barrera. En la siguiente ilustración se muestra un diagrama de lo señalado.

Ilustración 2: Mediciones realizadas para la eficiencia de la barrera.

Los valores resultantes de los cálculos descritos anteriormente se entregan, en forma de tablas en el capítulo 5. En el Anexo I se agrega el detalla de cada uno de los puntos registrados en terreno.

# Resultados

A continuación se presentan los datos obtenidos para cada sector. Los detalles de las mediciones se presentan en el Anexo II.

Tabla 2: Valores promedio de nivel de presión sonora y factor de diferencia LB, para situación sin barrera.

| Punto | Leq Promedio, punto referencia, en [dB(A)] | Leq Promedio, en receptor, en [dB(A)] | LB, en [dB] | Distancia Sonómetro 1 y 2 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M23 | 73.1 | 73.9 | -0.8 | 3 |

Tabla 3: Valores promedio de nivel de presión sonora y factor de diferencia LA, para situación con barrera.

| Punto | Leq Promedio, punto referencia, en [dB(A)] | Leq Promedio, en receptor, en [dB(A)] | LA, en [dB] | Distancia Sonómetro 1 y 2 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M23 | 73.1 | 69.6 | 3.5 | 4 |

Tabla 4: Resumen con los valores de Pérdida por Inserción.

| Punto | DIL*, en [dB] |
| --- | --- |
| M23 | 4 |

(*) Los valores se aproximan al entero más próximo, según ISO/FDIS 10847.

# Recomendaciones

Tabla 5: Identificación de sector y fotografía. Sector M23.

| Potencial falencia | Fotografía |
| --- | --- |
| Sellos inferiores |  |
| Continuidad barrera |  |

De manera general, se recomienda realizar estudios de ingeniería que apunten a optimizar el desempeño de la barrera en el sector del punto M23. Se detectan falencias tanto en la extensión, un sector sin barreras y fugas en la parte inferior. Para la extensión, se recomienda considerar una extensión de 28 [m] hacia el lado nor-poniente. En el tramo nor-oriente, en donde la barrera genera un ángulo de 90° respecto a las vías del tren, se recomienda extender unos 7 [m], logrando así un ángulo de 160°. Es importante mencionar que estas distancias son generales y podrán verse modificadas de acuerdo a los estudios a realizar en terreno y la factibilidad de implementación de los cambios.

| Patricio Priede Sánchez Ingeniero Civil en Sonido y Acústica Jefe de Proyecto Gerard Ingeniería Acústica SpA. | Max Glisser Donoso Ingeniero Civil en Sonido y Acústica Gerente Técnico Gerard Ingeniería Acústica SpA. |
| --- | --- |

# Instrumental utilizado

El instrumental fue calibrado por los ingenieros en terreno. En el Anexo III se entregan los certificados de calibración de cada instrumento.

- 1 Sonómetro marca Rion, modelo NL-52, Clase 1 según IEC 61672-1:2002.

- 3 Sonómetros marca Rion, modelo NL-42, Clase 2 según IEC 61672-1:2002.

- 4 Calibradores de niveles sonoros marca Rion, modelo NC-74, Clase 1 según IEC 61672-1:2002.

- 2 Cámaras fotográficas marca Canon, modelo Powershot Elph 160.

- 2 Termo anemómetros marca Extech, modelo 45158.

- 2 GPS (Global Positioning System) marca Garmin, modelo Legend H.

# Revisión bibliográfica

- IEC 61672-1:2002, Electroacoustic – Sound Level Meters – Part 1: Specifications.

- ISO 10847:1997. Acoustics—In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types.

- “Evaluación de la Pérdida de Inserción de una barrera acústica aplicada a un proyecto lineal”, Olmos 2002.

# Profesionales participantes

| LISTADO DE PROFESIONALES |  |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Patricio Priede Sánchez / Antonio Santos Sandoval |
| Gerente de Proyectos | Claudio Salas Castro |
| Gerente Técnico | Max Glisser Donoso |
| Ingenieros de Proyectos | Kristian Saavedra Rojas |
|  | Joaquin Amigo Fuentes |

ANEXO I

DETALLES PUNTOS DE MEDICIÓN

CARACTERISTICAS ENTORNO Y MEDICION PUNTO M23

Ilustración 3: Ubicación barrera punto M23.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2018.

Tabla 6: Caracterización punto de medición y condiciones de la barrera evaluada. Punto M23

| Levantamiento en Terreno |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vivienda de 1 piso ubicada en el sector de Huasco Bajo |  |  |
| Coordenadas Vivienda | Huso | 19 J |
|  | Este | 287.124 |
|  | Norte | 6.848.309 |
| Características Barrera | Tipo de Barrera | Lineal |
|  | Altura [m]* | 3.0 |
|  | Largo (Tramo A – B) [m] | 7 |
|  | Largo (Tramo B – C) [m] | 6 |
|  | Largo (Tramo D – E) [m] | 23 |
|  | Distancia barrera a la línea férrea [m] | 2 |
|  | Materialidad | Panel acústico perforado |
| Coordenadas Barrera | Inicio (Punto A) |  |
|  | Este | 287.144 |
|  | Norte | 6.848.300 |
|  | Intermedio (Punto B) |  |
|  | Este | 287.139 |
|  | Norte | 6.848.296 |
|  | Final (Punto C) |  |
|  | Este | 287.135 |
|  | Norte | 6.848.299 |
|  | Inicio (Punto D) |  |
|  | Este | 287.130 |
|  | Norte | 6.848.304 |
|  | Fin (Punto E) |  |
|  | Este | 287.112 |
|  | Norte | 6.848.318 |
| Fecha Medición | 29-06-2018 |  |
| Horario Medición | 11:40 |  |

Tabla 7: Condiciones atmosféricas presentes al momento de realizar las mediciones. Punto M23

| Variable atmosférica | Valor |
| --- | --- |
| Temperatura | 11 [ºC] |
| Humedad relativa | 75 [%] |
| Velocidad del viento | 2.9 [m/s] |
| Nubosidad | Levemente cubierto |

Ilustración 4: Fotografías barrera acústica punto M23.

Tabla 8: Coordenadas puntos de medición. Punto M23

| Medición sin Barrera - Posición 1 |  |  | Medición con Barrera - Posición 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas | Este | 287.131 | Coordenadas | Este | 287.122 |
|  | Norte | 6.848.292 |  | Norte | 6.848.310 |
| Medición sin Barrera - Posición 2 |  |  | Medición con Barrera - Posición 2 |  |  |
| Coordenadas | Este | 287.129 | Coordenadas | Este | 287.124 |
|  | Norte | 6.848.290 |  | Norte | 6.848.313 |

Ilustración 5: Fotografías puntos de medición barrera acústica punto M23.

| Medición con Barrera - Posición 1 | Medición con Barrera - Posición 2 |
| --- | --- |
| Medición sin Barrera - Posición 1 y 2* |  |

*Fotografía con paso del tren

ANEXO II

DETALLE DE MEDICIONES

| Punto | Posición / Condición | NPSeq, en [dB(A)] | Bandas de tercio de octava, en [dB(A)] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |
|  | DIL | 1.4 | 2.7 | 5.4 | 6.3 | 3 | 0.7 | 2 | 3.6 | 2.5 |
| M23 | Posición 1 / Con barrera | 73.1 | 51.8 | 56.8 | 64 | 66.2 | 66.3 | 66.7 | 63.7 | 62.8 |
|  | Posición 2 / Con barrera | 69.6 | 52.9 | 57.5 | 60.7 | 64 | 61.8 | 62.1 | 61.1 | 55 |
|  | Posición 1 / Sin barrera | 73.1 | 51.8 | 56.8 | 64 | 66.2 | 66.3 | 66.7 | 63.7 | 62.8 |
|  | Posición 2 / Sin barrera | 73.9 | 52.5 | 56.6 | 64.4 | 67 | 65.8 | 66.4 | 66.8 | 65.4 |
|  | Delta LB / Con barrera | 4 | -1.1 | -0.7 | 3.3 | 2.2 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | 7.8 |
|  | Delta LB / Sin barrera | -0.8 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | -3.1 | -2.6 |
|  | DIL | 4.3 | -0.4 | -0.9 | 3.7 | 3 | 4 | 4.3 | 5.7 | 10.4 |

ANEXO III

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SONÓMETRO RION NL-52

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SONÓMETRO RION NL-42

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SONÓMETRO RION NL-42

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SONÓMETRO RION NL-42

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CALIBRADOR RION NC-74

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CALIBRADOR RION NC-74

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CALIBRADOR RION NC-74

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CALIBRADOR RION NC-74

ISO 10847:1997 “Acoustics -- In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types”

Los Certificados de calibración tienen vigencia de 2 años a partir de la última fecha de calibración.