Noviembre 2016

Informe Sanitario

Fundición de Metales Alcones

El presente Informe Sanitario expresa el cumplimiento de las normativas de carácter ambiental, de salud y de seguridad de la Planta de Fundición de Metales Alcones la cual se ubicada al interior del inmueble del fundo Alcones, Comuna de Marchigue, inscrito a fojas 807 vuelta N° 1.048 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu del año 1993, y en ella funciona, desde mediados del año 1995, una fundición de metales conformado por tres hornos de los cuales dos hornos son horizontales de calentamiento interno y un horno es vertical de calentamiento exterior.

Los antecedentes de la instalación son:

Tipo de Informe		: Sanitario

Nombre de Fantasía	: Fundición de Metales Alcones

Giro Municipal		: Fundición – procesadora de Metales y Chatarra

CIIU Clase			: 132090 (2432 Fundición de metales no ferrosos)

Dirección			: Fdo interior Alcones de la Comuna de Marchigue

Región			: Sexta Región.

Comuna 			: Marchigue

Titular				: Andacollo de Inversiones Ltda

Rut Titular			: 79.933.390-2

Dirección Casa Matriz	: Mar del Plata N° 2111, Providencia. Reg. Metropolitana

Representante Legal	: Gonzalo Izquierdo Menéndez

Rut				: 3.567.484-5

Email				: nveliz@alimarstgo.cl

Capital declarado		: $ 25.804.625

La Planta de Fundición de Metales Alcones fue construida y habilitada paulatinamente a mediados de los años 1995 y 1996. Actualmente tiene una capacidad instalada para fundir aproximadamente 8 toneladas diarias de materias primas gracias a tres hornos instalados, de los cuales dos hornos son rotatorio horizontales de calentamiento interno y un horno es vertical de calentamiento exterior. El uso de los hornos y equipos de la planta depende del metal y cantidad a fundir.

Para fundir metales como el cobre, zinc, estaño, plomo, preferentemente se usan los hornos rotatorios de 1,5 RPM (revoluciones por minuto), de los cuales existen dos en la planta y sus características se presentan en la siguiente ilustración:

Fig. N°1 Hornos son rotatorio horizontales

En estos hornos la materia prima y el Combustible se alimentan alternativamente por la “Entrada”, y el metal líquido y la escoria se recogen a través de un pequeño orificio que hay en el horno.

El otro tipo de Horno que tiene la Planta, el Horno Vertical Estático y del cual sólo tenemos uno,  se utiliza preferentemente para aluminio, zinc y plomo, y se  carga por la parte superior, lugar que luego se cubre con una tapa. El combustible ingresa por la parte inferior del horno junto al aire; y los gases salen por el ducto superior derecho. Un pequeño orificio en la parte inferior tiene una llave de paso que permite extraer el metal fundido hacia las lingoteras.

Fig. N°2 Horno Vertical Estático

Dado los actuales requerimientos del mercado, hoy el principal producto de generación de la Planta de Fundición es el plomo, para lo cual, la planta utiliza principalmente “Pasta de Plomo” para producir aproximadamente entre 4.8 y 6.2 toneladas/día de plomo metálico a través de los dos hornos de fusión de tipo rotatorio horizontal (no ha sido necesario el uso del horno vertical). Al mes se puede producir 142 Toneladas en lingotes de Plomo metálico o Chatarra de Plomo (El término “Chatarra” en el ámbito de producción y comercialización de metales, se da al producto metálico que no tiene su procedencia u origen en la minería, sino que en metales en desuso y/o chatarra). El horno vertical se utiliza para fundición de otros metales y/o de respaldo a los hornos horizontales.

La “Pasta de Plomo” es oxido de plomo y bióxido de plomo que en conjunto con trozos de plomo metálico se utilizan para fundir. Según Norma Chile 382 Of 04 (NCh 2120/06) la “Pasta de Plomo” es una sustancia toxica.  (Se adjunta ficha de datos de seguridad)

La operación diaria de los hornos se realiza a través de ciclos (o Batch), de 4 horas, y de cada ciclo se extrae entre 1.2 y 1.5 Ton del metal a fundir, el cual, es vertido hacia una olla de fierro fundido soportada sobre un carro. La escoria que se genera se vierte a un carro diferente al primero, para reiniciar un nuevo ciclo.

Descripción del Proceso.

Actualmente y como principal materia prima, se utiliza “Pasta de Plomo”, la cual alimenta el Horno de fusión acompañado de fundentes y reactivos, los que corresponden a la mezcla de carbón, viruta de fierro, bórax y ceniza de soda. (se adjunta hoja de seguridad)

El calentamiento del horno se desarrolla mediante la combustión del petróleo n°6 u otro combustible comercial autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y/o la Autoridad Sanitaria. El combustible más aire atmosférico permiten obtener al interior del horno una temperatura en torno a los 1.100 °C.

En el proceso de fundición, el metal liquido o fundido, se deposita al interior del horno rotatorio y sobre él, la escoria. Cada tres horas se extrae el metal líquido hacia una olla de fierro fundido, la cual está soportada sobre un carro; posteriormente se retira la escoria hacia un segundo carro en una hora aproximadamente, de manera tal, de poder reiniciar un siguiente ciclo.

Los gases de combustión que se producen en los hornos, salen por su parte posterior y son conducidos al sistema de enfriamiento compuesto por cuatro estanques en series para finalmente ser transportados al filtro de mangas. El sistema de control de emisiones de los hornos de fundición está formado por diferentes equipos que tienen por función capturar todo gas que se genera, para luego,  enfriar los gases de combustión desde unos 1100°C a menos de 150 °C, y finalmente retener el material particulado para dar cumplimiento a los estándares exigidos. Los gases de combustión del horno rotatorio vertical salen por una pieza de acople, en que se introduce aire ambiental para ayudar a su enfriamiento. El gas de fusión pasa sucesivamente por los estanques cilíndricos verticales utilizados para separar el material particulado grueso, el cual sedimenta al disminuir la temperatura. La disminución de temperatura se consigue a través del fenómeno conocido por trasporte de energía por radiación de cuerpo negro. Estos equipos no utilizan agua para enfriamiento. Posteriormente al pasar por el equipo tipo ciclón, es separado el particulado fino. Finalmente el gas de fusión es ingresado a un sistema de filtros de mangas, el cual es una unidad de 194 mangas de filtro de 15.5 cm de diámetro y 2.3 mt de largo que tienen un diámetro de poro de 5u de manera de tener una eficiencia de recolección de polvo de 99,93%. Todos los gases producidos en los hornos de fusión, son succionados a través del sistema antes descrito por medio de tres exhaustores accionados por motores eléctricos y finalmente ya completamente limpios y sin polvo, son conducidos a una chimenea de 20 metros de altura.

La temperatura de gases a la salida de un horno rotatorio no es superior a los 1100 °C y el flujo es de aproximadamente a 3850m3 de gases por ciclo. El flujo de gases está compuesto por las siguientes emisiones: Gases de combustible 579 Kg/ciclo, Gases de Carbón 367 Kg/ciclo, vapor de agua130 Kg/ciclo y PbO gas 3,6 Kg/ciclo.

Cuando se realiza la limpieza de los equipos anteriormente mencionados, el material particulado y los polvos son recolectados y reprocesados en el horno de fundición.

Las materias prima que se utilizan son adquirida a terceros y conducida a la planta por transportistas autorizados en maxisacos. Como actualmente se está fundiendo principalmente plomo, el abastecimiento de la Planta en plena fundición u operación es de aproximadamente 18 toneladas de pasta plomo cada dos días. Además se requiere de 400 kg/día de Carbón Mineral, 40 Kg/día de Bórax, 280 Kg/día de ceniza de Soda, 400 Kg/día de viruta de fierro y 700 litros/día de petróleo N°6.

En el Horno vertical se funden principalmente trozos de metal cualquiera que ellos sean y la temperatura en el interior del equipos variara según el metal. Para el plomo son 400°C, el aluminio es 600°C. En ocasiones sobre el metal que se funde o mezclado con él, se coloca carbón. En este caso la temperatura de salida de los gases no sobrepasa los 850°C.

Los tres hornos esta conectados al sistema de recolección de gases.

Superficie del Predio e Instalaciones.

El terreno destinado a la planta de fundición es de 9.000 m2 de los cuales 1.624, 85 m2 son utilizados por distintos pasillos e instalaciones que en total suman 1322 m2 construidos según se describe a continuación

| CUADRO TOTAL DE AREAS DE LA PLANTA DE FUNDICIÓN |  |
| --- | --- |
| Instalación o área de servicio | m2 |
| Galpones de hornos fusión (3 unid) | 213 |
| Área escoria | 45,0 |
| Área producto lingote | 20,0 |
| Área almacenaje insumos metálicos | 127,0 |
| Área otros Insumos | 108,8 |
| Área Enfriamiento y Filtro gas | 428,8 |
| Área Filtro | 72,0 |
| Área Talleres | 237,1 |
| Baños Camarines | 32,4 |
| Comedor | 8,0 |
| Oficina | 15,0 |
| Almacenamiento Combustible | 15,0 |
| TOTAL | 1322,0 |

La potencia instalada de la planta de fundición es de 63,7 KVA., a la cual se suman los 2 m3 petróleo, que equivale aproximadamente a 1600 KVA dando una potencia instalada de 1663,7 KVA

La Planta actualmente está en condiciones operativas que permiten la obtención de metales a partir de insumos metálicos comerciales, haciendo hincapié que no se utilizarán residuos peligrosos de los tipificados en el Decreto Supremo 148/2003 MINSAL

Con los antecedentes que se presentan más los que constan en carpetas anteriormente ingresadas por motivo de diversos trámites ante la SEREMI de Salud, como son los permisos sanitarios de agua potable y alcantarillado, y los que se adjunta donde se detallan las medidas ambientales y sanitarias tomadas, más las características productivas, es que se puede indicar que la actividad cumple con la normativa ambiental y sanitaria vigente

- Información del Inmueble

Para un mejor análisis de parte de la autoridad sanitaria, se adjuntan planos de planta de la Planta de Fundición, que permiten una fácil lectura, sumado a un apoyo fotográfico del entorno. El plano permite ver las dependencias de la Planta señalando claramente los sectores de almacenamiento, administrativos, de servicios higiénicos, zonas de fundición, operación, carga y descarga, estacionamiento, taller, bodegas de RESPEL y equipos.

En términos generales la Planta de fundición no afectan a la comunidad y/o actividades propias del sector, ya que está instalada al interior de un predio agrícola calificado como “Rural” donde la principal, actividad productiva es la forestal.

Se adjuntan fotos con vistas de la Planta entorno.

| Techo nuevo en bodega de almacenamiento y campana de extracción de gases. | Techumbre nueva en bodega de almacenamiento y campana de extracción de gases. |
| --- | --- |
| Tablero Eléctrico. | Ciclón de Partículas Gruesas reacondicionado y en condiciones de operar. |
| Extractor | Filtro de Mangas con juego de mangas nuevas |
| Vista de ductos. | Piquera de Horno (descansos y cremallera nuevos). |
| Boca de Horno y quemador completo. | Boca de Horno enladrillado. |
| Bodegas de Materias. Instalaciones si elementos ajenos a la actividad o residuos | Collarin en salida de Horno para eliminar filtración de gases. |
| Vista de las bodegas. | Container de Baños. |
| Container de Baños. | Container de Baños. |
| Pintura y puerta metálica en baños. | Interior baños. |
| Casilleros. | Vista general de Planta. |
| Ductos reemplazados Planta. |  |

La Distancia desde el límite de la Planta a las viviendas individuales más cercanas es superior a dos kilómetros.

III	Descripción y Memoria técnica de los procesos productivos

La Planta de fundición de Metales está diseñada en distintas zonas o áreas según la función requerida. Dado lo anterior, la Planta tiene zona de estacionamiento, oficinas, fundición, taller, bodegas de insumos y residuos sólidos ente otros.

Todas las zonas y áreas presentan excelentes condiciones de luz, ventilación y de acceso, sumado a que sus dependencias, dada su distribución y diseño, permiten operar sin generar molestias o perturbaciones.

En la Planta trabajan 10personas y el horario de trabajo es de 9:30 a 19:00 hrs., no existiendo la necesidad de realizar trabajos nocturnos.

Las actividades que se realizan en la Planta generan emisiones atmosféricas de gaseosas y de ruido, las cuales, para los gases, este es abatido por un sistema de filtro de mangas y el ruido por las mismas instalaciones y vegetación del sector.

El Local cuanta con Bodega de RESPEL Autorizada por la SEREMI de Salud (se adjunta resolución)

IV	Medidas de control de riesgos a la comunidad

Para validar las medidas de control de riesgos a la comunidad, entendiendo que los aspectos que comprenden riesgos son los incendios y explosiones, derrames de sustancias peligrosas para la salud, plaga de roedores y vectores sanitarios u otros, se presenta las siguientes medidas de control y de emergencia del local.

- Plan de Emergencia.

El plan de emergencia se enuncia para aquellos aspectos significativos que resulten de las actividades de manipulación, almacenamiento y transporte de substancias peligrosas. Los Riesgos sanitario-ambientales inherentes a la actividad son:

a) Derrame y/o fugas de substancias peligrosas.

b) Derrame y/o fugas de efluentes líquidos,

c) Accidentes en el lugar de trabajo.

La Empresa cuenta con un programa de actividades de evaluación de la gestión y cumplimiento sanitario-ambiental   por   medio   de   inspecciones propias y del organismo administrador de salud y seguridad, sumado al seguimiento constante de los aspectos ambientales más relevantes a controlar y/o tratar.

El jefe de Planta tiene la responsabilidad de efectuar las fiscalizaciones de las acciones que se ejecuten en el local, dependencias y entorno, realizando para ello inspecciones, observaciones y monitoreo. Si se detecta alguna irregularidad o condición sub estándar, elabora un programa de acciones correctivas, que de afectar a la comunidad, será informado y/o aprobado por la SEREMI de Salud. El programa indicará a lo menos:

Área o sección afectada.

Situación sub estándar o incidente.

Responsable.

Acciones correctivas a implementar.

Plazos máximos para la implementación.

Junto con lo anterior, el titular y/o Jefe de Local exige a los proveedores y empresas colaboradoras que todos los insumos y productos químicos, solventes y/o reactivos  que  se  transporten y sean utilizados en  el  local, deben contar con su correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) que entregue información de los siguientes aspectos: identificación  del  producto  y  del  proveedor;  tipo  de  riesgo  (reactividad, combustibilidad, explosividad y toxicidad); control de derrames o fugas, en el transporte, almacenamiento u operación; sistema de control de incendio; técnicas de primeros auxilios; medidas a adoptar en caso de emergencia por derrames; disposición final de residuos y embalajes.

- Manejo de los Riesgos

Para manejar eficientemente los riesgos, así como el impacto potencial en el medio ambiente, la salud y la seguridad relacionados con situaciones de emergencia, incluyendo derrames, el local y sus trabajadores implementa estándares que se basan en:

- Identificar los escenarios de emergencia potencial, incluyendo incendios, explosiones, derrames/liberación de substancias químicas, actos de terrorismo, vandalismo, desastres naturales y fallas de energía eléctrica. Se evalúan las acciones de respuesta, el equipo y el apoyo exterior necesarios para manejar los riesgos e impactos para la salud humana, el medio ambiente, las propiedades, la planta y el equipo, y con lo anterior se desarrolla y redacta un Plan de respuesta en caso de emergencia.

- El personal interno encargado de responder a una emergencia específica tiene acceso al equipo de respuesta necesario y está capacitado para realizar sus tareas asignadas, con base en su experiencia y entrenamiento. Se informará a los empleados nuevos, contratistas y visitantes acerca de los procedimientos para casos de emergencia antes de comenzar a trabajar.

- De manera periódica, se efectúan entrenamientos para casos de emergencia con la finalidad de evaluar la respuesta a la emergencia y los procedimientos de evacuación.

- Se nombrará un coordinador primario y un coordinador de evacuación, quienes tienen la autoridad para consignar los recursos asignados y coordinar las acciones de respuesta en la emergencia.

- Se desarrollan planes de evacuación los cuales se dan a conocer a todo el personal del área correspondiente, incluyendo clientes y/o visitantes.

- El equipo de respuesta para casos de emergencia (extintores) se inspecciona y conserva de acuerdo con las especificaciones del fabricante para asegurarse de que estará listo para su uso en una situación de emergencia. (Extintores)

- Los botiquines de primeros auxilios contienen los productos apropiados para el tipo de operación que se realiza en cada lugar.

- Los productos para primeros auxilios se guardan en un contenedor sellado, el cual se revisa periódicamente.

En forma específica para el control de incendio, el titular o jefe de local evaluará anualmente los riesgos potenciales de incendio y las medidas de control existentes. El evaluador puede ser una compañía de seguros, el departamento de bomberos, alguna dependencia gubernamental, un asesor, personal capacitado. En la evaluación a lo menos revisarán:

- las fuentes potenciales de ignición, por ejemplo cables eléctricos, fuentes de calor, calor generado por las operaciones, etc. ;

- los dispositivos de protección contra incendios, tales como cables a tierra, paredes para contener incendios, etc. ;

- alarma contra incendios y equipo/sistemas de extinción de incendios, como alarmas de humo, sistema de aspersores, etc.

Las zonas o áreas del local tienen un mapa o diagrama de todos los componentes del sistema contra incendios, incluyendo el equipo de protección personal, los dispositivos de supresión, las alarmas y las rutas de salida. Además, el local tiene rutas de salida claramente marcadas las cuales se mantienen libres de obstrucciones.

Los líquidos inflamables, como gasolina, alcohol, vapores minerales, thiner y demás solventes, etcétera, se almacenan y transportan en contenedores seguros y etiquetados de manera adecuada indicando el contenido y los riesgos asociados con dicha sustancia.

Los materiales inflamables se manejan de tal manera de controlar y separarlos de las fuentes de ignición, manteniendo las siguientes exigencias hacías los trabajadores y clientes del local:

- No fumar alrededor de las áreas donde se almacenan materiales inflamables ni en los lugares donde se les utiliza.

- Mantener los dispositivos de calentamiento (como calentadores, pistolas de bengalas, etc.) separados de todos los materiales combustibles.

- Mantener los materiales inflamables a una distancia segura de los transformadores, subestaciones, tanques de combustible y depósitos de armas.

- Utilizar contenedores apoyados en tierra para transferir líquidos inflamables.

- Los extintores descargados o dañados deben reemplazarse inmediatamente.

- Los incidentes que requieran el uso de equipo de protección personal contra incendios o de los dispositivos de supresión (por ejemplo: extintores, mangueras, aspersores, etc.) se deben reportar al jefe de local responsable para su investigación.

- Todo el equipo de protección personal, los dispositivos de supresión de incendios y los sistemas de alarmas se deben mantener de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

- Todo el personal debe estar capacitado para el uso correcto de extintores, con cursos de entrenamientos tanto teóricos como prácticos en la lucha contra el fuego.

Las instalaciones de la Planta de fundición cuentan con sistema de control de incendios, el cual ya fue presentado y autorizado por la autoridad de la SEREMI de Salud, y forma parte de la carpeta de la clasificación de la actividad.  Al respecto, se informó el número, tipo y potencial de extinción de los extintores, se presentó la red húmeda y/o seca todo conforme a lo dispuesto en el D.S. 594/99 del MINSAL, la Circular 95/98 de la SEREMI MINVU.

Las actividades del personal se desarrollan en forma ordenada y limpia, manteniendo los pasillos y lugares de trabajo despejados; el abastecimiento de agua potable y alcantarillado es mediante el Sistema Sanitario Particular y se encuentran aprobados los proyectos sanitarios por parte de la Autoridad Sanitaria de la SEREMI de Salud

Para el servicio y bienestar de los trabajadores, las instalaciones cuentan con servicios higiénicos, casilleros y comedores reglamentarios (se adjuntan Planos), además el diseño permite la ventilación natural y forzada del recinto lo cual provee un volumen de aire suficiente.

La instalación de los equipos fue correctamente instalada con protección y un programa de mantenimiento preventivo, sumado a que toda la instalación eléctrica, de gas y combustible cumple con la normativa SEC (se adjunta Certificado TE1).

Todos los operarios cuentan con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y su respectiva certificación de calidad, lo cual es periódicamente chequeado por el Dpto. de SSO Junto con lo anterior, SSO realiza evaluaciones ambientales de los posibles agentes contaminantes en los lugares de trabajo con el mutual (polvo, solventes, ruidos, exposición al frio o calor, etc.).

Las instalaciones cumplen con:

- Ley 16.744 “Establece Normas sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”

- D.F.L. 725/67 “Código Sanitario”

- D.S. 47/92 “Ordenanza General de Construcción y Urbanismo”

- D.S. 594/99 “Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo”

- D.S. 146/97 “Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas”

- D.S. 144/61 “Establece Normas para evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier Naturaleza”.

- D.S. 4/92 “Establece Normas de Emisión de Material Particulado a Fuentes Puntuales y Grupales”

- Resolución 5081 “Establece Normas de Declaración y Seguimiento de Desechos Sólidos Industriales”

- D.F.L. 1 “Código Sanitario”

Se adjunta al presente informe los siguientes documentos y resoluciones administrativas que permiten acreditar el adecuado funcionamiento de la instalación comercial.

- Reglamento Interno de Orden.

- Plano de Planta.

- Plano de Ubicación

- Plano de elevación y cortes...

- Certificados de Instalaciones de Agua Potable y de Alcantarillado de Aguas Servidas.

- Declaración de Instalación Eléctrica Interior TE 1.

- Resolución Exenta N° 00261 de fecha 16 de diciembre de 2015 resuelve consulta de pertinencia de evaluación ambiental,

- Resolución Sanitaria de la Bodega de Residuos Peligrosos

- Obligación de Informar y Plan de Emergencias (D.S 40/1988 Ministerio del Trabajo)