CALCULO SUPERFICIE EXPUESTA PILA COMPOSTAJE

L

h

b

a

Pila Compostaje

Sean:

h: altura pila compostaje

a: ancho base pila compostaje

b: largo base pila compostaje

L: lado pila compostaje

S: superficie expuesta de una pila de compostaje (caras laterales)

ST : superficie total expuesta de varias pilas de compostaje (caras laterales)

ΔS: diferencia superficies expuestas pilas compostaje

V: volumen materia prima contenido en una pila de compostaje

Se cumplirá lo siguiente:

h2 + (a/2)2 = L2

Por lo tanto, se tendrá:

L = [h2 + (a/2)2]1/2

S = 2 x (L x b) = 2 x b x [h2 + (a/2)2]1/2

V = [(a x h)/2] x b = (a x h x b)/2

Escenario 1.

Considerando las siguientes dimensiones de una pila:

a = 2,5 (mts)

b = 100 (mts)

h1 = 2,4 (mts)

se obtendrán los siguientes resultados:

L1 = [(2,4)2 + (2,5/2)2]1/2 = [5,76+ 1,5625]1/2 = [10,5625]1/2 = 2,71 (mts)

S1 = 2 x 2,71 x 100 = 542 (m2)

V1 = (2,5 x 2,4 x 100)/2 = 300 (m3)  Volumen máximo autorizado a recibir

Si la altura de la pila se reduce a 1,5 mts, manteniendo el ancho y largo de la base de la pila, se tendrá lo siguiente:

H2 = 1,5 (mts)

L2 = [(1,5)2 + (2,5/2)2]1/2 = [2,25 + 1,5625]1/2 = [3,8125]1/2 = 1,95 (mts)

S2 = 2 x 1,95 x 100 = 390 (m2)

V2 = (2,5 x 1,5 x 100)/2 = 187,5 (m3)

V1/V2 = 300/187,5 = 1,6

El volumen de materia prima que puede contener la pila cuya altura es 1,5 mts es 1,6 veces el volumen que puede contener una pila de compostaje cuya altura sea 2,4 mts. Por lo tanto, para poder contener el mismo volumen de una pila cuya altura es 2,4 mts, se requieren 1,6 pilas cuya altura sea 1,5 mts. La superficie total expuesta en este último caso,  será la siguiente:

ST = 1,6 x S2 = 1,6 x 390 = 624 (m2)

S1< ST

ΔS = ST –S1 = 624 – 542 = 82 (m2)

Incremento superficie expuesta = 82/624 = 13,14%

Se demuestra que la superficie expuesta de una pila de compostaje cuya altura es 2,4 mts para alcanzar el volumen autorizado de 300 m3 diarios de materia prima, es menor a la superficie total expuesta de 1,6 pilas cuya altura es 1,5 mts, que en conjunto podrían contener 300 m3 de materia prima. Al utilizar 1,6 pilas cuya altura es 1,5 mts, la superficie total expuesta de las pilas aumenta un 13,14 % respecto a la pila cuya altura es 2,4 mts.

Escenario 2.

Si se considera una pila de compostaje con una altura de 4,0 mts, manteniendo el ancho y largo de la base de la pila indicado en el escenario 1, se tendría lo siguiente:

a = 2,5 (mts)

b = 100 (mts)

h1 = 4,0 (mts)

con los siguientes resultados:

L1 = [(4)2 + (2,5/2)2]1/2 = [16 + 1,5625]1/2 = [17,5625]1/2 = 4,19 (mts)

S1 = 2 x 4,19 x 100 = 838 (m2)

V1 = (2,5 x 4,0 x 100)/2 = 500 (m3)

Si la altura de la pila se reduce a 1,5 mts, manteniendo el ancho y largo de la base de la pila, se tendrá lo siguiente:

H2 = 1,5 (mts)

L2 = [(1,5)2 + (2,5/2)2]1/2 = [2,25 + 1,5625]1/2 = [3,8125]1/2 = 1,95 (mts)

S2 = 2 x 1,95 x 100 = 390 (m2)

V2 = (2,5 x 1,5 x 100)/2 = 187,5 (m3)

V1/V2 = 500/187,5 = 2,67

El volumen de materia prima que puede contener la pila cuya altura es 1,5 mts es 2,67 veces menor que el volumen que puede contener una pila de compostaje cuya altura es 4,0 mts. Por lo tanto, para poder contener el mismo volumen de una pila cuya altura es 4,0 mts, se requieren 2,67 pilas cuya altura sea 1,5 mts. La superficie total expuesta será la siguiente:

ST = 2,67 x S2 = 2,67 x 390 = 1041 (m2)

S1< ST

ΔS = ST –S1 = 1041 – 838= 203 (m2)

Incremento superficie expuesta = 203/838 = 24%

Se demuestra que la superficie expuesta de una pila de compostaje cuya altura es 4,0 mts, que puede contener 500 m3 de materia prima, es menor a la superficie total expuesta de 2,67 pilas cuya altura es 1,5 mts, que en conjunto podrían contener 500 m3 de materia prima. Al utilizar 2,67 pilas cuya altura es 1,5 mts, la superficie total expuesta de las pilas aumenta un 24% respecto a la pila cuya altura es 4,0 mts.