Alicia Matta

Ingeniero Ambiental Msc.

Mindy Fuentes

Abogada Magister en Derecho Ambiental, Civil y Público

INFORME ANEXO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AGROOORGÁNICOS MOSTAZAL LTDA.

Justificación técnica sobre potenciales efectos ambientales de hechos imputados

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Presentación	1

2.	Respecto a los potenciales efectos adversos observados por la SMA	1

2.1.	Proceso de compostaje	1

2.2.	Control del proceso	3

2.2.1.	Control de materias primas y producto terminado	3

2.2.2.	Control de la altura y volteo de las pilas	4

2.2.3.	Control de humedad y aguas lluvia	6

2.2.4.	Control de vectores	8

2.3.	Uso de terrenos anexos	10

2.4.	Evaluación de medidas de contención del río Peuco	11

3.	Regularización de hechos constitutivos de infracción	11

4.	Conclusiones	11

5.	Referencias	13

Listado de Apéndices	14

# Presentación

La Planta de Compostaje Agroorgánicos Mostazal Ltda., fue evaluada mediante Declaración de Impacto Ambiental y aprobada por la RCA N°055/2001 (COREMA, Región de O’Higgins), la cual consiste en la operación de una planta de compostaje de residuos orgánicos para producir un producto final con valor comercial llamado compost.

El presente informe anexo tiene como objetivo proveer información y aclarar las observaciones formuladas por la SMA mediante Res. Ex. N°3 / ROL N°D-025-2019 al Programa de Cumplimiento (en adelante PdC), presentado por Agroorgánicos Mostazal Ltda., en adelante la Empresa, el día 12 de abril de 2019.

En tal sentido, este informe contiene información y justificación técnica sobre los potenciales efectos causados por los hechos descritos por la SMA en Res. Ex. N°1 / Rol D-025-2019, en particular a lo referido al manejo de materias primas recepcionadas y formación de pilas para compost, generación de olores, presencia de vectores de interés sanitario y disposición de pilas de compostaje en un área mayor a la evaluada ambientalmente, informando los compromisos que la Empresa propone en el PdC refundido para dar cumplimiento a la normativa ambiental y volver a un estado de cumplimiento efectivo.

# Respecto a los potenciales efectos adversos observados por la SMA

En atención a los potenciales efectos adversos descritos por la SMA en Res. Ex. N°1 / Rol D-025-2019, en esta sección del informe se describe brevemente el proceso de compostaje, y el control operacional del proceso respecto a la recepción de las materias primas que se emplean, la altura y volteo de las pilas, la humedad y producción de percolados y a la calidad del producto final.

# Proceso de compostaje

El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener compost, un abono natural. El compostaje proporciona la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define como compostaje a la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes (FAO, 2003). El proceso de compostaje consiste en promover y controlar los fenómenos naturales de descomposición, para asegurar la conversión de residuos orgánicos a materia orgánica utilizable. En la Planta de Agroorgánicos Mostazal Ltda., el compost es producido gracias a la interrelación de parámetros naturales que actúan en la descomposición biológica, es decir, temperatura, aireación y humedad.

La primera fase del proceso consiste en la recepción de la materia prima, constituida por residuos orgánicos aptos para la producción de compost. Con el fin de resguardar la calidad del compost a producir, Agroorgánicos Mostazal Ltda. no recibe residuos que no sean compostables, tales como plásticos, metales o residuos peligrosos, sin importar su origen o procedencia. Esto, debido a que la Empresa tiene por objetivo la producción de un compost de calidad confiable.

En la actualidad, el volumen de residuos orgánicos (materia prima) que se recibe en la planta no supera, en promedio, los 300 m3diarios (9.000 m3/mes) aproximadamente, generando un volumen de compost que oscila entre los 1.000 m3 y 3.000 m3 mensuales, dependiendo de la estacionalidad de la cosecha del compost. La venta del compost se concentra principalmente entre los meses de marzo a octubre, dado el aumento de la demanda como consecuencia de las faenas agrícolas de invierno; sin embargo, durante los meses restantes se mantiene una venta promedio en un rango de 500 m3 a 1.000 m3 por mes, aproximadamente.

Tras la recepción de la materia prima, ésta se dispone en la zona de compostaje para la conformación de las pilas. Al inicio del proceso, la última capa de las pilas está constituida por elementos neutros de baja humedad con el fin de evitar la presencia de insectos, o larvas de éstos, y la posible emisión de olores.

En la actualidad, las pilas no se riegan, ya que el contenido de humedad de la materia prima permite desarrollar el proceso sin necesidad de adicionar agua. Cada dos meses aproximadamente, se realiza el volteo de las pilas, favoreciendo la mezcla del material en proceso. Dichos volteos se llevan a cabo hasta la obtención del producto final compost. De esta forma, al realizar el volteo, se homogeniza la temperatura y la humedad y se pueden eliminar patógenos, asegurado la calidad e inocuidad biológica del compost producido.

De esta forma, al final del proceso, las pilas presentan un color oscuro homogéneo, olor a tierra vegetal y un cierto grado de humedad sensible al tacto, pero que no se adhiere en las manos, tal como se describe en la DIA del proyecto aprobado mediante la RCA N°055/2001. Con estas características, el compost se retira con una frecuencia diaria y se comercializa como mejorador de suelos o como sustrato para viveros, producción de hortalizas, flores, invernaderos y paisajismo o jardines ornamentales. Lo anterior se verifica mediante los análisis de calidad agrícola realizados al producto terminado, que se adjuntan en el Apéndice 2.

En cuanto a la potencial generación de efectos negativos sobre el suelo fuera del área autorizada, se reitera que el acopio temporal era de compost (producto terminado), el cual posee una calidad agrícola con porcentajes de humedad entre 30% a 45% (base húmeda) característicos de un compost biológicamente estable, no susceptible de generar lixiviados. Los muestreos de calidad del compost, acompañados en el marco del presente PdC, dan cuenta de aquello. Desde esta perspectiva, si se produjo algún efecto sobre el suelo éste fue de carácter positivo, ya que un compost de esas características actúa como un mejorador de suelos.

# Control del proceso

El proceso de compostaje se controla mediante diversas acciones, comenzando con la revisión de la calidad de la materia prima que ingresa a la planta, la medición de la altura de las pilas en formación, el volteo de las pilas durante el proceso, el control de humedad del material al momento de formar las pilas, el manejo de percolados para evitar apozamientos, junto a la permanente supervisión del proceso y del producto terminado.

# Control de materias primas y producto terminado

Como se señaló anteriormente, la primera fase del proceso corresponde a la recepción de los residuos orgánicos aptos para la elaboración de compost en un volumen promedio no superior a los 300 m3 por día. Parte del procedimiento considera que se verifique que ésta corresponda a residuos orgánicos aptos para la producción de compost, libre de elementos ajenos a los propósitos del proceso, sin materiales que puedan entorpecer una producción eficiente y de acuerdo con las características que se estipulen en los contratos a suscribir con los proveedores.

Lo anterior permite atender lo señalado en el Resuelvo II letra B numeral 7 de la Res. Ex. N°3 / Rol N°D-025 - 2019, sobre las observaciones a la acción N°7 respecto al medio de verificación propuesto, por cuanto los volúmenes de materia prima recepcionada y de compost producido corresponden a lo establecido en la RCA N°055/2001. Como verificador se presenta un ejemplo de los flujos de materia prima ingresados a la planta de compostaje durante un año calendario y de generación de compost en el mismo período. Esta información se presenta en el Apéndice 1.

Cabe señalar que en el proceso no se requieren aditivos químicos ni biológicos, sino implementar medidas para el manejo de las pilas que aseguren un buen proceso de compostaje y la madurez del producto final de acuerdo con los estándares de calidad requeridos, comenzando con un estricto control respecto al tipo de material prima que ingresa a la planta: frutas y hortalizas y subproductos de las mismas originados como descarte en los procesos agroindustriales y packing de la zona, pomazas y similares excedentes de alimentos para consumo animal, concho de café, lodos de papel y agroindustriales, descarte del proceso de generación de semillas de cereales y hortalizas, tierras filtrantes originadas en los procesos de clarificación de jugos de frutas y vinos. Por lo tanto, la mayor cantidad de residuos de origen vegetal que ingresan a la planta de compostaje, según lo indicado en literatura, favorece una menor generación de olores molestos.

Esta situación se presenta por la relación carbono/nitrógeno presente en las pilas en proceso, ya que, los residuos vegetales contienen una mayor proporción de carbono, mientras los residuos animales, como estiércol, contienen más nitrógeno. Altos contenidos de carbono no generan malos olores si hay buena aireación y poca humedad. Esto permite asegurar que el compost producido sea de calidad confiable, que no genere olores ni presencia de vectores sanitarios(Defra, 2009). Lo anterior se verifica mediante los análisis de calidad agrícola realizados al producto terminado, que se adjuntan en el Apéndice 2.

# Control de la altura y volteo de las pilas

Es importante destacar que la altura de las pilas siempre será variable, considerando que, en el proceso de compostaje, aproximadamente un 30% del material dispuesto al comienzo se transforma en producto final. Por lo tanto, el volumen (y, por consiguiente, la altura) se irá reduciendo, llegando en el caso de la altura hasta un 50% del valor inicial(FAO, 2013). Debido a lo antes explicado, es esperado encontrar diferencias de altura durante las diferentes etapas que conforman el proceso productivo de la elaboración de compost.

En este sentido, la mayor altura permitiría optimizar el proceso productivo en contrario a las de menor altura, tal como lo señala Cooperband (2002), indicando que la altura en el caso de una pila de compost húmeda y fabricada con materiales densos (como los residuos vegetales) puede ser apilada tan alto como una pila hecha con materiales secos, sin el riesgo de generar condiciones anaeróbicas al interior de las pilas, y que las pilas grandes pueden retener mejor las altas temperaturas que las pilas pequeñas, evitando así la generación de malos olores (Cooperband, 2002). Lo anterior también es refrendado por otros autores como Röben (2002), la USDA (2000), donde se señala que, para los sistemas de compostaje con aireación artificial, el límite en la altura de las pilas puede ir desde 2.5 m. hasta 3.0 m(Röben, 2002)(USDA, 2000).

A mayor abundamiento, esta condición se demuestra mediante un cálculo matemático comparativo detallado en el Apéndice 4 del presente informe. En dicho documento se verifica que al utilizar 2 pilas cuya altura es 1,5 m., la superficie total expuesta de las pilas aumenta un 20% respecto a la pila cuya altura es 3,0 m.A su vez, al utilizar 2,67 pilas, cuya altura es 1,5 m., la superficie total expuesta de las pilas aumenta un 24% respecto a la pila cuya altura es 4,0 m. Luego, dado un volumen de materia prima que se utilizará para conformar una pila, se concluye que mientras mayor sea la altura de ésta, se tendrá como resultado una menor área expuesta a la atmósfera, lo que se traduce en una potencial generación de olores de menor cuantía. Así también, una menor superficie de terreno ocupada por pilas en proceso de compostaje favorece el cumplimiento del área aprobada ambientalmente para el proyecto.

Estas circunstancias permiten concluir que la mayor altura utilizada, no constituye el factor determinante para la generación de mayores olores, ya que dentro de ellos se debe considerar tanto el tipo de residuos, al manejo en el proceso de compostaje y la superficie total expuesta. De este modo, este factor habría incidido de manera acotada en eventuales olores de la planta.

Sin perjuicio del análisis precedente, y con finalidad de asegurar el cumplimiento de las exigencias vigente, el aumento temporal evidenciado en la altura de las pilas respecto a lo señalado por la RCA N° 55/2001, será regularizado en el tiempo de ejecución de este PdC, es decir, 6 meses. Al respecto, se ha comprometido ordenar y estandarizar gradualmente la altura de las pilas en su formación, de acuerdo con lo autorizado en el considerando 3.4.1 de la RCA N° 55/2001. Adicionalmente, se mantendrá registro en terreno de la altura de las pilas en formación, mediciones efectuadas in situ, una vez que la pila esté construida, utilizando una regleta manual.

Finalmente, el éxito en el proceso de compostaje radica también en apilar los materiales tratando de conseguir un adecuado equilibrio entre humedad y aireación, por lo tanto, junto con el control de altura, se reconoce la importancia también de la aireación. En este sentido, el volteo bimensual de las pilas favorece la mezcla del material en proceso, homogeneizando la temperatura y la humedad. De acuerdo a Gong (2007), con estas medidas es factible eliminar los patógenos, asegurado la calidad e inocuidad biológica del compost producido, evitando también, la proliferación de malos olores(Gong C, 2007). Otros autores señalan que los malos olores son provocados por la falta de oxígeno, poca ventilación y/o por exceso de humedad(Santos, y otros, 2013). Para solucionar este problema se debe voltear y mezclar todo el contenido con materiales que absorban la humedad, como hojas secas, materiales higroscópicos, compost, entre otros materiales secos.

Por lo tanto, el organizar las pilas hasta alcanzar la altura autorizada originalmente, el control de su altura mediante regleta manual y el volteo de la pila, sumado a los otros parámetros de control descritos posteriormente en el presente informe, permiten asegurar que no se generará efectos adversos ambientales producto de la generación de olores.

# Control de humedad y aguas lluvia

El control de la humedad del material es una de las variables fundamentales para el desarrollo del proceso productivo. Este control comienza en la revisión de la materia prima, considerando no sólo su origen y características, sino también que no presente un avanzado estado de descomposición, ya que esto no sólo perjudica la formación de pilas y posteriormente, el proceso de compostaje, sino que es fuente generadora de malos olores y vectores sanitarios. Cabe señalar que las materias primas recepcionadas poseen diversas características, tales como materia orgánica y contenido de humedad. En el caso específico de la humedad, esta variable dependerá principalmente del generador del residuo, las condiciones de almacenamiento y transporte. Lo anterior, condiciona la potencial generación de líquidos percolados en la recepción y descarga de material, así como durante la formación de las pilas (INIA, 2005).

Para atender estas condiciones, en el presente PdC se presenta tres acciones:

- Mezcla con material higroscópico como lodo de papel o similar, para el control de humedad;

- La implementación acciones permanentes para el control de la humedad de las pilas, mediante el empleo de una termobalanza;

- Desvío de aguas lluvias mediante canales de contorno del área de producción, como medida para el control de apozamientos y canalización de los excedentes de aguas lluvias.

Cabe señalar que estas medidas no sólo responden a cumplimiento de requerimientos ambientales, sino que son procedimientos de interés comercial para Agroorgánicos Mostazal Ltda., ya que permitirán la obtención de un compost de calidad confiable. Lo anterior se verifica mediante los análisis de calidad agrícola realizados al producto terminado, que se adjuntan en el Apéndice 2.

- Aplicación de material higroscópico

Para volver a un estado de cumplimiento respecto de los hechos constitutivos de infracción descritos en el Resuelvo I numeral 1 Res. Ex. N° 1 / Rol D-025-2019, en el PdC (acción en ejecución N°4) se ha indicado como acción mezclar el material húmedo con material orgánico higroscópico, lodo de papel u otro de similares características, con una humedad entre 40% a 50%, a fin de controlar el exceso de humedad original previo a su incorporación a la formación de las pilas.

En particular, el lodo de papel corresponde a una materia prima con importantes características de higroscopicidad y baja humedad (40% a 50% en base húmeda), por lo que se proyecta como principal elemento para regular la humedad de las pilas(Dempsey, y otros, 1992 pág. 849)(Sundstrom, y otros, 1979).En el Apéndice 3se presenta un balance de masa referencial de la mezcla que se podría realizar considerando lo antes descrito. Se proyecta que con esta medida no habrá mayor incidencia en un aumento de la generación de efectos adversos, sino que actuará como filtro para el olor, controlará la humedad y temperatura de la pila, junto con mitigar la presencia de vectores (FAO, 2003).

Cabe señalar que, como el material higroscópico a utilizar, lodo de papel, corresponde a una de las materias primas recepcionadas de manera regular en la Planta de Compostaje, no implica en caso alguno incurrir en una recepción superior a la autorizada. Es importante destacar que, en la práctica, la mezcla de estos materiales ha permitido formar pilas homogéneas, controlar la humedad y no afectar el proceso ni la calidad del compost.

- Control de humedad de las pilas

Del mismo modo, y en atención a lo señalado en la letra B numeral 4 de la Res. Ex. N°3/ Rol N° D-025-2019, sobre las observaciones a la acción N°4, se reconoce que parte fundamental del control del proceso implica evaluar el contenido de humedad de las pilas, ya que, el exceso de humedad perjudica el proceso de compostaje.

En este sentido, otra medida considerada en el presente PdC consiste en adquirir y emplear una termobalanza (instrumento específico para medición de humedad en muestras sólidas) para el monitoreo de la humedad de la materia prima. Esta actividad corresponde a un dato necesario para determinar la mezcla con el material orgánico higroscópico, tal como se describe en el balance de masa contenido en el Apéndice 3 del presente informe. Los registros de estas mediciones tendrán una periodicidad mensual y se mantendrán en la planta para consulta de la autoridad.

Del mismo modo, se capacitará a los trabajadores en estas materias para incorporar la acción dentro del proceso productivo de manera permanente. Los registros de las capacitaciones, listado de asistentes, programa de contenidos e instructivos de trabajo serán presentados como verificadores ante la SMA.

- Control de aguas lluvia

Durante el proceso de fiscalización se identificó la generación y apozamiento de líquidos percolados, descrito en el hecho N°1 constitutivo de infracción objeto del presente PdC. Al respecto, es importante destacar que la planta implementará diferentes medidas para controlar estas situaciones que se pueden provocar al momento de la recepción de materias primas y/o en presencia de aguas lluvia. Estas medidas son:

- Mezcla con material higroscópico;

- Control de la humedad de las pilas;

- Desvío de aguas lluvias mediante canales de contorno del área de producción, como medida para el control de apozamientos y canalización de los excedentes de aguas lluvias.

Las dos primeras medidas fueron descritas anteriormente, y la tercera forma parte de las obras de la Planta, ya que en las instalaciones existe un control del ingreso de aguas lluvia a las pilas, por aporte directo y por escorrentía superficial, mediante canales de contorno al área de producción de compostaje ubicados pendiente arriba de las pilas, ilustrados en fotografías presentadas en el requerimiento de información que solicitó la SMA al titular del proyecto. Estos canales tienen por objeto desviar escorrentías superficiales sin afectar las pilas, conduciendo las aguas hacia drenes que favorecen su evacuación sin haber entrado en contacto con el material en compostación. El control de esta medida consiste en la limpieza y despeje de las canaletas y drenes permanentemente, en especial previo y posterior a eventos de precipitaciones.

En consecuencia, la determinación de la humedad de la materia prima, mediante el uso de termobalanza, la posterior mezcla con material higroscópico para disminuir la humedad del material, la supervisión permanente del proceso junto al desvío de aguas lluvias mediante canales de contorno del área, permite asegurar que no se generarán efectos indeseados sobre el proceso mismo y sobre el medio ambiente, tales como presencia de vectores sanitarios de interés, olores y apozamientos, manteniendo al mismo tiempo, la inocuidad biológica del compost(Gong C, 2007).

# Control de vectores

De la Res. Ex. N° 3 / Rol N° D-025-2019, así como de los cargos señalados en el proceso sancionatorio que dan origen al presente PdC, destaca la preocupación de la autoridad respecto al control de vectores de interés sanitario (moscas). Al respecto se debe mencionar que una técnica muy utilizada es la de cubrir las pilas en la primera etapa del proceso con materiales tales como concho de café, compost, entre otros, que actúan como filtros para el olor, evitan la pérdida de humedad y de calor, y desalientan la presencia de vectores (FAO, 2003).

En el caso del concho de café, éste se considera un material vegetal bastante alto en materia orgánica, que ayuda a crear y mantener el calor dentro de la pila en proceso de compostaje, dando a los microorganismos benéficos para el proceso de compostaje un óptimo ambiente de crecimiento. Esto permite que el compost permanezca libre de microorganismos negativos y, por consiguiente, permite controlar olores desagradables y el desarrollo de vectores de interés sanitario(Oregon State University, 2008).

Adicionalmente, el titular del proyecto considera la contratación de la empresa SUMA Servicios Limitada, empresa contratista especialista para el control de plagas, la cual cuenta con su respectiva Resolución Sanitaria vigente y que ha prestado servicios con anterioridad en la Planta de Compostaje para el control de vectores de interés sanitario. En el Apéndice 5se presenta el informe preparado por esta empresa, donde se describen los controles que se realizarán (control químico, mecánico y manejo de cercos vivos), así como la ficha técnica de los productos a utilizar. El programa de control de vectores de interés sanitario abarcará los 12 meses del año, con el siguiente detalle:

- Período Diciembre a Mayo (temporada de alta recepción de materias primas): control reforzado, cada 20 a 30 días.

- Período Junio a Noviembre (temporada de baja recepción de materias primas): control preventivo mensual, cada 30 a 45 días.

Como indicador de cumplimiento para las dos medidas antes señaladas se considera:

- Instructivo de operación para aplicación de concho de café o material similar sobre las pilas recién formadas, y registro fotográfico con fecha y hora de la aplicación.

- Certificado por desinsectación emitido por la empresa SUMA Servicios Limitada, detallando fecha del control, ficha técnica del producto a aplicar, procedimiento de aplicación, eficacia del control realizado y registro fotográfico con fecha y hora de la actividad.

Los registros de la aplicación de concho de café o material similar, y de la desinsectación estarán a disposición de la autoridad y serán incluidos en los informes de avance que sean comprometidos en el PdC refundido que será presentado a la SMA. En el mismo contexto, en la Res. Ex. N°3/ Rol N°D – 025-2019, se indica que es posible inferir, a partir del PdC presentado el 12.04.2019, en la acción en ejecución N° 2,que una de las causas de la presencia de vectores, es el tiempo durante el cual se acopia el compost para venta. Al respecto, es importante mencionar que la no atracción de vectores de interés sanitario por el almacenaje de compost se verifica mediante los análisis de calidad agrícola efectuados al mismo que se adjuntan en el Apéndice 2, donde se reportan porcentajes de humedad entre 30% a 45%(base húmeda)característicos de un compost biológicamente estable, indicador de la ausencia de moscas y procesos larvarios. Por lo anteriormente expuesto,el acopio o almacenaje de compost no está relacionado con la presencia de vectores (su calidad agrícola lo impide).

En vista de lo antes expuesto, la empresa atiende las observaciones de la SMA respecto a la potencial generación de efectos ambientales adversos respecto a la generación de malos olores, la aplicación de concho de café o material similar sobre las pilas recién formadas minimizará la presencia de olores desagradables, y las medidas de control de vectores permanentes mitigarán la presencia de vectores sanitarios de interés.

# Uso de terrenos anexos

En relación a lo señalado en el Resuelvo II.letra C numeral 1 de la Res. Ex. N°3 / N°D-025-2019, respecto a la inexistencia de efectos negativos producto del acopio temporal de compost en pilas, fuera del área del proyecto aprobada mediante la RCA N°055/2001, es necesario reiterar que en los terrenos empleados para dicho acopio temporal no se realiza tratamiento de residuos, y que el material acopiado corresponde a compost terminado, el cual no tiene la aptitud de generar olores molestos, ni atraer vectores o afectar componente suelo.

La calidad del compost empleado se puede verificar en los análisis de laboratorio efectuados regularmente al producto, disponible en el Apéndice 2, y la aplicación de éste se ha orientado de acuerdo a algunos lineamientos señalados en una pauta técnica recomendada por el SAG para tales efectos, donde se indica que el compost puede ser aplicado directamente sobre praderas establecidas o en preparación de suelos para cultivos(SAG, 2010).Se indican a su vez las materias primas que se pueden utilizar para la elaboración de compost (que corresponden a lo señalado en dicha pauta)y las indicaciones para su aplicación directamente como fue en este caso, en un terreno degradado y no en época de lluvia (fue aplicado durante período estival).Por lo tanto, los posibles efectos de dicha actividad son los beneficios en el corto plazo, respecto a la calidad de los suelos intervenidos. Diversos autores coinciden en que la adición de compost al suelo puede producir beneficios como el de incrementar la aireación, mejorar la retención de nutrientes y el contenido de humedad, reducir la erosión del suelo y la presencia de enfermedades en las plantas(Defra, 2009; USDA, 2000).

Lo anterior se relaciona con la letra C numeral 2 de la citada Resolución Exenta, sobre las observaciones a la acción N°8, por cuanto los antecedentes que comprueban que efectivamente el material constituye compost que no genera efectos negativos como presencia de vectores de interés sanitario u olores molestos, se verifica en el Apéndice, que corresponde a los análisis de laboratorio efectuados regularmente al compost.

Adicionalmente, se presentará en el marco del presente PdC los antecedentes solicitados respecto a los consentimientos de los propietarios de terrenos aledaños, de participar en las acciones conjuntas de emparejamiento de terreno.

En consecuencia, la aplicación de compost para mejorar el suelo degradado no constituye potencial generación de efectos ambientales debido a su inocuidad (Ver Apéndice 2), ya que el compost carece de olor desagradable, por el contrario, tiene un olor similar a la tierra húmeda, denominado Geosmina. Este olor es un reflejo indirecto que el compostaje se ha realizado correctamente y que caracteriza el sector donde fue aplicado.

# Evaluación de medidas de contención del río Peuco

Finalmente, en relación a la visita de un ingeniero de la especialidad (ingeniero hidráulico o similar), se considera la contratación de dicho especialista para determinar la procedencia de las medidas de contención del río Peuco, en el marco del presente PdC.

Al respecto, se compromete realizar dicha contratación y generación del estudio durante el primer mes del PdC, presentar los resultados a la autoridad dentro de la primera quincena del segundo mes y evaluar, si así correspondiese, la ejecución de las recomendaciones del especialista dentro del PdC como una nueva acción.

# Regularización de hechos constitutivos de infracción

Si bien previamente se comprometió la regularización de estas desviaciones ante la Autoridad Ambiental competente, se desea aclarar que en el marco del presente PdC se ha descartado aquella vía de regularización. Lo anterior debido a que se ha estimado más eficiente y efectivo regularizar los hechos imputados en la formulación de cargos, a través, de las acciones correctivas contenidas en este PdC, sin perjuicio que Agroorgánicos Mostazal Ltda., evalúe esa posibilidad en el futuro.

# Conclusiones

El presente informe anexo tiene como objetivo proveer información complementaria al Programa de Cumplimiento refundido presentado por Agroorgánicos Mostazal Ltda., ofreciendo información y justificación técnica sobre los potenciales efectos causados por los hechos descritos por la SMA en Res. Ex. N°1 / Rol D-025-2019 y las medidas que la Empresa ha comprometido.

Se abordan las observaciones de la SMA referidas los efectos ambientales ocasionados por el manejo de materias primas recepcionadas, las dimensiones de las pilas y el proceso de compostaje, lo cual habría generado olores desagradables y presencia de vectores de interés sanitario, además del empleo de un área mayor a la evaluada ambientalmente, con el objetivo de ampliar la información para el presente PdC junto con justificar la pertinencia de las medidas propuestas para dar cumplimiento a la normativa ambiental y volver a un estado de cumplimiento efectivo.

En este sentido, el presente informe permite concluir que el proceso de compostaje se controlará rigurosamente mediante diversas acciones, comenzando con la revisión de la calidad de la materia prima que ingresa a la planta, la medición de la altura de las pilas en formación, el volteo de las pilas durante el proceso, el control de humedad del material al momento de formar las pilas, el manejo de percolados para evitar apozamientos, el control de vectores por medio de la contratación de una empresa especialista, junto a la permanente supervisión del proceso y del producto terminado.

Al respecto, se concluye que las medidas presentadas en el PdC permiten controlar adecuadamente los adversos ambientales propios de este tipo de procesos, volviendo a las condiciones originales establecidas en la RCA especialmente referida a la altura de las pilas, superficie a utilizar, manejo de los líquidos y vectores.

Finalmente, es importante reiterar que estos compromisos formarán parte de los procedimientos y medidas permanentes que implementará Agroorgánicos Mostazal Ltda. y que los verificadores propuestos en el PdC estarán disponibles para consulta de la autoridad en todo momento.

# Referencias

Cooperband, Leslie. 2002.The Art and Science of Composting A resource for farmers and compost producers. Madison : University of Wisconsin. Center for Integrated Agricultural Systems, 2002.

Defra. 2009. Good practice and regulatory guidance on composting and odour for local authorities. Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK. [En línea] Mazo de 2009. https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/06/Good-Practice-and-Regulatory-Guidance-on-Composting-and-Odour-Control-for-Local-Authorities.pdf.

Dempsey, B A, y otros. 1992. Engineering behavior of water treatment sludge. s.l. : Journal of Environmental Engineering, 1992. Vol. 118, 6.

FAO. 2013. Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina. [En línea] 2013. http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf.

FAO. 2003. On farm composting methods. [En línea] 2003. http://www.fao.org/organicag/doc/on_farm_comp_methods.pdf.

Gong C, . 2007. Microbial safety control of compost material with cow dung by heat. s.l. : Journal of Environmental Sciences, 2007. 19(8):1014-9.

INIA. 2005. Métodos de análisis de compost. [aut. libro] Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Santiago : Instituto de Investigación Agropecuaria - La Platina, 2005.

Oregon State University. 2008. Coffee Grounds Perk Up Compost Pile with Nitrogen. [En línea] 10 de Julio de 2008. www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080707171641.htm.

Röben, Eva. 2002.Manual de Compostaje Para Municipios. Loja, Ecuador : DED, 2002.

SAG. 2010.Guía de Evaluación Ambiental Aplicación de residuos sólidos al suelo. [En línea] 2010. http://www.sag.cl/sites/default/files/pauta-tecnica-aplicacion-de-compost-conc.1-2-3_region_atacama.pdf.

Santos, Sergio de y Raúl Urquiaga. 2013. Compostaje y vermicompostaje domésticos. CENEAM. [En línea] Valsain, Segovia, 2013. https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2013-04-santos-urquiaga_tcm30-163607.pdf.

Sundstrom, Donald W y KLEI, Herbert E. 1979. Wastewater treatment. s.l. : Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979.

USDA. 2000. Chapter 2. Composting. [aut. libro] United States Department of Agriculture. Part 637 Environmental Engineering, National Engineering Handbook. Washington D.C. : s.n., 2000.

# Listado de Apéndices (ya entregados)

Apéndice 1: Balance de masa de materia prima ingresada y compost producido.

Apéndice 2: Informes de análisis de calidad agrícola del compost y fotografía georreferenciada.

Apéndice 3: Balance de masa de la mezcla de materia prima húmeda con material higroscópico.

Apéndice 4: Cálculo comparativo de superficie expuesta en pila de compostaje.

Apéndice 5: Informe Empresa SUMA Servicios Limitada.