Compañía Minera Teck Quebrada Blanca

30 de junio de 2017

Informe de Respuesta

Requerimiento de Información

Resolución Exenta D.S.C N° 514 de 01 de junio de 2017

Compañía Minera Teck Quebrada Blanca

30 de junio de 2017

Informe de Respuesta

Requerimiento de Información

Resolución Exenta D.S.C N° 514 de 01 de junio de 2017

Informe de Respuesta

Requerimiento de Información Resolución Exenta D.S.C N° 514/2017

Compañía Minera Teck Quebrada Blanca

El presente documento acompaña respuestas al requerimiento de información formulado por la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) mediante Resolución Exenta D.S.C N° 514/2017, de fecha 01 de junio de 2017, notificada a Compañía Minera Teck Quebrada Blanca (“CMTQB”) con fecha 08 de junio de 2017.

- Respuesta a Requerimiento de Información de Resolución Exenta D.S.C N° 514/2017, de Fecha 01 de Junio de 2017

- Información solicitada por la SMA:

a.1: “Autorizaciones, actualizaciones y verificaciones permanentes, del modelo de simulación conceptual desarrollado en el informe “Estudio Hidrogeológico de la influencia de Dump Leach en la Quebrada de Choja” en los términos descritos en la Adenda 2 y 3 de la RCA N° 95/2007.”

Respuesta:

- Antecedentes de Contexto

Para efectos de dar respuesta al requerimiento de la autoridad, a modo de contexto se informa lo siguiente:

- Establecimiento de Cortina Hidráulica en RCA N° 59/1998:

La Cortina Hidráulica N° 1 (en adelante indistintamente “Cortina Hidráulica”, “Barrera Hidráulica” o “CH1”), se encuentra primitivamente establecida en la evaluación ambiental proyecto denominado “Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”, que fue calificado favorablemente mediante RCA N° 59/1998. Dicha resolución estableció, en su considerando 4.1, un programa de monitoreo, indicando que consistiría en continuar con el monitoreo efectuado a través de dos pozos ubicados aguas abajo del muro interceptor, que se instalaría un pozo de monitoreo inmediatamente aguas abajo del muro interceptor (en el relleno de la quebrada Agua del Mote), y que su objetivo sería “controlar la calidad del agua subsuperficial y subterránea y con ello la efectividad del muro impermeable”.

- Expediente Ambiental de la RCA N° 110/2002:

Posteriormente, la Cortina Hidráulica es modificada en la evaluación ambiental del proyecto denominado “Modificación del Proyecto Dump Leach”, calificado favorablemente mediante RCA N° 110/2002. En dicha resolución, se indica que el titular se compromete a “Monitorear las potenciales filtraciones e infiltraciones de solución ácida desde las obras de contención, hacia las aguas superficiales y subterráneas”.

Asimismo, se contempló mantener el monitoreo de las aguas superficiales y los pozos de detección localizados aguas abajo en la Quebrada Blanca. En este sentido, se señaló que, ante la eventualidad de generarse alguna infiltración de soluciones ácidas hacia la napa subterránea, se dispondría de “un sistema de dos bombas de profundidad, localizadas en el acuífero, que permitirán captar los drenajes de agua superficial y subterránea que pudiesen escurrir.”

Adicionalmente, mediante la RCA mencionada, la Compañía se comprometió a establecer dos puntos de monitoreo, que corresponderían a los pozos MA-5 y PQB-1, cuyos resultados serían entregados a la DGA a través de un formato previamente acordado con dicha autoridad.

- Expediente ambiental de la RCA Nº 95/2007: Adendas y Estudio Hidrogeológico de Influencia del Dump Leach en la Quebrada de Choja.

A modo de consideración preliminar, cabe señalar que el expediente de evaluación ambiental asociado a la RCA N° 95/2007 sólo tiene 2 Adendas. Sin embargo, estas fueron rotuladas como Adenda N° 2 (corresponde realmente a la Adenda N° 1) y Adenda N° 3 (corresponde realmente a la Adenda N° 2).

La primera actualización relevante respecto de la Cortina Hidráulica N° 1 se estableció en la evaluación ambiental del proyecto denominado “Operaciones de Cierre del Sector de Acopio de Minerales de Baja Ley del Botadero de Estériles”. En efecto, la Adenda N° 1 de dicho expediente efectuó un diagnóstico de las falencias de los sistemas de contención y monitoreo del Proyecto Dump Leach, a través de un documento denominado “Estudio Hidrogeológico de la influencia del Dump Leach en la Quebrada Choja” (en adelante “el Estudio”), que fue confeccionado por La División de Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Universidad de Chile, en conjunto con SIGA Ingeniería & Consultoría.

Cabe precisar que ninguna de las Adendas de dicho expediente hace mención expresa al modelo de simulación conceptual, sino sólo al Estudio antes mencionado. Así, en la respuesta N° 1 literal a) de la Adenda N°2, se indica lo siguiente: “A continuación se menciona la propuesta de solución planteada en el "Estudio Hidrogeológico de la Influencia del Dump Leach en la Quebrada Choja", propuesta que, en el marco de la evaluación ambiental de este proyecto, está siendo asumida por El Titular como un COMPROMISO AMBIENTAL VOLUNTARIO”.

En concordancia con lo anterior, la medida concreta que se asume como obligación es el desarrollo de un sistema de captación y bombeo de las aguas contactadas, basado en la construcción de pozos de bombeo. En este sentido, dichos pozos son la forma de materializar la Barrera Hidráulica. Adicionalmente, en la Adenda Nº2 se complementa con un sistema de pozos de monitoreo para verificar que la nueva Barrera Hidráulica cumpla con el objetivo para el cual fue diseñada. El sistema de pozos de monitoreo continuo cumpliría la función de medir una serie de parámetros, como la Conductividad Eléctrica o el contenido de iones específicos como el Sulfato, para determinar la efectividad de la cortina hidráulica. En este sentido, se configura la referencia a la verificación, contenida en la presente consulta de la autoridad.

Al respecto, el Estudio contempla dentro de sus recomendaciones, la actualización del modelo de simulación conceptual. En este sentido, la sección 7.1 indica que “se debiera hacer uso del modelo de simulación hidrogeológico desarrollado en el Capítulo 5, pero actualizado con la información que se genere durante la construcción y seguimiento del sistema de contención hidráulico” [énfasis agregado]. Lo anterior se reitera en la sección 9.2.5 del Estudio que dispone la utilización de información obtenida para efectos de actualizar modelo de simulación generado para este estudio. De este modo, se configura la referencia a la actualización contenida en la presente consulta de la autoridad.

Por su parte, la RCA N° 95/2007 establece, en su considerando 3.4.2.4, la obligación de contar con un sistema de monitoreo y seguimiento vinculado a la efectividad de la Barrera Hidráulica. Además, en su considerando 4, reitera que el titular se ha comprometido voluntariamente a “instalar una barrera hidráulica basada en la construcción de pozos de bombeo “en los términos, condiciones y plazos establecidos en la Adenda 2, que para todos los efectos se entiende forman parte de la presente resolución.”

Cabe señalar también que, una vez aprobado el proyecto mediante RCA N°95/2007, se iniciaron las actividades de construcción y prueba de la nueva Barrera Hidráulica, dando origen a una cortina compuesta por dos pozos habilitados para bombeo, denominados PB-1 y PB-2 respectivamente; los cuales reemplazaron a los pozos anteriores, MAC-04 y MAC-05, construidos y puestos en funcionamiento bajo el alero de la RCA Nº 110/2002 que aprobó el proyecto “Modificación del Proyecto Dump Leach”, según se informa en Carta GOP 262/03, adjunta como Anexo A.1 (1.a).

Lo anterior fue informado a la autoridad mediante Carta SFA 463/2007 (Anexo A.1 (1.b)), enviada en el mes de octubre del 2007. Cabe destacar que dicha carta iba acompañada del Estudio señalado anteriormente, que a su vez formó parte de la Adenda N° 2 del expediente ambiental de la RCA 95/2007.

- Propuesta de mejoramiento de la cortina hidráulica y seguimiento de sus variables ambientales, mediante consulta de pertinencia resuelta mediante la carta SEA-COR/54 del 01 de febrero de 2013.

Como se indicó en el punto anterior, la CH1 entró en operación en el año 2007 y dado los resultados obtenidos de los monitoreos efectuados, lo reportado por el titular a la autoridad y las distintas comunicaciones, cuyos respaldos se adjuntan como Anexo a este Informe, con fecha 30 de noviembre del 2011, CMTQB realizó una Consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante “SEIA”), a través de documento GG/150/2011 (Anexo A.1 (1.c)). Dicha consulta estaba referida a la implementación y puesta en marcha de una cortina hidráulica mejorada respecto de la primitivamente establecida (cambio de pozos de bombeo y monitoreo); adicionalmente, se propuso modificar el plan de seguimiento de agua, flora y fauna en el área de influencia del proyecto, aguas abajo del muro interceptor de soluciones que consideraba el proyecto Dump Leach.

Dicha consulta fue derivada por la Dirección Regional Tarapacá del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) a los organismos sectoriales competentes, cuyas observaciones fueron transmitidas al titular mediante la carta SEA-COR 69/2012. Las observaciones formuladas fueron respondidas mediante carta GG/60/2012 (Anexo A.1 (1.d)), emitida el 28 de mayo del 2012, lo que finalmente condujo a un pronunciamiento por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Dicho pronunciamiento se efectuó a través de la carta SEA-COR N° 54 (Anexo A.1 (1.e)), de fecha 1° de febrero del 2013, que estableció finalmente que las modificaciones consultadas no requerían ingresar al SEIA (en adelante “Pronunciamiento sobre Pertinencia”).

En este sentido, y en virtud del Pronunciamiento sobre Pertinencia, el sistema de la Barrera Hidráulica fue modificado asumiendo el titular las siguientes obligaciones:

- Ejecución de un programa de monitoreo de flora y fauna para Quebrada Llareta, Quebrada Blanca, Quebrada Choja y Quebrada Ramucho, el cual contemplaba cuatro campañas anuales y la entrega de informes todos los meses de marzo de cada año calendario, durante la vida útil del proyecto.

- Ejecución de un Programa de monitoreo mensual de aguas, incorporándose parámetros de medición adicionales.

- Realización de la actualización del modelo de simulación conceptual, desarrollado en el informe “Estudio Hidrogeológico de la influencia del Dump Leach en la Quebrada Choja”.

- Actualización anual del mencionado modelo.

Finalmente, es necesario indicar que en virtud del Pronunciamiento sobre Pertinencia se indicó que los pozos de monitoreo existentes a la fecha eran los siguientes: PB-1; PB-2; M4 (1); M4(2); M5 (1); MAC6; M6 (1); M6 (2); M7 (1) y M7(2). Cabe señalar que en el Informe de monitoreo de operación de CH1 correspondiente al tercer trimestre de 2009 se deja constancia que se añade el pozo de bombeo M4-2 al sistema de la Cortina Hidráulica, informe que se adjunta como Anexo A.1 (4).

- Cortina Hidráulica en expediente ambiental asociado a RCA N° 72/2016

En la tramitación de la RCA N° 72/2016, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca” (EIA QB1), se modificaron algunas de las condiciones contenidas en la RCA N° 95/2007 y en el Pronunciamiento sobre Pertinencia, debido a que el Sistema de Manejo de Aguas contempla nuevas obras e incorpora las ya existentes, entre las cuales se encuentra la Cortina Hidráulica N° 1.

En efecto, en el Estudio de Impacto Ambiental “Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca (en adelante, “EIA QB1”), en su Capítulo 1 “Descripción de Proyecto” se señala y confirma que la “Cortina Hidráulica corresponde a una barrera hidráulica compuesta por dos pozos de bombeo, PB-1 y M-4(2), que extraen flujo del relleno aluvial de la quebrada Blanca, aguas abajo de las Piscinas de Emergencia Botadero de Lixiviación de Sulfuros. Su propósito es recuperar solución infiltrada proveniente del Botadero de Lixiviación de Sulfuros que no haya sido recuperada por el Muro y Piscina Interceptora, además de recuperar potenciales filtraciones de las Piscinas Gemelas y Piscinas de Emergencia Botadero de Lixiviación de Sulfuros. Las soluciones captadas se envían a la Piscina de Emergencia y de allí a las Piscinas Gemelas para continuar con el proceso.” Posteriormente, el Anexo 1.9 (“Plan de Manejo de Aguas”) del mismo capítulo, reitera lo expuesto en cuanto a la descripción de la Cortina Hidráulica (pozos de bombeo) y sus características operacionales (propósito).

Posteriormente, en la Adenda 3 del expediente de evaluación ambiental del EIA QB1, en virtud de las consideraciones realizadas por la autoridad, CMTQB propone un sistema de control para el manejo de aguas contactadas,  considerando el monitoreo y seguimiento de la variable hídrica. En este sentido, podemos distinguir lo siguiente:

- Programa de Monitoreo Integral Recursos Hídricos Cuenca Quebrada Blanca, asociado a medir calidad y cantidad de agua enfocada en el desempeño de las obras definidas en el PMA (contenidos en Anexo 9.3-1 de la Adenda N°3: “Programa de Monitoreo Integral de Recursos Hídricos en Quebrada Blanca”).

- Programa de Seguimiento Ambiental de Recursos Hídricos en la Cuenca de Quebrada Blanca (contenido en Anexo 9.3-2 de la Adenda N°3), que tiene el objetivo de realizar un seguimiento ambiental de las variables asociadas a cantidad y calidad del recurso hídrico.

Adicionalmente a lo anterior, la Adenda N°3 señala que la cortina hidráulica existente se mantendrá en operación mientras los valores de calidad del agua en los pozos localizados aguas arriba del nuevo Muro Cortafugas se mantengan por sobre un valor de línea base de 2.660 uS/cm para la Conductividad Eléctrica y 1.804 mg/l para Sulfato. Estos valores determinan el término de la operación de la cortina hidráulica existente. Sin embargo, el Sistema Cortafugas contempla su operación en forma íntegra durante las fases de operación y cierre del Proyecto.

Los puntos en los cuales CMTQB se compromete a mantener dichos valores umbrales, corresponden a los pozos de monitoreo establecidos para el seguimiento de la cortina hidráulica y que se localizan aguas arriba del Sistema Cortafugas propuesto: PB-1, PB-2, M-4(1), M-4(2), M-5(1), y M-5(2). Los actuales puntos de control de la cortina hidráulica que se ubican bajo el Sistema Cortafugas (M-6(1), M-6(2), M-7(1), y M-7(2)) serán descontinuados como puntos de seguimiento y serán reemplazados por el punto de seguimiento PQB-1.

- Respuesta

En virtud de lo expuesto, CMTQB posee las siguientes autorizaciones para el funcionamiento de la Cortina Hidráulica N° 1:

| Autorización | Fecha |
| --- | --- |
| RCA Nº 59 | 18 de noviembre de 1998 |
| RCA Nº 110 | 12 de julio de 2002 |
| RCA N° 95/2007 | 10 de julio de 2007 |
| SEA COR N° 54/2013 | 01 de febrero de 2013 |
| RCA N° 72/2016 | 09 de septiembre de 2016 |

Asimismo, respecto a la verificación de funcionamiento de CH1, cabe destacar que la Compañía ha efectuado los monitoreos correspondientes y, por tanto, ha dado cumplimiento a sus obligaciones respecto de la Cortina Hidráulica 1, mediante los instrumentos idóneos en concordancia con la institucionalidad vigente en cada época. En el “Anexo A.1 (2)” de este informe se acompañan los comprobantes de entrega de los informes de monitoreo a esta autoridad efectuados desde la dictación de la resolución SEA COR N° 54/2013.

Finalmente, respecto a las actualizaciones objeto del presente requerimiento, cabe precisar que la Compañía ha dado cumplimiento a dicho compromiso a través de la actualización anual del Modelo Hidrogeológico. De este modo, en “Anexo A.1 (3)” se acompañan los informes de actualización desde el año 2013 en adelante, los cuales han sido elaborados en base a la información obtenida de los monitoreos efectuados el año anterior. En consecuencia, el informe del año 2014 constituye una actualización de los datos obtenidos en el año 2013, y así sucesivamente.

- Documentos Anexos

Para efectos de dar una respuesta íntegra a la pregunta a.1 del presente requerimiento, en el Anexo A.1 de esta presentación se acompañan los siguientes documentos:

- Antecedentes de Contexto del Sistema CH1:

- “Anexo A.1 (1-a)” Carta GOP-262/2003, de fecha 06 de noviembre de 2003, que informa instalación de 2 pozos de captación aguas abajo del muro interceptor.

- “Anexo A.1 (1-b)” Carta SFA N° 463/2007, de fecha 18 de octubre de 2007, que informa inicio de operación de la barrera hidráulica en el marco del proyecto “Operaciones de Cierre del Sector Acopio de Minerales de Baja Ley del Botadero de Estériles”.

- “Anexo A.1 (1-c)” Carta GG/150/2011, de fecha 30 de noviembre de 2011, que solicita pronunciamiento sobre pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sobre Operación y Funcionamiento de la Cortina Hidráulica mejorada.

- “Anexo A.1 (1-d)” Carta GG/60/2012, de fecha 28 de mayo de 2012, que da respuesta a las observaciones efectuadas por la autoridad mediante carta SEA COR 69/2012.

- “Anexo A.1 (1-e)” Carta SEA COR N° 54/2013, de fecha 01 de febrero de 2013, que emite pronunciamiento final sobre Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA de carta GG/150/2011.

- “Anexo A.1 (2)” Comprobantes de entrega de los Informes Trimestrales de Seguimiento de la Cortina Hidráulica, años 2013 a 2016.

- “Anexo A.1 (3)” Informes de Actualización del Modelo Hidrogeológico, elaborados por Hidromas:

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2013.

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2014.

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2015.

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2016.

- “Anexo A.1 (4)” Informe 3° Trimestre 2009 titulado “Estudio Hidrogeológico de la Influencia del Dump Leach en la Quebrada Choja. Operación Sistema de Monitoreo y Cortina Hidráulica. 7° Informe Trimestral (julio-septiembre 2009).

a.2: “Respecto de la barrera hidráulica a implementar en Quebrada Choja, se requiere la información técnica sobre los pozos de bombeo de 25 metros de profundidad, así como la información de los pozos de monitoreo continuos, debiendo incluir tanto los perfiles de habilitación de los pozos (indicando específicamente los tramos ranurados) como la respectiva columna litológica, de tal forma de permitir identificar estratigrafía de cada pozo. Adicionalmente se solicita la confección y entrega de un perfil longitudinal representativo de la Quebrada Choja, que reporte la profundidad de la barrea hidráulica, de los pozos de bombeo, de los pozos de monitoreo, la profundidad del acuífero y los niveles de detección de la pluma contaminante.”

Respuesta:

La Cortina Hidráulica se compone de dos pozos de bombeo, PB-1 y M-4(2), que extraen flujo del relleno aluvial de la quebrada Blanca, aguas abajo de las Piscinas de Emergencia Botadero de Lixiviación de Sulfuros. Su propósito es recuperar solución infiltrada proveniente del Botadero de Lixiviación de Sulfuros que no haya sido recuperada por el Muro y Piscina Interceptores, además de recuperar potenciales filtraciones de las Piscinas Gemelas y Piscinas de Emergencia Botadero de Lixiviación de Sulfuros.

Se hace presente que debido a la antigüedad de la obra y a que han transcurrido más de 10 años desde su implementación, no hemos podido encontrar toda la información técnica sobre la habilitación de los pozos, con el detalle que se solicita en el requerimiento. Sin perjuicio de lo cual, para efectos de dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad, en la Tabla A.2-1 que se adjunta como Anexo A.2-1, se presenta la información técnica de los pozos de bombeo y monitoreo presentes en el sector Cortina Hidráulica 1. Cabe precisar que esta información técnica ha sido elaborada por la Compañía en función de información existente, información de terreno actual, de la data de monitoreo disponible y de un contexto geológico inferido a partir del perfil longitudinal elaborado para esta respuesta.

Asimismo, en la Tabla a.2-2 del Anexo A.2-1 se muestra información adicional de los pozos de bombeo de la cortina hidráulica. Dicha información consiste en la profundidad a la cual están ubicadas las bombas, y los niveles freáticos que activan y desactivan el bombeo.

Entendemos que los pozos se habrían perforado en base a su diseño original. No obstante, lo anterior, la operación misma de los pozos por el transcurso del tiempo habría generado embancamientos y acumulación de sedimentos en el fondo de los pozos. Cabe señalar que las bombas en los pozos de bombeo fueron instaladas a 19 m de profundidad, pues las pruebas de bombeo aconsejaron esa profundidad debido a que las bombas se quemaban por operar en vacío o al estar localizadas en el fondo se tapaban por arrastre de sólidos.

A esta fecha, la profundidad del fondo de los pozos fue determinada manualmente con pozómetro, obteniéndose las medidas indicadas en Tabla a.2-2, que se adjunta en Anexo A.2-1 de esta presentación.

Adicionalmente, y de acuerdo a lo solicitado por la autoridad, se construyó un perfil longitudinal representativo de la Quebrada Blanca. En dicho documento (adjunto en Anexo A.2-2) se ha incluido la profundidad de la barrera hidráulica, la profundidad de los pozos de bombeo, la profundidad de los pozos de monitoreo, la profundidad del acuífero y los niveles de detección de la pluma contaminante.

- Documentos Anexos

La presente respuesta se complementa con los antecedentes que se acompañan en los anexos Anexo A.2-1 y Anexo A.2-2 de esta presentación:

- Anexo A.2-1:

  - Tabla a.2-1 que contiene información técnica de los pozos de bombeo y monitoreo presentes en el sector Cortina Hidráulica 1.

  - Tabla a.2-2 que contiene información relacionada con la profundidad a la cual están ubicadas las bombas, y los niveles freáticos que activan y desactivan el bombeo de la CH1.

- Anexo A.2-2: Perfil longitudinal representativo de la Quebrada Blanca, elaborado según lo solicitado por la autoridad.

a.3: “Indicar el volumen total de la exfiltración reportada mediante carta GG/99/14, de fecha 5 de septiembre de 2014, al Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante “Sernageomin”), dando cuenta, mediante medios fehacientes, verídicos y comprobables, de la causa que dio origen a dicho incidente. Además, se debe acompañar un análisis fundado, en base a los registros de calidad de los pozos existentes aguas arriba, PB (1), M4 (1) y M4 (2), que den cuenta de la posible detección temprana del evento, o en su defecto, que informe y reporten de la efectividad del monitoreo en los pozos señalados.”

Respuesta:

Con relación al evento de exfiltración que se menciona en esta pregunta, cabe señalar que el día 24 de agosto de 2014 se detectó un afloramiento de solución en una calicata en desuso, ubicada en la quebrada Blanca, a 290 m al suroeste del pozo de bombeo M4-2. El evento fue informado al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a través de carta GG/99/14. Desde ese día se comenzaron a tomar muestras de agua para analizar su pH y contenido de Cu y Fe, además de bombear la solución hacia la Piscina 1100, ubicada a 202 m al Noreste de la calicata. La Figura a.3-1 de la presente respuesta muestra la ubicación de los elementos mencionados.

Figura a.3-1

De acuerdo al “Informe de Investigación Surgencia de Solución al Interior de Quebrada Blanca”, entregado a la autoridad en el mes de septiembre del año 2014, el volumen total extraído a la fecha de elaboración de dicho informe (11 de septiembre del 2014) correspondía a 343 metros cúbicos. A partir de lo anterior, se realizó un seguimiento y registro diario del bombeo intermitente hasta no detectarse la exfiltración, fecha que corresponde a 13 de noviembre del 2014. La cantidad total de exfiltración bombeada desde el inicio al final del evento corresponde a 880,16 m3, no observándose nuevas exfiltraciones en este sector. El registro de bombeos se adjunta en Anexo A.3 de la presente respuesta.

En cuanto a la causa que dio origen a dicho hallazgo, en el sector de fondo de quebrada, entre el pozo PB-1 por el norte y el pozo M5-1 por el sur (ver Figura a.3-1 de la presente respuesta), de acuerdo a la data de monitoreo, es posible visualizar que ocurrió un aumento del nivel freático, lo que sumado a la existencia de una calicata en el sector para sacar empréstito, generó un afloramiento superficial de aguas en el sector de la calicata, la cual fue contenida en su momento, tal y como se señaló originalmente a la autoridad.

Respecto de la composición de dicho afloramiento superficial cabe señalar que el análisis de contenido de cobre de las soluciones de la surgencia y las investigaciones posteriores, indican una alteración proveniente del Dump Leach o Botadero de Lixiviación de Sulfuros, las que se mezclaron con las aguas provenientes de la descarga hídrica de la PTAS. De esta forma es posible indicar que la solución exfiltrada en la excavación se trata de una mezcla entre tales aguas y la solución reportada en el pozo PB-1.

Con objeto de acreditar el aumento en el nivel freático de las aguas del sector, se acompaña el gráfico a.3-1 en el Anexo A.3 adjunto a esta respuesta, el cual muestra los niveles freáticos registrados en los pozos de monitoreo M4-1 (aguas arriba del evento) y M5-1 (aguas abajo del evento), entre el 1 de marzo de 2014 y el 7 de marzo 2015.

De acuerdo a lo anterior, se observa un aumento sostenido del nivel freático del pozo M5-1 (pozo más cercano a la calicata), aumento que comenzó a ocurrir el 7 de junio 2014, detectándose el 28 de agosto la exfiltración, cuando el nivel freático estaba a 6,8 m bajo el nivel de terreno. Cuando en la calicata ya no se detectó más presencia de solución, el 14 de noviembre de 2014, el nivel freático de M5-1 estaba en 7,59 m.

Sobre este punto, se revisaron también las precipitaciones ocurridas durante esa fecha, para evaluar si pudieron haber ocurrido precipitaciones de gran intensidad, que provocaran el aumento detectado en el nivel freático. Dicha información se presenta en el Gráfico a.3-3 en el Anexo A.3, según la cual no hay eventos de precipitaciones de gran magnitud en todo el año 2014, donde se registraron 7,7 mm de precipitaciones, por lo que el aumento en el nivel freático que dio origen a la exfiltración no se relacionaría con aumento en las precipitaciones.

Finalmente, se revisaron los registros de caudal de bombeo diario de los pozos PB-1 y M4-2 (ambos ubicados aguas arriba del sector según figura a.3-1), para pesquisar si el evento se produjo por alguna falla en dichos pozos. Los datos se presentan en el Gráfico a.3-2 del Anexo A.3, conforme a los cuales no existirían fallas en los pozos de bombeo que hayan podido ocasionar el aumento del nivel freático o que hayan podido detectar alguna alerta del evento.

Relacionado con la detección temprana del evento, es relevante tener presente que la calicata en la cual se detectó la exfiltración es una zona dentro del área intervenida de la faena, de la cual se excavó material para empréstito, no siendo una piscina de monitoreo ni una piscina con alguna función operacional. Al respecto, el evento pudo ser detectado visualmente gracias a visitas periódicas efectuadas por el personal del área de Medio Ambiente al sector de CH1, cuyos pozos de bombeo (PB-1 y M4-2) tienen por objetivo extraer aguas de contacto provenientes del Botadero de Lixiviación de Sulfuros que no son captadas por el muro interceptor.

Como parte del análisis, se presentan los registros de calidad de los pozos existentes aguas arriba en el Anexo A.3 que muestran los datos de calidad colectados en los pozos de bombeo de la Cortina Hidráulica (PB-1 y M4-2); M4-1 y en la calicata, para los parámetros Cobre y Sulfato.

De los gráficos a.3-2 y a.3-3, ubicados en el Anexo A.3, se desprende que las aguas que se encuentra bombeando el pozo PB-1 tienen un alto contenido de Sulfato y Cobre, mientras que las que bombea M4-2 tienen un contenido mucho menor (al igual que M4-1). Entre ambas curvas, se ubican las aguas de la exfiltración.

Esto indica que existen aguas sulfatadas que no son captadas por PB-1, que pueden estar pasando por debajo o por los costados del pozo; y siguen un camino preferencial a través del depósito aluvial hacia la exfiltración. Ese camino preferencial, o ruta subterránea de mayor permeabilidad, que sigue el agua que no capta PB-1, no pasa por donde está ubicado el pozo M4-2, lo que explica la no detección de dichas aguas por este último pozo.

Adicionalmente, se debe aclarar que la función de los pozos PB-1 y M4-2 es de bombeo, por lo tanto, no tienen la función de dar una alerta temprana acerca de afloramientos superficiales. Al ser pozos de bombeo y no de monitoreo, la calidad de aguas que se registra en ellos, es la calidad del agua que se está extrayendo, no del agua que está pasando hacia aguas abajo, que es lo que puede obtenerse desde pozos de monitoreo. De esta misma forma, como se indicó en secciones previas, los pozos PB-1 y M4-2 bombean o extraen aguas de contacto provenientes del Botadero de Lixiviación de Sulfuros que no son captadas por el muro interceptor.

Finalmente, cabe destacar que los pozos cuya función es de monitoreo están listados en la Tabla a.2-1 del Anexo A.2-1. Dichos pozos se ubican todos aguas abajo del pozo de bombeo PB-1, por lo tanto, no ofrecen la función de proporcionar una detección temprana del evento, sino que permiten evaluar constantemente la concentración de sustancias ligadas al proceso minero presentes en el sector.

Cabe destacar que actualmente el seguimiento y eficacia del sistema integral de control de Quebrada Blanca, incluyendo los pozos de bombeo y los puntos de monitoreo referidos en esta respuesta, se evalúan a través de RCA N° 72/2016 que aprueba el EIA “Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca”, permitiendo el manejo y recuperación de la calidad de las aguas, aguas abajo del Proyecto.

- Documentos Anexos

La presente respuesta se complementa con los antecedentes que se acompañan en el Anexo A.3 denominado “Registros Análisis sobre Exfiltración”.

- Información solicitada por la SMA: “En relación a lo resuelto en el considerando 4.1 de la RCA N° 059/1998, “Botadero Norte de ripios de lixiviación”, y en el considerando 4 de la RCA N° 086/1999, “Modificación del Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”, la empresa deberá acompañar registros fotográficos georreferenciados asociados a la implementación de los pozos de captación y monitoreo, ubicados en Quebrada Agua del Mote. En caso de no haberlos implementado, deberá acompañar los actos administrativos dictados por las autoridades administrativas competentes que autoricen dicho cambio, debiendo en tal caso presentar la solicitud y otros documentos anexados.

Respuesta:

- Antecedentes de Contexto:

Para efectos de dar respuesta al requerimiento de la autoridad, a modo de contexto se informa lo siguiente:

- Obligación de implementación de pozos de captación y monitoreo contempladas en RCA N° 59/1998

El considerando 4.1 de la RCA N° 59/1998 contemplaba la implementación de dos pozos de monitoreo ubicados aguas abajo del muro interceptor, que correspondían a los pozos MAC-4 y MAC-5. Asimismo, estableció la obligación de implementar un pozo de monitoreo, ubicado inmediatamente aguas abajo del muro interceptor y de la piscina de emergencia, en el relleno de la Quebrada Agua del Mote. Al respecto, señalaba que el objetivo del pozo en cuestión era controlar la calidad del agua subsuperficial y subterránea, y con ello la efectividad del muro impermeable.

- Cambios efectuados por RCA N° 86/1999, a la obligación contemplada en RCA N° 59/1998

Posteriormente, como se dispone en el considerando 4 de la RCA Nº 086/1999, se procedió a incorporar un cambio transitorio del sistema de captación de drenaje de aguas lluvia que consideró la construcción de dos pozos al pie del botadero norte de ripios de lixiviación (identificados como MAC-01 y MAC-02) para captar los drenajes de agua subsuperficial y subterránea que escurren por el relleno de la Quebrada Agua del Mote. Adicionalmente, en el considerando 6 de la RCA Nº 086/1999 se dispuso la instalación de un pozo de monitoreo aproximadamente 100 metros aguas abajo del sector donde se considera instalar los pozos de captación (identificado como MAN-01). Al respecto, se señaló que el pozo sería construido de forma que permitiese obtener muestras de agua subterránea desde el relleno aluvial de la Quebrada Agua del Mote. Como nuevo sitio de monitoreo, este pozo fue incorporado al programa regular de muestreo de aguas que lleva la Compañía, con el objeto de analizar su composición físico-química.

Por otra parte, en el Considerando 5º de la RCA Nº 86/1999 se estableció que CMTQB comunicaría a la Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Tarapacá (hoy Dirección Regional del SEA Tarapacá) el término de las operaciones del sistema transitorio propuesto y el inicio de las operaciones del sistema aprobado ambientalmente.

- Modificaciones establecidas por RCA N° 110/2002

Por su parte, la RCA N° 110/2002 contempló la Instalación de dos pozos de monitoreo subterráneo inmediatamente aguas abajo del muro interceptor y la laguna de emergencia, identificados como pozos MAC-04 y MAC-05. El objetivo de estos pozos fue controlar la calidad del agua subterránea y con ello la efectividad del muro impermeable.

Cabe destacar que, actualmente y por RCA N°72/2016, a través del punto PQB-1 se mide la efectividad del sistema integral de control, incluyendo el muro impermeable.

En este sentido, mediante Carta GOP/262/03 del 06 de noviembre del 2003, acompañado como “Anexo B (1)”, la Compañía informó la construcción de los pozos de captación mencionados, ubicados aguas abajo del muro interceptor del Proyecto Dump Leach, denominados MAC-04 y MAC-05 respectivamente, dejando fuera de monitoreo los pozos transitorios MAC-01, MAC-02 y MAN-01. En este sentido, resulta necesario señalar que mediante la Carta GOP/262/03 se informó a la autoridad ambiental de la época la ubicación georreferenciada de los pozos construidos bajo el muro interceptor.

- Respuesta:

Se informa a la autoridad que los pozos de captación y monitoreo ubicados en Quebrada Agua del Mote fueron construidos según sus respectivas RCAs.

Al respecto, y según lo solicitado por la autoridad, en el “Anexo B (2)”de esta presentación se acompañan los registros fotográficos georreferenciados que dan cuenta de la implementación de los pozos de captación y monitoreo, ubicados al pie del Botadero de Ripios Norte, en Quebrada Agua del Mote.

Además, se adjunta informe denominado “Recopilación de datos referido a Botadero Norte de Ripios de Lixiviación año 2000” como “Anexo B (3)”, en el cual se detalla tanto la georreferenciación de los pozos construidos, como la calidad de las aguas provenientes de dichos pozos.

- Documentos Anexos

La presente respuesta se complementa con el Anexo B de esta presentación, en el que se acompañan los siguientes documentos:

- “Anexo B (1)” Carta COP/262/03 y Planos Anexos.

- “Anexo B (2)” Registro Fotográfico Georreferenciado, en que se da cuenta de la implementación de los pozos de captación y monitoreo.

- “Anexo B (3)” Informe “Recopilación de datos referido al Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”, año 2000.

- Información solicitada por la SMA: “En relación a lo indicado en el numeral 2.2 de la Addendum N° 1, de respuestas al primer Informe Consolidado de Observaciones de la DIA del proyecto "Botadero Norte de Ripios de Lixiviación", y el considerando 4.3.1 de la RCA N° 072/2016, "Actualización proyecto minero Quebrada Blanca", la empresa deberá, mediante registro fotográfico georreferenciado, dar cuenta de la construcción y estado actual del canal que intercepta las escorrentías superficiales provenientes del sector oriente del botadero norte de ripios de lixiviación, acompañando, además, los registros de las visitas de inspección u otras actividades similares que la empresa haya desarrollado en dichas obras. Asimismo, deberá informar, en los mismos términos, el estado actual de la construcción del canal de contorno Quebrada Blanca.”

Respuesta:

Para efectos de dar cumplimiento al presente requerimiento de información, en el “Anexo C (1)” se acompaña informe que da cuenta de la construcción del canal de contorno al lado Oriente del Botadero Norte de Ripios de Lixiviación, documento denominado “Recopilación de datos referido a Botadero Norte de Ripios de Lixiviación año 2000; lo anterior en virtud de la RCA N° 59/1998.

Con el fin de dar cuenta del estado actual de canal de contorno, en el “Anexo C (2)” se adjunta también registro fotográfico georreferenciado a esta fecha.

Con relación a los registros de las visitas de inspección u otras actividades similares, cabe precisar que, si bien dentro del expediente ambiental asociado a la RCA 59/1998 no existe la obligación de dejar registro de las inspecciones del canal de contorno, en el “Anexo C (3)” se acompañan documentos internos que registran inspecciones para verificar las condiciones de mantención de canales de contorno realizadas durante los meses de mayo y noviembre de 2016. Al respecto, cabe mencionar que, para efectos de realizar mantenciones a fin de mantener la operatividad tanto de este canal de contorno como de todos aquellos que forman parte de la operación de Quebrada Blanca, se realizan inspecciones dos veces al año, previo al periodo de lluvias del invierno estacional e invierno altiplánico.

Por otra parte, respecto de la construcción del canal de contorno Quebrada Blanca, se hace presente que, conforme al cronograma presentado en Tabla 1.7-1 del Capítulo 1 de Descripción de Proyecto del EIA QB1, la construcción del canal está considerada a partir del segundo año de operación. Dicha tabla se acompaña como “Anexo C (4)” de este informe.

En conformidad a lo expuesto, en Anexo C de esta presentación se acompañan los siguientes documentos:

      - “Anexo C (1)” Informe denominado “Recopilación de datos referido a Botadero Norte de Ripios de Lixiviación año 2000”, que da cuenta de la de la construcción del “Canal de Contorno al lado Oriente del Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”.

      - “Anexo C (2)” Registro fotográfico georreferenciado del estado actual del “Canal de Contorno al lado Oriente del Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”.

      - “Anexo C (3)” Actas de inspecciones internas realizadas durante el mes de mayo y noviembre del 2016.

      - “Anexo C (4)” Tabla 1.7-1 del Capítulo 1 de “Descripción de Proyecto del Estudio de Impacto Ambiental Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca”.

- Información solicitada por la SMA: “De conformidad a lo dispuesto en el considerando 3.4.2.3 de la RCA N° 095/2007, "Operaciones de cierre del sector de acopio de minerales de baja ley del botadero de estériles", la empresa deberá, mediante registro fotográfico georreferenciado, dar cuenta del estado actual de las zanjas colectoras de solución. Asimismo, deberá acompañar los registros de las visitas de inspección u otras actividades similares que la empresa haya desarrollado en dichas obras”.

Respuesta:

Cabe hacer presente que la referencia a las zanjas colectoras de solución se encuentra en el considerando 3.8.2 de la RCA N° 95/2007, y no en el considerando 3.4.2.3, como se señala en el presente requerimiento de información. Al respecto, en el considerando 3.8.2 se contempla la construcción dos zanjas colectoras y se establecen las características generales de dichas obras.

Con el fin de dar cuenta del estado actual de las zanjas colectoras en el Anexo D de esta presentación se acompaña registro fotográfico georreferenciado de las zanjas colectoras de solución, que fueron aprobadas mediante RCA N° 95/2007, como “Anexo D (1)”.

Como se solicita, se adjunta como “Anexo D (2)”  el registro de inspección realizado en el año 2016 por personal de la Compañía, que tuvo por finalidad constatar el estado de tales zanjas colectoras de solución. Al igual que en el punto anterior las zanjas y/o canales son inspeccionados dos veces por año, previo al periodo de lluvias.

En conformidad a lo expuesto, en Anexo D de esta presentación se acompañan los siguientes documentos:

- “Anexo D (1)” Registro Fotográfico Georreferenciado de las zanjas colectoras de solución.

- “Anexo D (2)” Registro de Inspección realizado en el año 2016 a las zanjas colectoras de solución.

- Listado de Anexos

Se adjuntan los siguientes Anexos que acompañan la información requerida por el Requerimiento de Información de la SMA:

- Anexo A.1:

- Antecedentes de Contexto del Sistema CH1:

- “Anexo A.1 (1-a)” Carta GOP-262/2003, de fecha 06 de noviembre de 2003, que informa instalación de 2 pozos de captación aguas abajo del muro interceptor.

- “Anexo A.1 (1-b)” Carta SFA N° 463/2007, de fecha 18 de octubre de 2007, que informa inicio de operación de la barrera hidráulica en el marco del proyecto “Operaciones de Cierre del Sector Acopio de Minerales de Baja Ley del Botadero de Estériles”.

- “Anexo A.1 (1-c)” Carta GG/150/2011, de fecha 30 de noviembre de 2011, que solicita pronunciamiento sobre pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sobre Operación y Funcionamiento de la Cortina Hidráulica mejorada.

- “Anexo A.1 (1-d)” Carta GG/60/2012, de fecha 28 de mayo de 2012, que da respuesta a las observaciones efectuadas por la autoridad mediante carta SEA COR 69/2012.

- “Anexo A.1 (1-e)” Carta SEA COR N° 54/2013, de fecha 01 de febrero de 2013, que emite pronunciamiento final sobre Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA de carta GG/150/2011.

- “Anexo A.1 (2)” Comprobantes de entrega de los Informes Trimestrales de Seguimiento de la Cortina Hidráulica, años 2013 a 2016.

- “Anexo A.1 (3)” Informes de Actualización del Modelo Hidrogeológico, elaborados por Hidromas:

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2013.

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2014.

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2015.

  - Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico y de Calidad del Agua Subterránea Quebrada Blanca, año 2016.

- “Anexo A.1 (4)” Informe 3° Trimestre 2009 titulado “Estudio Hidrogeológico de la Influencia del Dump Leach en la Quebrada Choja. Operación Sistema de Monitoreo y Cortina Hidráulica. 7° Informe Trimestral (julio-septiembre 2009).

- Anexo A.2

- Anexo A.2-1:

  - Tabla a.2-1 que contiene información técnica de los pozos de bombeo y monitoreo presentes en el sector Cortina Hidráulica 1.

  - Tabla a.2-2 que contiene información relacionada con la profundidad a la cual están ubicadas las bombas, y los niveles freáticos que activan y desactivan el bombeo de la CH1.

- Anexo A.2-2: Perfil longitudinal representativo de la Quebrada Blanca, elaborado según lo solicitado por la autoridad.

- Anexo A.3: Registros Análisis sobre Exfiltración.

- Anexo B

- “Anexo B (1)” Carta COP/262/03 y Planos Anexos.

- “Anexo B (2)” Registro Fotográfico Georreferenciado, en que se da cuenta de la implementación de los pozos de captación y monitoreo.

- “Anexo B (3)” Informe “Recopilación de datos referido al Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”, año 2000.

- Anexo C

- “Anexo C (1)” Informe denominado “Recopilación de datos referido a Botadero Norte de Ripios de Lixiviación año 2000”, que da cuenta de la de la construcción del “Canal de Contorno al lado Oriente del Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”.

- “Anexo C (2)” Registro fotográfico georreferenciado del estado actual del “Canal de Contorno al lado Oriente del Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”.

- “Anexo C (3)” Actas de inspecciones internas realizadas durante el mes de mayo y noviembre del 2016.

- “Anexo C (4)” Tabla 1.7-1 del Capítulo 1 de “Descripción de Proyecto del Estudio de Impacto Ambiental Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca”.

- Anexo D

- “Anexo D (1)” Registro Fotográfico Georreferenciado de las zanjas colectoras de solución.

- “Anexo D (2)” Registro de Inspección realizado en el año 2016 a las zanjas colectoras de solución.

******

Considerando 1.3 “Contingencias y Monitoreo Ambiental”, RCA N°110/2002."

Para los efectos de este documento, se seguirá la nomenclatura correcta (Adenda N° 1 y Adenda N° 2) utilizada también en la RCA Nº 95/2007.

El sistema de pozos de monitoreo continuo fue comprometido en la Adenda Nº 2 del expediente ambiental de la RCA Nº 95/2007, al establecer en su página 4, respuesta 1 a): “[…] Una vez construida y en condiciones de operar, para verificar que la nueva barrera hidráulica cumpla a cabalidad con el objetivo para el cual fue diseñada, se dispondrá de un sistema de pozos de monitoreo continuo, que permitirán realizar un seguimiento sistemático de parámetros globales como la Conductividad Eléctrica, o el contenido de iones específicos como el Sulfato. El diseño de este sistema de monitoreo permitirá evaluar la efectividad de la cortina hidráulica a diferentes profundidades dentro del acuífero, y de manera automática, con equipamiento especialmente adquirido para estos efectos.”

EIA QB1, Capítulo 1 “Descripción de Proyecto, acápite 1.5.3.4 “Botadero de Lixiviación de Sulfuros”, p-1-38.

Anexo 1.9 “Plan de Manejo, Capítulo 1 del EIA QB1, acápite 3.5.3.4 “Cortina Hidráulica”.

Tabla 1-1 “Resumen de medidas de manejo ambiental y acciones preventivas y correctivas”, Adenda N°3 EIA QB1, pp.8-9.

Para mayor información, este punto se encuentra contemplado en el considerando 13.7 “Actualización Programa de Monitoreo Integral de Recursos Hídricos Cuenca Quebrada Blanca” de la RCA N° 72/2016.

Dentro de este documento, de acuerdo señala la misma Adenda N°3, “se establecen los puntos donde se realiza seguimiento ambiental de las variables asociadas a cantidad y calidad del recurso hídrico, considerando los compromisos previos de seguimiento, los que se acotan al funcionamiento de la Cortina Hidráulica N°1. Es solo en estos puntos donde se ha establecido valores umbrales, que permitan la evaluación y verificación de la eficiencia de las medidas de control proyectadas”. Adenda N°3 EIA QB1, p.163.

Adenda N°3 EIA QB1, p.54.

Cabe precisar que dentro del expediente ambiental asociado a la RCA 95/2007 no existe la obligación de dejar registro de las inspecciones efectuadas a las zanjas colectoras.