- OBJETIVO

El objetivo principal de este procedimiento es velar el fiel cumplimiento de éste para cumplir el “Cero Daño” durante todo el proceso de esta actividad.

Estandarizar y uniformar los criterios, medidas, prioridades y procedimientos de Normalizacion Excavación Torre 73 “Proyecto Cruce línea transmisión Eléctrica Rio Mapocho”

El relleno es un trabajo de extensión de suelos de origen de la misma excavación o de préstamos de zanjas, cimentaciones, trasdós de muro. Este relleno se realizará sin el requisito previo de colocación del drenaje y la impermeabilización y protección con arena o grava. (Imagen 1).

Imagen 1

Establecer el estándar de construcción y determinar los riesgos asociados en las actividades relacionadas con el relleno para la excavación existente, generada por la construcción de la línea de transmisión eléctrica.

Asegurar la protección del medio ambiente, la integridad física de las personas e instalaciones. Prever, controlar y eliminar las condiciones subestándares y/o actos subestándares o inseguros que puedan provocar daño tanto a las personas, equipos, instalaciones o medio ambiente.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 16.744 y en el Decreto Supremo Nº 40, artículo 21 sobre la obligación de informar de los riesgos laborales.

Este trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse el relleno.

Todos los materiales que se empleen en la ejecución del relleno para cubrir la excavación de la torre N° 73 deberán provenir de las excavaciones de la construcción de la torre P80 o de fuentes aprobadas; y deberán estar libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado.

Los documentos del proyecto o las especificaciones particulares indicarán el tipo de material de relleno por utilizar en cada capa.

El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número apropiados para la correcta ejecución del trabajo especificado en el presente procedimiento.

- PREÁMBULO

El presente procedimiento de trabajo determina la responsabilidad y participación de las personas y se aplica en forma obligatoria tanto al personal de Verano Capital EPC SpA., como a sus subcontratos.

Este PTS es aplicable en todas las actividades de Normalización Excavación Torre 73 “Cruce Línea de Transmisión Eléctrica Río Mapocho Corrales I (Peñaflor)”. Cualquier trabajador o supervisor que no haya sido instruido o no conozca los procedimientos de trabajo tiene la obligación y derecho a solicitar se le instruya o a no participar de los trabajos.

- TERMINOLOGÍA

Excavación: Es la operación de movimiento de tierra que consiste en extraer material generalmente con la ayuda de maquinaria y equipos especializados. En este procedimiento se utilizará excavadora, picotón, retroexcavadora y en los casos que sea factible, se realizará en forma manual.

Tipos de Terreno: El tipo de terreno condiciona el rendimiento de los equipos empleados, ya que determina variaciones en los costos que dependen de la dureza o grado de compactación. A mayor dureza y compactación, menor será el rendimiento de la excavación. Por ello debe comprobarse previo a la ejecución del proyecto cuales son las características del terreno a excavar, especificando en la Unidad de obra correspondiente. El modo de analizar el terreno se efectúa mediante la excavación de catas ó realizando un estudio geotécnico.

Profundidad de Excavación: Este es un factor que influye sobre el rendimiento de la excavación. A mayor profundidad, menor rendimiento. Por lo general, las bases de rendimientos agrupan los distintos tipos de excavación en profundidades de 0 a 1,50 m., de 1,50 m. a 3,00 m, y superiores. (Figura 1)

Sistemas de Trabajo: El movimiento de tierras, según el volumen de obra, puede ser manual o mecánico. Hoy día el más utilizado es el mecánico, en primer lugar, por la gama extensa de maquinaria que suple el trabajo manual. Sin embargo, en algunos casos, los medios manuales son los adecuados cuando la máquina no puede accionar o maniobrar o por instalaciones existentes. Con medios manuales, los rendimientos son menores y los costos se elevan.

Distancia al Vertedero: Para carga y transporte de tierras se especifican unidades de obra en función a la distancia a vertedero. A mayor distancia, menor rendimiento de la unidad de obra. Las unidades de obra se clasifican en función de la distancia (mts).

Figura 1

Compactación: El grado de compactación del terreno es otro factor de influencia. En las partidas de terraplén y relleno de zanjas, deberá especificarse el grado de compactación que tendrá el terreno. A menor grado de compactación, mayor será su rendimiento ya que sus costos son más bajos. El grado de compactación está indicado en porcentaje del Proctor Modificado

- DEFINICIONES DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES BÁSICAS DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO Y DEL PERSONAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y RIESGOS

El Administrador del proyecto donde se encuentra la excavación de la torre N° 73 que se debe rellenar, será responsable de dar cumplimiento a las disposiciones generales y específicas que regulen materias propias de la instalación de su propiedad o a su cargo, establecido en el presente procedimiento; entre las que se encuentran aquellas descritas en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”, sus Adendas, el Informe Consolidado de Evaluación y la RCA N° 401/2019. Deberá, asimismo, mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de impedir o reducir cualquier filtración, emanación o residuo que pueda causar peligro, daños o molestias a las personas y/o cosas, cursos de aguas superficiales, subterráneas, lagos o mares. El Administrador, deberá velar por su correcta construcción, mantenimiento e inspección, a objeto de desarrollar las actividades en forma segura, eliminando o controlando los eventuales riesgos que la construcción presente para las personas y cosas.

El Administrador deberá contar, en materias de seguridad de las instalaciones, con la asesoría de un experto en prevención de riesgos, en los términos establecidos en el Título III, Capítulo 1, párrafo 5 "Del Experto Profesional y Técnico en Prevención de Riesgos" (Art. 19° D.S. Nº 160/08).

El Administrador deberá mantener un archivo de planos “Apto para construir -Red Line y As Built” de la construcción.

El Administrador deberá disponer de procedimientos para efectuar el relleno, mantenimiento e inspección de dichas obras, los que deberán ser revisados y actualizados, si corresponde.

El personal encargado de dichas actividades deberá conocer y estar capacitado en la ejecución de tales procedimientos (Art. 23° D.S. Nº 160/08).

Inspeccionar permanentemente los frentes de trabajo, para verificar cambios y los posibles riesgos que estos presenten. Solicitará la gestión y aprobación de los permisos de trabajo y Liberación de áreas correspondientes.

Controlar constantemente que el trabajo se desarrolle de acuerdo con este procedimiento y que el personal que ejecuta la labor la desempeñe de manera correcta y segura.

  - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION

Previo al inicio de las actividades debe contar con el Protocolo de Liberación de Área aprobado y permiso de trabajo correspondiente a la zona de trabajo a intervenir.

Verificará que el personal conozca y cumpla con los requisitos y disposiciones para la buena ejecución del trabajo.

Procurará que no existan actos o condiciones subestándar, instruyendo permanentemente al capataz sobre lo observado.

Además, controlará que ejecuten las acciones necesarias a las sugerencias planteadas.

Controlar en terreno que el trabajo se realice según las pautas de seguridad establecidas.

Verificar que todo el personal tenga su Equipo de Protección Personal adecuado al trabajo que realizan.

Velara por la buena coordinación con los demás trabajos, para que ello no represente un riesgo en la ejecución de los trabajos de este PTS.

Controlará constantemente que el trabajo se desarrolle de acuerdo con este procedimiento y que el personal que ejecuta la labor la desempeñe de manera correcta y segura.

En el caso de no estar presente el capataz, será responsabilidad del supervisor directo, realizar la charla operacional y el análisis de riesgos en el trabajo (ART).

Velará por el permanente cumplimiento de las obligaciones que impone la RCA N° 401/2019.

  - EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

Asesorar técnica y legalmente a toda la Supervisión de la Obra en materias de Prevención de Riesgos, identificando, evaluando y controlando los riesgos asociados en cada una de las etapas de trabajo. Asesorar en el cumplimiento de las obligaciones de la RCA N° 401/2019.

Investigará y analizará la totalidad de los accidentes e incidentes ocurridos en la obra en conjunto con la línea de Supervisión, generando las acciones correctivas pertinentes en cumplimiento de la RCA N° 401/2019 y la normativa vigente.

  - ESPECIALISTA EN FAUNA

Se aplicará como medida preventiva la supervisión en terreno de un especialista en fauna, quien supervisará las obras en terreno.

  - TRABAJADORES

Cumplir estrictamente las normas que se mencionan en este procedimiento y ayudar a que sus compañeros de trabajo ejecuten sus tareas de acuerdo con este documento, evitando así que adopten acciones inseguras.

Es responsable de utilizar siempre y correctamente su equipo de protección personal, cuidándolo e informando en caso de deterioro para su reposición.

Informar inmediatamente a su superior de cualquier accidente, lesión, peligro o daño a equipos que se detecten en las faenas.

Los procesos de trabajo deberán limitarse únicamente a los procedimientos elaborados por la empresa y debidamente aprobados por la ITO.

Obligación de asistir a las charlas operacionales diarias y análisis de trabajo seguro de las faenas a realizar, dejando constancia escrita y poniendo en práctica los conceptos analizados en ellos.

Prohibido fumar mientras trabaja y en lugares no autorizado para ello.

Prohibido realizar quemas.

Prohibido cazar, recolectar material vegetal e intervenir madrigueras y nidos. Mantendrán una actitud proactiva hacia la seguridad tanto propia como hacia sus compañeros, deteniendo inclusive el trabajo si las medidas no han sido tomadas o alguno de sus compañeros no las ha tomado.

Cualquier trabajador que no haya sido instruido o no conozca los procedimientos de trabajo tiene la obligación y derecho a solicitar se le instruya, caso contrario no debe participar de los trabajos.

Las áreas donde se ejecutará el relleno de la excavación deberán delimitarse.

Debe estar en conocimiento de obligaciones que RCA N° 401/2019 y normativa vigente imponen en materia de construcción.

- CONDICIONES Y ACTIVIDADES PREVIAS

  - PERMISO DE TRABAJO.

Se realizará una charla explicativa, a todo el personal, sobre el trabajo a realizar y de los riesgos asociados a él. Los trabajadores participantes en la faena ratificarán con su firma en el documento, “REGISTRO DE FIRMAS DEL PERSONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO”, en señal de toma de conocimiento, declarando que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y sus riesgos.

Se asignarán a cada trabajador las labores que realizarán durante las distintas actividades repasando la secuencia, hasta que no queden dudas respecto de la programación de los trabajos y de la estrategia del cómo se abordarán las posibles contingencias que pudieran presentar.

Se establecerán los canales de comunicación mediante radio y en una única frecuencia asignadas a los supervisores y operadores.

Se revisará el estado de todas las herramientas, materiales y equipos que se utilizarán para la ejecución de los trabajos.

  - EQUIPO DE TRABAJO Y COMPETENCIA

Supervisor de OO.CC | Educación profesional | 2 años de experiencia

Prevencionista de riesgos | Educación profesional | 3 años de experiencia

Capataz de OOCC | Educación media | 3 años experiencia

Maestros de OOCC | Educación media | 2 años experiencia

Topógrafo | Técnico superior | 3 años experiencia

Operador Excavadora, Retroecavadora o Pala Cargadora (Cargador Frontal) | Educación media | 3 años experiencia

  - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

    - RELLENO EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.

- Herramientas menores

- Retroexcavadora (certificada)

- Palas, Chuzos, Picotas

- Escalas aluminio, fibra.

- Herramientas menores manuales

- Cango o demoledor eléctrico

- Extensión eléctrica

- Conos de señalización.

- Paleta de señalización (Pare – Siga)

  - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

    - RELLENO EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.

- Casco de seguridad con barbiquejo.

- Calzado de seguridad

- Lentes de seguridad (de acuerdo con luminosidad)

- Coleto

- Filtro solar factor 30

- Guantes de Seguridad

- Protector Auditivo

- Ropa de Trabajo

- Arnés de seguridad con dos cabos de sujeción

- Cuerda de vida horizontal

- Chaleco Reflectante

- Botas para agua (Si es necesario).

- Trajes de Goma (Si es necesario).

- EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

  - RELLENO EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.

    - Generalidades

Los trabajos de construcción de rellenos para conformación del tapado de la excavación se deberán efectuar según procedimientos puestos a consideración del Administrador y aprobados por éste. Su avance físico deberá ajustarse al programa de trabajo.

La secuencia de construcción de los rellenos para conformación del tapado de la excavación deberá ajustarse a las condiciones climáticas que imperen en la época de construcción del proyecto.

    - Preparación del terreno

Antes de iniciar la construcción de cualquier relleno, el terreno de apoyo deberá estar limpio. El Administrador determinará los eventuales trabajos de descapote y retiro del material inadecuado.

Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio, se deberá escarificar, conformar y compactar, de acuerdo con las exigencias de compactación definidas, en una profundidad de veinte centímetros (20 cm) la cual se podrá reducir a quince centímetros (15cm) cuando el relleno se deba construir sobre agua existente.

En las zonas de ensanche de rellenos para conformación del tapado de la excavación existente o en la construcción de éstos sobre terreno inclinado, previamente preparado, el talud existente o el terreno natural deberán cortarse en forma escalonada, de acuerdo con los planos o las instrucciones del Interventor, para asegurar la estabilidad del relleno nuevo.

    - Construcción del Relleno

El Administrador sólo autorizará la colocación de materiales de relleno cuando el terreno base esté adecuadamente preparado, según se indica en el numeral anterior.

El material del relleno se colocará en capas de espesor uniforme, el cual será lo suficientemente reducido para que, con los equipos disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características uniformes.

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor que la adecuada para obtener la compactación prevista, el Constructor propondrá y ejecutará los procedimientos más convenientes para ello, previa autorización del Administrador, cuando el exceso de humedad no pueda ser eliminado por el sistema de aireación. Obtenida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la capa. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras fuera de alcance, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación, se compactarán con equipos apropiados para el caso, en tal forma que las densidades obtenidas no sean inferiores a las determinadas en esta especificación para la capa del relleno que se esté compactando.

El espesor de las capas de relleno será definido por el Constructor con base en la metodología de trabajo, aprobada previamente por el Administrador, que garantice el cumplimiento de las exigencias de compactación.

En casos especiales, cuando los rellenos para conformación de la excavación deban ser construidos en zonas pantanosas, se colocará material en una (1) sola capa hasta la elevación mínima a la cual pueda trabajar el equipo. Por encima de dicha elevación, el relleno se construirá por capas que se compactarán con los niveles de densificación correspondientes.

      - Aplicar relleno desde excavación de torre P80 hacia excavación de torre 73

- Los materiales de relleno masivo deberán estar constituidos por material extraído de la excavación de la torre P80. La granulometría que se específica para los materiales de relleno, se refiere al material colocado y compactado en la obra.

Se podrá utilizar el material proveniente de la excavación siempre que cumpla con lo indicado en el párrafo anterior, sin descarte de los elementos con sobre tamaño.

      - Aplicación de relleno lentamente para que las aguas de la excavación de la torre N° 73 entren naturalmente en el afloramiento existente.

- Los rellenos para compactar se deberán colocar en capas cuyo espesor dependerá del espacio, equipo y energía de compactación. Se estima que como máximo los espesores de las capas serán de 100 cm de espesor suelto. La colocación de los rellenos debe dejar oculto el agua. El relleno deberá colocarse cuidadosamente para no dañar el perímetro de la excavación existente Torre 73 y que se incorpore naturalmente en el afloramiento.

- Las capas de relleno deberán ser continuas, de espesores uniformes y horizontales, debiendo en lo posible evitar los desniveles mayores a un espesor de capa entre capas de relleno contiguas.

      - Si falta relleno, las tierras a utilizar serán certificados de cantera y no contaminadas.

- Se hace una primera aproximación a los principales aspectos que enmarcan el relleno de huecos de cantera con tierras de excavación y que, a su vez, estructuran el presente procedimiento. Estos puntos son los siguientes:

  - Legislación

  - Las características de la gestión de los rellenos de tierras.

  - La caracterización del emplazamiento y los estudios del medio físico.

  - El proyecto de relleno: infraestructuras, puesta en obra y plan de operación y sus aspectos ambientales.

  - La restauración del relleno.

- Las características de la gestión de las tierras naturales de excavación vienen en primer lugar determinadas por su carácter inerte que implican ausencia de peligrosidad como contaminantes, en comparación con otros tipos de residuos.

    - Corona del relleno

Salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares establezcan algo diferente, la corona del relleno deberá tener un espesor compacto de veinte centímetros (20 cm), los cuales se conformarán utilizando materiales seleccionados; éstos se airearán según sea necesario, y se compactarán mecánicamente hasta obtener los niveles.

Los rellenos para conformación de la excavación se deberán construir hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la dimensión suficiente para compensar los asentamientos producidos por efecto de la consolidación y obtener la rasante final a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas.

Si por causa de los asentamientos, las cotas de la excavación resultan inferiores a las proyectadas, incluidas las tolerancias, se deberá escarificar la capa superior del relleno en el espesor que ordene el Administrador y adicionar del mismo material utilizado para conformar la corona, efectuando la homogeneización y compactación requeridos hasta cumplir con la cota del terreno natural inicial.

Si las cotas finales del tapado de la excavación resultan superiores a las proyectadas, teniendo en cuenta las tolerancias, el Constructor deberá retirar, a sus expensas, el espesor en exceso.

    - Acabado

Al terminar cada jornada, la superficie del relleno deberá estar como se recibió al iniciar la construcción de la torre 73, con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosión.

Finalizado el relleno del hueco, la restauración del relleno implica su impermeabilización y sellado, así como su revegetación y adaptación de la nueva superficie creada a los fines previstos.

    - Limitaciones en la ejecución

La construcción de rellenos para conformación de la excavación sólo se llevará a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra y la temperatura ambiente no sea inferior a dos grados Celsius (2°C).

Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las capas en ejecución, hasta que se haya completado su compactación. Si ello no resulta posible, el tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas se distribuirá de manera que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

    - Estabilidad

El Constructor responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los rellenos para conformación del tapado de la excavación construidos con cargo al contrato y asumirá todos los gastos que resulten de sustituir cualquier tramo que, a juicio del Administrador, haya sido mal construido por descuido o negligencia atribuible a aquel o como resultado de causas naturales distintas a movimientos inevitables del suelo sobre el que se ha construido el relleno.

| Fecha: 13/07/2021 | Fecha: 13/07/2021 | Fecha: 13/07/2021 |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: Rodrigo Cuevas P. Project Manager | Revisado por: Carlos Cornejo. Project Manager | Autorizado por: Collin Hamilton. Gerente EPC SpA |