PARQUE FOTOVOLTAICO LOS CORRALES DEL VERANO

Informe Relleno Excavación Torre 73

| Rev. | Fecha. | Emitido para | Preparado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12/07/2021 | Coordinación interna | JS | CH | CH |

# Contenido

OBJETIVO	3

ANTECEDENTES	3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR	4

CONCLUSIONES	8

# OBJETIVO

El objetivo de este documento es presentar las actividades a realizar para el relleno de la excavación de la torre N° 73; medida que Peteroa Energy SpA propone a la Superintendencia del Medio Ambiente para el manejo definitivo de las aguas afloradas que aún permanecen al interior de la excavación de la torre N° 73; en el marco del cumplimiento de lo establecido en la Tabla 10-5 de la RCA N° 401/2019, de fecha 23 de julio de 2019, que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”.

# ANTECEDENTES

El proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano” (el “Proyecto”), consiste en la instalación y operación de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal de 18 MWac basada en la potencia instalada de 21,50 MWp. La planta utilizará 59.720 módulos de 360 Watts. Además, el Proyecto contempla una línea de media tensión de 12 kV, de 6,8 km de largo cuyo punto de interconexión se ubica en la Calle Jaromir Pridal y Camino El Guanaco.

Las actividades de construcción de la torre P80 se iniciaron con una excavación ubicada en un punto diferente al indicado en la RCA N° 401/2019 (torre N° 73), según se observa en la Imagen 1.

Imagen 1. Ubicación de la torre P80 conforme a la RCA N° 401/2019 y ubicación de la excavación realizada (torre N° 73).

Actualmente, Peteroa Energy SpA se encuentra en proceso de instalar la torre P80 en el lugar contemplado por la RCA N° 401/2019, siendo requerido para ello la realización de una nueva excavación y el cierre o relleno de la excavación ya realizada.

El presente documento detalla las actividades del relleno de la excavación de la torre N° 73, a fin de que la Superintendencia del Medio Ambiente valide la medida propuesta por Peteroa Energy SpA para manejar las aguas afloradas que aún permanecen al interior de dicha excavación.

# DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

El relleno o cierre es la mejor medida aplicar para manejar las aguas afloradas que aún permanecen al interior de la excavación de la torre N° 73, puesto que:

- Asegura el reingreso de todas las aguas al sistema hídrico.

- Evita realizar actividades de descarga de aguas en cuerpos de destino, como el Humedal El Trapiche o el Río Mapocho.

- Mantiene la calidad natural de las aguas afloradas, dado que esta actividad se realiza con material proveniente del sector de la propia excavación y del de otra aledaña (torre P80).

- Al utilizarse el mismo material, se mantiene la integridad del suelo y resulta posible volver a las condiciones previas a la intervención.

El relleno consiste en la colocación sucesiva de capas de material directamente sobre la excavación, lo que asegura, por un lado, que las aguas presentes en la excavación no se desborden (lo que podría ocurrir si el relleno se hiciera en una sola oportunidad) y, por el otro, la correcta compactación de cada capa y, por ende, de todo el relleno.

Durante el desarrollo de esta actividad, estará presente un especialista de fauna.

A continuación, se presentan una serie de aspectos vinculados con el proceso de relleno:

- Generalidades

  - Los trabajos de construcción de rellenos para conformación del tapado de la excavación se deberán efectuar según procedimientos puestos a consideración del Administrador y aprobados por éste. Su avance físico deberá ajustarse al programa de trabajo.

  - La secuencia de construcción de los rellenos para conformación del tapado de la excavación deberá ajustarse a las condiciones climáticas que imperen en la época de construcción del proyecto.

  - La construcción de rellenos para conformación de la excavación sólo se llevará a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra y la temperatura ambiente no sea inferior a dos grados Celsius (2°C).

- Preparación del terreno

  - Antes de iniciar la construcción de cualquier relleno, el terreno de apoyo deberá estar limpio (Torre P80). El Administrador determinará los eventuales trabajos de descapote y retiro del material inadecuado.

  - En las zonas de ensanche de rellenos para conformación del tapado de la excavación existente o en la construcción de éstos sobre terreno inclinado, previamente preparado, el talud existente o el terreno natural deberán cortarse en forma escalonada, de acuerdo con los planos o las instrucciones del Interventor, para asegurar la estabilidad del relleno nuevo.

  - Si el relleno hubiere de construirse sobre suelos blandos, se deberán seguir las indicaciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto; como criterios generales, se puede implementar alguna de estas soluciones:

• asegurar la eliminación total o parcial de estos materiales

• ejecutar un tratamiento o consolidación previas de los materiales

  - También se podrá emplear otro medio propuesto por el Constructor y autorizado por el Administrador, que permita mejorar la calidad del soporte, hasta que éste ofrezca la suficiente estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del relleno terminado.

- Construcción del Relleno

  - El Administrador sólo autorizará la colocación de materiales de relleno cuando el terreno base esté adecuadamente preparado, según se indica en el numeral anterior.

  - El material del relleno se colocará en capas de espesor uniforme, el cual será lo suficientemente reducido para que, con los equipos disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características uniformes.

  - El espesor de las capas de relleno será definido por el Constructor con base en la metodología de trabajo, aprobada previamente por el Administrador, que garantice el cumplimiento de las exigencias de compactación.

  - En casos especiales, cuando los rellenos para conformación de la excavación deban ser construidos en zonas pantanosas, se colocará material en una (1) sola capa hasta la elevación mínima a la cual pueda trabajar el equipo. Por encima de dicha elevación, el relleno se construirá por capas que se compactarán con los niveles de densificación correspondientes.

- Aplicar relleno desde excavación de torre P80 hacia excavación de torre N° 73

  - Los materiales de relleno masivo deberán estar constituidos por material extraído de la excavación de la torre P80. La granulometría que se específica para los materiales de relleno, se refiere al material colocado y compactado en la obra.

  - Se podrá utilizar el material proveniente de la excavación siempre que cumpla con lo indicado en el párrafo anterior, sin descarte de los elementos con sobre tamaño.

  - Aplicación de relleno lentamente para que las aguas de la excavación torre 73 entren naturalmente en el afloramiento existente.

- Si falta relleno, las tierras a utilizar serán certificados de cantera y no contaminadas.

- Finalizado el relleno del hueco, la restauración del relleno implica su impermeabilización y sellado, así como su revegetación y adaptación de la nueva superficie creada a los fines previstos.

Preliminarmente, se estima que las actividades detalladas en el Anexo 3. Procedimiento PTO-CON-EPC-002 Relleno Excavación Torre 73 Corrales I Rev C, tendrán una duración de casi 3 semanas, según da cuenta el cronograma de actividades que se adjunta como Anexo 1 del presente.

# CONCLUSIONES

Se realizará el relleno de la excavación de la torre N° 73 mediante la aplicación sucesiva y controlada de material de relleno, conforme al cronograma de actividades anexo al presente.

Las capas se aplicarán en días distintos, espaciados en el tiempo, a fin de permitir que el material se asiente, sin que las aguas abandonen la excavación.

Se ha optado por esta medida por cuanto protege de mejor manera el recurso hídrico y evita la realización de actividades de descarga en el Humedal El Trapiche o Río Mapocho y, en general, en cualquier curso de agua.

El relleno con materiales apropiados (fundamentalmente, proveniente de la excavación asociada a la construcción de la torre P80) garantiza la no afectación sobre las aguas.

Error! Reference source not found.