Fichas técnicas

2.2.- Actividades emisoras de ruido:

- Despeje del terreno con  escombros de demolición.

- Excavación

- Obra Gruesa

Las acciones para disminuir el ruido, se presentan a continuación con las medidas de control en la fuente y las medidas administrativas.

Medidas para reducir o eliminar los efectos negativos generado por el incumplimiento.

- Medidas de Control en la Fuente (Mitigación directa):

Se aumenta la elaboración de biombos acústicos para la mitigación de ruidos y para nuevos proyectos se implementas cierres perimetrales acústicos:

1 Se detallan las características de los cierres perimetrales acústico:

Se implementó en proyectos nuevos a contar de Abril 2019,  cierres perimetrales acústicos, en forma de concha de 45° para minimizar el ruido hacia los vecinos. Como limitador acústico y encierro acústico.

Materiales del cierre perimetral acústico:

Placa Osb ambas Caras 9,5

Perfil metálico 75x75 3m

Soldadura

Lana Mineral

Bases de Hormigón

Este perímetro acústico es de 9 metros de alto y 244,5 metros lineales.

Valor  materiales metro lineal  de cierre acústico y mano de obra.

2 Se detallan las características de los biombos o barreras acústicas. (Encierro acústico)

* Mano de Obra: $ 20.000

* Materiales: Placa USB ambas caras, Malla rachell y lana mineral: $30.000, Total $50.000 por unidad.

En promedio son 20 unidades por obra.

Total de 20 unidades: $3.000.000.

Aislamiento acústico para zonas de trabajo con fuentes críticas, para esto y con el propósito de disminuir el impacto generado por las herramientas ruidosas como es el caso de esmeril angular, sierra eléctrica, equipo demoledor y taladro.

2.1  -Las barreras a utilizada en ese periodo en obra New Egaña Style y en futuros proyectos son construidas en base a tableros de madera OSB de 15 mm (o equivalente con densidad superficial mayor a 10 kg/m2), con lana de vidrio de espesor de 50 mm y densidad superficial igual o superior a 32 kg/m3 en la cara que da hacia la fuente de ruido (interior), recubierta con algún  tipo de malla raschell, tela u otro material, para evitar el contacto  directo con la lana de vidrio, su desprendimiento y deterioro. Las uniones de la barrera son lo más hermética posible. Implementando alrededor de 20 biombos de tamaño 1.2 x 1.2, y 10 de 1,60 x 1,60.

Otras medidas:

3.-  forrar la torre con material aislante Fisiterm o Placas OSB, en forma de mantos o cortina para ir cubriendo los pisos superiores desde el 4 o 5 piso en los vanos, en caso de no ser posible se implementara andamio de fachada forrado con material aislantes de ruido Fisiterm.

4.- Túnel acústico para camiones, se construirá estructura metálica de 6 metros de alto con  forrada con placa OSB, lana mineral y se cierra con otra cara de placa OSB

5.- Protección a bomba de hormigón con mantos acústicos, se construye con perfiles metálicos en forma de caja y se recubren con mantos acústicos.