- OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es fijar las reglas operacionales y de limpieza que se están implementando en el Terminal de Embarque y Almacenamiento de Graneles Minerales (TEAGM), tanto en su interior como en su exterior, a fin de robustecer las medidas de seguridad y cuidado al medio ambiente, evitando las posibles desviaciones a los procesos y tareas definidas para realizar un trabajo de excelencia.

- ALCANCE

El presente instructivo será aplicable a toda persona que ingrese a las dependencias del TEAGM, del Terminal Puerto Arica, incluyendo a trabajadores propios, transportistas externos, empresas colaboradoras, representantes, organizaciones externas y empresa de servicios transitorios.

- RESPONSABILIDADES

- Gerente General: Es responsable de asegurar la asignación de recursos adecuados para la aplicación de este instructivo.

- Gerente y Subgerente de Operaciones: Son responsables de validar este Instructivo y asegurar su cumplimiento.

- Jefe de área: Es encargado de validar, difundir y asegurarse que sea aplicado el presente procedimiento, disponiendo los recursos y medios necesarios para una correcta ejecución de las tareas.

- Operador de Nave: Es el encargado de confeccionar, difundir, implementar y controlar que se cumplan las tareas definidas en el presente instructivo.

- Capataz u Operador de Terminal en algunos casos: Son los encargados de aplicar este instructivo.

- Área de Excelencia: Son los encargados de apoyar en la difusión del presente instructivo, debiendo realizar controles aleatorios en cada turno.

- Colaboradores en general y personal que ejecuta actividades para Terminal Puerto Arica: Asegurase de conocer y aplicar el presente instructivo.

- PASO A PASO PARA LA CORRECTA DESCARGA DE CAMIONES CON MINERAL AL INTERIOR DEL TEAGM

A continuación, se describe el paso a paso a seguir, para realizar una correcta descarga, al interior del TEAGM, de concentrados de mineral transportados en camiones tolva.

4.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Toda persona que ingrese al TEAGM, durante las labores de descarga de camiones, almacenamiento de mineral, embarque de mineral o limpieza, deberá usar el siguiente equipo de protección personal

- Calzado de seguridad

- Buzo de papel desechable

- Mascara de medio rostro con filtro para polvo o superior

- Casco de seguridad

- Guantes de seguridad

Para el caso de los conductores, se les permitirá permanecer sin la mascarilla de medio rostro, siempre y cuando permanezca en la cabina del camión, con los vidrios cerrados, durante la descarga de mineral.

4.2. RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TEAGM

Antes de realizar cualquier actividad en el TEAGM, ya sea de embarque o acopio de mineral, se deberá recibir las dependencias del almacén en óptimas condiciones de uso, para lo cual se debe revisar el check list de Inspección de Mantención Previa al embarque (CL-M-001) que será entregado por el Técnico de Mantención de turno al Jefe de Nave que estará a cargo de las faenas de recepción y embarque de mineral.

En caso de detectar alguna falla de alguno de los equipos o infraestructura definidos en el presente check list, se deberá definir la forma de corregir esa falla, procurando evitar cualquier vertimiento de mineral fuera del TEAGM. Para este caso, la autorización de inicio de faenas será dado por el Operador de Naves o, en su defecto, por el Jefe de Operaciones Marítimas.

4.3. PORTEO DE MINERAL HACIA EL TEAGM

El porteo de carga mineral a granel se realiza desde las Bodegas de SOMARCO, a través de camiones tolva de empresa contratista de SOMARCO, hacia el TEAGM

Para realizar un trabajo óptimo se deberán tener las siguientes consideraciones:

- Cada camión deberá contar con carpa de lona (o similar) y sus correspondientes amarras, para evitar la polución del producto durante el tránsito por el interior de los recintos portuarios.

- El portalón de la tolva de cada camión deberá estar con seguros puestos y deberá sellar herméticamente para evitar cualquier fuga de material.

- Cada camión que realice la labor de porteo de mineral entre SOMARCO y el TEAGM deberá circular con sus neumáticos limpios sin restos de mineral en la estructura del camión.

Con el fin de resguardar el cumplimiento de las medidas antes mencionadas, se deberá realizar las siguientes acciones:

- Vigilante de cruce de terminal pesquero deberá verificar que los camiones de porteo no tengan trazas de mineral en sus ruedas, parachoques ni tapabarros.

- Las carpas deberán estar en óptimas condiciones, sin perforaciones ni rasgaduras, además de estar correctamente instalada y con sus amarras puestas.

- Si se detectan restos de mineral en su estructura o su carpa en mal estado, el camión deberá ser devuelto a las instalaciones de SOMARCO.

- Operador de Terminal y Supervisor de Vigilancia serán quienes deban verificar en sus rondas el estado de la ruta de SOMARCO, Romana, TAEGM y viceversa, verificando que no existan trazas de mineral en este trayecto. En caso de detectar alguna desviación se deberá solicitar la limpieza inmediata del sector afectado.

La ruta que utilizará el camión de porteo para circular al interior de los recintos portuarios será a través de la calle principal. La romana a utilizar para pesar los camiones puede ser la Mixta o la Móvil, la que será definida en reunión de planificación previa al porteo.

4.4. FAENA DE RECEPCIÓN DE MINERAL EN EL TEAGM

El Jefe de Nave o Capataz deberá, antes del inicio de la faena, revisar estado de conservación de portones, infraestructura general, equipos y limpieza del TEAGM, con el fin de detectar y corregir cualquier desviación que impida realizar una correcta ejecución de las faenas.

Para realizar una correcta descarga de mineral, transportado por camiones tolva al interior del TEAGM, se deberán seguir las instrucciones definidas en el Procedimiento Operacional del TEAGM, RCA n°73 y RCA n° 20, las que además son reforzadas en el check list de Recepción de Mineral en el TEAGM (CL-T-001).

En el mismo Check List se describe los pasos a seguir al termino de las faenas de recepción de carga mineral, para dejar 100% operativo el almacén para el turno siguiente.

Además, se debe poner especial énfasis en los equipos de protección personal de cada trabajador que ingrese al TEAGM, a fin de cumplir con los requisitos establecidos para el funcionamiento del almacén. Trabajador que no pueda cumplir con estos requisitos, quedará impedido de ingresar al TEAGM hasta que corrija su incumplimiento.

Una de las principales tareas a realizar en esta etapa del proceso es la limpieza prolija del camión tolva, una vez que haya dejado el mineral al interior del TEAGM, la que debe considerar:

- Limpieza mecánica y aspirado de las ruedas del camión tolva (sobre todo al interior de las llantas).

- Limpieza mecánica y aspirado de la estructura del camión (portalón y parachoques trasero, principalmente).

- Correcta instalación y amarra de la carpa del camión.

- Aspirado de las zonas de acceso y salida del almacén (puertas norte y sur)

- Aspirado de las zonas de tránsito de las personas.

4.5. EMBARQUE DE MINERAL CON SISTEMA TRANSPORTADOR

Supervisor ordenará al operador de grúa horquilla posicionar los trenes de cintas transportadoras en la bodega de la nave que será cargada, para lo cual, la zona deberá estar despejada para realizar el posicionamiento de las cintas móviles y stacker de forma segura.

Antes de movilizar el tren de embarque, ya sea para posicionarlo, reacomodarlo o retirarlo, se deberá revisar que todas las cintas estén con sus escotillas cerradas. Además, se deberá revisar cada punto de detención y del trayecto por donde circulará cada cinta transportadora, para evitar la existencia de trazas o material grueso que pueda caer debido al movimiento generado en el desplazamiento de los equipos. En caso de detectar algún vertimiento accidental de mineral, se deberá disponer la inmediata limpieza del sector afectado.

Tanto la conexión eléctrica de las cintas transportadoras móviles como la instalación de las fundas protectoras de la zona de transferencia entre cintas transportadoras serán faenas realizadas por personal de Mantención que estarán apoyando la faena.

Paralelamente, se posicionarán los equipos nebulizadores en el perímetro de la bodega de la nave, donde se embarcará el mineral, antes de iniciar la faena.

También se embarcará un cargador frontal al interior de bodega, para realizar el trimming de la carga. La maniobra deberá ser inspeccionada por supervisor o capataz de la faena, para luego ser enganchada al cargador frontal en los puntos de sujeción establecidos para el izaje.

El cargador Frontal que va al interior de la bodega de la nave se debe embarcar y descargar siempre estando posicionado en recipiente de contención de material. El balde del cargador frontal debe ser protegidos con plásticos para evitar derrames en el trayecto desde el costado de nave hacia el TAEGM, tránsito que el cargador frontal realizará por sus propios medios, siendo escoltado en todo momento por equipo aspirador, tipo Dulevo, para limpiar cualquier traza de mineral que pueda dejar a su paso.

Durante el embarque de mineral a través del sistema transportador, cualquier dificultad que se origine debe ser controlada lo más rápido posible, evitando por todos los medios la salida fugitiva de mineral del TEAGM o sistema transportador. Supervisor a cargo deberá evaluar los planes de contingencia para controlar los inconvenientes surgidos.

Al finalizar el embarque, las cintas móviles se deberán posicionar en las zonas de parqueo asignadas previamente, a la espera de su limpieza posterior, siempre que no exista inminente riesgo de vertimiento accidental de carga desde su estructura.

4.6. LIMPIEZA DE EQUIPOS (CARGADORES FRONTALES Y GRÚA HORQUILLA)

Una vez terminadas las tareas definidas para el TEAGM, ya sea recepción o embarque de mineral, se deberá realizar una limpieza de los equipos utilizados en la faena, principalmente cargadores frontales y en caso de ser requerido grúa horquilla de 16 toneladas, para evitar que estos equipos trasladen material en suspensión hacia afuera del almacén.

Para este efecto, se privilegiará el aspirado de la máquina, la que se podría limpiar con medios mecánicos (paño o escobilla) para aquellos lugares de difícil acceso. Durante el proceso de limpieza se deberá poner principal énfasis en la limpieza de neumáticos y estructura de las máquinas (parachoques y tapabarros).

El Capataz de la faena será el único que podrá despachar la máquina al final de turno, previa revisión de la condición de limpieza de la máquina.

4.7. LIMPIEZA DEL TEAM

A fin de mantener el TEAGM en óptimas condiciones de operatividad y limpieza, se han establecido una serie de aspectos a considerar:

- Para el caso que se trabaje en la recepción de mineral a granel, se deberá dejar limpio el TEAGM al termino de las faenas de cada turno, con el objetivo que el grupo siguiente encuentre las instalaciones operativas y ordenadas (CL-T-001).

- Al término del proceso de recepción de carga, se deberá revisar el estado de conservación del almacén, tanto interior como exteriormente. Se deberá disponer de un turno de limpieza en caso de detectar alguna desviación a los procesos establecidos.

- Se establecerá un proceso de limpieza general del TEAGM cada 2 semanas, donde se realice una limpieza a su fachada y equipo colector de polvo (ubicado en la cara oriente del almacén), hasta una altura de 2 metros, independiente de si el almacén es utilizado en este período.

- Se establecerá un proceso de monitoreo del muro perimetral del puerto, ubicado al poniente del almacén, a fin de establecer la posible existencia de material mineral fugitivo del almacén. En caso de detectar alguna traza de mineral, se deberá coordinar un turno de limpieza, por medio de aspirado, del sector.

- Se realizarán revisiones permanentes sobre estado de conservación y limpieza del TEAGM, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana, independiente de su utilización.

Los ítems para verificar en la limpieza del TEAGM, tanto en su interior como exterior, durante el proceso de recepción de carga vienen descritos en el Check List Limpieza del TEAGM (CL-T-002)

- Aspirado de la loza del interior del almacén

- Aspirado de todos los vértices y esquinas entre los muros interiores y loza del TEAGM

- Aspirado de la loza del exterior adyacente a los portones del almacén (mínimo 10 metros medidos desde los portones)

- Aspirado de pared frontal externa de los sectores de ingreso y salida del almacén.

- De ser necesario, se deberá sellar y enviar sacas con E.P.P. contaminados al RESPEL, para evitar acumulación de estos en el propio almacén.

- Dejar utilería en orden y en lugar asignado para ello.

- Aspiradora debe quedar en óptimas condiciones para el turno siguiente (sin residuos en su depósito). Se debe informar cualquier avería o mal funcionamiento de este equipo

- informar de alguna condición que afecte el correcto funcionamiento del almacén para turno siguiente (ejemplo: funcionamiento y estado de portones, falla de aspiradora, etc)

- Todas las sacas quedan cerradas al interior del almacén

- Limpieza perimetral de las paredes externas del almacén (aspirado más limpieza mecánica)

- OBJETIVOS MEDIO AMBIENTALES

Con el propósito de cumplir con los objetivos medio ambientales de TPA, se recomienda:

- Los operadores de equipos deberán apagar el motor de los equipos cuando tengan tiempos prolongados sin usarlos

- Apagar las luces de la sala de cambio, cuando no la estén usando

- Informar a la brevedad cuando se detecten fugas de agua en los baños o se esté mal utilizando ésta.

- EQUIPO DE LIMPIEZA DE APOYO

El equipo de apoyo para llevar a cabo la limpieza interna y externa del almacén será una aspiradora industrial, la cual posee características específicas para ejecutar de forma efectiva el aspirado de material sólido y fino, idéntico a las características física de los concentrados minerales que se manipula en el almacén N°8.

Se adjunta como anexo 7.3, las especificaciones técnicas de la unidad de aspirado.

- CONTROL DE CAMBIO

| Control de Cambio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión N° | Fecha | Motivo |
| 00 | Enero 2022 | Creación de Instructivo |

- ANEXOS

7.1 CHECK LIST INSPECCIÓN MANTENCIÓN PREVIA A EMBARQUE DE MINERALES A GRANEL

7.2 CHECK LIST LIMPIEZA DEL TEAGM

7.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ASPIRADORA INDUSTRIAL TIPO USADA EN ALMACEN 8