- OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es fijar las reglas operacionales y de limpieza que se están implantando en el Almacén 8, tanto en su interior como en su exterior, a fin de robustecer las medidas de seguridad y cuidado al medio ambiente, evitando las posibles desviaciones a los procesos y tareas definidos para realizar un trabajo de excelencia.

- ALCANCE

El presente instructivo será aplicable a toda persona que ingrese dentro de las dependencias del Almacén 8, del Terminal Puerto Arica, incluyendo a trabajadores propios, transportistas externos, empresas colaboradoras, representantes, organizaciones externas y empresa de servicios transitorios.

- RESPONSABILIDADES

- Gerente General: Es responsable de asegurar la asignación de recursos adecuados para la aplicación de este instructivo.

- Gerente y Subgerente de Operaciones: Son responsables de validar este Instructivo y asegurar su cumplimiento.

- Jefe de área: Es encargado de validar, difundir y asegurarse que sea aplicado el presente procedimiento, disponiendo los recursos y medios necesarios para una correcta ejecución de las tareas.

- Supervisor: Es el encargado de confeccionar, difundir, implementar y controlar que se cumplan las tareas definidas en el presente instructivo.

- Capataz u Operador de Terminal en algunos casos: Son los encargados de aplicar este instructivo.

- Área de Excelencia: Son los encargados de apoyar en la difusión del presente instructivo, debiendo realizar controles aleatorios en cada turno.

- Colaboradores en general y personal que ejecuta actividades para Terminal Puerto Arica: Asegurase de conocer y aplicar el presente instructivo.

- PASO A PASO PARA LA CORRECTA DESCARGA DE CAMIONES CON BIGBAG DE MINERAL AL INTERIOR DEL ALMACÉN 8

A continuación, se describe el paso a paso a seguir, para realizar una correcta descarga, al interior del Almacén 8, de concentrados de mineral en bigbags transportados en camiones.

4.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Toda persona que ingrese al almacén 8, durante las labores de descarga, almacenamiento, consolidado o limpieza, deberá usar el siguiente equipo de protección personal

- Calzado de seguridad

- Buzo de papel desechable

- Mascara de medio rostro con filtro para polvo o superior

- Casco de seguridad

- Guantes de seguridad

Para el caso de los conductores, se les permitirá permanecer sin la mascarilla de medio rostro, siempre y cuando permanezca en la cabina, con los vidrios cerrados, durante la descarga de los bigbags con mineral.

4.2. FAENA DE RECEPCIÓN Y CONSOLIDADO DE BIGBAGS CON MINERAL EN ALMACÉN 8

El supervisor / Capataz deberá, antes del inicio de la faena, revisar estado de conservación de portones, infraestructura general, equipos y limpieza del almacén 8, con el fin de detectar y corregir cualquier desviación que impida realizar una correcta ejecución de las faenas.

Ver Check List de recepción y consolidado de bigbags con mineral en almacén 8

(CL-ALM8-001/2020).

Para realizar una correcta descarga de bigbags con mineral transportados por camiones al interior del almacén 8, se deberán seguir las instrucciones definidas en el PDO25 y RCA n°13, las que además son descritas en el check list de recepción y consolidado de bigbags con mineral en almacén 8 (CL-ALM8-001).

En la misma documentación se describe los pasos a seguir al termino de las faenas de recepción y consolidado de carga, para dejar 100% operativo el almacén para el turno siguiente.

4.3. LIMPIEZA DE GRÚA HORQUILLA

Una vez terminadas las tareas definidas para el almacén 8, se deberá realizar una limpieza a la grúa horquilla utilizada, para evitar que esta traslade material en suspensión hacia afuera del almacén.

Para este efecto, se privilegiará el aspirado de la máquina, la que se podría limpiar con medios mecánicos (paño) para aquellos lugares de difícil acceso.

El Capataz de la faena será el único que podrá despachar la máquina al final de turno, previa revisión de la condición de limpieza de la máquina.

4.4. LIMPIEZA DEL ALMACÉN 8

A fin de mantener el almacén 8 en óptimas condiciones de operatividad y limpieza, se han establecido una serie de aspectos a considerar:

- Para el caso que se trabaje en la recepción, almacenaje o consolidado de bigbags con mineral, se deberá dejar limpio el almacén 8 al termino de las faenas, con el objetivo que el grupo siguiente encuentre las instalaciones operativas y ordenadas.

- Se podrán realizar máximo 3 turnos continuos de trabajo, dando paso a un turno exclusivo de limpieza.

- En caso de que el almacén no se utilice durante una semana, se programará un turno exclusivo de limpieza, dando énfasis a la limpieza de fachada del almacén 8.

- Se realizarán revisiones permanentes sobre estado de conservación y limpieza del almacén 8, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana.

Los ítems para verificar en la limpieza del almacén 8, tanto en su interior como exterior vienen descritos en el Check List Limpieza de Almacén 8 (CL-ALM 8-002)

- Aspirado de la loza del interior del almacén

- Aspirado de la loza del exterior adyacente a los portones del almacén (mínimo 2 metros medidos desde los portones)

- Aspirado al interior de pilares (ranuras).

- Aspirado de borde superior de muros (cara interna).

- Aspirado de paredes al interior del almacén.

- Aspirado de pared frontal externa del almacén.

- Se aspiran todos los vértices y esquinas entre los muros interiores y loza del almacén 8.

- Se realiza aspirado de plataformas y buzón de trasvasije.

- De ser necesario, se deberá sellar y enviar sacas con E.P.P. contaminados al RESPEL, para evitar acumulación de estos en el propio almacén.

- Dejar utilería en orden y en lugar asignado para ello

- Aspiradora queda en óptimas condiciones para turno siguiente (Sin residuos en su depósito) Informar cualquier avería o mal funcionamiento

- informar de alguna condición que afecte el correcto funcionamiento del almacén para turno siguiente (ejemplo: funcionamiento y estado de portones, falla de aspiradora, etc)

- Queda limpio el interior del almacén (sin trazas de mineral)

- Queda limpio el piso del exterior del almacén (zona de posicionamiento de contenedores)

- Todas las sacas quedan cerradas al interior del almacén

Fig 1: área exterior del almacén 8 donde se posicionan los contenedores vacíos

- OBJETIVOS MEDIO AMBIENTALES

Con el propósito de cumplir con los objetivos medio ambientales de TPA, se recomienda:

- Los operadores de equipos deberán apagar el motor de los equipos cuando tengan tiempos prolongados sin usarlos

- Apagar las luces de la sala de cambio, cuando no la estén usando

- Informar a la brevedad cuando se detecten fugas de agua en los baños o se esté mal utilizando ésta.

- EQUIPO DE LIMPIEZA DE APOYO

El equipo de apoyo para llevar a cabo la limpieza interna y externa del almacén será una aspiradora industrial, la cual posee características específicas para ejecutar de forma efectiva el aspirado de material sólido y fino, idéntico a las características física de los concentrados minerales que se manipula en el almacén N°8.

Se adjunta como anexo 7.3, las especificaciones técnicas de la unidad de aspirado.

- CONTROL DE CAMBIO

| Control de Cambio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión N° | Fecha | Motivo |
| 00 | Octubre 2021 | Creación de Instructivo |
| 01 | Enero 2022 | Actualización general del instructivo |

- ANEXOS

7.1 CHECK LIST RECEPCIÓN Y CONSOLIDADO DE BIGBAGS CON MINERAL EN ALMACEN 8

7.2 CHECK LIST LIMPIEZA DE ALMACEN 8

7.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ASPIRADORA INDUSTRIAL TIPO USADA EN ALMACEN 8