ANEXO 2

Alto Contenido de Oxígeno como Condición Normal del Proceso

Extracto Anexo 2 para fuentes PR-482, PR-2431 y PR-2076

Nestlé Chile S.A. Maipú que produce galletas, cereales y chocolate y cuenta con 4 tipos de configuraciones de hornos industriales (convección indirecta, convección directa, radiación indirecta y conducción).

Las fuentes PR-482 y PR-2431 cuentan con proceso de horneado por conducción, mientras que el PR-2076 opera por convección indirecta. Ambos procesos se detallan a continuación:

- Conducción (PR-482 y PR-2431)

El quemador calienta directamente las prensas en la parte inferior y mediante conducción hornean las obleas (Ver Figura 1). Los gases de combustión suben por convección natural por el espacio de aire produciendo el aumento de la concentración de oxígeno dado que estos hornos son sistemas abiertos.

Figura 1. Esquema de Horneo de Obleas por Conducción

- Convección Indirecta (PR-2076)

En el horneo por convección indirecta, los gases producidos en la combustión ingresan a través de un intercambiador de calor de múltiples pasos con el objetivo de entregar calor en forma indirecta al aire fresco (contenido de oxígeno de 20,9%). Una vez que se transfiere calor al aire fresco, los gases de combustión son descargados por la chimenea a la atmósfera.

El aire fresco, que es calentado en el intercambiador de calor, es el encargado de hornear los productos. Este aire que se encuentra entre 200°C y 300°C circula por el horno a través de los canales superior e inferior para hornear los productos por convección. Luego de hornear los productos, el aire ingresa por el ventilador de recirculación llevándolo a dos destinos; reingresa al intercambiador de calor y el resto es descargado por la chimenea concéntrica respecto al ducto de descarga de los gases de combustión.

Posteriormente, dado el diseño de los hornos establecido por el fabricante (marca, modelo, año de fabricación, cámara de combustión, intercambiador de calor, circuito de gases de combustión y circuito aire fresco) las descargas del aire fresco calentado y gases de combustión se unen en un solo ducto de descarga, originando una mezcla indivisible con una concentración de oxígeno medida cercana a 19%.

El flujo de aire fresco requerido para este tipo de proceso es 10 veces mayor a los gases de combustión. Esto se traduce en que el mayor aporte a la concentración de oxígeno medida en el ducto se debe a la adición del aire fresco.

Figura 2. Esquema Horno de tipo Convección Indirecta.