Chillán, mayo de 2022

Minuta Técnica Control de Externalidades y Tratamiento de Purines

# Antecedentes de contexto

Mediante la presente minuta técnica se entregan antecedentes asociados a los procesos y fuentes potenciales vinculados al procedimiento sancionatorio ROL D-060-2022, iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en contra de Agrícola y Ganadera Chillán Viejo S.A., en la que se establece diversos hechos que constituyen desviaciones a Instrumentos de Carácter Ambiental (ICA) asociados a la unidad fiscalizable (UF) denominada “Plantel Sitio Destete - Sector Rucapequén”.

Este Plantel se encuentra localizado en la comuna de Chillán Viejo, Región del Ñuble, el que consiste en un establecimiento de engorda animal compuesto por dos sectores con una capacidad de albergue de 112.000 porcinos, aprobados ambientalmente bajo las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) N°384/2006 “Nuevo Sitio Destete-Venta y Sistema de Tratamiento, Sector Rucapequén” y N°347/2015 “Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Purines, RCA N°384/2006 - Plantel Rucapequén”. La ubicación del plantel fiscalizable se muestra dentro de la Figura 1.

Figura 1 Localización del proyecto

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth Pro.

# Definiciones

A continuación se presentan conceptos y definiciones a tener en consideración, en relación a la revisión del documento.

- Tasa de emisión de olor (TEO): cantidad de sustancias olorosas que pasan a través de un área definida en cada unidad de tiempo. Lo anterior, es producto de la concentración de olor, de la velocidad y área de salida; o, el producto de la concentración de olor y la pertinente tasa de volumen de flujo, por ejemplo, en [m3/h]. Esta unidad es [ouE/h] (o [ouE/min] o [ouE/s]).

- Unidad de Olor europea (OUE): unidades de olor europeas, que corresponde a la cantidad de sustancia(s) olorosa(s) que, cuando se evapora en un metro cúbico de un gas neutro en condiciones normales, origina una respuesta fisiológica de un panel (umbral de detección) equivalente al que origina una Masa de Olor de Referencia (MORE) evaporada en un metro cúbico de un gas neutro en condiciones normales.

La concentración de olor al umbral de detección es por definición 1 [ouE/m3], por consiguiente, esta se expresa como múltiplos del umbral de detección.

- Unidad emisora de olor: aquellas fuentes difusas pasivas, difusas activas, difusas de volumen o puntuales que potencialmente generan emisiones de olor y que son parte de alguna de las áreas que conforman una fuente emisora, ya sea del alojamiento de animales, o del tratamiento y disposición de purín.

- Biodigestor: Componente del sistema de biogás que optimiza naturalmente el crecimiento y proliferación de un grupo de bacterias anaerobias que descomponen y tratan los residuos dejando como subproducto gas combustible y un efluente líquido rico en nutrientes y materia orgánica estabilizada.

- Calmet: Modelo meteorológico que simula campos de viento, temperaturas y otras variables meteorológicas (datos observados o de pronóstico), conteniendo análisis y tratamientos parametrizados para efectos de terreno (tierra y agua) en un dominio de modelación tridimensional.

- Calpost: Módulo de visualización que permite el procesamiento de los datos de salida de Calpuff, según los percentiles definidos en el modelo de entrada.

- Calpuff: Modelo de dispersión no estacionario (tipo “puff”) Lagrangiano Gaussiano, capaz de representar el transporte y dispersión de contaminantes sobre una base de campos de viento construido con Calmet. El modelo evalúa la contribución de un “puff” en la concentración atmosférica de una especie de interés sobre un receptor, en un instante determinado.

- Pozo de Homogenización: Tanque que mezcla corrientes de aguas residuales con el objetivo de aminorar las variaciones de DBO del afluente a los sistemas de tratamiento. Está diseñado para controlar el caudal del influente para que los procesos secundarios y terciarios reciben un caudal consistente.

- Pluma de olor: Extensión momentánea del área en la cual el olor puede ser reconocido, depende de las condiciones de funcionamiento de la fuente emisora y la dispersión del olor.

# Flujo de procesos y fuentes del Predio Rucapequen asociadas a la operación y sistema de tratamiento de purines

El Flujo de etapas en Plantel de Cerdos de Rucapequen considera que la totalidad de las fuentes emisoras de olor tienen implementadas tecnologías para reducir externalidades propias de la actividad y sus procesos.

En la siguiente figura 2 se puede observar el flujo y las medidas para el control de olores que posee cada etapa:

Figura 2. Descripción del flujo de proceso

Con la finalidad de poder reconocer las unidades de proceso, del plantel y sus instalaciones, en el siguiente link se puede ver video de dron que muestra cada una de las fuentes y la completa red de tuberías, presentes en el plantes e instalaciones asociados.

# Descripción de Etapas y Medidas implementadas en cada una de ellas para evitar externalidades

A continuación, se presenta en detalle las acciones implementadas en las instalaciones del plantel, en los últimos años.

  - Pabellones- Ventilación Controlada: Desde el año 2020 la totalidad de los pabellones de engorda y destete venta tienen ventilación controlada.

La reducción en la Tasa de Emisión Odorante (TEO) en esta fuente dada la tecnología de ventilación controlada implementada, se estima hasta en al menos un 13% (Envirometrika, 2019).

Figura 3. Descripción de la operación de extracción forzada

4.2 Almacenamiento de Mortalidades -En contenedores refrigerados: Desde el año  2018 se implementan contenedores cerrados herméticamente que almacenan los cerdos muertos a temperaturas de refrigeración.

La reducción en la TEO en esta fuente se estima en más de un 95% con esta tecnología.

Figura 4. Descripción de contenedores refrigerados

4.3 Transporte de Purín por acequias tapadas y entubadas: Desde el año 2018 la totalidad de las tuberías que conducen el purín a los pozos fueron cubiertas.

La reducción en la TEO en esta fuente se estima en un 100% con esta tecnología.

Figura 5. Descripción de vistas de acequias tapadas

4.4 Pozos de Homogenización- Cubiertos: Desde el año 2019 la totalidad de los pozos se encuentran cubiertos.

La reducción en la TEO en esta fuente se estima en más de un 99% con esta tecnología (Herber and Jones, 1999).

Figura 6. Vista de cubrimiento de pozos

  - Transporte de Purín por tuberías cerradas: El purín es transportado desde los pozos de homogenización hacia los biodigestores mediante una red de tuberías.

La reducción en la TEO en esta fuente se estima en un 100% con esta tecnología.

Figura 7. Vista de tuberías

4.6 Biodigestores: Los Biodigestores se empezaron a implementar en el año 2017, y con ellos se eliminó el antiguo sistema de tratamiento a través de prensas, que era completamente abierto.

La reducción en la TEO en esta fuente se estima en más de un 100% con esta tecnología, dado que los biodigestores son herméticamente cerrados.

Figura 8. Vista de biodigestores

4.7 Transporte de Digestato por tuberías cerradas:  el digestato es transportado hacia la laguna de almacenamiento mediante tuberías.

Figura 9. Vista de tuberías

  - Laguna de almacenamiento de digestato: En el año 2018 la laguna fue cubierta.

La reducción en la TEO en esta fuente se estima en más de un 99% con esta tecnología (Herber and Jones, 1999).

Figura 7. Vista de laguna de almacenamiento

  - Fertirriego con digestato: Existe una red de tuberías que transporta el digestato desde la laguna de almacenamiento hasta cada uno de los sectores de riego. De esta manera no se observan regueras abiertas en el campo. Luego de cada riego, se realiza un proceso de arado de los terrenos, para incorporar el digestato en los terrenos asociados.

Figura 8. Vista de aplicación de riego

# Monitoreo de Olores y Resultados observados

Dada la incorporación de tecnología para el control de olores en todas las fuentes emisoras del plantel, se ha logrado reducir la emisión de olores significativamente.

En las siguientes imágenes se puede observar como la modelación de olores da cuenta de la reducción de la pluma de olor. Es así como el escenario del 2017 el área de influencia de color rojo representa 14 ou, mientras que en el año 2021 el área de color morado representa 1 uo.

Escenario Estudio abril 2017                                                            Escenario Estudio noviembre 2021

Figura 9. Vista de monitoreo de olores

El Plantel mantiene un monitoreo constante del olor generado, dado que desde el año 2019 cuenta con un Sistema Electrónico en línea de seguimiento de la variable olor, el cual permite mantener una modelación de dispersión de olor con datos actualizados. De esta manera, es posible hacer las gestiones que correspondan.

El Sistema Electrónico trabaja utilizando los modelos CALMET, CALPUFF y CALPOST y con el objetivo de contar con la información más exacta de la ubicación, está instalada una estación meteorológica al interior del predio, que registra las variables necesarias para la operación del modelo, CALMET.

# Referencias

- Norma de Emisión de contaminantes en planteles porcinos que, en función de sus olores generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población, del Ministerio del medioambiente de Chile (actualmente en Toma de Razón en Contraloría).

- Estudio: Generación de Antecedentes técnicos para la elaboración de la norma de emisión de olores para la crianza intensiva de animales. Envirometrika, Ministerio del Medioambiente, 2019.

- Herber and Jones, 1999 https://www.extension.purdue.edu/extmedia/AE/AQ-2/AQ-2.html