DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORME DE CORRIENTES EULERIANAS

Solicitud N° 207121034

Estero Riquelme.

Comuna de Río Verde.

XIIa Región.

Acuícola RiverFish Ltda

ELABORADO POR:

Buin 367 – PUERTO MONTT

+56-65-2752179/65-2714278

www.ecosistema.cl

info@ecosistema.cl

Puerto Montt, Octubre 2013.

INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia del Reglamento Ambiental para la Acuicultura, DS 32/01 MINECON, el 14 de Diciembre de 2001, y su actual Resolución acompañante, N° 3612 de SUBPESCA, de fecha 29 de Octubre de 2009, la caracterización de la columna de agua demanda especial atención respecto de la dinámica de corrientes de áreas destinadas al ejercicio de la acuicultura.

Del registro de Correntometría euleriana realizado en el sector de Estero Riquelme en la comuna de Río Verde, XII región, se realizará el presente informe, el que forma parte de la Caracterización Preliminar de Sitio para la solicitud de concesión de acuicultura N° 207121034, donde se empleará un futuro centro de cultivo de salmones.

Este documento es requisito para el otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial N° 74 del DS MINSEGPRES N° 95/01.

El objetivo de estos estudios es la determinación de la magnitud y dirección de los flujos de agua que se dan en el área de concesión.

Los procedimientos en terreno, y el proceso de la información y su análisis, se llevaron a cabo conforme a las indicaciones de la RES. (SUBPESCA) N° 3612/2009, que establece los contenidos y metodologías de análisis para elaborar la Caracterización Preliminar de Sitio (CPS).

Figura 1: Arriba: Mapa General de Ubicación del sector de Estero Riquelme. Abajo: Acercamiento a la zona particular donde se instaló el ADCP.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las mediciones del registro de corrientes realizado en el sector de Estero Riquelme, se realizaron cada 10 minutos durante 24 horas seguidas, en un periodo inicial de cuarto creciente del ciclo lunar (Tabla 2). Las mediciones fueron tomadas con un perfilador acústico ADCP marca Nortek Aquadopp de 400 kHz de frecuencia.

De acuerdo a la profundidad en la que fue instalado el instrumento (aproximadamente 66 metros al N.M.M., el equipo fue programado para medir la columna de agua hasta los 60 metros de profundidad, para lo cual fue fondeado con un sistema de mooring. De esta forma, se programaron 30 celdas de 2 metros de espesor cada una hasta alcanzar los 60 metros. De acuerdo a los requerimientos del equipo se configura el ADCP para comenzar a medir sobre una distancia de 1 metro (blanking). Las mediciones consisten en promedios de magnitud y dirección de la corriente, y son hechas en capas de 2 metros de espesor hasta alcanzar más allá de la superficie del agua.

Los detalles del posicionamiento del equipo, el periodo de registro, y la información de las celdas escogidas para la caracterización del régimen de corrientes del sector, se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Detalle del estudio de correntometría en Estero Riquelme.

| Latitud (Sur) | Longitud (Oeste) | Instrumento | Inicio | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52° 51’ 09.76’’ | 72° 27’ 19.42’’ | Aquadopp | 13 Agosto 2013 - 13:10 hrs | 14 Agosto 2013 - 13:10 hrs |
| Tipo de celda con su rango de profundidad (metros) |  |  |  |  |
| Superficial | Intermedia | Profunda |  |  |
| 0 – 2 | 28 - 30 | 54 - 56 |  |  |

El instrumento registró datos desde los 0 hasta los 60 metros de profundidad. Los 30 estratos fueron analizados por completo, (desde los 0 a 60 metros de profundidad).

El equipo ADCP utilizado cuenta con un medidor digital que registra la presión existente sobre el sensor. Estas mediciones reflejan las variaciones en el nivel del mar que ocurrieron durante el periodo de registro.

La información de las fases lunares se extrajo de la Pub. SHOA 3009: “Tablas de Marea de la Costa de Chile 2013”.

Inicialmente, se analiza la información elaborada en base a los datos de toda la columna de agua. Esta comprende gráficos y tablas de distribución de frecuencia porcentual de dirección y magnitud de la corriente, y gráficos de valores promedio, máximos y mínimos.

Luego se presentan los resultados para tres celdas elegidas dentro de la columna de agua para representar las condiciones superficiales, intermedias y profundas de la corriente.

Con el fin de conseguir una estimación cualitativa y cuantitativa de las corrientes se procesaron los datos para conocer la distribución de frecuencia porcentual de magnitud y dirección. Los resultados fueron presentados en gráficos de histogramas de intensidad y dirección, y rosas de vientos. Este último gráfico fue diseñado para una representación porcentual y radial de la velocidad, en éste se puede observar notoriamente las direcciones e intervalos de velocidad predominantes, y la importancia relativa del resto de las corrientes presentes en el sector.

También se realizó un análisis del desplazamiento teórico del agua por medio del Diagrama de Vector Progresivo. En él se muestra la trayectoria formada por la suma de los desplazamientos del agua según cada uno de los datos de dirección y magnitud de la corriente. Estas gráficas están referidas a un sistema rectangular de coordenadas de dos dimensiones, correspondiendo la dirección Este al sentido positivo del eje ‘X’, y la dirección Norte al mismo sentido del eje ‘Y’.

Se presentan gráficos de las series de tiempo para las componentes ortogonales de la corriente, y del nivel del mar versus la dirección e intensidad de la corriente de los tres estratos elegidos.

Por último, se entregan los valores de dirección y magnitud de la corriente según las fases de marea.

RESULTADOS

La información presentada en la Tabla 1 y Tabla 2 indica que las mediciones se realizaron en un periodo inicial de Cuadratura lunar.

Tabla 2: Fases de la luna en el mes de Agosto de 2013.

|  | Luna Nueva |  |  | Cuarto Creciente |  |  | Luna Llena |  |  | Cuarto Menguante |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Día | Hora | Min | Día | Hora | Min | Día | Hora | Min | Día | Hora | Min |
| Agosto | 06 | 17 | 51 | 14 | 06 | 56 | 20 | 21 | 45 | 28 | 05 | 35 |

Estadística descriptiva de toda la columna de agua.

La figura 2 muestra que la máxima magnitud alcanzada es de 97.53 [cm/s], en el estrato 8 y la mínima de éstas es de 20.45 [cm/s] en el estrato 20. Los promedios muestran un amplio rango de variación, que va desde los 6 a los 31 [cm/s]. Los estratos con las máximas magnitudes presentan promedios cercanos a 25 [cm/s]. Las magnitudes mínimas los 7 [cm/s] en ninguno de los estratos. También se puede observar que la primera mitad de los estratos, hasta los 30 metros de profundidad, es la que presenta todos los máximos en sus magnitudes.

Figura 2: Distribución de estadísticos en la columna de agua.

La tabla de frecuencia de intervalos de magnitud para cada rango de profundidad (Tabla 3) muestra que el mayor porcentaje de los datos (sobre el 20%) lo obtienen los datos entre 5 y 10 [cm/s]. De manera general el rango entre los 5 y 20 [cm/s] abarca más del 55% de los datos. El estrato 20 muestra el porcentaje más alto en el rango de 5 a 10 [cm/s] con un 48.97%, seguido por un 45.52% en los estratos 19 y 30 en el rango de 5 a 10 y >30 [cm/s], respectivamente.

La Tabla 4 de frecuencia de intervalos de direcciones para cada rango de profundidad, muestra que las direcciones E y SE son las que presentan mayor porcentaje de frecuencia, con un 25.06% y un 19.82%, respectivamente. Las direcciones S y W también presentan porcentajes superiores al 12%. El estrato 16 muestra el porcentaje más alto en dirección E.

Tabla 3: Frecuencia (%) de intervalos de magnitud (cm/s) para cada rango de profundidad.

| nº celda | rango (m) | < 1.5 | 1.5 - 3.0 | 3.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | >30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 7.59 | 26.90 | 22.07 | 20.69 | 10.34 | 11.03 |
| 2 | 2 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 10.34 | 22.07 | 17.93 | 9.66 | 13.10 | 26.21 |
| 3 | 4 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 6.21 | 18.62 | 17.93 | 16.55 | 11.03 | 28.97 |
| 4 | 6 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 14.48 | 26.21 | 15.17 | 14.48 | 25.52 |
| 5 | 8 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 10.34 | 15.17 | 17.24 | 14.48 | 14.48 | 27.59 |
| 6 | 10 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 20.00 | 17.24 | 21.38 | 11.03 | 23.45 |
| 7 | 12 - 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 17.93 | 15.86 | 17.24 | 11.72 | 28.97 |
| 8 | 14 - 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 20.69 | 16.55 | 17.93 | 7.59 | 31.03 |
| 9 | 16 - 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 18.62 | 14.48 | 16.55 | 8.97 | 33.10 |
| 10 | 18 - 20 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 6.21 | 15.17 | 23.45 | 22.07 | 12.41 | 20.00 |
| 11 | 20 - 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 17.93 | 13.10 | 13.10 | 11.03 | 32.41 |
| 12 | 22 - 24 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 17.93 | 26.90 | 22.76 | 11.72 | 6.90 | 12.41 |
| 13 | 24 - 26 | 0.00 | 0.69 | 1.38 | 25.52 | 33.79 | 13.10 | 8.28 | 8.28 | 8.97 |
| 14 | 26 - 28 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 20.69 | 15.86 | 19.31 | 14.48 | 9.66 | 19.31 |
| 15 | 28 - 30 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 17.93 | 31.03 | 20.69 | 15.86 | 5.52 | 7.59 |
| 16 | 30 - 32 | 0.00 | 0.69 | 1.38 | 21.38 | 23.45 | 20.69 | 15.86 | 11.72 | 4.83 |
| 17 | 32 -34 | 0.00 | 1.38 | 7.59 | 24.14 | 20.69 | 20.69 | 14.48 | 6.21 | 4.83 |
| 18 | 34 - 36 | 0.00 | 0.69 | 13.10 | 40.00 | 20.69 | 8.97 | 9.66 | 4.83 | 2.07 |
| 19 | 36 - 38 | 1.38 | 3.45 | 16.55 | 45.52 | 20.00 | 9.66 | 2.07 | 1.38 | 0.00 |
| 20 | 38 - 40 | 0.00 | 12.41 | 28.97 | 48.97 | 8.28 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 40 - 42 | 0.69 | 4.14 | 16.55 | 44.14 | 20.69 | 9.66 | 2.76 | 0.69 | 0.69 |
| 22 | 42 - 44 | 0.69 | 4.14 | 16.55 | 31.72 | 16.55 | 13.10 | 11.72 | 3.45 | 2.07 |
| 23 | 44 - 46 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 17.24 | 20.00 | 17.93 | 13.10 | 10.34 | 16.55 |
| 24 | 46 - 48 | 1.38 | 1.38 | 5.52 | 31.03 | 22.76 | 8.28 | 8.28 | 9.66 | 11.72 |
| 25 | 48 - 50 | 0.69 | 8.28 | 13.10 | 30.34 | 13.79 | 14.48 | 6.21 | 7.59 | 5.52 |
| 26 | 50 - 52 | 1.38 | 7.59 | 17.93 | 33.79 | 20.00 | 14.48 | 4.14 | 0.69 | 0.00 |
| 27 | 52 - 54 | 1.38 | 6.21 | 26.21 | 37.24 | 18.62 | 3.45 | 2.07 | 0.69 | 4.14 |
| 28 | 54 - 56 | 1.38 | 9.66 | 18.62 | 39.31 | 15.17 | 8.28 | 3.45 | 2.07 | 2.07 |
| 29 | 56 - 58 | 0.00 | 0.69 | 2.07 | 17.24 | 15.86 | 15.17 | 20.69 | 10.34 | 17.93 |
| 30 | 58 - 60 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 2.76 | 12.41 | 15.17 | 8.28 | 15.17 | 45.52 |
| % Promedio |  | 0.30 | 2.07 | 6.60 | 21.13 | 19.47 | 15.29 | 11.95 | 8.05 | 15.15 |

Tabla 4: Frecuencia (%) de intervalos de direcciones (°) para cada rango de profundidad.

| nº celda | rango (m) | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 2 | 0.69 | 3.45 | 6.21 | 26.21 | 31.72 | 19.31 | 11.03 | 1.38 |
| 2 | 2 - 4 | 4.14 | 2.07 | 1.38 | 21.38 | 30.34 | 20.69 | 10.34 | 9.66 |
| 3 | 4 - 6 | 2.76 | 1.38 | 2.76 | 15.86 | 41.38 | 16.55 | 8.28 | 11.03 |
| 4 | 6 - 8 | 2.07 | 0.69 | 5.52 | 24.83 | 31.72 | 15.17 | 13.10 | 6.90 |
| 5 | 8 - 10 | 4.14 | 2.76 | 8.28 | 17.24 | 31.03 | 14.48 | 13.79 | 8.28 |
| 6 | 10 - 12 | 5.52 | 4.14 | 8.97 | 29.66 | 20.00 | 13.10 | 11.03 | 7.59 |
| 7 | 12 - 14 | 7.59 | 9.66 | 13.10 | 26.90 | 21.38 | 7.59 | 2.07 | 11.72 |
| 8 | 14 - 16 | 10.34 | 6.21 | 23.45 | 29.66 | 10.34 | 4.14 | 6.90 | 8.97 |
| 9 | 16 - 18 | 6.90 | 12.41 | 22.07 | 34.48 | 4.83 | 5.52 | 4.83 | 8.97 |
| 10 | 18 - 20 | 6.21 | 4.14 | 12.41 | 19.31 | 17.93 | 7.59 | 24.14 | 8.28 |
| 11 | 20 - 22 | 5.52 | 7.59 | 42.76 | 29.66 | 4.14 | 1.38 | 3.45 | 5.52 |
| 12 | 22 - 24 | 8.28 | 11.03 | 18.62 | 26.21 | 11.03 | 8.28 | 5.52 | 11.03 |
| 13 | 24 - 26 | 7.59 | 11.03 | 17.24 | 24.83 | 13.79 | 4.83 | 11.03 | 9.66 |
| 14 | 26 - 28 | 5.52 | 5.52 | 43.45 | 27.59 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 5.52 |
| 15 | 28 - 30 | 1.38 | 4.14 | 46.21 | 24.83 | 8.97 | 5.52 | 4.83 | 4.14 |
| 16 | 30 - 32 | 2.07 | 3.45 | 51.03 | 16.55 | 4.83 | 6.21 | 12.41 | 3.45 |
| 17 | 32 -34 | 2.07 | 6.21 | 35.17 | 9.66 | 2.07 | 13.10 | 26.90 | 4.83 |
| 18 | 34 - 36 | 4.83 | 4.14 | 48.28 | 13.79 | 4.83 | 4.83 | 7.59 | 11.72 |
| 19 | 36 - 38 | 10.34 | 11.03 | 40.69 | 9.66 | 4.14 | 4.14 | 13.10 | 6.90 |
| 20 | 38 - 40 | 11.03 | 18.62 | 28.28 | 18.62 | 4.83 | 7.59 | 7.59 | 3.45 |
| 21 | 40 - 42 | 3.45 | 17.93 | 32.41 | 19.31 | 6.90 | 3.45 | 9.66 | 6.90 |
| 22 | 42 - 44 | 8.28 | 7.59 | 37.24 | 15.86 | 5.52 | 10.34 | 9.66 | 5.52 |
| 23 | 44 - 46 | 2.07 | 5.52 | 39.31 | 5.52 | 3.45 | 7.59 | 22.07 | 14.48 |
| 24 | 46 - 48 | 7.59 | 13.10 | 42.07 | 8.97 | 1.38 | 3.45 | 10.34 | 13.10 |
| 25 | 48 - 50 | 5.52 | 6.90 | 14.48 | 9.66 | 8.28 | 6.21 | 24.14 | 24.83 |
| 26 | 50 - 52 | 2.76 | 17.93 | 39.31 | 17.93 | 8.28 | 6.21 | 4.83 | 2.76 |
| 27 | 52 - 54 | 6.90 | 8.97 | 26.90 | 15.86 | 7.59 | 6.90 | 21.38 | 5.52 |
| 28 | 54 - 56 | 6.21 | 4.83 | 19.31 | 19.31 | 6.90 | 11.03 | 24.14 | 8.28 |
| 29 | 56 - 58 | 0.69 | 2.07 | 15.17 | 13.79 | 6.90 | 8.97 | 28.97 | 23.45 |
| 30 | 58 - 60 | 9.66 | 12.41 | 9.66 | 21.38 | 10.34 | 10.34 | 12.41 | 13.79 |
| % Promedio |  | 5.40 | 7.56 | 25.06 | 19.82 | 12.30 | 8.62 | 12.32 | 8.92 |

Figura 3: Distribución (%) de los intervalos de magnitud de la corriente en la columna de agua.

Figura 4: Distribución (%) de las componentes direccionales de la corriente en la columna de agua.

En las Tablas 5, 6, y 7, se presentan los cómputos de ocurrencias de cada intervalo de magnitud, separados en su respectivo componente direccional.

En las Figuras 5, 6, y 7, se presentan los histogramas de frecuencia de magnitud y dirección de los registros de las corrientes.

En la tabla de frecuencias magnitud versus dirección de la celda superficial (Tabla 5), correspondiente al estrato 1, se observa que el mayor porcentaje de frecuencia se presenta en el rango de 10 – 15 [cm/s], con un 26.90%, lo sigue el rango de 15 a 20 y 20 a 25 [cm/s], con un 22.07 y 20.69%, respectivamente. El rango de 10 a 15 [cm/s] es el que tiene relacionado el rango más amplio de direcciones. Las direcciones S y SE son las con mayor porcentaje de frecuencia con un 31.72% y un 26.21% respectivamente.

En la Tabla 6, correspondiente al estrato 15, se observa que nuevamente el mayor porcentaje de ocurrencia se presentan en el rango de 10 a 15 [cm/s], con un 31.03%. Este rango y el anterior son los que tienen relacionados un mayor rango de direcciones. Las direcciones E y SE son las que presentan un mayor porcentaje de frecuencia con un 46.21 y 24.83%, respectivamente.

En la tabla de frecuencias magnitud versus dirección de la celda profunda (Tabla 7), correspondiente al estrato 28, se puede observar que, esta vez, el intervalo de 5 a 10 [cm/s] es el que presenta el mayor porcentaje de frecuencia con un 39.31%, seguido de lejos por el rango de 3 a 5 [cm/s], con un 17.93%. El rango de 1.5 a 3 [cm/s] y los dos posteriores, son los que presentan valores en todas las direcciones. Nuevamente, las direcciones E y SE son las que presentan el mayor porcentaje de frecuencia con un 19.31%, cada una.

Tabla 5: Tabla de frecuencias magnitud v/s dirección celda superficial.

| Intervalos | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |  | ∑ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.5 - 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 3.0 - 5.0 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |  | 1.38 |
| 5.0 - 10.0 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 1.38 | 1.38 | 0.69 |  | 7.59 |
| 10.0 - 15.0 | 0.69 | 0.69 | 2.07 | 4.83 | 7.59 | 6.90 | 4.14 | 0.00 |  | 26.90 |
| 15.0 - 20.0 | 0.00 | 0.69 | 2.76 | 6.90 | 6.21 | 4.83 | 0.00 | 0.69 |  | 22.07 |
| 20.0 - 25.0 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 6.90 | 7.59 | 3.45 | 1.38 | 0.00 |  | 20.69 |
| 25.0 - 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.07 | 3.45 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |  | 10.34 |
| > 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 3.45 | 0.69 | 1.38 | 0.00 |  | 11.03 |
| ∑ % | 0.69 | 3.45 | 6.21 | 26.21 | 31.72 | 19.31 | 11.03 | 1.38 |  | 100.00 |
| Promedio | 0.08 | 0.45 | 1.12 | 5.92 | 6.19 | 3.53 | 2.06 | 0.17 | 0 | 0 |
| Máximo | 11.53 | 23.87 | 29.77 | 41.60 | 39.15 | 47.76 | 38.78 | 16.48 | 0 | 0 |
| Desv. Est | 0.96 | 2.70 | 4.57 | 10.70 | 10.23 | 7.97 | 6.67 | 1.54 | 0 | 0 |

Tabla 6: Tabla de frecuencias magnitud v/s dirección celda intermedia.

| Intervalos | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |  | ∑ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.5 - 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 3.0 - 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.38 |
| 5.0 - 10.0 | 0.69 | 0.69 | 4.14 | 4.83 | 2.76 | 2.07 | 1.38 | 1.38 |  | 17.93 |
| 10.0 - 15.0 | 0.69 | 0.69 | 11.72 | 9.66 | 3.45 | 1.38 | 2.07 | 1.38 |  | 31.03 |
| 15.0 - 20.0 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 6.21 | 2.07 | 1.38 | 0.69 | 0.00 |  | 20.69 |
| 20.0 - 25.0 | 0.00 | 2.76 | 8.28 | 2.07 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  | 15.86 |
| 25.0 - 30.0 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |  | 5.52 |
| > 30.0 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 7.59 |
| ∑ % | 1.38 | 4.14 | 46.21 | 24.83 | 8.97 | 5.52 | 4.83 | 4.14 |  | 100.00 |
| Promedio | 0.14 | 0.78 | 8.92 | 3.70 | 1.11 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0 | 0 |
| Máximo | 10.60 | 23.86 | 41.27 | 50.12 | 21.70 | 22.96 | 20.68 | 26.13 | 0 | 0 |
| Desv. Est | 1.18 | 3.92 | 11.19 | 7.71 | 3.88 | 3.38 | 2.91 | 3.27 | 0 | 0 |

Tabla 7: Tabla de frecuencias magnitud v/s dirección celda profunda.

| Intervalos | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |  | ∑ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1.5 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |  | 1.38 |
| 1.5 - 3.0 | 2.07 | 1.38 | 1.38 | 2.07 | 0.69 | 1.38 | 0.69 | 0.69 |  | 10.34 |
| 3.0 - 5.0 | 1.38 | 1.38 | 2.07 | 3.45 | 2.07 | 3.45 | 2.07 | 2.07 |  | 17.93 |
| 5.0 - 10.0 | 2.07 | 2.07 | 7.59 | 7.59 | 3.45 | 4.83 | 8.28 | 3.45 |  | 39.31 |
| 10.0 - 15.0 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 8.28 | 2.07 |  | 15.17 |
| 15.0 - 20.0 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |  | 8.28 |
| 20.0 - 25.0 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |  | 3.45 |
| 25.0 - 30.0 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 2.07 |
| > 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 2.07 |
| ∑ % | 6.21 | 4.83 | 19.31 | 19.31 | 6.90 | 11.03 | 24.14 | 8.28 |  | 100.00 |
| Promedio | 0.27 | 0.21 | 2.25 | 2.25 | 0.39 | 0.60 | 2.65 | 0.62 | 0 | 0 |
| Máximo | 8.08 | 9.45 | 28.47 | 41.50 | 10.94 | 14.23 | 22.19 | 13.43 | 0 | 0 |
| Desv. Est | 1.19 | 1.08 | 5.68 | 6.46 | 1.59 | 2.02 | 5.29 | 2.32 | 0 | 0 |

Figura 5: Histogramas celda Superficial.

Figura 6: Histogramas celda Intermedia.

Figura 7: Histogramas celda Profunda.

Figura 8: Rosa de vientos celda superficial.

Figura 9: Rosa de vientos celda intermedia.

Figura 10: Rosa de vientos celda profunda.

Los Diagramas de Vector Progresivo (Figuras 11, 12 y 13) muestran en general un desplazamiento en dirección S. La capa superficial muestra un desplazamiento zigzagueante, E - W, de Norte a Sur. Su trayectoria es superior a 11 [km].. La capa intermedia muestra un desplazamiento menos brusco que la capa superior. Ésta también se desplaza hacia el Sur, de W a E. Su trayectoria es superior a 10 [km]. La capa profunda es la de menor trayectoria, el desplazamiento es el mismo que las anteriores.

Figura 11: Diagrama de vector progresivo celda superficial.

Figura 12: Diagrama de vector progresivo celda intermedia.

Figura 13: Diagrama de vector progresivo celda profunda.

Las gráficas de las figuras 14, 15, y 16 exhiben el comportamiento registrado por las componentes ortogonales de la corriente. Se muestran los valores correspondientes al eje W-E (arriba), y al eje S-N (abajo).

Figura 14: Componentes ortogonales de la corriente celda superficial.

Figura 15: Componentes ortogonales de la corriente celda intermedia.

Figura 16: Componentes ortogonales de la corriente celda profunda.

A continuación se muestra la señal de marea medida con el equipo ADCP, junto con las series de tiempo de Magnitud (Figuras 17), y de Dirección (Figura 18), de los tres estratos analizados.

De la señal de marea se puede observar que el sector presenta, lo que se podría llamar, una marea mixta ya que consta, en este caso, de dos pleas y una baja. También se podría pensar en una marea diurna, ya que éstas se dan en latitudes bajas, pero la pleamar y la bajamar no tienen 12 hrs de diferencia.

La corriente mostró rangos y comportamientos de magnitud similar en los estratos superficial e intermedio (entre 10 y 25 [cm/s], aproximadamente), estas dos capas no muestran un patrón respecto a la variación de la marea. La capa profunda no presenta ningún patrón respecto a la  variación de la marea.

En cuanto a las direcciones medidas en las capas superficial y profunda, se observan direcciones cercanas al SE en los periodos de vaciante y cercanas al SW en la llenante.

Figura 17: Serie de tiempo de rapidez de la corriente y nivel del mar.

Figura 18: Serie de tiempo de dirección de la corriente y nivel del mar.

Figura 19: Magnitudes y direcciones medias de la corriente según fase de marea, celda superficial.

Figura 20: Magnitudes y direcciones medias de la corriente según fase de marea, celda intermedia.

Figura 21: Magnitudes y direcciones medias de la corriente según fase de marea, celda profunda.

COMENTARIOS FINALES

Durante el periodo registrado, las observaciones de corrientes en el sector de Estero Riquelme han indicado que las magnitudes, en su mayoría se encuentran en el rango de 5 a 10 [cm/s], se puede observar que la primera mitad de los estratos, hasta los 30 metros de profundidad, es la que presenta todos los máximos en sus magnitudes.

La máxima magnitud alcanzada es de 97.53 [cm/s] en el estrato 8 con dirección WNW y la mínima de éstas es de 20.45 [cm/s] con dirección ENE en el estrato 20.

Las magnitudes promedios muestran un amplio rango de variación, que va desde los 6 a los 31 [cm/s].

Los estratos con las máximas magnitudes presentan promedios cercanos a 25 [cm/s]. El promedio de las magnitudes máximas por estrato fue de 54.55 [cm/s].

El estrato 20 muestra el porcentaje más alto en el rango de 5 a 10 [cm/s] con un 48.97%.

Las direcciones E y SE son las que presentaron mayor porcentaje de frecuencia, con un 25.06% y un 19.82%, respectivamente. Las direcciones S y W también presentaron porcentajes superiores al 12%. El estrato 16 muestra el porcentaje más alto en dirección E.

El comportamiento de la partícula es consistente con la configuración geográfica y las condiciones de borde del sector donde se emplazará el centro de cultivo.

La corriente mostró rangos y comportamientos de magnitud similar en los estratos superficial e intermedio (entre 10 y 25 [cm/s], aproximadamente)

En cuanto a las direcciones medidas en las capas superficial y profunda, se observan direcciones cercanas al SE en los periodos de vaciante y cercanas al SW en la llenante. Lo anterior sugiere un recambio de la masa de agua en el sector asociado al flujo mayor de la masa de agua del Canal Bertrand, próximo al área.