INFORME ADENDA COMPLEMENTARIA

AMPLIACIÓN DE BIOMASA CENTRO DE CULTIVO

UNICORNIO SUR

Código de centro: 120115

(Modificación RCA 104/2014)

Solicitado por

CERMAQ CHILE S.A.

ELABORADO POR

PLANCTON ANDINO LTDA

DICIEMBRE 2021

# 1.- ANTECEDENTES GENERALES

Este documento presenta el análisis de las INFAs efectuadas a la fecha dando cumplimiento a lo solicitado en el literal f) del numeral 9 de la Resolución (SUBPESCA) N°3612 de 2009. El análisis efectuado considera una descripción de las variables evaluadas en las INFA realizadas hasta la fecha y su evolución en el tiempo, en este caso se presentan resultados de columna de agua a través de imágenes comparativas, considerando la totalidad de los datos levantados se describe la evolución de las variables oceanográficas consideradas en el tiempo.

El análisis de CPS e INFAs, de acuerdo con lo indicado en el numeral 9 de la Resolución (SUBPESCA) N° 3612 de 2009, se integra con la relación de las biomasas históricas mantenidas en el centro de cultivo.

La caracterización preliminar del sitio fue efectuada el 21/11/2012, elaborada de acuerdo con la normativa vigente en la Resolución Acompañante del Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) 3612 del año 2009, correspondiente a la solicitud de Acuicultura aprobada con RCA 104/2014.

Este centro de cultivo en particular se clasificó en la categoría 5, según lo descrito en la Resolución 3612/09 “Resolución Acompañante del Reglamento Ambiental para la Acuicultura”, por ser un centro de cultivo para Salmónidos con sistema de producción intensivo, con un nivel de producción superior a la 50 tonelada y con profundidades superiores a los 60 m de profundidad. Los contenidos que deben incluirse la CPS son descritos en el artículo 7 letra f de la mencionada Resolución y corresponde a:

a)	Plano Batimétrico, de sustrato y de ubicación de estaciones de muestreo;

b)	Correntometría Euleriana.

c)	Oxígeno Disuelto en la Columna de Agua, expresado tanto en concentración como en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua.

d)	Temperatura del Agua.

e)	Conductividad/ Salinidad en la columna de agua

Respecto de las INFAs, efectuadas se adjunta tabla resumen:

Tabla 1. Resumen de INFAs efectuadas a la fecha

| Parámetro | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Inicio | Mayo 2013 | Febrero 2016 | Julio 2019 |
| Fecha de Termino | Mayo 2015 | Abril 2018 | Abril 2021 |
| Fecha Muestreo INFA | 26-08-2014 | 17-12-2017 | 22-03-2021 |
| Calificación | AERÓBICA | AERÓBICA | AERÓBICA |

2.- DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO

La concesión está emplazada en el Seno Skyring, al este de Surgidero Furia, Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Código: 120115). No existen modificaciones respecto de la ubicación general del proyecto aprobado con RCA N°104/2014, sólo las coordenadas fueron regularizadas acorde a RES. 3615 (08.11.2017) adjuntadas oportunamente en Anexo 2.4 de la DIA en evaluación.

Tabla 2. Coordenadas Geográficas de Ubicación Regularizadas.

| Vértice | Coordenadas Geográficas Plano XII-SKY01-SSP, 1° EDICION 2015 (WGS 84) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Latitud (S) | Longitud (W) |
| A | 52º38’06.84’’ | 72º23’39.38’’ |
| B | 52º38’11.95’’ | 72º23’32.88’’ |
| C | 52º38’21.84’’ | 72º23’53.92’’ |
| D | 52º38’16.72’’ | 72º24’00.41’’ |
| Área Otorgada | 10 Há |  |

# El proyecto que se somete a evaluación tiene como objetivo principal aumentar la producción del centro de cultivo de 3.500.000 Kg a 4.000.000 Kg/año (Tabla 2).

# Se amplía la información presentada en la DIA indicando el titular efectuó una disminución de la biomasa cosechada respecto de la información presentada, la producción se reduce de 5.000.000 Kg a 4.000.000 Kg, sin embargo, no se modifica en número de estructuras. Se adjuntó en adenda, en Anexo 1.1, el proyecto técnico modificado y en Anexo 1.2 el Plano de disposición de estructuras, donde sólo se modifica la posición de las balsas jaula a un sector de mayor profundidad en la concesión, el resto de las estructuras no modifica su posición respecto de la información presentada en la DIA y adenda.

| Parámetro | Proyecto Técnico Original Nº 213 121 005 | Proyecto Técnico en evaluación Adenda |
| --- | --- | --- |
| Especie o Grupo de Especies | Salmónidos |  |
| Producción Autorizada Año 5 | 3.500.000 Kg | 4.000.000 Kg /año |
| Estructuras de cultivo | 10 jaulas (40 m * 40 m) * 20 m | 14 jaulas (40 m * 40 m) *20 m |
| Tamaño de la concesión (Há) | 10.17 | 10.00 |
| Monto Estimado inversión ($ US) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Vida útil del proyecto | 25 años renovable | 25 años renovable |

Tabla 3. Comparación de Proyecto Técnico Precedente (RCA N°103/2014) y Proyecto Técnico en evaluación ambiental.

Figura 1. Ubicación proyecto (Fuente: Google Earth).

3.- INFORMACIÓN PRODUCTIVA

Se presenta en Anexo 4.1 de la presente adenda complementaria el archivo Informe Estadísticas 120115 20211111 con estadística productiva del centro desde donde se extrae la siguiente tabla:

Tabla 4. Detalle de producción centro Unicornio Sur

| CICLO | Egresos Kilos | Mortalidad Kilos | Producción Total, Kilos | Producción Total, Toneladas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.278.492 | 179.051 | 3.457.543 | 3458 |
| 2 | 4.062.724 | 310.449 | 4.373.173 | 4373 |
| 3 | 4.113.358 | 131.666 | 4.245.024 | 4245 |

Se aclara que estos valores productivos tienen como base la plataforma SIFA y fueron obtenidos desde el “Reporteador”, no obstante, el valor de biomasa final disminuye alrededor de un 8% en relación con el valor oficial obtenido en planta de proceso.

Además, el titular amplia la información indicando que las condiciones de logística en la Región de Magallanes, a diferencia de otras regiones, confieren un alto grado de incertidumbre en sus tiempos de ejecución, determinadas principalmente por factores climáticos, lo que conlleva que el periodo de cosecha varía, generalmente extendiendo su duración, como ha sido el caso del presente proyecto.

Se adjuntan las INFAs efectuadas a la fecha, Ciclo 1 (Anexo 4.2), Ciclo 2 (Anexo 4.3) y Ciclo 3 (Anexo 4.4), esta última ejecutada el 22-03-2021, una vez iniciada la evaluación ambiental de este proyecto. El último ciclo productivo finalizó en abril del 2021.

El 28-08-2014 fue la fecha de la primera INFA, la cual dio aeróbica y opero sobre el 90% de su producción máxima autorizada. El 17-10-2017 se efectuó la segunda INFA, donde el resultado también fue aeróbico. La tercera INFA fue ejecutada el 22-03-2021 donde el resultado también fue aeróbico y se operó por sobre el 90% de la capacidad autorizada. Por lo tanto, se cumple con lo establecido con el inciso 3 art 17 ya que el sistema es capaz de soportar estas biomasas, siendo sus 3 INFAS aeróbicas y donde la producción siempre supero 90% de la producción máxima autorizada.

Para efectos de cálculo se consideró que la producción corresponde al “resultado de la suma de todos los egresos, expresados en toneladas, kilos o unidades, y del remanente existente en un centro de cultivo en un período determinado. En el caso de las pisciculturas se entenderá por producción el resultado de la suma de todos los egresos, expresados en toneladas, kilos o unidades, descontados los ingresos de ejemplares efectuados en el mismo período”.

Producción = Egresos + Remanente

Egresos 1: Mortalidad (Fuente: Anexo 3.1)

Egreso 2: Cosecha (Fuente: Anexo 3.1)

Producción =  (Mortalidad + Cosecha) + Remanente

En este caso se respalda el aumento de producción solicitado, considerando que el centro ha operado sobre el 90% de la producción máxima autorizada mediante una resolución de calificación ambiental precedente y el resultado de la INFA correspondiente al momento de solicitar la modificación indica la existencia de aerobia en el sitio.

4.- ANÁLISIS AMBIENTAL

4.1 BATIMETRÍA

El área solicitada para la concesión se ubica en una zona con profundidades que van desde 60 m a 150 m. La batimetría se realizó el día 21 de noviembre del 2012, y para la confección del mapa batimétrico se registraron 824 puntos de profundidades con su respectiva posición en el área de emplazamiento del proyecto.

Figura 2.  Batimetría. Extraída de CPS 2012.

4.2.- CORRENTOMETRÍA CPS.

Se realizó el estudio de corrientes con un perfilador acústico de corrientes marca RDI entregando la distribución de frecuencias de velocidad y dirección de corrientes para cada capa, indicando claramente el estrato de la columna de agua que corresponde. Para estos efectos, se dividió imaginariamente la columna de agua en capas iguales de 2m y se registró la velocidad y dirección de la corriente en cada una de ellas, cada 10 minutos, durante 28 horas, en cuadratura. Los días de cuadratura se determinaron con la tabla de mareas de la costa de Chile. La correntometría se realizó entre los días 20 y 21 de noviembre del 2012, comenzando el día 20 de noviembre a las 15:34 hr y terminando el día 21 a las 19:34 hr recolectándose un total de 169 datos.

Con la finalidad de dejar en claro las profundidades de las capas y punto de fondeo, se señala en primer lugar que el correntómetro fue instalado a 64m de profundidad, de fondo a superficie, en un sector con 100 m de profundidad. El equipo fue programado para medir capas de 2 m cada una, con blanking de 1.76m; por lo que el registro de medición comienza desde los 62 m desde la superficie. A esto se restaron 2 m esto por la diferencia de marea para evitar error en la medición producto de las capas de aire, por lo que se obtuvo una medición efectiva de 60 m.  En resumen, las corrientes son generadas principalmente por la variación de la marea e influencia del viento y las velocidades son del orden promedio 4.6 cm/s en la superficie y 1.9 cm/s a 60m de profundidad. A continuación, se presenta un resumen de las velocidades de corrientes para cada capa en que fue dividida la columna de agua y además los gráficos.

Tabla 5. Velocidad de corriente.

| Estratos | Profundidad | Máximo (cm/s) | Mínimo (cm/s) | Promedio (cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.00 m | 31.6 | 0.4 | 4.6 |
| 2 | 4.00 m | 26.3 | 0.1 | 4.2 |
| 3 | 6.00 m | 30.7 | 0.1 | 4.0 |
| 4 | 8.00 m | 18.0 | 0.3 | 3.5 |
| 5 | 10.00 m | 16.5 | 0.3 | 3.5 |
| 6 | 12.00 m | 22.7 | 0.1 | 3.7 |
| 7 | 14.00 m | 14.2 | 0.1 | 3.7 |
| 8 | 16.00 m | 14.8 | 0.1 | 3.6 |
| 9 | 18.00 m | 8.6 | 0.2 | 3.0 |
| 10 | 20.00 m | 24.3 | 0.2 | 3.0 |
| 11 | 22.00 m | 14.1 | 0.3 | 2.8 |
| 12 | 24.00 m | 16.0 | 0.4 | 2.6 |
| 13 | 26.00 m | 17.3 | 0.3 | 2.8 |
| 14 | 28.00 m | 7.8 | 0.2 | 2.7 |
| 15 | 30.00 m | 9.6 | 0.1 | 2.4 |
| 16 | 32.00 m | 8.4 | 0.1 | 2.7 |
| 17 | 34.00 m | 8.2 | 0.1 | 2.6 |
| 18 | 36.00 m | 5.8 | 0.1 | 2.5 |
| 19 | 38.00 m | 8.5 | 0.1 | 2.7 |
| 20 | 40.00 m | 7.3 | 0.1 | 2.8 |
| 21 | 42.00 m | 7.0 | 0.2 | 2.8 |
| 22 | 44.00 m | 9.4 | 0.2 | 2.4 |
| 23 | 46.00 m | 9.7 | 0.4 | 2.7 |
| 24 | 48.00 m | 8.2 | 0.1 | 2.3 |
| 25 | 50.00 m | 8.2 | 0.2 | 1.9 |
| 26 | 52.00 m | 9.9 | 0.2 | 2.0 |
| 27 | 54.00 m | 13.0 | 0.1 | 1.9 |
| 28 | 56.00 m | 12.5 | 0.3 | 2.1 |
| 29 | 58.00 m | 12.8 | 0.2 | 2.0 |
| 30 | 60.00 m | 12.9 | 0.1 | 2.0 |

Figura 3. Series de tiempo por componente U (E-W) y V (N-S) (cm/s) estrato 1.

La componente U muestra tendencia en dirección Oeste, mientras que para la componente V, la tendencia se observa en su mayoría en dirección Norte.

Figura 4. Series de tiempo por componente U (E-W) y V (N-S) (cm/s) estrato 15.

La componente U muestra leve tendencia en dirección Oeste, mientras que para la componente V, la tendencia se observa en su  mayoría en  dirección Norte.

Figura 5. Series de tiempo por componente U (E-W) y V (N-S) (cm/s) estrato 30.

La componente U muestra leve tendencia en dirección Oeste, mientras que para la componente V, la tendencia se observa en su mayoría en dirección Norte.

Figura 6.  Gráficos del Vector Progresivo

| Estrato 1 | Estrato 15 | Estrato 30 |
| --- | --- | --- |

El vector progresivo en el estrato 1 evidencio que las corrientes al inicio del periodo demuestran un desplazamiento relativo de la partícula en dirección Noroeste. Luego el vector progresivo estrato 15 evidencio que las corrientes no demuestran un desplazamiento mayoritariamente en dirección Noroeste y finalmente el Vector progresivo estrato 30, las corrientes hacen que el desplazamiento relativo y predominante de la partícula sea mayoritariamente en dirección Sureste.

Figura 7. Rosa de corrientes (% de frecuencia).

| Estrato 1 | Estrato 15 | Estrato 30 |
| --- | --- | --- |

La Rosa de corrientes (% de frecuencia) en el estrato 1 permitió  apreciar que las corrientes tienen una distribución notable en dirección Noroeste. Posteriormente la Rosa de corrientes en el estrato 15 evidencio que lLas corrientes se distribuyen predominantemente en la dirección Noroeste y Noreste. Finalmente la Rosa de corrientes en el estrato 30.evidenció que las corrientes se distribuyen predominantemente Noreste y con similar tendencia  en las direcciones Norweste y Sureste.

## 4.2.- VARIABLES OCEANOGRAFICAS COLUMNA DE AGUA.

## 4.2.1.- Columna de agua  CPS 2012

El término oxígeno disuelto (OD) se refiere a la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en el agua a una temperatura y presión atmosférica dadas. Muchas reacciones químicas y biológicas dependen directa o indirectamente de la cantidad de oxígeno presente. El oxígeno disuelto es necesario en los sistemas acuáticos para la sobrevivencia y metabolismo de muchos organismos acuáticos.

Acorde a normativa vigente, el perfil de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto se realizó a intervalos de 5 m hasta legar a los 30m y cada 10m hasta llegar a 1 m del fondo, con una sonda marca YSI Instruments modelo 6600. Este instrumento multiparamétrico, consta de un sensor que se introduce directamente en el agua registrando en tiempo real la concentración de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura.

Se realizaron 14 perfiles de oxígeno en la columna de agua, en el sector solicitado, con una profundidad que van desde los de 70 m a los 150m (a un metro del fondo). Particularmente a 1 m del fondo, la concentración de oxígeno disuelto vario entre los 4,8 mg/L y los 10,3 mg/L, la temperatura registro una variación desde los 5.4 °C a los 5.9 °C, la salinidad muestra valores entre los 16.9 PSU y los 18.3 PSU, considerando todas las estaciones ejecutadas (Tabla 6).

Figura 8.  Oxígeno disuelto, Temperatura y Salinidad CPS 2012

Tabla 6. Temperatura, Salinidad y Oxígeno disuelto a 1 m del fondo. Fuente: CPS, 21.11.2012

| Estación | Profundidad (m) | Oxígeno disuelto (mg/Lt) | Temperatura (°C) | Salinidad (PSU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VA | 74,0 | 10,3 | 5,5 | 17,5 |
| VB | 139,0 | 6,9 | 5,9 | 18,2 |
| VC | 135,0 | 4,8 | 5,9 | 18,3 |
| VD | 59,0 | 7,0 | 5,6 | 16,9 |
| P1 | 106,0 | 9,1 | 5,9 | 18,0 |
| P2 | 139,0 | 8,0 | 5,9 | 18,2 |
| P3 | 84,0 | 9,2 | 5,5 | 17,7 |
| P4 | 137,0 | 6,4 | 5,9 | 18,3 |
| P5 | 69,0 | 8,0 | 5,4 | 17,3 |
| P6 | 119,0 | 5,9 | 5,9 | 18,2 |
| P7 | 79,0 | 7,3 | 5,5 | 17,6 |
| P8 | 119,0 | 5,6 | 5,9 | 18,2 |
| P9 | 72,0 | 6,4 | 5,4 | 17,5 |
| P10 | 119,0 | 5,2 | 5,9 | 18,1 |
| Min | 59,0 | 4,8 | 5,4 | 16,9 |
| Max | 139,0 | 10,3 | 5,9 | 18,3 |
| Promedio | 103,6 | 7,1 | 5,7 | 17,9 |
| DS | 29,6 | 1,6 | 0,2 | 0,4 |
| n | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Min: Valor mínimo; Max: Valor Máximo, DS: Desviación Estándar – n: Número de datos

Se consideran estos valores (Tabla 6) representativos de la estación primavera y constituyen la línea base respecto de los valores a 1 m del fondo, los cuales, considerando las características oceanográficas del Seno Skyring y particularmente de la zona de emplazamiento del centro no debería verse modificados significativamente por variaciones estacionales.

4.2.2.- Columna de agua INFA 2014

El perfil de oxígeno disuelto se realiza a intervalos de 5 m hasta legar a los 30 m y cada 10 m hasta llegar a 1 m del fondo, con una sonda marca multiparamétrico, que consta de un sensor que se introduce directamente en el agua registrando en tiempo real la concentración de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura.

Se realizaron 2 estaciones y 4 perfiles para cada estación, aproximadamente cada dos meses, con una profundidad de 122 m para la estación 1 y 89 m para la estación 2, a un metro del fondo en cada estación.

Se observó que la concentración de oxígeno mostró un comportamiento constante entre las estaciones, disminuyendo paulatinamente desde superficie hasta el fondo. En los distintos perfiles realizados, se registraron valores de concentración de oxígeno disuelto que fluctúan entre 4,7 y 11 mg/Lt considerando la totalidad de los datos levantados.

Figura 9. Oxígeno (mg/Lt) INFA 2014

Por otro lado, a 1 m del fondo la concentración de OD varió entre 4,7 mg/Lt y 8.0 mg/Lt, valores que se muy similares al rango determinado por la línea base, que va desde 4,8 mg/Lt a 10,3 mg/Lt.

Tabla 6. Oxígeno disuelto a 1 m del fondo. Fuente: INFA 2014

|  |  | Oxígeno (mg/Lt) |  |  |  | Parámetros estadísticos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación | Profundidad (m) | P1 | P2 | P3 | P4 | MIN | MAX | Promedio | DS | N |
| 1 | -122 | 7,4 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 7,4 | 5,8 | 1,17 | 4 |
| 2 | -89 | 8,0 | 7,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 8,0 | 7,0 | 1,04 | 4 |

Min: Valor mínimo; Max: Valor Máximo, DS: Desviación Estándar – n: Número de datos

La máxima biomasa del ciclo fue 3.441.738 Kg, alcanzada en febrero del 2015.

4.4.3.- Columna de agua INFA 2017

Los perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto se realizan a intervalos de 5 m hasta legar a los 30 m y cada 10 m hasta llegar a 1 m del fondo, con una sonda marca multiparamétrico, que consta de un sensor que se introduce directamente en el agua registrando en tiempo real la concentración de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura.

Se realizaron 2 estaciones y 6 perfiles para cada estación, aproximadamente cada dos meses, con una profundidad de 124 m para la estación 1 y 88 m para la estación 2, a un metro del fondo en cada estación. El periodo de muestreo fue entre 17/08/2016 al 17/10/2017.

Durante el periodo de muestreo se observó que la concentración de oxígeno mostró un comportamiento similar entre las estaciones y fechas de muestreo, disminuyendo paulatinamente desde superficie hasta el fondo.  En superficie se observó un rango de variación de 9,75 mg/lt a 10,6 mg/Lt en la estación 1, similar a lo reportado para la estación 2 donde la variación fue de 9,2 mg/lt a 10,37 mg/lt.  A 1 m del fondo se observó un rango de variación de 6,40 mg/lt a 7,40 mg/Lt en la estación1, similar a lo reportado para la estación 2 donde la variación fue de 6,90 a 7,90 mg/lt (Figura 10). Durante el ciclo de muestreo en todo momento se mantiene condiciones aeróbicas, acorde a legislación vigente.

Figura 10. OD (mg/Lt) INFA 2017

A 1 m del fondo para el oxígeno disuelto se observó un rango de variación de 6,40 mg/L a 7,40 mg/L en la estación 1, similar a lo reportado para la estación 2 donde la variación fue de 6,90 a 7,90 mg/L (Figura 3), valores que se encuentran dentro del rango determinado por la línea base, que va desde 4,8 mg/Lt a 10,3 mg/Lt.

Respecto de la variable temperatura, se observó un patrón de distribución vertical estacional, entre superficie y 25 m. Bajo los 25 m en todas las fechas de muestreo los valores tienden a estabilizarse en 6°C aproximadamente, disminuyendo o aumentando paulatinamente desde superficie hasta el fondo según corresponda a la época del año.  En superficie se observó un rango de variación de 4,90 °C a 10,60 °C en la estación 1, similar a lo reportado para la estación 2 donde la variación fue de 4,90 °C a 10,59 °C.  A 1 m del fondo se observó un rango de variación de 6,08 °C a 6,2 °C en la estación 1, similar a lo reportado para la estación 2 donde la variación fue de 6,19 °C a 6,7 °C (Figura 11), valores levemente superiores a lo reportado en la CPS 2012, donde el rango de variación de temperatura a 1 m del fondo fue entre 5,4°C y 5,9 °C.

Respecto de la variable salinidad, se observó un patrón de distribución vertical constante, con leves diferencias estacionales asociadas a la variación de temperatura, entre superficie y 25 m. Bajo los 25 m en todas las fechas de muestreo los valores tienden a estabilizarse en 19 PSU aproximadamente.  En superficie se observó un rango de variación de 16,97 PSU a 17,40 PSU en la estación 1, idéntico a lo reportado para la estación 2 donde la variación fue de 16,97 PSU a 17,40 PSU.  A 1 m del fondo se observó un rango de variación de 19,25 PSU a 19,70 PSU en la estación 1, similar a lo reportado para la estación 2 donde la variación fue de 19,07 PSU a 17,40 PSU (Figura 11), levemente superior a lo reportado en la CPS, donde el rango de variación de salinidad a 1 m del fondo fue entre 16,9 y 18,3.

Figura 11. Temperatura INFA 2017

Figura 12.  Salinidad INFA 2017

Tabla 7. Oxígeno disuelto, Temperatura y Salinidad a 1 m del fondo. Fuente: INFA 2017

|  |  | Oxígeno disuelto (mg/Lt) |  | Temperatura (°C) |  | Salinidad (PSU) |  | BIOMASA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Estación | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 |  |
|  | Z (m) | 124,2 | 88,3 | 124,2 | 88,3 | 124,2 | 88,3 | Kg |
| 17-08-2016 | P6 | 6,40 | 6,90 | 6,10 | 6,30 | 19,50 | 19,20 | 503.939 |
| 11-10-2016 | P5 | 7,00 | 7,90 | 6,10 | 6,20 | 19,40 | 19,10 | 700.589 |
| 02-12-2016 | P4 | 6,98 | 7,69 | 6,08 | 6,19 | 19,48 | 19,21 | 941.894 |
| 15-02-1017 | P3 | 7,39 | 7,20 | 6,18 | 6,30 | 19,25 | 19,07 | 1.701.735 |
| 12-05-2017 | P2 | 6,40 | 7,00 | 6,20 | 6,70 | 19,70 | 19,40 | 2.363.472 |
| 17-10-2017 | P1 | 7,40 | 7,60 | 6,20 | 6,30 | 19,50 | 19,30 | 3.252.948 |
| Parámetros estadísticos | MIN | 6,40 | 6,90 | 6,08 | 6,19 | 19,25 | 19,07 | 503.939 |
|  | MAX | 7,40 | 7,90 | 6,20 | 6,70 | 19,70 | 19,40 | 3.252.948 |
|  | Promedio | 6,93 | 7,38 | 6,14 | 6,33 | 19,47 | 19,21 | 1.577.429 |
|  | DS | 0,45 | 0,41 | 0,06 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 1.073.854 |
|  | N | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6 |

Min: Valor mínimo; Max: Valor Máximo, DS: Desviación Estándar – n: Número de datos

El análisis efectuado, considerando los perfiles de la columna de agua en el periodo de muestreo entre 17/08/2016 al 17/10/2017 indica que la biomasa del centro de cultivo no genera cambios en la distribución vertical y horizontal de Oxígeno disuelto, temperatura y salinidad en la columna de agua. Durante el periodo de muestreo anual se observó que la concentración de oxígeno mostró un comportamiento similar entre las estaciones y fechas de muestreo, disminuyendo paulatinamente desde superficie hasta el fondo

Para el año 2017 se dispone de un set completo de datos, considerando una cobertura temporal anual. Se efectuó un análisis estadístico de correlación entre el valor promedio del OD a 1 m del fondo y la producción, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,20. Tanto como el coeficiente de correlación está más cerca de +1 o -1, indica una correlación positiva (+1) o negativa (-1) entre las matrices. La correlación positiva significa que, si los valores de una matriz aumentan, los valores de la otra matriz también aumentan. Un coeficiente de correlación que está más cerca de 0, indica ninguna correlación o una correlación débil. En este caso los resultados obtenidos no evidencian correlación positiva entre la concentración de OD a 1 m del fondo (matriz 1) y biomasa presente en el centro (matriz 2).

4.4.4.- Columna de agua INFA 2021

Los perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto se realizan a intervalos de 5 m hasta legar a los 30 m y cada 10 m hasta llegar a 1 m del fondo, con una sonda marca multiparamétrico, que consta de un sensor que se introduce directamente en el agua registrando en tiempo real la concentración de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura.

Se realizaron 8 estaciones y 1 perfiles para cada estación, con una profundidad que varió entre 93 y 123 m, para las estaciones 2 y 6 respectivamente. El muestreo fue ejecutado el 23/03/2021 y la INFA fue entregada en 01/04/2021.

Respecto del oxígeno disuelto se observó su concentración mostró un comportamiento similar entre las estaciones, disminuyendo paulatinamente desde superficie hasta el fondo. En superficie se observó un rango de variación de 9,8 mg/lt a 10,1 mg/Lt en la estación1.  A 1 m del fondo se observó un rango de variación de 5,1 mg/lt a 7,30 mg/Lt en la estación 1 y estación 2 respectivamente (Figura 13). Durante el ciclo de muestreo en todo momento se mantiene condiciones aeróbicas, acorde a legislación vigente.

Respecto de la Temperatura se observó su concentración mostró un comportamiento similar entre las estaciones, con un valor cercano a 10 desde superficie hasta 40 m, luego disminuye paulatinamente hasta el fondo, donde alcanza un valor cercano a 6°C (Figura 13). Respecto de la Salinidad se observó su concentración mostró un comportamiento similar entre las estaciones, con un valor cercano a 17,3 desde superficie hasta 40 m, luego aumenta paulatinamente hasta el fondo, donde alcanza un valor cercano a 19,3°C (Figura 13).

Figura 13. Resultados INFA 2021.

Se realizaron 8 estaciones y 1 perfiles para cada estación, con una profundidad que varió entre 93 y 123 m, para las estaciones 2 y 6 respectivamente. El muestreo fue ejecutado el 23/03/2021 y la INFA fue entregada en 01/04/2021. La biomasa del centro de cultivo fue de 2.115.905 Ton en el mes de muestreo.

Tabla 7. Oxígeno disuelto, Temperatura y Salinidad a 1 m del fondo. Fuente: INFA 2021

| Estación | Profundidad (m) | Oxígeno (mg/Ltl) | Temperatura (°C) | Salinidad (SPU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat 5 Oxigeno E1 | 103 | 5,1 | 6,3 | 19,4 |
| Cat 5 Oxigeno E2 | 93 | 7,3 | 6,5 | 19,3 |
| Cat 5 Oxigeno E3 | 94 | 7,3 | 6,5 | 19,3 |
| Cat 5 Oxigeno E4 | 93 | 7,3 | 6,5 | 19,2 |
| Cat 5 Oxigeno E5 | 99 | 7,3 | 6,4 | 19,3 |
| Cat 5 Oxigeno E6 | 123 | 6,7 | 6,2 | 19,5 |
| Cat 5 Oxigeno E7 | 120 | 5,1 | 6,2 | 19,5 |
| Cat 5 Oxigeno E8 | 121 | 6,6 | 6,2 | 19,5 |
| MIN | 93,00 | 5,10 | 6,20 | 19,20 |
| MAX | 123,00 | 7,30 | 6,50 | 19,50 |
| Promedio | 105,75 | 6,59 | 6,35 | 19,38 |
| DS | 13,36 | 0,96 | 0,14 | 0,12 |
| N | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Min: Valor mínimo; Max: Valor Máximo, DS: Desviación Estándar – n: Número de datos

Finalmente efectuó un análisis estadístico de correlación entre el valor promedio del OD a 1 m del fondo y la producción, considerando los tres ciclos productivos ejecutados, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,20. En este caso los resultados obtenidos no evidencian correlación positiva entre la concentración de OD a 1 m del fondo (matriz 1) y la biomasa presente en el centro considerando los tres ciclos productivos ejecutados (matriz 2).

# 5.- CONCLUSIONES

El análisis efectuado considera una descripción de las variables evaluadas en las INFA realizadas hasta esa fecha y su evolución en el tiempo, incluyendo en el mismo, la información ambiental levantada en la CPS, así como un análisis en relación con las biomasas histórica mantenidas en el centro de cultivo.

Conforme los datos obtenidos en las campaña de terreno y lo expuesto en el presente informe se puede concluir que los valores de las variales exigidas por la autoridad no sobrepasan los límites establecidos en la RES. EXE. (MINECON) Nº 3612/09 (Art. 31). No se observan cambios relevantes en los valores de las variables oceanográficas analizadas, comprendiendo un perido desde el Año 2012, con la CPS, hasta el año 2021 con la última INFA efectuada.

El contenido técnico y formal que debe presentarse para acreditar el cumplimiento del PAS 116 corresponde a la caracterización preliminar del sitio (CPS) o información ambiental (INFA), según corresponda, de acuerdo con los contenidos y metodologías de elaboración, establecido en la Resolución Exenta N° 3.612, de 2009, de la Subsecretaría de Pesca, o aquella que la reemplace.  Se actualiza la información presentada a la fecha indicando que se han efectuado 3 INFAs (2014-2017-2021), categoría 5, los resultados de dichas INFA han determinado condicione aeróbicas, lo que permiten establecer que el centro presenta en condiciones aeróbicas.

Se amplía la información presentada indicando el titular efectuó una disminución de la biomasa cosechada respecto de la información presentada en la DIA,  la producción se reduce de 5.000 Ton a 4000 Ton, sin embargo no se modifica en número de estructuras. En este contexto, INFAs de condiciones aeróbicas, sumado a la modelación realizada con el software NEWDEPOMOD, considerando la producción de 4000 Ton, donde “se concluye por lo tanto que la modificación de una estructura de 16 jaulas cuadradas de 30x30x16 m a una estructura de 16 jaulas cuadradas de 40x40x20m, con un aumento de biomasa de 3.750 Ton a 4.000 Ton., no generará impactos adicionales significativos en el área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta los parámetros productivos utilizados para cada modelación ” es factible concluir que la producción proyectada en el presente documento está acorde la capacidad de carga del cuerpo de agua, haciendo un cultivo sustentable y sostenible en el tiempo.

Se amplían los antecedentes indicando que, en la presente Declaración y  Adenda, se entregan los antecedentes y medidas ambientales adecuadas para la ejecución del proyecto. Se adjuntaron los planes de contingencia que establecen todas las medidas para minimizar los posibles y eventuales impactos que pudiese ocasionar el proyecto en su fase de operación. De igual forma, se hace una descripción de los residuos que se generarán, el tratamiento y disposición que se les dará. Además, se entrega una descripción y caracterización del área de emplazamiento de éste.

Extraída Informe CPS 2012

Originalmente la concentración de OD en el formulario COS se presentó en mg/Lt. Para poder efectuar la comparación con las INFAs se transformó la unidad de mg/lt utilizando un factor de conversión de 1.43.

Informe EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN EL SEDIMENTO PROYECTO: “MODIFICACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO, CENTRO DE CULTIVO DE SALMONES, UNICORNIO SUR”, adjunto en Anexo 7 de la presente adenda.