# ANÁLISIS DE EMISIONES DE LA FUENTE

El límite máximo de emisión de material particulado (MP) para fuentes estacionarias está definido en la tabla VI.1 del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago. Para las fuentes estacionarias del tipo "Procesos", se establece un límite máximo de concentración de MP de 20 mg/m3N, lo cual aplica para la lavadora de piezas metálicas. Sin embargo, en el año 2023, se obtuvo una concentración de 38,1 mg/m3N.

En base a esto, según la Tabla I-7: Inventario de Emisiones de Partículas y Gases por Sector (año base 2015), el sector industrial presenta emisiones de 911 toneladas anuales de MP10 (Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago)

Considerando un escenario en el que el equipo opera durante toda la jornada laboral se calcularon las emisiones anuales. Para esto se consideró una operación de 40 horas semanales y 52 semanas al año, es decir, un total de 2.080 horas de funcionamiento anual. Se destaca que esta cifra es mayor que las horas efectivas de operación de la fuente, ya que representa la máxima cantidad de horas que potencialmente pudo haber estado en funcionamiento el equipo.

A continuación, se detalla el método utilizado para calcular las emisiones anuales. Como ejemplo, se realiza el cálculo para el año con la mayor concentración de material particulado, que corresponde a 2023, obteniendo las siguientes emisiones anuales:

Emisiones al año tonaño = Emisión horaria kghr*horas de uso hraño1.000

Emisiones al año=0,008*2.0801.000

Emisiones=0,017tonaño

Al comparar estos resultados con la Tabla I-7, se observa que la emisión anual del equipo para el año 2023 representa un 0,002% de las emisiones de material particulado provenientes del sector industrial.

| Año | Fecha de medición | Concentración de material particulado promedio (mg/m3N) | Emisión horaria (kg/hr) | Emisiones anuales (ton/año) | Porcentaje con respecto al sector industria (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 24-03-2020 | 3,09 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0002 |
| 2023 | 04-05-2023 | 38,1 | 0,008 | 0,017 | 0,002 |
| 2024 | 13-06-2024 | 0,5 | 0,0005 | 0,0010 | 0,00005 |

A pesar de que en un año específico se registró una emisión que superó el límite normativo (20 mg/m³N), es importante destacar que en los demás años evaluados no se excedió el límite establecido. Este comportamiento atípico parece ser una excepción a la tendencia general de cumplimiento observada tanto en los periodos anteriores como en los posteriores. Al calcular la emisión anual y compararla con el sector industrial, se observa que el valor para 2023 es del 0.002%, mientras que en los otros años es considerablemente menor, con un 0.0002% y 0.00005%, respectivamente. Por lo tanto, se puede considerar que esta situación es un caso aislado y no refleja el desempeño habitual en la gestión de emisiones de material particulado. Además, al comparar las emisiones anuales generadas por el equipo con el inventario de material particulado (MP), se observa que son insignificantes en comparación con las generadas por el sector industrial.