REPORTE TECNICO SERNAGEOMIN

| UNIDAD FISCALIZABLE: “CANTERA FUNDO PALCO CHUPONAL” | REGISTRO FOTOGRAFICO | COORDENADAS Y OBSERVACION |
| --- | --- | --- |
| El material de escarpe será acopiado en un lugar condicionado, con distancia de seguridad respecto de posibles quebradas y zonas de protección, y con dimensiones adecuadas para favorecer la estabilidad de éste, antes eventos de precipitación. [...] se estimó un volumen de material a extraer de 189,414m3, de lo cual se declara no se contempla la generación de material de rechazo. Respecto del material de escarpe, éste será luego utilizado posteriormente como material de relleno y acondicionamiento del área intervenida |  | Coordenadas: N:5903695 E: 677.554 DATUM WGS 84, HUSO 18. -Sin pretiles de seguridad, no cumple de acuerdo con Resolución Exenta N°126 del 19.06.2019. |
| Zonas de acopio de material pétreo: El proyecto contempla la utilización de zonas de acopio existente, en los cuales se depositan el material explotado y proceso. La ubicación de las zonas de acopio se muestra en la siguiente tabla: […] En cuanto a la ubicación, éstas se encuentran en un promedio a 15m respecto al Estero Sin Nombre. |  | Coordenadas: N: 5903502 E: 677498 DATUM WGS 84, HUSO 18. Esta dentro de lo existente, en Resolución Exenta N°126, del 19.06.2019. |
| Estos canales tienen por objetivo conducir la escorrentía que circula y se genera en la cuña de extracción, por lo cual se proyecta la construcción de contrafosos en los taludes, los cuales descargan a tres canales colectores descendientes que se unen en el fondo de la cuña. Para la remoción de sedimentos se proyecta un desarenador, previo a la descarga del canal al estero sin nombre, como se observa en la Figura 3 de la Adenda. Desde el sistema mencionado se proyecta una descarga conformada por un muro de boca, necesario para situar la tubería a un costado del cauce del estero Sin Nombre, permitiendo realizar las descargas de aguas lluvias sin afectar el cauce natural del estero. [...]La localización de referencia de la obra se única en coordenada ( WGS84, huso 18H) 5,903,724m N y 677,492 mE. |  | Coordenadas: N:5903595 E: 677673 DATUM WGS 84, HUSO 18. -No Cumple de acuerdo con Resolución. Exenta N°126 del 19.06.2019 |
| Para el diseño de la cuña de extracción se consideraron las pautas para extracción descritas en la Ordenanza N° 01/2015, emitido por la Municipalidad de Coronel[..]Que el material apto explotar se encuentra a poca profundidad en un tramo de la cuña, considerando un espesor de escarpe de 1 [m] en la parte alta de la superficie a intervenir y 0[m] en la parte media y baja. La cuña contará con taludes laterales y longitudinales aterrizados, como medo de estabilización del terreno, con relación a H:V =1;1 (45°). La distancia vertical máxima de 8 [m] entre terrazas. El análisis de estabilidad adjunto en el Anexo 1 de la Adenda, basada en la geometría de los taludes proyectados en Cantera Leiva, en conformidad del Anexo 2. proyecto de extracción de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), acredita técnicamente que los taludes se mantienen estables en estas condiciones geométricas. En el anexo 2 de la Adenda, se adjuntó plano de la planta de la cuña proyectada con detalle de los perfiles transversales y banderines contemplados.[...] |  | Coordenadas: N:5903608 E:677673 DATUM WGS 84, HUSO 18. - No cumple, de acuerdo con lo indicado en Resolución Exenta N°126 del 19.06.2019 |

Bernardo Bello Rebolledo.                     Eduardo Arias Orellana.

Fiscalizador Sernageomin.                    Fiscalizador Sernageomin.