DESCRIPCION ACTIVIDAD

- (Cargo 1: No se dispone de un procedimiento de descarga de aguas lluvias)

PROCEMIENTO DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS

La losa de lavado cuenta con una válvula de descarga de aguas lluvias que es operada por los encargados de la planta de tratamiento de Riles y autorizado por encargado Medio Ambiente de planta o similar cargo de Jefatura.

Antes de autorizar la descarga, se verificará primero que se trate de aguas lluvias. De esta forma se garantiza el Vertido de Aguas Lluvias y no de Riles.

El procedimiento de Vertido de Aguas lluvia desde losa de hidrolavado a la descarga de aguas lluvias, se describe a continuación

- Procedimiento de Descarga de Aguas Lluvias

La descarga de aguas lluvias se producirá solamente ante eventos de lluvias extraordinarias y con la losa limpia.

- Todo personal encargado de planta de riles solicitara autorización a los encargados de la planta para evaluar la evacuación de aguas lluvias en caso de un evento de lluvias extremas.

- Los encargados de la planta. Encargado planta riles o medioambiente o bien el gerente de planta o similar, debe evaluar que efectivamente el agua en la losa es aguas lluvias y NO corresponden a Riles.

- La válvula de descarga de aguas lluvias solamente se puede abrir con una llave especial de apertura, la que solamente está autorizado a utilizar el Encargado de Planta de Riles y recién allí se procederá a abrir la válvula de aguas lluvias.

- Una vez terminada la descarga, el encargado comprueba in situ que se haya descargado en totalidad el agua lluvia y procederá con la misma llave de apertura a cerrar válvula,

- Finalmente se registra la descarga efectuada en el “Registro de Apertura de Descarga”.

- En estos casos se elaborará un informe de la descarga, las causas del anegamiento, las medidas implementadas y las recomendaciones para mejorar este procedimiento si ello correspondiera. Este informe se entregará en un plazo máximo de 48 horas después de controlado el evento.

- El informe será cargado en la Plataforma de Seguimiento de la SMA.