Comparación de emisiones URA 4

Tecnología Euro Claus versus tecnología WSA

- Objetivo

Demostrar el mayor beneficio ambiental de la URA 4 con tecnología WSA, comparada con la URA 4 con tecnología Euro Claus.

- Antecedentes

ERA cuenta con aprobación ambiental favorable de la URA 4 con tecnología Euro Claus.  Por otro lado, la mejora en la tecnología en la captura de azufre ha permitido a ERA considerar migrar hacia la tecnología WSA.

- Desarrollo

Los Cuadros N° 1 y 2 muestran una comparación entre el proyecto de la URA 4 tipo Euro Claus aprobado según RCA 159-2003 versus URA 4 con tecnología WSA, unidad que en la actualidad  está en la etapa final de su Ingeniería Básica.

El Cuadro N° 1 muestra las diferencias de la corriente gaseosa que se evacúa por la chimenea. El Cuadro N° 2 señala las características de las emisiones para ambas tecnologías comparadas.

Para ambos casos se observa que para la misma cantidad de azufre producido, 45 [ton/d], las emisiones son más favorables para la URA 4 con tecnología WSA.

Los parámetros indicados en los Cuadros N° 1 y 2 son resultados de ingenierías de cada una de las tecnologías y sus diferencias técnicas.

También un mayor consumo de aire, genera un mayor caudal másico en la emisión de la URA 4 WSA, debido a que utiliza más aire en comparación a la tecnología EuroClaus.

Cuadro N° 1: Características del flujo gaseoso evacuado por las chimeneas (flue gas) URA 4

| Parámetro | Emisión URA 4 Euroclaus | Emisión URA 4 WSA |
| --- | --- | --- |
| Caudal másico [kg/h] | 12.263 | 47.550 |
| Peso molecular | 26 | 28 |
| Temperatura [°C] | 514 | 80 |

Cuadro N° 2: Producción de azufre y emisiones URA 4

|  | URA 4 Euroclaus | URA 4 WSA |
| --- | --- | --- |
| Parámetro | Cantidad | Cantidad |
| Azufre Producido [ton/d] | 45 | 45 |
| Capacidad de Almacenamiento [ton] | No Aplica | 2024 de H2SO4 (15 días de funcionamiento) |
| Dióxido de Azufre (SO2) [%vol] | 0,2 | 0,02 |
| Dióxido de Carbono (CO2) [%vol] | 4,64 | 0,31 |
| Nitrógeno (N2) [%vol] | 65 | 78,21 |
| Oxígeno (O2) [%vol] | 1,7 | 13,82 |
| Agua (H2O) [%vol] | 27,96 | 7,64 |
| Óxidos de Nitrógeno (NOx) [mg/m3N] | 122 | 22 |
| Óxidos de Nitrógeno (NOx) [Ton/d] | 0,03 | 0,02 |

- Conclusiones

A la luz de los antecedentes expuestos, se concluye que la URA 4 con tecnología WSA presenta menores emisiones, compara con la URA 4  tecnología Euro Claus (aproada ambientalmente por RCA 159/2003)